新人教版《12.2滑轮》导学案（附达标检测）

一、【学习目标】

1.认识定滑轮和动滑轮，能识别生产、生活中常见的滑轮。

2.通过实验探究，知道定滑轮、动滑轮以及滑轮组的特点

3.在实验探索中，培养学生实事求是的科学态度，通过分析数据，感受收集数据信息的重要性。

【重点】

定滑轮动滑轮的特点

【难点】

滑轮组的组装

【学习过程】

一：知识链接

杠杆的五要素、力臂做法和平衡条件？

二：探究新知

1、  知识点一：定滑轮和动滑轮的定义

自学课本80页，回答定滑轮和动滑轮的定义及画法：

定滑轮                                                  。

动滑轮                                                  。

2、  知识点二：定滑轮和动滑轮的特点：

自学课本81页，回答课本所提的问题

提出问题：小平和小华观察到生活中的一些现象，如图12—5—2的甲、乙所示。他们讨论，将重物搬上去为什么用如图12—5—2甲所示动滑轮，将旗帜拉上杆顶为什么用图12—5—2乙所示定滑轮？

※思考与猜想：把重物搬上去用动滑轮，是不是动滑轮省力？人向下拉绳子旗帜就上升了，是不是定滑轮能改变施力的方向呢？

※探究过程

他们设计了如图12—5—3所示的实验装置。他们先用弹簧

测力计直接挂钩码（如图12—5—3甲所示）；再通过定滑轮拉钩码（如图12—5—3乙所示），同时用刻度尺测出钩码和绳的末端所移动的距离。将有关数据填入下表。然后照图12—5—3丙那样，用弹簧测力计通过动滑轮来拉钩码，同时，用刻度尺测出钩码和绳的末端移动的距离，并记录在表格中。

| 滑 轮 | 钩码重G/N | 拉力F/N |  | 钩码上升高度h /m | 绳子末端移动的距离s /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 小 | 方 向 |  |  |
| 定滑轮 |  |  |  |  |  |
| 动滑轮 |  |  |  |  |  |

※发现规律

（1）、                                                      。

(2)、                                                      。

三：应用新知

1.关于滑轮组的作用，下列说法正确的是(    )

A.使用滑轮组一定省力又省距离；

B.使用滑轮组一定省力，但不省距离；

C.使用滑轮组一定可以改变力的作用方向；

D.使用滑轮组一定不可能改变力的作用方向.

2.把定滑轮看作一个杠杆，它的动力臂

(    ) A.是阻力臂的2倍    B.是阻力臂的 C.等于阻力臂    D.和阻力臂没有确定的关系

3.如图所示，物体重力G=20N，绳的一端拴在地面上，用力F使滑轮匀速上升1m，那么(    )

A.重物上升1m，F=10N                B.重物上开2m,F=40N

C.重物上升1m,F=40N                 D.重物上升2m,F=10N

4.使用动滑轮可以      ，但不能       ；使用定滑轮不能    ，但可以      .

5使用滑轮组将2400N的货物匀速提起，不计其摩擦及滑轮重，如果向下的力是400N，则需用           个定滑轮和           个动滑轮组成的滑轮组，并应有             。

四：达标检测

1.如图所示，用滑轮组牵引重物沿水平地面匀速滑动，已知拉力F是300N，滑轮组重量与绳子摩擦不计.求：

(1)重物与水平面的摩擦力是多少?

(2)重物前进1m绳子移动了多少m?

五：自我评价