2013新人教版九年级物理《15.2电流和电路》学习笔记

| 课题 | §15-2 电流和电路 |  | 学习笔记 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【课标要求】 章节; 教学内容; 教学要求. 举例; 记忆; 问答; 计算; 人文; 作图; 实验探究; 常数 图像. 15.2电流和电路; 电流的形成，电流方向的规定; 1. 电路及其组成，通路、短路、断路，常见电路元件的符号，电路图; 1; 1; 1. 常见的电源——电池、发电机，; 1. 【考基要点】 一、电流 1.电流的形成：电荷的定向移动形成电流。 2.形成持续电流的条件：①必须有电源，②电路必须是闭合回路（通路）。 3.电流的方向：把正电荷移动的方向规定为电流的方向。电流的方向与负电荷、电子的移动方向相反，金属导体中电流方向跟自由电子定向移动的方向相反。 4.闭合电路中电流的方向：在电源外部，电流的方向是从电源的正极经过用电器流向负极。 5.坚决不允许不经用电器将电源的两极直接连在一起！ 6. 二极管具有单向导电性（发光二极管还可发光）。 二、电路的构成 完整的电路必须由电源、用电器、导线、开关4部分组成． 1.电源：提供电能的装置，将其他形式的能转化为电能如：常见的电源有电池和发电机。干电池、蓄电池供电时，化学能转化为电能；发电机发电时，机械能转化为电能。 2.用电器：消耗电能的装置，将电能转化为其他形式的能。 3.导线：起连接作用，输送电能。 4.开关：控制电路的通断（控制用电器的工作）。 三、电路的三种状态 1.通路：接通的电路叫通路，此时电路中有电流通过，电路是闭合的。 2.断路（开路）：断开的电路叫断路，此时电路不闭合，电路中无电流。 ①用电路连接处接触不良；②用电器内部断线； 3.短路：为不正常状态，分为电源短路和局部短路。 1）电源短路：是指不经过用电器而直接用导线把电源正、负极连在一起，这时整个电路电阻很小，电流很大，可能把电源烧坏，或使导线的绝缘皮燃烧引起火灾，这是绝对不允许的（如右图）。电源短路后，通过用电器的电流几乎为零，用电器也不能工作。. 2）局部短路：是指电路中某一部分电路首尾短接，此时电流将直接通过导线而不会通过被短路的用电器，该用电器不会工作（如右图）。. 四、电路图 1.用电路元件符号代表电路中的实物来表示电路连接情况的图叫电路图．不常用的电路元件一律用表示，例如：电风扇可以用表示． 2.常用电路元件的符号： 元件; 符号; 元件; 符号. 交叉不相连的导线; 电流表. 交叉相连接的导线; 电压表. 电池; 电铃. 开关; 电动机. 小灯泡; 滑动变阻器. 电阻; 发光二极管. 3.画电路图注意事项： ①必须用电路符号表示元件，不能用实物图形。 ②整个电路图化成方框图，处滑动变阻器外，元件不能画在拐角处。 ③按照实物图元件排列顺序画电路图，元件状态要一一对应（如：开关是断开还是闭合；滑动变阻器下边的接线柱接左侧，还是右侧）。 ④各连接处不要形成开路，节点要点好。 ⑤养成随时将各元件用字母表示的习惯。一般来说，灯泡用L，开关用S表示。 4.根据电路图连接实物图注意事项： ①导线必须接在元件的两个接线柱上。 ②导线间不能形成交叉线，不得已时应绕道连接。 ③严格按照电路图中各元件的顺序连接实物。 |