深圳市福田区红岭中学2013－2014学年度第一学期九年级期中教学检测物理试卷及答案

说明：本试卷考试时间60分钟，满分100分。

第Ⅰ卷  选择题（共50分）

一．选择题（每小题2.5分，共50分．选出一个正确或最优的答案填在答题卷上）

1、下列学习文具，通常情况下属于导体的是：

A．铅笔芯		B．塑料三角尺		C．橡皮			D．透明塑料笔袋

2、甲、乙两种干燥的绝缘物体，甲的原子核对核外电子的束缚能力较强．将它们相互摩擦后分开。下列叙述正确的是：

A．乙得到了电子带负电					B．甲失去了电子带正电

C．两者重新靠近会相互吸引				D．两者重新靠近会相互排斥

3、在下列器件中，全部为用电器的是：

A．电子门铃、电池组、蜂鸣器				B．日光灯、电风扇、电视机

C．洗衣机、收录机、拉线开关				D．电源插座、电线、空调器

4、下列说法正确的是：

A．电路中有电源就一定有电流			B．电路中开关闭合就一定有电流

C．电路中无电源肯定无电流			D．出现短路时无电流产生

5、一种声光报警器的电路如图1所示．闭合开关S1和S2后，会出现的现象是：

A．灯亮，铃响			B．灯不亮，铃不响

C．灯亮，铃不响			D．灯不亮，铃响

图1

6、图2所示是一个便携式充电器正在给手机电池充电，在充电过程中，该手机电池相当于电路中的：

A．电源					B．开关

C．导线					D．用电器

7、小聪同学的部分电学学习记录如下，其中错误的是：

图2

A．电源是提供电压的装置

B．断开的电路叫做短路

C．	电流表必须串联在待测电路中

D．电压表是测量电路两端电压的仪表

8、某同学用电流表测电路中电流时，闭合开关后发现电流表指针来回晃动，灯泡时亮时暗，则发生故障的原因可能是：

A．导线开路              					B．开关断开

C．灯泡与灯座接触不良             	D．电流表损坏

9、教室里装有多盏电灯，每多开一盏电灯，教室内电路的：

A．总电压增大   			B．总电流减小

C．总电阻增大  				D．总电阻减小

10、如图3所示的电路中，电压表V1的示数为9伏，电压表V2的示数为3伏，那么R1与R2的阻值之比为：

A．2︰1						B．1︰2

图3

C．3︰1						D．1︰3

11、图4是用伏安法测电阻的电路图，电流表电阻可忽略不计，只考虑电压表本身的电阻，那么：

A．测量值等于电阻的实际值

B．测量值小于电阻的实际值

C．测量值大于电阻的实际值

图4

D．测量值等于电压表的电阻值与电阻R的实际值之和

12、在图5所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是：

A．M接C，N接B    			B．M接A，N接B

C．M接C，N接D   			D．M接A，N接D

13、如图6所示，电源电压保持不变，当只闭合S2时，电压表的示数为3V，当只闭合S1时，电压表的示数为4.5V，则此时L1、L2两端的电压分别是：

图5

图6

图7

A．3V和7.5V       			B．1.5V和4.5V

C．3V和1.5V       			D．1.5V和3V

14、如图7所示的电路中，闭合开关S后发现两灯均不亮，电流表的指针几乎不动，而电压表的指针有明显的偏转，则该电路的故障可能是：

A．L1的灯丝断了         			B．L2的灯丝断了

C．L1和L2的灯丝都断了   			D．电流表坏了

15、在一段定值电阻两端加20V电压时，通过的电流为1A；现在把该导体两端的电压变为8V，则此时通过该导体的电流和它的电阻为：

A．0.4A 20Ω			B．1A 20Ω			C．0.4A 10Ω			D．1A 10Ω

16、在如图8所示的电路中，当开关S闭合后：

A．若A表是电流表，B表是电压表，则电阻R1、R2串联

B．若A表是电流表，B表是电压表，则电阻R1、R2并联

C．若A表是电压表，B表是电流表，则电阻R1、R2并联

D．若A表是电压表，B表是电流表，则电阻R1、R2串联

17、如图9所示，R是一只光敏电阻，当光照射强度增大时，其电阻会减小．闭合开关S，减小对光敏电阻的照射强度，电压表和电流表示数的变化情况是：

图8

A．两表示数均减小

B．电流表示数增大，电压表示数减小

C．两表示数均增大

图9

D．电流表示数减小，电压表示数增大

18、如图10是某取暖器的工作电路图．为了安全起见，取暖器一般都要安装一个跌倒开关S，使取暖器倾倒时整个电路断开．则跌倒开关S应安装在：

A．a处 		B．b处 		C．c处 		D．d处

图10

19、由欧姆定律公式I=U／R变形得R=U／I，对此，下列说法中正确的是：

A．加在导体两端的电压越大，则导体的电阻越大

B．通过导体的电流越大，则导体的电阻越小

C．当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

D．导体的电阻跟导体两端的电压和通过导体的电流无关

20、如图11所示，在探究并联电路中的电流关系时，小明同学用电流表测出A、B、C三处的电流分别为IA＝0.5 A，IB＝0.3 A，IC＝0.2 A，在表格中记录数据后，下一步首先应该做的是：

A. 整理器材，结束实验

B. 换用不同规格的小灯泡，再测出几组电流值

C. 分析数据，得出结论

D. 换用电流表的另一量程，再测出一组电流值

图11

第Ⅱ卷  非选择题（共50分）

二、作图与填空题（本题4小题，除标注外，每空1分，共18分）

21、（1）（2分）在图12（甲）中○里填上适当的电表符号，使之成为正确的电路图。

（2）（2分）如图12（乙）所示，火车的车厢一端有两间厕所，只有当两间厕所的门都反锁时（相当于闭合了指示灯的开关），车厢中的指示灯才会发光，提醒旅客两间厕所内都有人．请你把图中的各元件符号连接成符合要求的电路图。

图12

（甲）

（乙）

（丙）

22、（1）如图12（丙）所示是一种验电器，验电器的金属箔片张开是因为_________种电荷互相排斥，用手接触验电器的金属球后金属箔片闭合，这说明人体是_________（选填“导体”或“绝缘体”）．

（2）自由电子的定向移动方向与电流的方向相反。当一大片带负电的云接近建筑物时，云层中的负电荷能通过避雷针经金属线导入大地，则此时金属线中的电流方向是从_________流向_________（选填“云层”或“大地”）．

23、（1）如图13所示是四根高压输电线上的一个装置，该装置是导体，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的            ，从而减小了导线的        ，以达到减少输电线上电能损失的目的。

（2）（4分）标有“10Ω 1A”和“15Ω 0.6A”的两只电阻，把它们串联起来，允许通过的最大电流是__________A，两端允许加的最大电压是         V．

图13

24、在探究通过导体的电流与其两端电压的关系时，将记录的实验数据通过整理做出了如图14所示的图象。当在导体a的两端加上1V的电压时，通过导体a的电流为         ，当在导体a的两端加上3V的电压时，通过导体a的电流为         ，分析图象可得出结论：电阻一定时，通过的电流跟两端的电压成         ；由图还可看出，         的电阻较大．（填“a”或“b”）

图14

三、实验探究题（本题2小题，共14分）

25、（6分）芳芳家里有一盏节能灯不亮了，是停电了还是节能灯坏了？芳芳采用了以下两种办法进行判断，请你分析每一种办法的理由：

（1）打开电视机可以正常观看电视节目，这说明：________________________________。

（2）取下灯泡用电池做电源连接电流表，观察电流表发现指针无偏转，这说明：________________________________________。

（3）如果让你来判断，你的做法是：__________________________________________。

26、（8分）李明想用下图所示的器材，设计一个可以调节小灯泡亮度的电路。

（1）请你用笔画线代替导线，帮李明把图15中的器材连接起来。要求：①滑动变阻器的滑片向左滑动时，灯泡的亮度变暗；②用电流表测灯泡的电流（小于0.6A），电压表测灯泡两端的电压。（2分）

（2）李明检查电路连接无误后，闭合开关，测得灯泡的电流和电压如图16甲、乙所示，则通过灯泡的电流是      A，灯泡两端的电压是     V，灯泡此时的电阻是_______Ω（电阻值保留两位小数）。

（3）如果灯泡发生短路故障，那么闭合开关时，观察到的现象应该是灯泡        ，（“亮”或“不亮”）电流表        示数，电压表        示数。（后面两空填“有”或“无”）

图16

图15

四、综合能力题（本题3小题，共18分。解答计算题时，要求有必要的说明、公式和计算步骤）

27、（4分）图17是某种手电筒的剖面图。

金属弹簧

（1）请按照实物剖面图，在虚线框中画出这种手电筒的电路图．

图17

（3）小丽在走夜路的过程中，携带的手电筒不发光了，请你帮助找出手电筒不发光的二种可能原因．

①________________________________________________________；

②________________________________________________________．

28、（6分）在学习之后，老师请同学们设计一个测未知电阻R0的电路．李梅和同组同学设计的电路如图18所示．电阻Rx的阻值是20Ω，当S1闭合、S2断开时，电流表的示数是0.3A；当S1、S2都闭合时，电流表的示数是0.5A．
求：（1）电源电压；

（2）电阻R0的阻值．

图18

29、（8分）为了防止酒驾事故的出现，酒精测试仪已被广泛应用．交警使用的某型号酒精测试仪的工作原理如图19所示．电源电压恒为8V，传感器电阻R2的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小，当酒精气体的浓度为0时，R2的电阻为60Ω．使用前要通过调零旋扭（即滑动变阻器R1的滑片）对酒精测试仪进行调零，此时电压表的为6V．

（1）电压表的示数为6V时，电流表的示数为多少？

图19

（2）电压表的示数为6V时，滑动变阻器R1的电阻值为多少？

- 调零后，R1的电阻保持不变．某驾驶员对着酒精测试仪吹气10s，若电流表的示数达到0.2A，表明驾驶员酒驾，此时电压表的示数为多少？

参考答案

一．选择题（每小题2.5分，50分．选出一个正确或最优的答案填在答题卷上）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A | C | B | C | C | D | C | D | D | A |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | B | A | C | A | A | B | D | A | D | B |

二、作图与填空题（本题4小题，除标注外，每空1分，共18分）

21、（1）（2分）         （2）（2分）

22、（1）同、导体          （2）大地、云层

23、（1）横截面积、电阻    （2）0.6、15 （每空2分，共4分）

24、0.2、0.6、正比、b

三、实验探究题（本题2小题，共14分）

25、（1）没有停电；（2分）

（2）灯泡坏了；（2分）

（3）换一个好的灯泡接入灯座试试．（2分，其它答案合理同样给分。）

26、（1）如图（2分）。

（2）0.26，2.4，9.23

（3）不亮、有、无

评分标准：除特别标明外，每空1分，总15分。

四、综合能力题（本题3小题，共18分。解答计算题时，要求有必要的说明、公式和计算步骤）

27、（1）见右图。（2分）

图15

（2）①灯丝断了；

②电池供电不足（电池没电了）（2分）

图14

28、解：（1）由电路图可知，当S1闭合、S2断开时，

只有电阻R0接入电路，I0=IA=0.3A，（1分）

当S1、S2都闭合时，两电阻并联接在电源两端，

电流表测干路电流，通过电阻RX的电流：

IX=IA′-IA=0.5A-0.3A=0.2A，（1分）

∵I=U/R，

∴电源电压U=UX=IXRX=0.2A×20Ω=4V；（2分）

（2）∵I=U/R，

∴电阻R0=U0/I0=U/I0=4V/0.3A≈13.33Ω；（2分）

答：（1）电源电压是4V．（2）电阻R0的阻值是13.33Ω．

29、解：（1）当酒精气体的浓度为0时，R2的电阻为60Ω，此时电压表的示数为6V，

∴电流表的示数：I=U2/R2=6V/60Ω=0.1A；（2分）

（2）U1=U-U2=8V-6V=2V，

∴R1=U1/I=2V/0.1A=20Ω；（2分）

（3）调零后，R1的电阻保持不变，此时变阻器两端的电压：

U1′=I′R1=0.2A×20Ω=4V，（2分）

∴电压表的示数：

U2′=U-U1′=8V-4V=4V．（2分）

答：（略）