# 2013新人教版九年级物理《第十六章 电压 电阻》基础知识复习讲义

## 第一节  电压

- 电压：电压是使电路中自由电荷定向移动形成电流的原因。电压的符号是U，单位为伏特（伏，V）。

- 要在一段电路中产生电流，它的两端就要有电压。

- 电源的作用是给用电器两端提供电压。

- 1kV＝103V＝106mV

- 说电压时，要说“xxx两端的电压”；说电流时，要说通过“xxx的电流”。

- 电压表：测量电路两端电压的仪表叫电压表，符号为，其内阻很大，接入电路上相当于开路。

- 电压表的示数：

| 量程 | 使用接线柱* | 表盘上刻度位置 | 大格代表值 | 小格代表值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～3V | “-”和“3” | 下一行 | 1V | 0.1V |
| 0～15V | “-”和“15” | 上一行 | 5V | 0.5V |

在下一行读出的示数是指针指向相同位置时，在上一行读出的示数的5倍。

* 部分电流表的三个接线柱是“+”、“3”和“15”。这时“3”和“15”是负接线柱，电流要从“+”流入，再从“3”和“15”流出。

- 正确使用电压表的规则：

- 电压表必须和被测的用电器并联。
如果与被测用电器串联，会因为电压表内阻很大，此段电路开路而无法测此用电器两段的电压。如果被测用电器在支路上，这时电压表测的是其他支路两端的电压；如果被测用电器在干路上，则整个电路便成开路了，这时电压表测的是电源电压。

- 电流必须从“＋”接线柱流进去，从“－”接线柱流出来。

- 被测电压不能超过电压表量程。

- 无法估测待测电压的大小时，可先用大量程试触。再根据指针偏转幅度选用适当量程。

- 常见的电压：

| 干电池两极间的电压是 | 1.5V | 手持移动电话的电池两极间的电压 | 3.6V |
| --- | --- | --- | --- |
| 对人体安全的电压 | 不高于36V | 家庭电路的电压 | 220V |
| 发生闪电的云层间电压 | 几百万伏至几亿伏 | 动力电路的电压 | 380V |

电鳐可以产生200V左右的电压，用来自卫。

- 在理解电流、电压的概念时，通过观察水流、水压的模拟实验帮助我们认识问题，这里使用了科学研究方法“类比法”。类比是指由一类事物所具有的属性，可以推出与其类似事物也具有这种属性的思考和处理问题的方法。

- 电流表、电压表的比较：

|  |  | 电流表 | 电压表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异 | 符号 |  |  |
|  | 连接方式 | 与被测用电器串联 | 与被测用电器并联 |
|  | 直接连接电源 | 不能 | 能 |
|  | 量程 | 0.6A、3A | 3V、15V |
|  | 每大格 | 0.2A、1A | 1V、5V |
|  | 每小格 | 0.02A、0.1A | 0.1V、0.5V |
|  | 内阻 | 很小，几乎为零，相当于短路 | 很大，相当于开路 |
| 同 | 使用前要调零；读数时看清量程和每大（小）格；正接线柱流入，负接线柱流出；不能超过最大测量值。 |  |  |

- 利用电流表、电压表与用电器连接，判断电路故障

- 电流表示数正常而电压表无示数
故障原因可能是：① 电压表损坏；② 电压表接触不良；③ 与电压表并联的用电器短路。

- 电压表有示数而电流表无示数
故障原因可能是：① 电流表短路；② 和电压表并联的用电器开路，此时电流表所在电路中串联了大电阻（电压表内阻）使电流太小，电流表无明显示数。

- 电流表电压表均无示数
“两表均无示数”表明无电流通过两表，除了两表同时短路外，最大的可能是主电路断路导致无电流。

## 第二节  串、并联电路中电压的规律

【实验器材】两只相同规格的小灯泡和一只不同规格的小灯泡、一个开关、两节干电池、导线若干、三个电压表

【电路图】

【设计实验】分别按照上面两个电路图连接电路，先将规格相同的小灯泡接入电路，读出电压表示数并记录；然后将规格不同的小灯泡接入电路，再次读出电压表示数并记录。

【实验表格】串联电路：

| 实验次数 | AB两端的电压UAB/V | BC两端的电压UBC/V | AC两端的电压UAC/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

并联电路：

| 实验次数 | L1两端的电压U1/V | L2两端的电压U2/V | 总电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

【实验结论】串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和。并联电路中，各支路两端的电压相等。

【提示】使用不同规格的灯泡是为了避免偶然性。

## 第三节  电阻

- 电阻：导体对电流的阻碍作用叫电阻。符号是R，单位是欧姆（欧，Ω）
1MΩ＝103kΩ＝106Ω
常见导体的电阻率从小到大排列，分别是：银、铜、铝、钨、铁、锰铜合金、镍铬合金等。

- 电阻的决定式：R=ρLS

导体的电阻是导体本身的一种性质。它的大小决定于导体的材料（电阻率ρ）、长度（L）和横截面积（S）。
导体越长，电阻越大；导线横截面积越小，电阻越大。

- 探究“决定电阻大小的因素”实验时，必须注意控制变量。

- 实验原理：用串联在电路中小灯泡亮度的变化来研究导体电阻的变化（也可以在电压不变的情况下，通过电流的变化来研究导体电阻的变化）。

- 实验方法：控制变量法。所以定论“电阻的大小与哪一个因素的关系”时必须指明“相同条件”。

- 结论：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积，还与温度有关。

- 有很多实验都是用控制变量法来完成的，所以必须熟练掌握控制变量法，并且在练习时加以注意。

- 电阻的计算公式：R=UI
R——电阻——欧姆（Ω）；U——电压——伏特（V）；I——电流——安培（A）。

- 关于电阻的注意事项：

- 导体不同，电阻也一般不同。

- 导体的电阻与导体的温度有关。对大多数导体来说，温度越高，电阻越大。

- 电阻是导体阻碍电流作用的性质，是导体本身的一种性质。与导体两端有无电压、电压大小、是否有电流通过以及电流大小等均无关。

- R=UI只表示电压、电流和电阻的数值关系，没有物理意义。

- 电阻的分类：定值电阻（）、变阻器（）

## 第四节  变阻器

- 滑动变阻器：
原理：通过改变接入电路中电阻线的长度改变电阻，从而改变电路中的电流。
作用：改变电流、调节电压和保护用电器。
某滑动变阻器标有“50Ω 1A”的字样，表明该滑动变阻器的最大阻值为50Ω，允许通过的最大电流为1A。

- 使用滑动变阻器的注意事项（见右图）：

- 接线时必须遵循“一上一下”的原则。
如果选用A、B两个接线柱，相当于接入一段导线；如果选用C、D两个接线柱，相当于接入一段定值电阻。这两种错误的接法都会使滑动变阻器失去作用。

- A和B相当于同一个接线柱。即选用AC、BC或AD、BD是等效的。

- 选用C接线柱时，滑片P向左移动，滑动变阻器的电阻值将减小；
选用D接线柱时，滑片P向左移动，滑动变阻器的电阻值将增大。
（滑片距离下侧已经接线的接线柱越远，连入电路中的电阻越大）

- 每个变阻器都标有规定的最大电阻和允许通过的最大电流，使用时不能超过它的最大值。

- 应用：电位器

- 注意：

- 滑动变阻器的铭牌，告诉了我们滑片放在两端及中点时，变阻器连入电路的电阻。

- 分析因变阻器滑片的变化引起的动态电路问题，关键搞清哪段电阻丝连入电路，再分析滑片的滑动导致变阻器的阻值如何变化。

- 在给滑动变阻器选电阻线的时候，应该选择电阻较大的材料（镍铬合金）。

- 滑动变阻器的优缺点：能够逐渐改变连入电路的电阻，但不能表示连入电路的阻值。
电阻箱的优缺点：能够表示连入电路的阻值，但不能连续改变连入电路的电阻。

- 电阻箱的读数方法：各旋盘对应的指示点（Δ）的示数乘面板上标记的倍数，然后加在一起，就是接入电路的阻值。