齐齐哈尔铁路分局第五中学2013-2014学年级物理第十八章《电功率》测试题及答案

一、选一选（每小题只有一个正确答案，共30分）

1．小明利用电能表测某家用电器的电功率。当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min内，消耗电能0.2kW·h，这个用电器可能是  (      )

A．电饭煲      B．电冰箱      C．电视机      D．收音机

2．家用的手电筒．用干电池作电源．正常发光时电流为O．32A．小灯泡的电功率接近(     )

A．1W          B．10W         C．0.1KW       D．1KW

3．小明同学在家中拍到一张电能表照片，如图，他仔细观察照片后，得到下列结论，你认为正确的是(     )

A．电能表的额定功率为2500W   B．电能表的标定电流为5A

C．拍照片时，小明家已消耗的电能为9316KW·h

D．拍照片时，小明家已消耗的电能为931．6J

4．如图所示，电路中的电源电压相同且保持不变，所有的灯泡规格相同，且不考虑温度对电阻的影响，闭合开关，以下比较a，b、d三灯实际功率的大小关系式中正确的是（    ）

A．Pa= Pd= Pb     B．Pa> Pd> Pb      C．Pa= Pd> Pb        D．Pa< Pd= Pb

5.有两只定值电阻RA和RB，各自的电流与电压关系如U-I图象中的A、B。则(     )

A．若将它们串联接在电源两端，RA的电流是RB的2倍

B．若将它们并联接在电源两端，RA的电压是RB的2倍

C．若将它们串联接在电源两端，RA的电功率是RB的2倍

D．若将它们并联接在电源两端，RA的电功率是RB的2倍

6.将标有“6V 3W”和“6V 2W”的甲、乙两只小灯泡串联起来，接在电压为6V的电源两端，接通电路后，以下说法正确的是(      )

A.两只小灯泡都不能正常工作，甲灯比乙灯亮       B.两只小灯泡都能正常发光

C.通过乙灯的电流较大 ，所以乙灯较亮            D.两只小灯泡的总功率小于2W

7．将规格都是“220V  200W”的一台电风扇、一台电视机和一把电烙铁，分别接入家庭电路中，通电时间相同，下列有关电流通过它们产生热量的说法中，正确的是 (    )

A．电风扇产生的热量最多              B．电视机产生的热量最多

C．电烙铁产生的热量最多              D．三者产生的热量一样多

8．如图所示电路，电源电压不变。闭合开关S，当滑

片P置于变阻器的中点时，电压表的示数为4V；当滑片

P置于变阻器的b端时，电压表的示数变化了2V，在15s内

定值电阻R1产生的热量为60J。则下列结果正确的是（     ）

A.电源电压为10V              B. R1的阻值为18Ω

C.滑动变阻器R的最大阻值为9Ω

D. R1先后两次消耗的电功率之比为4﹕3

9.如图所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到的现象是(      )

A．灯泡变暗，电压表示数变大             B. 灯泡变亮，电压表示数不变

C．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变  D. 电路消耗的总功率变大，电压表示数变大

10.标有“2V，1W”字样的小灯泡和标有“20 Ώ，1A”字样的滑动变阻器，连接在如图所示的电路中，其中电源电压为6V，电流表的量程为“0～O．6A”，电压表的量程为“O一3V”。闭合开关，移动滑动变阻器滑片，电流表、电压表示数的范围是   (     )

A．0．25 A～O．6A   1 V ～  2 V        B．0．3A  ～0．5A   1 V ～ 1．5 V

C．0．25 A～0．5A1  1.5 V ～ 2 V       D．0．25 A～0．5A   1 V ～  2 V

- 填一填（每空2分，共22分）

- 电子式电能表表盘上标有“3000imp/(kW·h)”字样，将某用电器单独接在该表上工作20min，电能表指示灯闪烁了300次．该用电器在上述时间内消耗的电能为______kW·h，它的电功率是__________W。

12. 如图是一顶太阳能风扇凉帽，凉帽的顶部装有一个太阳能电池板，帽沿装有一个小型电风扇。电池板在太阳光的照射下，将        能转化为电能，驱动电风扇工作。电风扇工作时的电压为1.2V，电流为50mA，若电风扇正常工作了l小时，电流做功为    焦。

13.我们知道减小能耗就是节约能源.根据所学的物理知识W=Pt，今年世界自然基金会倡导的“地球一小时”活动就是通过关灯的方式减少通电        来减少电能消耗的;生活中还能通过减小用电器的           来减少电能消耗.

14、图所示的电路，电源电压为6V，灯泡L1和L2分别标有“6V 6W”和“6V 3W”字样。如果将S1、S2、S3分别换成电流表、电压表、电流表，则电压表的示数为____ V；如果将Sl、S2、S3分别换成电压表、电流表、电压表，则电流表的示数为____ A。

15．今年5月娄底全面开通了3G手机通信业务． 你知道到底什么是3G通信吗？所谓3G，其实它的全称是3rdGeneration，中文含义就是指第三代数字通信． 第三代与前两代的主要区别在于：传输声音和数据的速度上的提升，它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式． 以下为某3G手机LGKT878的主要参数：

| 手机类型 | 主屏参数 | 电池规格 | 摄像头像素 | 通话时电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3G手机 智能手机 拍照手机 | 3．0英寸 480×800像素 | 3．7伏 1300毫安时锂电池 | 500万像素 | 400mA |

该手机通话5min，消耗的电能是               J．

16．如图10所示的电路中，灯L标有“3V  0.9W”、滑动变阻器R上标有“20Ω  1A”的字样，电压表量程为0~3V，则灯L正常工作时的电流为      A。若电源电压为4.5V，为了保证电路中各元件安全工作，滑动变阻器连入电路中的最小阻值是        Ω。

三、探究与实验题（共20分）

17.（8分）某实验小组利用图19甲所示电路进行如下的实验研究。

（1）断开S3，闭合S1、S2，调节滑动变阻器，由伏特表和安培表的测量数据绘制成如图乙的U-I关系图像。根据图像分析，可计算出电阻R=        Ω；

（2）断开S2，闭合S1、S3，调节滑动变阻器，测量灯泡L两端的电压和通过的电流，根据测量数据绘制成如图丙的U-I关系图像。由图像分析，当伏特表示数为2V时，灯泡L的电阻RL=         Ω；若灯泡L的额定电压为2.5V，小灯的额定电功率为     W；

（3）闭合S1、S2和S3，调节滑动变阻器，当伏特表示数为2V时，电流表的示数是     A；

（4）兴趣小组对实验结果进行交流、讨论后，得出以下两个结论：

结论一：电阻R中通过的电流与其两端电压成正比；

结论二：电灯L中通过的电流与其两端电压不成正比。

你认为这两个结论是否正确？结论一      ；结论二       （填“正确”或“不正确”）；

若不正确，请说明理由                                                    。

18．（8分）在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。

(1)连接电路时开关应         ，电流表的量程应选0~     A。

(2)请你用笔画线代替导线，将图23中的实物电路连接完整。

(3)闭合开关前，图23中滑动变阻器的滑片P应位于      （选填“A”或“B”）端。

(4) 小叶同学闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数（如图24所示）为

图23

图25

图24

V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图23中滑片P向   　  （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V。

(5)小向同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图25所示的I－U图像，根据图像信息，可计算出小灯泡的额定功率是        W。

(6)小勇同学在实验中连接好电路，闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表无示数，原因可能是                    （写出一种即可）。

19．（4分）对于“电流做功与哪些因素有关”的问题，刘星同学作了如下猜想：

猜想A：电流做功可能与电压有关；

猜想B：电流做功可能与电流有关；

猜想C：电流做功可能与通电时间有关。

为了验证自己的猜想，他选择了如图15甲所示的装置（除电阻丝阻值不同外，其余条件均相同）及电源．开关．电压表．导线若干。他将两电阻丝串联后接入电路，如图15乙所示。

（1）将两电阻丝串联接入电路的目的是为了控制通过电阻丝的          和通电时间相同，他采用的科学探究方法是：                 。

（2）接通电路前他想：通电一段时间后观察温度计示数的变化，若两只温度计示数变化不同，则说明电流做功与电阻丝两端的             有关；这就验证了猜想          。

- 解答题（共28分）

20．（5分）如图所示的电饭煲，内部有两条电阻丝，每条电阻丝的阻值都为110欧(电阻丝的阻值恒定不变)。电饭煲的额定功率从大到小有高、中、低三档，额定电压是220伏。把电饭煲接在220伏的电源上，求：

(1)把电饭煲的额定功率打到中档时，内部是一条电阻丝接入电路，通过它的电流多大?

(2)把电饭煲的额定功率打到低档时，内部是两条电阻丝串联接入电路，电饭堡的电功率多大?

21．（5分）右图是某品牌家用电饭锅的工作原理图，已知R2 的阻值为44Ω；单独闭合开关S1时，电饭锅处于保温状态，此时的保温功率为40W。求：

（1）R1阻值是多少？

（2）同时闭合开关S1、S2，电饭锅工作1min消耗多少电能？

22．（9分）如图甲所示，当开关S接a时，移动滑动变阻器的滑片P，根据测出的电流．电压值，画出了定值电阻R0的U—I图像；当开关S接b时，同样根据测出的电流、电压值，画出了灯泡L的U—I图像，如图乙所示。

（1）求定值电阻R0的阻值；

（2）将R0与灯L串联接在6V的电源两端时，求灯丝的实际电阻值；

（3）将R0与灯L并联接入电路并调节电源电压，当 R0消耗的电功率为4.9W时，灯L恰好正常发光，求灯L的额定电功率。

23．某中学为解决同学们的饮水问题，新购置了一批台式饮水机，其铭牌如下表所示．图是饮水机的电路图，S是用感温材料制造的温控开关，R1是电阻，R2是供加热的电阻丝．分析电路图可知，当S接通时，饮水机处于加热状态，当S断开时处于保温状态。

| 额定频率 | 50Hz | 环境温度 | 10℃～38℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热功率 | 550W | 环境湿度 | ≤90％ |
| 额定电压 | 220V | 制热水能力 | ≥90℃ 5L/h |

(1）在加热状态下，饮水机正常工作时电路中的电流是多大？

(2）正常工作时该饮水机将热水罐中0.6kg，l8℃的水加热到93℃，用时6min。用这些数据及题目中的信息，计算热水罐中的水吸收的热量和该饮水机加热状态时的效率。[C水=4.2×103J /(kg·℃)]

(3）如果要使饮水机在保温状态时的功率是加热状态时的一半，则R1与R2的比值应是多少？

第八章《电功率》测试题答案

一、选一选（每小题只有一个正确答案，共30分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A | A | B | C | C | D | C | C | C | D |

二、填一填（每空2分，共22分）

11、 0.1、300       12、太阳能 、 216     13、 时间  、 功率 14、

15、444             16、0.3  5

三、探究与实验题（共20分）

17、（1）10Ω     （2）10Ω      0.875 W（0.875 W到0.9 W之间均可）

（3）0.4A    （4）结论一：正确 结论二：不正确

理由：在研究电流与电压的关系时，要保持电阻不变，但电灯的电阻由于灯丝温度的

变化而发生了变化。

18、（1）断开  0.6   （2）如答图4所示     （3）A        （4）2.2  、 B

（5）0.5

（6）小灯泡开路（或小灯泡灯丝断了或小灯泡灯座接触不良或小灯泡接线柱接触不良）（本题是开放性试题，答案科学、合理即可得分）

答图4

19、⑴　电流     控制变量法

⑵  电压      A

四、解答题（共

20

21、解：（1）R1的电阻值:R1＝＝＝1210Ω……………………………2分

(2) 同时闭合开关S1、S2时，两电阻并联，工作1min

R1消耗的电能:W1＝P保温t＝40W×60s ＝2.4×103J ……………1分

R2消耗的电能:W2＝t＝×60s＝6.6×104J ………………………1分

电路消耗的电能:W＝W1＋W2＝2.4×103J＋6.6×104J＝6.84×104J …………1分

22、解： ⑴由图像可知：当U0 =2V 时，      I0=0.2Ａ（利用其它数据也可）

∴R0=U0I0=2V0.2A=10Ω

（2）分析图像可知：此时UL=2V         IL =0.4Ａ

∴RL=ULIL=2V0.4A=5Ω

（3）∵P=U2R   ∴U0′=PR=4.9W×10Ω=7V

∵R0与RL并联  且灯正常发光  ∴UL额=U0′=7V

由图像可知此时：IL额=0.75A

故：PL额= UL额IL额=7V×0.75A=5.25W

23、解：（1）由 ………………………………………………（1分）

= 2.5（A） ………………………………………………（1分）

（2）Q吸 = c水m（t-t0）= 4.2×103×0.6×(93-18)  ……………………（1分）

= 1.89×105（J） ………………………………（1分）

W = Pt = 550×360 = 1.98×105（J） …………………………（1分）

η= …………………………………（1分）

（3）当加热时，S闭合，R1短路，得  …………………………（1分）

当保温时，S断开，R1与R2串联， …………（1分）

由题意得 ………………………………（1分）

…………………………………………………………（1分）