江西省金溪县第二中学九年级物理《18.3测量小灯泡的电功率(一)》导学案

2、规范实验操作，养成良好的动手习惯

3、感受实验过程，分享成功的快乐.

4、解决实验过程出现的问题

5、通过实验体会额定电功率和实际电功率的区别

【学习重点】1、设计实验方案，规范实验操作

2、解决实验过程出现的问题

【学习难点】通过实验体会额定功率和实际功率的区别

【知识链接】在前一节用两种方法可计算电功率大小的知识

【学习用具】按学生分的组数提供器材

【导入新课】

1、还记得是怎么测量小灯泡的电阻的吗？

①利用    测出通过小灯泡的电流，再利用    测出了小灯泡两端的电压，然后利用欧姆定律I=U∕R的变形公式R=U∕I算出了小灯泡的电阻.

②为了测量更准确，还利用    进行了多次测量，然后求    .

2、电功率是表示用电器消耗电能    的物理量，.用电器在    内消耗的电能叫用电器的电功率，.电功率能测吗？怎么测？

①可以根据公式P＝W∕t利用电能表和钟表进行测量。.

②也可以利用公式P=IU测出电压和电流，计算出电功率.

3、如果我们要测“小灯泡”的电功率，用哪种方法呢？

【探究新知】

一、［想想议议］

1、设计方案来测出小灯泡的电功率

（1）用电器在额定电压下，工作时的电功率叫           。如果不是在额定电压下，工作时的电功率叫      电功率，

（2）为了控制小灯泡的电功率，可用                与小灯泡       ，从而控制小灯泡两端的电压。

（3）观察小灯泡的额定电压是多少？为了不使电压过多地超过额定电压，实验中电源应该是多少？用几节干电池      供电。

（4）电流表和电压表应该分别连接在什么位置？

2、测量要求：分别测量以下三种情况下的实际电功率。

（1）使小灯泡两端的电压等于额定电压时，观察小灯泡的亮度，测量它的电功率，此时实际电功率      额定电功率。

（2）使小灯泡两端的电压低于额定电压时，观察小灯泡亮度，测量它的电功率，此时实际电功率      额定电功率。[来源:学科网ZXXK]

（3）使小灯泡两端的电压约为额定电压的1.2倍时，观察小灯泡亮度，测量它的电功率，此时实际电功率      额定电功率。[来源:Zxxk.Com]

3、设计实验；根据实验的要求，设计电路，画出电路图，需要测量哪些物理量，画出实验记录的表格， (教师巡视，及时指导.设计完成后，可以进行实验)

4、进行实验：检查所给的器材是否够用，是否合乎要求，然后按图连接电路，进行实验

进行实验的几点说明；

①连接电路的过程中，开关应始终处于      状态。

②应把滑动变阻器的哪两个接线柱连入电路？

③闭合开关前，滑动变阻器的滑片要放在什么位置？

④电流表、电压表的量程选择和正、负接线柱的连接是否正确？

⑤调节滑动变阻器的过程中，要首先明白向什么方向可以使变阻器阻值变大或变小，怎么调能使小灯泡两端电压变大或变小.

⑥经检查电路      后，才能      开关。（教师提醒学生做第（3）个实验时，需小心调节滑动变阻器，以免实际电压超过额定电压，因电压过大而烧坏灯泡。教师要认真巡视，及时指导）

5、分别在表格中记录三种情况下的电压、电流值和小灯泡的发光情况，利用P=IU计算出灯泡的实际电功率，并进行比较发光情况与实际电功率的关系，能否求它们的平均电功率？

6、实验结束后：选择2~3组同学配合，上台进行讲解和交流。

二、实验报告

［题目］：测量小灯泡的电功率

［实验目的］：测量小灯泡在         下工作时的实际电功率。

［实验原理］：根据公式          ，测出灯两 端     和通 过灯泡     ， 计算出小灯泡的               。

［实验电路］：根据实验的目的和原理设计电路，画出实验电路图：

[来源:Z|xx|k.Com]

［器材选择］：

1、小灯泡：额定电压_______。

2、电压表、电流表的量程选择3、滑动变阻器：最大阻值________Ω，允许通过最大电流___________A.。4、电源_______V；5、开关；6、导线至少要几根？

【记录数据表格】：

［实验步骤］：

1、按电路图连接实物电路。

2、合上开关，调节      ，使小灯泡两端电压为          ，观察小灯泡发光情况, 并记录电压表、电流表示数填入表格。

3、调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压      额定电压，观察小灯泡发光情况，并记录电压表、电流表示数填入表格。

4、调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压      额定电压，观察小灯泡发光情况，并记录电压表、电流表示数填入表格。

5、断开开关，整理实验器材

6、利用P=IU计算出灯泡的实际电功率，并进行比较发光情况与实际电功率的关系。

［实验结论］：

由公式P=IU计算小灯泡的功率，将计算结果填入表中，通过分析和比较得出：[来源:学。科。网Z。X。X。K]

（1）不同电压下，小灯泡的功率不同.实际电压越大，小灯泡功率越大.

（2）小灯泡的亮度由小灯泡的实际功率决定，实际功率越大，小灯泡越亮。

［评估］：

大家有什么问题可以互相交流，谈谈你在设计实验及实验过程中，你发现了那些新的问题？根据实验数据作出图象又有什么新的发现？

【想想做做】；

选择亮度与小灯泡的亮度相当的发光二极管，完成想想做做的实验。

【达标练习】

- 用公式：R=U∕I计算电阻和用公式：P=IU计算电功率时，分析比较式中的电流值和电压值的具体情况？

- 你能推导出P=I2R和P= U2∕R  这两个公式吗？变形的公式R= U额2∕P额，你有什么发现吗？

【学案整理】

实验的原理，实验器材连接和操作过程中要注意的事项，实验过程要观察的现象和记录的数据，实验进行多次的目的和一些新的发现等。