北京市怀柔区2013-2014学年九年级第一学期期末统一考试物理试卷及答案

2014.1

学校______________________姓名____________________准考号___________________

| 考 生 须 知 | 1．本试卷共8页，共五道大题，40道小题，满分100分。考试时间120分钟。 2．在试卷和答题卡上准确填写学校名称、姓名和准考证号。 3．试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。 4．在答题卡上，选择题、作图题用2B铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。 5．考试结束，将本试卷、答题卡和草稿纸一并交回。 |
| --- | --- |

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共28分，每小题2分）

1．图1所示的四位科学家中，以其名字命名电流单位的是

图1

法 拉 第

A

安 培

B

焦耳

C

欧 姆

D

2．下列物品中，通常情况下属于导体的是

A．不锈钢尺         B．橡胶手套       C．塑料笔杆     D．陶瓷碗

3．图2所示的四个电路中，电路完整且开关闭合后不损害电路中元件的是

A

S

B

S

L1

L2

C

S

L

D

S

L

图2

4．下列用电器中，利用电流热效应工作的是

A．电脑            B．电熨斗          C．电视机       D．电风扇

5．下列事例中，通过做功的方式改变物体内能的是

A．在火炉上烧水，水温升高        B．炎热的夏天，太阳照射下柏油路面温度升高

C．两手相互摩擦，手的温度升高    D．在饮料中放入冰块，饮料变凉

6．下列做法符合安全用电要求的是

A.使用测电笔时，手不要接触笔尾的金属体    B．家庭电路中保险丝可用铜丝代替

C．家庭电路中的插座与用电器是串联的       D．有金属外壳的用电器应使用三孔插座

7．下列有关导体的说法中正确的是

A．通过导体的电流越大，则导体的电阻越小

B．导体中没有电流通过时，导体就没有电阻新 课  标 第 一网

C．同一导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压与电流的比值不变

D．导体都是通过自由电子导电的

火线

零线

保险丝

图3

8．图3所示的电路中，家庭电路正常发光的三盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用试电笔插进插座的两孔，氖管均发光。造成这一现象的原因是

A．插座发生短路了

B．进户的火线断了

C．进户的零线断了

D．某盏电灯的灯丝断了

9．已知水的比热容为4.2×103J/（kg·℃），则质量为2kg的水，温度由25℃降低到15℃放出的热量是

A．4.2×104J       B．8.4×104J        C．1.68×105J       D．3.78×105J

10．图4所示，某品牌的微型电脑吸尘器有两个开关，开关S1控制照明灯L和吸尘电动机M，开关S2只控制吸尘电动机M。下列电路图符合要求的是

S1

L

A

S2

M

L

B

S1

M

L

D

S1

M

图4

L

C

S2

M

S1

图5

P

R

V

A

S

L

11．图5所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，下列说法中正确的是

A．电压表示数变大，电流表示数变小，灯泡变暗

B．电压表示数变小，电流表示数变大，灯泡变亮

C．电压表示数变大，电流表示数变大，灯泡变亮

D．电压表示数变小，电流表示数变小，灯泡变暗

12．图6所示，要使灯泡L1和L2组成串联电路，则应该闭合的开关是

A．只闭合S2    B．只闭合S3    C． 同时闭合S1和S2    D．同时闭合S1和S3

图7

图6

13．图7所示电路中，电源电压6V保持不变。只闭合开关S1，电流表示数为0.2A；再闭合开关S2，电流表示数为0.6A。则开关S2闭合前后R1消耗的电功率相差

A．3. 2W           B．1. 0W            C．1. 2W           D．2. 2W

14．图8所示，电源电压不变，灯泡L标有“6V3W”（不考虑温度对灯泡电阻的影响），当开关S闭合。S1、S2断开，滑片P从b端滑到某一位置时，变阻器的电阻减小6Ω，电流表的示数变化0.1A，灯泡恰好正常发光；保持滑片P位置不变，闭合S1、S2，电流表的示数又变化了1.5A。则当S1、S2都闭合时，调节滑片P，电路消耗的最小功率为

图8

A．2 W

B．10 W

C．15 W

D．20 W

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分）

15．下列说法中正确的是

A．导体中的电流一定会产生磁场

B．磁体周围存在着磁感线

C．改变电磁铁中电流的大小可以改变电磁铁的南、北极

D．磁极间的相互作用是通过磁场产生的

16．下列关于串、并联电路规律的说法中正确的是

A．各用电器两端电压相等的电路就是并联电路

B．并联电路总电流等于各支路电流之和 标 第 一网

C．并联电路某一用电器断路不会影响其它用电器的正常工作[来源:学,科,网Z,X,X,K]

D．通过各用电器电流大小相等的电路就是串联电路

17．下列说法中正确的是

A．零下18℃的液体能发生汽化现象

B．发生扩散现象的原因是由于分子不停地做无规则运动

C．把红墨水滴入热水中的扩散实验中，我们会看到红墨水的分子在运动

D．由于液体和气体能够流动，而固体不能流动，所以固体分子是静止的

18．下列说法中正确的是

A．温度越高的物体，放出的热量越多

B．－18℃的冰块由于温度太低可能没有内能

C．铁块很难被压缩，是因为分子间存在着斥力

D．内陆地区比沿海地区昼夜温差大，原因之一是砂石的比热容比水的比热容小

[来源:学。科。网Z。X。X。K]

三、填空题（共12分，每小题2分）

19．电荷的定向移动形成        。

20．我国家庭电路的电压是        V。

21．导体两端的电压为6 V，导体的电阻为10，则通过导体的电流为          A。

22．定值电阻R1=10Ω，R2=5Ω，把它们串联在电源电压不变的电路中时，通过R1的电流I1=0.2A，则电源电压U=________V。

23．导体两端的电压为6V，通过导体的电流为2A，通电时间为10s，电流做功       J。

图9

24．如图9所示，电源电压保持不变，R1︰R2=1︰4。只闭合S1时，

电流表的示数为0.1A，R1消耗的功率为P1；只闭合S2时，

R0消耗的功率为0.1W，R2消耗的功率为P2，且P1︰P2=1︰1。

则R0先后两次消耗的功率之比为_________。

四、实验与探究题（共35分，25~28、31、33题各2分；29~30、32、34~36题各3分；37题5分）

25．如图10所示，根据通电螺线管中的电流方向，可以判断出通电螺线管的左端是     极。（填“N”或“S”）。

26．如图11所示，电度表的示数为        kW·h。

图11

kW•h

6 3 5 2 6

单相电度表

220V  10(20)A  50Hz

2500r/kW•h

图10

I

I

图12

地理北极

·北京

27．如图12所示，小磁针静止在地球赤道正上方，请标出此时小磁针的N、S极。

28．如图13所示，电阻箱的示数是__________。

甲

0

5

10

15

1

2

3

0

V

3

15

图14

乙

0

1

2

3

0.2

0.4

0.6

0

A

一

0.6

3

1

100

1000

10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

图13

29．小宣用伏安法测量电阻R的阻值时，并联在电阻R两端的电压表的示数如图14甲所示，与电阻R串联的电流表的示数如图14乙所示，则电压表的示数为      V，电流表的示数为     A，电阻R的阻值为     Ω。

30．阳阳同学用如图15所示的实验电路，“测定额定电压为2.5V小灯泡的额定电功率”。

（1）开关试触时，阳阳发现小灯泡不发光，电流表无示数，电压表示数较大，其故障原因可能是                    ；

（2）排除电路故障后，阳阳闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现电压表示数是2V，为了测出小灯泡的额定功率，他应该把滑片向       （填“A”或“B”）移动；

（3）当电压表的读数为2.5V时，电流表的读数为0.4A，他测出小灯泡的额定功率是    W。

甲

乙

P

图16

S

0.6

3

A

A

B

C

P

D

图15

31．在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，小明制成简易电磁铁甲、乙，并设计了如图16所示的电路，实验过程中小明发现电磁铁吸引的大头针下端是分散开的，原因是                                                                  。

32．王欢同学用图17所示的装置研究“电流通过导体时产生的热量与导体电阻阻值大小的关系”。图中两个烧瓶内盛有质量和温度都相同的煤油，温度计显示煤油的温度，两瓶煤油中都浸泡着一段电阻丝，已知两电阻丝的阻值关系是R1小于R2。

（1）闭合开关后，通过两段金属丝的电流是       （填“相等”或“不相等”）的；

（2）通电一段时间后，可以观察到甲瓶中温度计的示数         （填：“大于”“小于”或“等于”）乙瓶中温度计的示数；

B

乙

甲

R2

R1

图17

C

A

D

P

（3）由上述实验可知，在电流和通电时间都相同时，导体电阻越大，产生的热量      。（填：“越多”或“越少”）

33．如图18所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变。闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图19所示，则电源电压为____  __V；R2的最大阻值为__    __Ω。

U/ V

1

0

2

0.2

0.4

0.6

I/A

图19

图18

S

b

P

a

R1

R2

V

A

图21

34．小丽用图20所示的电路探究“当电阻阻值不变时，通过电阻的电流跟电阻两端电压的关系”，图21是小丽未完成连接的实验电路。

图20

A

V

R

[来源:z（1）现要求滑动变阻器滑片向左移动时，电流表示数增大。请你按照对滑动变阻器连接的要求，用笔画线代替导线，完成图21中实验电路的连接。

（2）小丽在实验中通过调节滑动变阻器滑片，测网]出通过电阻R的不同电流和对应的电压的关系如下表所示，请你通过表格中的实验数据，归纳出导体中的电流I和导体两端的电压U的关系式：I=           。

[w

| U（V） | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I（A） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

35．小明想测某未知电阻Rx的阻值，设计了如图22所示电路图（R0为已知阻值的定值电阻），并设计了如下实验步骤，请帮他把缺少的步骤补全，并用已知物理量的符号和测量物理量的符号写出未知电阻Rx的表达式。

A

S1     R0

S2     Rx

图22

实验步骤：

（1）按照设计的电路图连接电路

（2）断开S2、闭合S1记录电流表示数为I1

（3）_________________________________[来源:Zxxk.Com]

（4）表达式：Rx =___________。

图23

N

S

A

B

S0

36．小丽利用如图23所示的装置，“探究通电导体在磁场中受力方向与什么因素有关”，当小丽闭合开关S0时，观察到导体AB在磁场中受力的作用向右运动。断开开关S0，然后小丽只将磁铁N、S极对调位置，闭合开关S0时，观察到导体AB在磁场中受力的作用向左运动。通过上述实验，小丽得出实验结论：“通电导体在磁场中受力方向只与磁场方向有关”， 请你选用图23所示电路中的元件，设计一个实验证明小丽的观点是错误的。请你简述实验步骤和实验现象。

37．实验桌上有如下实验器材：满足实验要求的电源、阻值已知的定值电阻各1个，滑动变阻器1个，已调零的电流表两块，开关两个，导线若干。请选用上述实验器材，设计一个实验证明“两个电阻R1与R2并联时，如果R1的阻值保持不变，则电阻R1与R2并联的总功率P跟电阻R2的功率P2关系为：P=P2+ b（b为常量）”。请你画出实验电路图，写出实验步骤，画出实验数据记录表。

五、计算题（共13分，38小题3分，39和40小题各5分）

A

S1     R1

S2     R2

图24

38. 如图24所示电路，R1=10Ω,当只闭合S1时，电流表的示数为0.6A；两开关S1和S2都闭合时，电流表的示数为0.9A；求R2的阻值。

39.如图25所示电路，电源电压恒定不变，电阻R1的阻值为5Ω，小灯泡上标有“12V  6W”字样，闭合开关S。

（1）当开关S1、S2都闭合，滑动变阻器的滑片P移到最右端时，电流表的读数为1.7A，小灯泡恰能正常发光，求滑动变阻器的最大阻值。

S2

S1

S

R2

R1

R2

S

R1

图25

（2）当开关S1、S2都断开，滑动变阻器的滑片P在最右端，求电流表的读数和滑动变阻器消耗的电功率。

[来源:学_科_网Z_X_X_K]

40．如图26所示电路，电源两端电压U保持不变。当开关S1闭合、S2断开，滑动变阻器接入电路中的电阻为RA时，电压表的示数为U1，电流表的示数为I1，电阻R1的电功率为P1，电阻RA的电功率为PA；当开关S1、S2都闭合，滑动变阻器接入电路中的电阻为RB时，电压表的示数U2为2V，电流表的示数为I2，电阻RB的电功率为PB。已知：R1:R2=2:1，P1:PB=1:10，U1:U2=3:2。求：电源两端的电压U。

S1

R1

R2

S2

15

3

V

0            5           10          15

0         1         2         3

|||||||||||||||||||||||||||||||

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

图26

指示灯

开

关

+

输出

P

2013--2014学年度怀柔区第一学期初三物理期末参考答案

一、单项选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | B | A | C | B | C | D | C | C | B | B | C | A | A | D |

二、多项选择题

| 题号 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | AD | BC | AB | CD |

三、填空题

| 题号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | 电流 | 220 | 0.6 | 3 | 120 | 4：1 |

四、实验与探究题

25.N

34题电路图

26.6352.6

27.略

28.624

29.2.5；0.5；5

30.（1）小灯泡断路；（2）B；（3）1

31.同名磁极相互排斥

32. 相等；小于；越多

33. 3；10

34.（1）如图所示；

（2）I=U/5Ω或(I=0.2A/V·U)

35. (3)断开S1、闭合S2记录电流表示数为I2

（或S1和S2都闭合记录电流表示数为I2

（4）I1 R0/ I2（或I1 R0/ I2- I1）

A2

R2

R1

A1

S

37题图

36. 闭合开关S0时，观察到导体AB在磁场中受力的作用向右运动；

断开开关S0，保持磁铁N、S极位置不变，改变电流的方向，  1分

闭合开关S0时，观察到导体AB在磁场中受力的作用向左运动；1分

通过上述实验，实验证明小丽的观点是错误的。               1分

37. 实验电路图如图所示。（1分）

实验步骤：

（1）按电路图连接电路。

（2）断开开关，调节滑动变阻器R2的阻值。闭合开关S，用电流表A1测量通过定值电阻R1的电流I1，用电流表A2测量通过干路的电流I2，将R1、I1、I2的测量数据记录在实验数据记录表中。  （1分）

（3）仿照步骤（2），再改变5次滑动变阻器R2的阻值，用电流表A1测电流I1，用电流表A2测电流I2，并分别将R1、I1、I2的测量数据记录在实验数据记录表中。（1分）

（4）用公式P=I2I1R1，分别计算出总功率P，并分别记录在实验数据记录表中。（1分）

（5）用P2=I1R1（I2-I1），分别计算出滑动变阻器R2的功率P2，并分别记录在实验数据记录表中。                                  （1分）

实验数据记录表    （1分）

| R1 /Ω |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 / A |  |  |  |  |  |  |
| I2 / A |  |  |  |  |  |  |
| P2/ w |  |  |  |  |  |  |
| P/ w |  |  |  |  |  |  |

（其他答案正确均可得分）

五、计算题

38. 解：U1=I1R1=0.6A×10Ω=6V    (1分)

I2=I-I1=0.9A-0.6A=0.3A     (1分)

U=U1=U2=6V

R2=U2I2=6V0.3A=20Ω       (1分)

39. 解：

（1）小灯泡正常发光的电流I1=Pe/Ue=0.5A；（1分）

当开关S1、S2都闭合，滑动变阻器的滑片P移到最右端时，L和R2并联，滑动变阻器中的电流I2=I-I1=1.2A  （1分）

因灯泡恰能正常发光，即电源电压U=Ue=12V, 滑动变阻器的最大阻值 R2=U/I2=10Ω（1分）

- 当开关S1、S2都断开时，且P在最右端，R1和R2串联，接入电路中的总电阻R=R1+R2=15Ω

电流表的读数I2=U/R=0.8A                               （1分）

此时滑动变阻器消耗的电功率P2=I22  R2=6.4 w               （1分）

40. 解：当开关S1闭合、S2断开，滑动变阻器接入电路中的电阻为RA时，等效电路如图甲所示；当开关S1、S2都闭合，滑动变阻器接入电路中的电阻为RB时，等效电路如图乙所示。

40题图

乙

U2

R2

U

PB

I2

RB

RA

R1

R2

P1

U

U1

I1

甲

PA

（1分）

已知：  U1∶U2=3∶2         R1∶R2=2∶1

由图甲、乙得：U1=I1(R1 + R2 )    U2=I2 R2 解得：I1I2=12        （1分）

已知：P1∶PB=1∶10 由图甲、乙得：P1 = I12R1   PB = I22RB解得：R1 =25RB    （1分）

由电源两端电压U不变   I1(R1+R2+RA) = I2(R2+RB)   解得：RA =9R2     （1分）

由图乙得：U2U=R2R2+RB     U2=2V  解得：U=12V     （1分）

（其他解法正确的，均可相应得分）