北京市门头沟区2013-2014学年九年级第一学期期末统一考试物理试卷及答案

2014.1

| 考 生 须 知 | 1．本试卷共8页，共五道大题、42道小题，满分100分。考试时间120分钟。 2．在试卷和答题卡上准确填写学校名称、姓名和准考证号。 3．试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。 4．在答题卡上，选择题、作图题用2B铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。 5．考试结束，将本试卷、答题卡和草稿纸一并交回。 |
| --- | --- |

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共28分，每小题2分）

1.下列物理量中，用伏特作为单位的是

A.电流       B.电功           C.电压           D.电阻

2．以下物品中，在通常情况下属于导体的是

A.铜丝        B.橡胶棒           C.塑料尺           D.橡皮

3.下列用电器中，利用电流热效应工作的是

A.电冰箱     B.电炉子          C.电风扇         D.电脑

4.图1所示的现象中，由于光的折射形成的是

图1

C

A

D

B

树在水中的倒影

平面镜中的像

地上的树影

水面上“折断”的筷子

5.下列措施中，能使蒸发变快的是

A.用地膜覆盖农田            B.用笤帚将水泥地上的水扫开

C.春季植树时剪除大量枝叶    D.把新鲜的苹果装入塑料袋

6.图2所示的各电路中，闭合开关后两只灯泡属于并联的是

图2

L1

L2

S

A

L1

L2

S

B

C

S

L2

L1

D

L2

L1

S1

S2

7.关于电压，下列说法中正确的是

A.人体的安全电压是36V

B.一节干电池的电压是3V

C.我国家庭电路电压是220 V

D.标有“PZ220-40”字样灯泡正常工作电压是40V

8.关于影响电阻大小的因素，下列说法中正确的是

A.导体长度越长，电阻越大

B.导体温度升高时，电阻一定增大

C.导体横截面积越小，电阻越小

D.不考虑温度的影响时，粗细相同的铜导线，越长的电阻越大

9.下列关于物态变化的说法中，正确的是

A.冰箱里冷冻室的内侧结霜是升华现象

B.在春天，冰雪消融是汽化现象

C.冬季河水结冰是熔化现象

D.夏天，草叶上出现露水是液化现象

10.下列说法中不正确的是

A.家庭电路中的空气开关“跳闸”是发生短路造成的

B.有人触电时，首先要采用的方法是切断电源

C.有金属外壳的家用电器在使用时应接地

D.用试电笔可以辨别火线和零线

11.有两个阻值不同的定值电阻R1和R2，把它们串联在一个电压恒定为16V的电源上时，R1两端的电压U1＝4V，则下列判断正确的是

A.R1和R2两端电压之比为4:1          B.通过R1和R2的电流之比为3:1

C.R1和R2消耗的电功率之比为1:3      D.R1和R2的阻值之比为1:4

12.关于并联电路，下列说法正确的是

A.并联电路的等效电阻大于每一个并联的电阻

B.并联电路中，干路电流等于每个支路的电流

C.并联电路中，干路两端的电压等于每个支路两端的电压

D.并联电路的支路越多，等效电阻越大

S

R1

R2

P

图3

13.在图3所示的电路中，电源电压U保持不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从最左端滑到最右端的过程中，下列说法正确的是

A.电路中的电流逐渐变小

B.R1两端电压逐渐变大

C.R2两端电压逐渐变小

D.电路消耗的总功率逐渐变大

14.把标有“PZ220Ｖ 40Ｗ” 和“PZ220Ｖ 100Ｗ”的甲、乙两盏灯串联接在220Ｖ的电源上（设灯丝电阻不变），则下列判断正确的是：

A.乙灯消耗的电功率大于40Ｗ

B.甲灯能正常发光

C.两盏灯的总功率小于40Ｗ

D.乙灯两端的实际电压大于110Ｖ

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分）

15.关于电磁现象，下列说法中正确的是

A.电动机工作时，主要是将电能转化为机械能

B.地球周围空间存在着磁场

C.发电机的工作原理是电磁感应现象

D.电磁铁的磁性强弱只与通过线圈中的电流大小有关

16.关于光现象，下列说法中正确的是

A.光在同种均匀介质中是沿直线传播的

B.通过平面镜我们看到的是物体的实像

C.放大镜的镜片是凸透镜，

D.近视眼镜的镜片是凹透镜

17.关于热学知识，下列说法正确的是

A.液体沸腾时温度保持不变

B.晶体吸收热量温度保持不变

C.改变物体的内能有蒸发和沸腾两种方式

D.汽油机在做功冲程将内能转化为机械能

18.下列说法正确的是

A.电荷的定向移动形成电流

B.电路中有电流通过时，电路两端一定有电压

C.电功是表示电流做功快慢的物理量

D.通过导体的电流越大，导体的电阻越小

三、填空题（共12分，每小题2分）

19.光是一种电磁波，电磁波在真空中的传播速度是       m/s。

20.奥斯特实验表明：通电导体周围存在着      。

21.物理学规定：      电荷定向移动方向为电流方向。（“正”或“负”）

22.定值电阻R的阻值是20Ω，通过定值电阻R的电流为1A，10s内电流通过R产生的热量

是       J。

23.某电热水器中装有质量为40kg的水，通电后该热水器中水的温度从15℃升高到 65℃，这些水吸收的热量是      J。[ c水=4.2×103J/(kg·℃)]

学生电源

+

-

S

15

3

V

0            5           10          15

0         1         2         3

|||||||||||||||||||||||||||||||

R1

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

R2

图4

24.在图4所示的电路中，电源两端电压不变，电流表和电压表选择的量程分别为0～0.6A和0～3V。闭合开关S，在滑动变阻器滑片P从一端移动到另一端的过程中，电压表和电流表的示数均可达到各自的最大测量值(且不超过量程)，在上述过程中，电阻R1消耗的最大电功率与最小电功率之比为9:1。则当滑片P移至滑动变阻器的中点时，电路消耗的电功率为       W。

四、实验与探究题（共35分，25~30、33~38题各2分，31、32题各3分， 39题5分）

25.如图5所示，电能表的示数为______ kW·h。

26.如图6所示，电阻箱的读数为     Ω。

27.根据图7中通电螺线管中的电流方向，可以判断出通电螺线管的右端是______极（选填“N”或“S”）。

图5                    图6                  图7                  图8

I

I

33

220V   10(20)A  50Hz

2500r/kWh

5

2

8

6

B

O

28.在图8中，根据光的反射定律画出反射光线OB的入射光线；

29.如图9所示，在一个配有活塞的厚玻璃筒里放一小团蘸了乙醚的棉花，把活塞迅速压下去，观察到棉花燃烧。在这个过程中，是通过      的方式使管内空气的内能增加致使棉花燃烧的。

30.如图10所示，在探究“电磁感应现象”的实验中，保持磁体不动，若使导线AB水平向右运动，则灵敏电流计的指针将         。（选填：“偏转”或“不偏转”）

图9                                    图10

31. 如图11所示，小林同学做“用电压表和电流表测电阻Rx的阻值”的实验。电路连接正确后，闭合开关S，滑动变阻器在某一位置时，电压表、电流表的指针位置如图12所示，则电压表示数为           V，电流表的示数为           A，此时电阻Rx的阻值为        Ω。

指示灯

开

关

+

输出

S

Rx

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

15

3

V

0            5           10          15

0         1         2         3

|||||||||||||||||||||||||||||||

图11

0

5

10

15

1

2

3

0

V

3

15

图12

0

1

2

3

0.2

0.4

0.6

0

A

0.6

3

32.图13为茜茜根据实验数据，描绘的某种物质均匀放热发生凝固过程的图像。由图像可知，此物质属于（选填：“晶体”或“非晶体”）；凝固点为℃；其凝固过程用时min。

33.小明想探究凸透镜成像规律，凸透镜的焦距为10cm，光具座上标尺的刻度范围如图14所示。

（1）小明将凸透镜固定在光具座上50cm刻线处，点燃的蜡烛固定在20cm刻线处，移动光屏，可以在光屏上呈现出烛焰清晰的倒立、         （选填“放大”或“缩小”）的像。

（2）小明将点燃的蜡烛固定在45cm刻线处，小明从透镜的右侧通过透镜可以看到烛焰

0

cm

50

100

90

80

70

60

40

30

20

10

图14

图13

t/min

110

70

50

T/℃

30

8

16

24

4

12

20

90

的像。（选填“倒立”或“正立”）

R/Ω

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

10

20

30

40

50

60

70

I/A

图15                                   图16

S

A

B

34.图15是当电压一定时，通过导体的电流随导体电阻变化规律的图像。由图像可知，当导体电阻为60Ω时，该导体消耗的电功率为         W。

35.为了探究电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关，某同学使用两个相同的大铁钉绕成电磁铁A和B，还找来一些大头针进行实验，电路如图16所示。

（1）实验中要通过观察                ，来判断电磁铁磁性的强弱。

（2）将两个电磁铁的线圈串联是为了研究电磁铁磁性强弱与______的关系（选填“电流”或“匝数”）；

36.下表是某同学研究“电阻消耗的电功率与该电阻阻值之间的关系”时记录的实验数据，请你对表格中的数据进行分析，归纳出电功率与电阻的关系式                   。

| R/Ω | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I/A | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 0.2 |
| P/W | 14.4[来源:Zxxk.Com] | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.88 | 2.4 |

37.有两个阻值不同的定值电阻R1和R2，它们的电压随电流变化的U-I图像如图17所示，如果把R1、R2两个电阻串联在一个电压为10V的电源上时，R1两端的电压U1＝____________V。

38.如图18所示，电源电压不变，小利想用调好的电流表和阻值己知的定值电阻R0测量未知电阻Rx的阻值，①当闭合开关S1和S2，断开S3时，电流表只测量R0的电流为I0；②当闭合开关S1、S2和S3时，电流表测量R0和Rx的电流为I；

I/A

U/V

2

4

6

0

0.1

0.3

0.5

图17

R1

R2

根据实验要求，请用I0、I和R0表示Rx, Rx＝　　　　　。

图18

S1

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

指示灯

开

关

+

输出

S2

Rx

R0

S3

39.实验桌上有如下器材：符合实验要求的电源一个、电流表和电压表各一只、开关一个、阻值已知的定值电阻若干（阻值不同）和导线若干。要求：从实验桌上选择适当器材，设计一个实验证明：“当通过电阻的电流保持不变时，电阻消耗的电功率与该电阻的阻值成正比”。

（1）请画出实验电路图；

（2）写出主要实验步骤；

（3）设计出实验数据记录表。

五、计算题（共13分，40题3分，41题4分，42题6分）

40.某导体两端电压为8V，通过导体的电流是0.5A，则该导体消耗的电功率是多少？

41.图19所示的电路中，电阻R1的阻值为20Ω。闭合开关S，电流表A1的示数为1.5A，电流表A2的示数为0.6A，求：

R1

R2

A2

A1

S

图19

（1）电源电压；（2）电阻R2的阻值；（3）电路消耗的总功率

[来源:学|科|网]

42.图20所示电路中，电源电压保持不变。当滑片P滑至A端，闭合开关S1和S2时，电流表的示数为I1，电压表的示数为U1；当滑片P滑至A端，只闭合开关S1时，电流表的示数为I2，电压表的示数为U1′，电阻R1消耗的电功率为P1′；当滑片P滑至B端，只闭合开关S1时，电流表的示数为I3，电阻R2消耗的电功率为P2″，此时P2″和P1′ 恰好相等，且电阻R3消耗的电功率为6 W。若U1∶U1′＝5∶1，求：

（1）I1和I2之比；

（2）R1和R3之比；

（3）滑片P滑至A端，只闭合开关S1时，电阻R2消耗的电功率。

S1

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

15

3

V

0            5           10          15

0         1         2         3

|||||||||||||||||||||||||||||||

指示灯

开

关

+

输出

S2

R1

R2

A

P

B

C

D

R3

图20

门头沟区2013—2014学年度第一学期

初  三  物  理  答  案    2014.1

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共28分，每小题2分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | A | B | C | B | C | C |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| D | D | A | C | C | A | C |

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分）

| 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| ABC | ACD | AD | AB[来源:学+科+网Z+X+X+K] |

三、填空题（共12分，每小题2分）

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×108 | 磁场 | 正 | 200 | 8.4×106 | 1.35 |

四、实验与探究题（共35分，25~30、33~38题各2分，31、32题各3分， 39题5分）

25.3528.6                            26.6041

27. S                                28.略

29.做功                             30. 偏转

31.2.4；0.48；5                      32. 晶体；80；10

33. 缩小；正立                      34.0.6

35.吸引大头针的多少；匝数           36.P=(12v)2R或P=144WΩR

37.6V                               38.RX=I0R0I−I0

39. (1)实验电路图：

(2)实验步骤：

①按电路图将电流表、电压表和六个阻值不同的电阻R1、R2、R3、R4、R5和R6接入电路中，并把这六个电阻的阻值记录在表格中；

②闭合开关S，测出R1两端的电压和通过R1的电流，并把数据记录在表格中；

③断开开关S，把电压表并联在R2两端，仿照步骤②，测出R2两端的电压和通过R2的电流，并把数据记录在表格中；

④仿照步骤③，分别测出电阻R3、R4、R5、R6两端的电压和相应的电流，并把数据记录在表格中；

⑤利用公式P=UI分别计算出R1、R2、R3、R4、R5和R6消耗的电功率，并把数据记录在表格中。

(3)实验数据记录表

| R/Ω |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V |  |  |  |  |  |  |
| I/A |  |  |  |  |  |  |
| P/W |  |  |  |  |  |  |

（其他解法合理均得分）

五、计算题（共13分，40题3分，41题4分，43题6分）

40.解:

P=UI=8V×0.5A=4W

R 1

I

U

R 2

I1

I2

41.解:

I1=I−I2=1.5A−0.6A=0.9A      U=I1R1=0.9A×20Ω=18V[来源:学科网ZXXK]

R2=UI2=18V0.6A=30Ω               P=UI=18V×1.5A=27W

42.解:

(1)滑片P滑至A端，闭合开关S1和S2,如图1所示:

(2)滑片P滑至A端，只闭合开关S1,如图2所示:

(3)滑片P滑至B端，只闭合开关S1,如图3所示:

[来源:学科网

P2

图1

R 1

U1

I1

R 1

R 2

P1′

I2

U1′

U1

图2

R 2

R 1

R 3

I3

P2″

U1

图3

P3=6W

]

由图1、2：

U1U1'=I1R1I2R1=I1I=51

U1U1'=I2R1+R2I2R1=51  解得:R2=4R1 ①

由图2、3：

解得P2″=P1′⇒I32R2=I22R1:I2=2I3

电源两端电压不变:I2R1+R2=I3R1+R2+R3解得: R3=R1+R②

由①②解得: R3=5R1⇒R1R3=15

P2P3=I22R2I32R3=165⇒P2=19.2W

（其他解法正确均得分）