广东省广州市越秀区2014届九年级上学期期末考试物理试题（含答案）

第一部分(共36分)

- 选择题（每小题3分）

每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意.

1．如图1所示的电器中，属于利用电流热效应工作的是

A．电脑

B．电风扇

C．电熨斗

D．洗衣机

图1

2.如图2所示的现象中，通过热传递来改变内能的是

A.给冷水加热   B.压缩空气温度升高  C.下滑时臀部发热       D.搓手取暖

图2

3.如图3所示，电路元件及导线连接均完好，闭合开关S1、S2，则

A．L1不能发光，L2能发光

B．L1能发光，L2不能发光

C．L1、L2都能发光

图3

D．L1、L2都不能发光

4.如图4所示的工具中，属于省力杠杆的一组是

图4

A．①②          	B．①③     	C．②④      	D．③④

5.如图5所示的四个实例中，机械能正在减小的是

A．蓄势待发的火箭     B．水平匀速飞行的飞机  C．匀速下降的热气球    D．加速上升的飞艇

图5

6．如图6所示的电路中，闭合开关时，下列说法正确的是

- 两灯泡串联

B．开关只能控制灯L1

C．电流表测的是总电流

D．电流表测的是灯L2的电流

图6

7. 下列说法错误的是

A．电池充电，电能转化为化学能

B.汽油机工作过程中，化学能转化为机械能

C．用热水袋取暖，内能发生了转移

D．暖瓶塞被热气弹开，机械能转化为内能

8.如图7所示是一个环境温度监控电路原理图。电源电压不变，R0为定值电阻，R是用半导体材料制成的热敏电阻，其电阻值会随温度的升高而变小。若环境温度升高，闭合开关S。则

A．热敏电阻R的阻值变大

B．通过热敏电阻R的电流变小

C．热敏电阻R两端电压变大

图7

D．电压表的示数变大

9.如图8所示电路中，R1∶R2＝1∶2，则加在它们两端的电压之比，及它们消耗的电功率之比是

A．U1∶U2＝1∶1

B．P1∶P2＝1∶2

C．P1∶P2＝1∶4

图8

D．P1∶P2＝1∶1

10.小明用如图9所示的滑轮组，将重为1.5N的物体匀速提升到一定高度，在此过程中，手拉力的大小实际应该是

A．大于0.75N

B．等于0.75N

C．小于0.75N

图9

D．等于0.5N

11.下列说法正确的是

A．把水桶从地面上提起来，提水桶的力没有做功

B.书静止在水平桌面上，书受到的支持力做了功

C．推出的铅球在下落过程中，增加的动能是由重力势能转化来的

D．如果物体通过的路程与所用时间的比值不变，则物体的机械能不变

12.四个悬挂着的带电轻质小球，相互作用情况如图10所示，那么D球

A．带与A球不同种的电荷

B．带与B球不同种的电荷

C．带与C球不同种的电荷

D．一定带正电荷

图10

第二部分（共64分）

二、填空与作图题（第13至第16题，每题4分；第17至第19题，每题3分；共25分）

13．⑴如图11（甲）是常用手电筒的剖面图，筒内每节干电池的电压为1.5V.按下按键前，小灯泡不亮，电路为      （选填：“通路”、“断路”或“短路”）；按下按键后，小灯泡发光，它两端的电压为      V.

图11

⑵如图11（乙）中的灯泡发光，电压表正常工作，请在图上标出通过灯泡的电流方向.

14.⑴如图12所示，在海边沙滩，我们经常发现，沙子滚烫，而海水依旧凉爽，这主要是因为海水的        比沙子大.

⑵如图13所示，汽油机正在进行的是       冲程.已知汽油的热值为4.6×107J／kg，则完全燃烧1kg汽油放出的热量为

图12

图13

J.

15. 一盏标有“220V 100W”的白炽灯正常发光时的电阻为     Ω；“220V 100W”的白炽灯与“220V 20W”的节能灯均正常工作时亮度相当，若两灯都正常工作，分别消耗1kW·h的电能，节能灯比白炽灯多工作      h.

16.如图14所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变.闭合开关S后，当滑片P从a端移动到b端时，记录的电压表示数U与电流表示数I如下表所示，请根据表中的数据在图15中描点作图.滑动变阻器R2的最大阻值为      Ω.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| I/A | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |

图14

图15

17.如图16（甲）所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明等功能，图16（乙）是其对应的电路图.当开关        时，只有灭蚊网通电起到灭蚊作用；当开关        时，灭蚊网与灯都通电同时起到灭蚊和照明作用.

图16

18.如图17（甲）是小灯泡L和电阻R的电流随电压变化图象，将它们按图17（乙）所示接入电路中，只闭合开关S，小灯泡的实际功率为1w；再闭合开关S1，电流表示数变化了     A，此时电路消耗的总功率为      W.

图17

19.电水壶烧水时，电热丝很热，连接它的导线却不怎么热，其原因是

.

三、解析题（第20题10分，第21题8分，共18分）

解答应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分．有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位．

20．某家庭用一个标有“220V 1000W”的电热水器来烧水．该电热水器正常工作20min，可将质量为5kg温度为20℃的水加热到60℃. [水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)]

求这段时间内：⑴水吸收的热量；

⑵电热水器消耗的电能；

⑶电热水器的热效率（水吸收的热量与消耗的电能之比叫热效率）.

21.

图18

A

如图18所示，小刚在5s内将一重为540N的物体匀速向上提起1m，拉力为300N．（不计摩擦及绳重）

求：⑴小刚拉绳的功率；

⑵滑轮组的机械效率．

四、实验探究题（第22题8分，第23题9分，第24题4分，共21分）

22．基本实验回顾.

⑴ 在装着红棕色二氧化氮气体的瓶子上面(二氧化氮的密度大于空气密度)，倒扣一个空瓶子，使两个瓶口相对，两瓶口之间用一块玻璃板隔开(图19甲)．抽掉玻璃板后，最终发现两瓶内气体颜色基本相同(图19乙)．这是一种        现象，它说明了                        ．

图19

⑵在探究“导体的电阻大小与横截面积有什么关系”的实验中，请你根据下表所提供的信息，选出合适的金属丝．答：　  和　  ．（填编号）

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

⑶在“测定动滑轮机械效率”的实验中，小明用如图20所示的动滑轮进行实验．实验中要分别记下钩码和弹簧测力计的起止位置，这是为了               和                ．

⑷如图21所示，用滑轮组将物块从位置A匀速拉到位置B，请在图中画出最省力的绕线方法．

图20

图21

23.学生必做实验.

⑴某同学做探究杠杆平衡条件的实验:

①实验中，在杠杆上的A点挂四个重均为0.5N的钩码，用调好的弹簧测力计竖直向上拉杠杆上的B点，使杠杆水平平衡，如图22所示，测力计的示数是　 　N；如果将测力计沿图中虚线方向拉，仍使杠杆在水平位置平衡，则测力计的示数将　   （选填：“变大”、“不变”或“变小”）．

图22

②请在图22中画出测力计沿虚线方向拉时，测力计拉力的力臂．

⑵小刚在进行“测定小灯泡的电功率”的实验．已知电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V，他已连接了部分电路，如图23所示，请你接着完成下列步骤：

①用笔画线代替导线，将图23的电路连接完整．

②连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P到某一位置，电压表的示数如图24

所示，为了测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向     端移动．

③当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图25所示，则电流表的示数为     A，小灯泡的额定功率是_____W．

图24

图25

图23

P

L

S

24.小刚用如图26所示的电路测量额定电压为2.5V的小灯泡正常发光时的电阻（已知电源电压不变，但电压值未知）．

⑴连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电流表有示数，电压表的示数为零，则出现故障的原因可能是           ．

图26

⑵若图中的电压表已损坏，小刚找来一个已知阻值的定值电阻R0，找多一个电流表，从而又能测出小灯泡正常发光时的电阻．请在虚线框内画出实验电路图．

2013学年第一学期学业水平调研测试

九年级物理答案

- 选择题（每小题3分，共36分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | A | B | B | C | D | D | D | B | A | C | A |

二、填空与作图题（第13至第16题，每题4分；第17至第19题，每题3分；共25分）

答图1

答图2

13. ⑴断路（1分）；3（1分）⑵如答图1（2分）

14. ⑴比热容（1分） ⑵做功（1分）；4.6×107（2分）

15.484（2分）；40（2分）

16.如答图2（3分）；10（1分）

17.Sl闭合、S2断开（2分）；Sl和S2都闭合（1分）

18.0.2（2分）；1.4（1分）

19.根据Q=I2Rt(1分)，因电热丝与导线串联，通过它们的电流和通电时间相等，电热丝的电阻远大于导线的电阻(或：R丝比R线大很多)(1分)，故电流通过电热丝产生的热量远大于通过导线产生的热量（或：Q丝比Q线大很多）(1分)。

三、解析题（第20题10分，第21题8分，共18分）

20．解：⑴根据 Q＝cmΔt                                                  2分

有 Q＝4.2×103J/(kg•℃)×5kg×（60℃－20℃）＝8.4×105J        2分

⑵根据 W＝Pt                                                             1分

有 W＝1000W×（20×60s）＝1.2×106J                                   2分

⑶根据 η＝Q/W                                                           1分

有 η＝8.4×105J/1.2×106J＝70%                                        2分

答：……

21．解：⑴据： P=Wt                                                    1分

P=Fst                                                     1分

其中：F＝300N，s＝2m，t＝5s                                    1分

P＝120W                                                     1分

⑵据： η=W有用W总                                                         1分

其中：W有用＝Gh＝540N×1m＝540J                                          1分

W总＝Fs＝300N×2m＝600J                                           1分

η＝90％                                                          1分

答：……

四、实验探究题（第22题8分，第23题9分，第24题4分，共21分）

22.⑴扩散；分子在不停的做无规则运动 ⑵A；C ⑶测量钩码上升的高度（h）；弹簧测力计移动的距离（s）⑷如答图3

答图3

评分说明：每小问2分，共8分．

23.⑴①1（1分）；变大（1分） ②如答图4（2分）

⑵①如答图5（2分）②左（1分）③0.2（1分）；0.5（1分）

P

答图4

l

答图5

L

S

24.⑴灯泡（或电压表）被短路（2分） ⑵如答图6（2分）

答图6