黑龙江伊春区2013-2014学年度第一学期期末检测九年级物理测试题及答案

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（每题2分、共30分）

1. 下列说法中正确的是                                             （   	）

A．温度高的物体比温度低的物体含有的热量多

B．没有外界做功时，同一物体，温度降得越多，放出的热量就越多

C．热传递中温度总是从热的物体传递给冷的物体

D．汽车发动机用水作冷却剂，是因为水的温度低

2. 人们经常利用水比热容大这一性质。下列事例中与这一性质无关的是   （   	）

A.在发烧病人的额头上擦冷水降温

B.沿海地区的气温变化小

C.晚间，在春播秧田里灌水保温

D.福岛核电站受损后灌注海水降温

3. 关于热机，下列说法正确的是                                     （	）

A.汽油机顶部有喷油嘴，柴油机顶部有火花塞

B.柴油机在吸气冲程中，将柴油和空气的混合气吸入气缸

C.汽油机和柴油机除了做功冲程外，其他三个冲程都是依靠飞轮的惯性完成的

D.改正技术后，热机的效率可以达到100%

4. 下列关于发光二极管，说法错误的是                              （     ）

A．电视机上的指示灯，街道上的红绿灯都用到发光二极管

B．发光二极管只允许电流从它的某一端流入，另一端流出

C．发光二极管是一种半导体电子元件

D．当将发光二极管接入电路中时，电路中电流的方向是负极→发光二极管→正极

5. 关于电源，下列说法中错误的是                                  （　　）

A．电源的作用是使正极聚集正电荷，负极聚集负电荷，以持续对外供电

B．在电源外部，电流方向是从电源的正极流向负极

C．从能量转化的观点看，电源是将化学能转化为电能的装置

D．要得到持续的电流，必须要有电源

6. 如图，电压U保持不变，在甲、乙两处分别接入电压表，闭合开关S，测得U甲：U乙=1：3；断开开关，拆去电压表，并在甲、乙两处分别接入电流表，此时I甲：I乙是       （      ）

A.1：3         B.3：1      C.1：1        D.4：3

7.在研究电流与电压的关系时，导体甲和乙对应的电流、电压的关系图如右图所示。根

据图线可知                                                   （    ）

A．甲导体的电阻比乙的大；

B．乙导体的电阻比甲的大；

C．甲、乙的电阻一样大；

D．无法比较甲、乙的电阻大小。

8. 如图3所示，电冰箱门框上有一个通过冰箱门来控制的开关，当冰箱门打开时，与开关相连的弹簧伸长，开关闭合使冰箱内的照明灯发光；当冰箱门关闭时，弹簧被压缩，开关断开使冰箱内的照明灯熄灭。图4中符合要求的电路是                 （     ）

9. 在图5所示电路中，闭合开关S，小灯泡发光，电压表有一定

的示数。过一会儿，发现小灯泡不发光，电压表示数几乎为电源

电压。已知电路只有一处故障， 则下列判断正确的是（    ）

A．电压表短路     B．电流表短路

C．电阻R 断路    D．小灯泡灯丝断路

10. 下列关于温度、热量和内能的说法中正确的是：               （   ） 图5

A、物体温度升高，一定吸收了热量　　　B、物体放出热量时，温度一定降低

C、物体内能增加时，温度一定升高　　  D、物体温度升高，内能一定增加

11. 如图10所示电路，电源电压保持不变。只闭合开关S，电流表的示数为0.2A，再闭合开关S1，电流表的示数变化了0.3A。

那么闭合S、 S1后，R1与R2的电功率之比是（       ）

A．2：3      B．3：2       C．5：2       D．1：2

12.如下图所示的电路中，电源两端电压保持不变。开关S闭合，灯L正常发光，将滑动变阻器的滑片P向右滑动，则下列说法中正确的是                 （     ）

A．电压表的示数变大，灯L变亮

B．电流表的示数变小，灯L变亮

C．电流表的示数变大，灯L变暗

D．电压表的示数变小，灯L变暗

13. 如图右所示，将两个铅柱的底面削平、削干净，然后紧紧地压在一起，两铅块就会结合起来，甚至下面吊一个钩码都不能把它们拉开．这个实验说明了                                                 （　 　）

A．一切物质的分子都在不停地做无规则运动     B．分子之间存在引力

C．分子之间存在斥力        D．分子之间存在间隙

14.LED灯具有节能、环保特点．“220V 8.5W”LED灯泡和“220V 60W”白炽灯泡正常发光的亮度相当．与白炽灯泡相比，LED灯泡可以节能约为              （　  ）

A．14.2%       B．83.5%       C．16.5%       D．85.8%

15. 关于电流表和电压表的使用，下列说法错误的是                    （  　）

A．使用前都应检查指针是否指零

B．若有两个量程，一般都先用大量程“试触”

C．两表都不能将两接线柱直接接到电源的两极上

D．接入电路时，都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出

二、填空题：（每空1分共20分）

16. .火柴头在火柴盒上轻轻划过就能燃烧，从能量转化的角度讲，是将			能转化为			能，这是通过		的方式实现的。火柴头也可以用火点燃，这是用				方式实现的。

17.生活中的“热”含义非常丰富，物理学中，“天气很热”中的“热”是指		高；“两手相互摩擦手会发热”的“热”是指			增加。

18.内燃机的一个工作循环由	    、		   、	     、排气四个冲程组成，一台单缸四冲程汽油机的飞轮转速是1200r/min，则汽油机每秒钟对外做功			次。

19.用化纤布料做的衣服穿在身上很容易弄脏，因为化纤布容易发生___  _     现象，从而           细小灰尘的缘故。

20.我们在考试时许多学科要用到2B铅笔填涂机读卡，电脑可以直接读取机读卡上的答案，是因为2B铅笔中的石墨是        (选填“导体”或“绝缘体”)，若使用了不合格的2B铅笔，由于铅笔芯的导电性变         (选填“强”或“弱”)，这样可能使电脑无法识别。

21.两电阻R1和R2，若将它们并联接入电路中，通过电流之比I1∶I2=1∶2,则两电阻阻值之比R1∶R2=           ,若将这两个电阻串联接入电路中，则它们两端的电压之比U1∶U2＝            。

22.小明家电能表上个月底表盘数字是，这个月底表盘数字如图所示，可知他家本月用电       度，他只让某电水壶工作，发现在10分钟内该电能表转盘转过了600转，则该电水壶的实际功率为        W.

23.两个电热器的阻值之比为4:5,把它们串联起来接入电路, 相同时间内它们产生的热量之比是______;把它们并联起来接入电路, 相同时间内产生的热量之比是______.

三、探究实验题：（24、25题各8分、26题9分。共计25分)

24. 如图所示，在空烧瓶内滴一滴酒精，用橡皮塞塞紧瓶口，再用打气筒向瓶内打气。当瓶内气压足够大时，塞子将从瓶口冲出，且原来透明的瓶内充满了白雾。请写出这个实验现象中涉及到的热学知识。

（1）.向瓶内打气：								                    		                                          。

（2）.瓶内发生的物态变化：						                     		                                                。

（3）.瓶塞从瓶口冲出：			                    	                                              。

（4）.瓶内充满了白雾发生的物态变化：         			    					  上                              。

L1111

L222

S

图11

25. 物理课上，小明探究了串联电路中电压的规律，他还想知道并联电路中的电压有什么规律，于是在课后请你和他合作进行了以下探究：

（1）提出问题：并联电路中，各支路两端的电压有什么关系？

（2）你的猜想是：                                   ；

（3）设计实验:图11为两个灯泡并联的电路图,用电压表分别测量两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压.所需的实验器材有：                                                    .

（4）进行实验：按照电路图连接电路，进行实验测量，记录实验数据.

（5）分析论证：（只要求粗略地写出分析和论证的思路，即怎样得出结论的）

。

（6）实验结论：两个灯泡L1、L2的电压和电源电压相等.

（7）实验评估：上述实验中，小明只进行了一次测量，得出的结论偶然性的机会很大.为了使实验结论具有普遍性，你将建议小明怎样做？

。

26.如图12所示的实验器材，现用电流表、电压表分别测出通过灯泡的电流和灯泡两端的电压，电路中电流约为0.5A，并用变阻器改变小灯泡的电流，要求滑片向右滑动时灯泡变亮。

（1）按要求连接实物图。

（2）画出相应的电路图。

图12

[来源:学科网]

（3）连接电路时开关应处于___________（填“断开”或“闭合”）状态，变阻器的滑片应处于阻值_________（填“最大”或“最小”）处。

（4）若闭合开关灯不亮，但电压表示数约等电源电压，此时故障可能是_________________________________；如发现电流表、电压表的指针均反偏，最简单的解决方法是______________________________；如移动滑片P发现两表示数均比较小

且不变，则原因为                                                      。

四、简答题（27、28各5分，共计10分）

27. 白炽灯的灯丝断了之后, 如果再搭接上会更亮, 为什么?

28. 电炉通电后, 电炉丝热得发红, 而跟电炉丝连着的铜导线却不那么热, 为什么?

五、计算题（29题6分、30题9分，共计15分）

29.如图所示, 电灯L 标有“10V, 5W ”, 滑动变阻器的最大阻值为20欧, 若灯丝电阻保持不变, 电源电压保持10伏不变, 求滑动变阻器由a 端滑动至b 端的过程中, 安培表、伏特表示数的变化范围?

30.学习了电学知识之后，小亮研究家中具有保温功能的电饭锅，画出电饭锅的电路原理图如图所示，电饭锅的铭牌上部分内容如下表．

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 加热功率 | 1100W |
| 保温功率 | 44W |
| 最大容积 | 3L |

（1）R1、R2中哪个是加热电阻？要使电饭锅加热，开关S闭合还是断开？

（2）电饭锅正常加热时，电路的电流是多大？

（3）电路中电阻R1、R2的阻值各是多大？保温时，R1、R2产生的电热之比是多少？

[来源:学科网ZXXK]

伊春区2013-2014学年度第一学期期末检测

九年级物理测试题参考答案

一、选择题：（每题2分，共30分）

1、B   2、A   3、C   4、D   5、C    6、A   7、B    8、A

9、C   10、D   11、A    12、D    13、B    14、D   15、C

二、填空题：（每空1分，共20分）

16、机械  内  做功  热传递    17、温度  内能   18、吸气   压缩   做功   10

19、摩擦起电    吸引          20、导体   弱        21、2︰1     2︰1

22、100    1.2×103            23、4︰5     5︰4

三、探究题（24、25题各8分、26题9分。共计25分)

24、（1）、压缩空气做功，机械能转化为内能，空气的内能增加，温度升高。（2分）

（2）、瓶内的酒精吸收热量汽化成酒精蒸气。（2分）

（3）、酒精蒸气冲开瓶塞做功，内能转化为机械能，瓶内的气体内能减少，温度降低。（2分）

（4）、酒精蒸气放热液化成小滴的液态酒精，形成白雾。（2分）

25、（2）、并联电路中，各支路二端的电压相等。（2分）

（3）、电源、开关、导线、电压表、灯泡（二个以上规格不同）（2分）

（5）、比较L1、L2 两端的电压U1、U2  及电源电压U，如果U1=U2 =U，则并联电路中各支路二端电压相等，且等于电源电压。（2分）

（7）、用不同规格的小灯泡多测几组数据。（2分）

26、（1）、略（2分）        （2）、略（2分）

（3）、断开（1分）  最大（1分）

（4）、灯泡断路（1分）    对换电源的正负接线柱即可（1分）    滑动变阻器接法错误（接在线圈的二端接线柱上了）（1分）

四、简答题：（27、28各5分，共计10分）

27、灯丝再搭接上后，灯丝变短，灯丝电阻变小，接入原电路中，电压不变，根据

P＝，灯的实际功率变大，故更亮。（5分）

28、电炉丝与铜导线串联，通过的电流强度相同；通电时间相同，根据Q＝I2Rt 电炉丝的电阻远远大于铜导线的电阻，所以电流通过电炉丝产生的热远远大于铜导线产生的热。所以电炉丝热的发红，而铜导线却不那么热。（5分）

五、计算题（29题6分、30题9分，共计15分）

29、0.5安——0.25安；（3分）           10V－－5V；（3分）

30、（1）、R1 是加热电阻，（1分）       S需闭合。（1分）

（2）、 5A            （1分）

（3）、R1 =44Ω（2分）    R2=1056Ω（2分）    1︰24（2分）