2012新人教版物理《第十九章 生活用电》基础检测题A卷（含答案）

1.下列做法中符合安全用电原则的是（  D ）

A.可以用铜线代替保险丝        B.可以在电线上晾晒衣服

C.用湿布擦拭插座              D.换灯泡时，要先切断电源

2.下面列出白炽灯不亮的常见故障与对应的检修方法，其中错误的是（  D ）

A．灯头接线松动——检查加固            B．灯泡的灯丝断了——换新灯泡

C．灯头内的电线断了——换新线并接好    D．连接灯泡的两条导线短路——换新灯泡

3.图1甲所示为一个“一开三孔”开关(即一个开关和一个三孔插座连在一起)，它连入电路如图1乙所示。下列说法正确的是（  B ）

A．灯和插座是串联的

B．灯和插座是并联的

C．开关只控制插座

D．开关同时控制灯和插

4.我国家庭照明电路的电压是 220 V；如图2所示，人们用试电笔辨别火线和零线的两种使用方法中，正确的是    乙       。

5.家庭电路进户的两条输电线，一条是火线，另一条是零线，可以用   测电笔   来判断。触电事故是因为人体、导线和电网中的供电设备构成了闭合电路，从而有   电流       通过人体而发生的。

6. 图3所示为家庭电路中的一部分，有金属外壳的洗衣机应使用图中的_____插座(填写序号即可)，电能表安装在位置__2___ (填写序号即可)．灯5是安装在天花板上的灯。但闭合开关6时灯不亮，将台灯插入7时灯亮，说明灯5不亮的原因可能是_灯丝断了_________________。

7.对人体安全的电压是：不高于   36     V；家里的电灯、电视、电冰箱等家用电器的连接方式是  并联       的（填“串联”或“并联”）．

8.导线不通过用电器直接跟电源两极连接，这样状态的电路叫做_____短路__________。

电能表应连接在家庭电路的____干路______上(选填“干路”或“支路”)。

9.如图4甲所示，是小明常用的一个插线板。他在使用中发现：插线板上的指示灯在开关闭时会发光，插孔正常通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电。根据上述现象，在图4乙中画出插线板中开关、指示灯和插孔的连接方式，并与电源线接通。

10.如用5所示是家庭电路的一部分，请从用电安全的角度分别连接好插座和电灯(要求开关控制电灯)

11.目前我国大多数农村都实现了“通电、通水、通路”。但由于很多村民缺乏必要的用电常识和安全防范意识，用电安全事故时有发生。请根据你所学的知识，为农村安全用电提出四条相关的建议。

①不能用湿手触摸电器；②不要在输电线上晾衣服；③电器的金属外壳要接地；

④不要一只手接触火线另一只手接触零线；⑤电线老化要及时更换；

⑥家庭电路要装漏电保护器；⑦打雷时不要开电视机；⑧使用电器要注意它的额定电压；

⑨同时使用电器的总功率不要过大；⑩不要触摸低压电；不要靠近高压电……

12. 据报道：有许多重大火灾都是因输电线老化，绝缘性能降低出现短路所造成的，教训十分深刻。

(1)请你分析因电线短路而产生火灾的原因。

(2)请你就电线老化发生火灾的问题，向用户提出一个合理的建议。

答：(1)当电线发生路短路时，电路的总电阻很小，电流很大，由焦耳定律可知，短时间内会产生很多热量，使电线的温度急剧上升，引燃附近易燃物品。

(2)例：及时更换老化的电线。在电线附近不要堆放易燃物品。