2012新人教版物理《第十八章 电功率》教材中考知识点梳理

☆复习目标

1、知道电能的单位是焦耳、千瓦时及它们之间的关系。

2．加深对电功率的理解，体验额定功率和实际功率的区别。

3．巩固电流表和电压表的操作技能。

4．培养根据理论知识和探究目的设计实验方案、选用实验器材的能力。

☆重点：用伏安法测定小灯泡的额定功率和不在额定电压下的功率。

☆难点：额定功率、实际功率的理解；使用电流表、电压表和滑动变阻器的能力。

☆复 习 过 程

中考考点清单

考点一  电能

1.定义：电流所具有的能量称为电能。

2.单位：在国际单位制中，电能的单位是焦耳，简称焦，符号是J。电能的另一个单位是千瓦时，又称“度”，符号是kw·h。1kw·h=3.6×106J，1kw·h=1度。

3.测量工具：电能表。

（1）读数方法：电能表计数器前后两次读数之差，就是用户在这段时间内消耗的千瓦时，即用电度数。

（2）铭牌上通常所表参数的含义。

A.220V——表示电能表的额定电压。

B.10（20）A——表示电能表的额定电流为10A，在短时间内允许通过的最大电流为20A。

C.3000r/（kw·h）——表示用电1kw·h电能表转盘转3000转。

考点二  电功

1.定义：电流所做的功叫电功，用符号W表示。

2.公式：W=UIt。即电流在一段电路上所做的功，跟这段电路两端的电压、电路中的电流和通电时间成正比。

3.单位：在国际单位制中，电功的单位是焦耳，符号是J。常用的电功单位是“度”也叫“千瓦时”，符号kw·h。

适时总结

公式W=UIt，适用于任何电路，而公式的变形式W=I2Rt和W=U2Rt只适用于纯电阻电路，即将电能全部转化为热能的电路。

考点三  电功率

1.定义：电流在单位时间内所做的功叫做电功率，用符号“P”表示。

2.公式

（1）定义式P=W/t，其中W——电流做的功（用电器所消耗的电能），单位:焦（J）；

t——做功所用的时间，单位：秒（s）；P——用电器的功率，单位：瓦（W）。

（2）计算式：P=UI，即一段电路上的电功率跟这段电路两端的电压和电路中的电流成正比。

（3）推导式:P=I2R=U2R.

3.物理意义：电功率是用来表示电流做功快慢的物理量。

4.单位：瓦，千瓦，且1KW=103W

考点四  额定功率与实际功率

1.额定电压   用电器正常工作时的电压。（一般都标在用电器的铭牌上）

2.额定功率   用电器在额定电压下的功率。（标在用电器的铭牌上）

3.实际功率   用电器在实际工作下的电功率。用电器的实际功率可以等于额定功率，也可以不等于额定功率。

适时总结      实际功率与额定功率的关系：当U＞U额时，则P＞P额，灯很亮，易烧坏。当U＜U额时，则P＜P额，灯很暗或不发光。当U=U额时，则P=P额，灯正常发光。

考点五  电流的热效应

1.电流的热效应

电流通过导体时使导体发热的现象叫做电流的热效应，举例：电流通过电炉丝时，炉丝会热得发红；电流通过灯泡内的钨丝时，钨丝会发热至白炽状态等。

考点六  焦耳定律

1.内容：电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比，这个规律叫做焦耳定律。

2.数学表达式：Q=IRt,式中热量Q、电流I、电阻R、时间t的单位分别是J、A、Ω、s，且1J=1A2·Ω·s

适时总结

电功与电热的对比

|  |  | 电 功 | 电 热 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 别 | 概 念 | 电流通过导体时做的功 | 电流通过导体时产生的热量 |
|  | 本 质 | 消耗电能的多少 | 把电能转化为内能的多少 |
|  | 公 式 | W=UIt | Q=I2Rt |
|  | 单 位 | J | J |
| 联 系 |  | 纯电阻电路：Q=W 非纯电阻电路：Q＜W |  |

基础检测