辛锐中学《16.2电流做功的快慢》六助教学法实施教案（新沪科版）

| 课题 |  | 课型 | 新授课 | 1课时 | 备课补充材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标：1、理解电功率和电流、电压之间的关系，并能进行简单的计算，能区别用电器的额定功率和实际功率。 2、在实验探究的过程中，培养学生设计实验、收集证据、分析论证等科学探究能力。 |  |  |  |  |  |
| 重 点：实验探究电功率与那些因素有关 |  |  |  |  |  |
| 难 点：实际功率的计算 |  |  |  |  |  |
| 教学方法：六助教学法（备助、自助、求助、互助、补助、读助） |  |  |  |  |  |
| 教学过程： 导课：（实用、新颖、简洁） 复习引入： - 怎样比较物体运动的快慢？2、怎样比较物体做功的快慢？怎样比较电流做功的快慢呢？ 电流做功的快慢仅从做功的多少来考虑是不行的，必须看它们在相同时间里哪个做的功多。 思考讨论：电流通过电扇电动机，通电半小时，电流做功7200J：电流通过起重机电动机，通电2秒钟做工4000J。问①电流通过哪一个电动机做功多？②电流通过哪一个电动机做功快？ 新课教学： - 电功率： - 师板书出： 1、意义：表示电流做功的快慢。 2、定义：电流在单位时间内所做的功 3、公式：P=W/t 4、单位：单位：瓦特（W） 1kw=103w 根据上节的探究结果（W=UIt），让学生猜 想电功率与哪些因素有关。 学生猜想后，帮助学生理解实验设计方案 板书：Q=W 而Q吸=cm(t2-t1) P=W/t=Q/t - 进行实验与收集证据 - 分析与论证： 根据记录的实验数据，进行分析与论证。引导学生算出煤油在时间 t 内吸收的热量，根据能量转化的观点，确定出电流做的功W，由P=W/t计算出电功率。引导学生确认P与U、I的关系。（进行误差分析）[来源:学_科_网Z_X_X_K] 根据记录的数据利用Q=cm(t2-t1)算出煤油吸收的热量，确定出W，由P=W/t确定出电功率，分析论证P与U、I的关系，得出P=UI。 - 额定功率：来用电器正常工作时的电压叫做额定电压 用电器在额定电压下的功率叫做额定功率 - 引导学生学习额定功率部分，弄清额定电压、额定电流、额定功率的概念。 - 出示实物和投影图片，使学生辨认几种用电器的额定功率。 - 导出电功的另一个单位：kw·h。 - 实际功率 - 概念：加在用电器上实际电压所对应的功率叫做用电器的实际功率。 - 例题讲解： 例题：将“PZ220—60”的灯泡分别接入220V和200V的电路中，求灯泡工作时的电阻以及对应电压下的实际功率。 四、当堂检测（续助5分钟左右） 1、甲灯和乙灯的额定电压相同，把它们串联接在某电路中，甲灯比乙灯亮，则（ ） A 通过甲灯的电流比乙灯大 B 甲灯的额定功率比乙灯小 C 甲灯的实际功率比乙灯小 D 甲灯的电阻比乙灯小 2、一个小灯泡与一个6Ω的电阻串联或接在12V的电源上，小灯泡恰好正常发光，此时小灯泡的功率为6W，求小灯泡正常发光时的电阻几额定电压。 3、“PZ220——100”的灯泡，额定功率是 W，当它两端加上121V电压是时，通过的电流是 A，则实际功率是 W；当它正常工作10h，消耗的电能是 kw.h 作业 五、作业 |  |  |  |  |  |
| 板书设计： 第二节 电流做功的快慢 - 电功率 1、意义：表示电流做功的快慢 2、电流在单位时间内所做的功叫做功率 电功率等于电压与电流的乘积 3、公式 P=W/t P=UI 4、单位 W kW 5、导出电功另一个单位——千瓦时 W=pt=1千瓦×1小时=1千瓦时 =1000瓦×3600秒=3.6×106焦 二、额定电压与额定功率 用电器正常工作时的电压叫做额定电压， 用电器在额定电压下的功率叫做额定功率。 当U实=U额时，P实=P额 用电器正常工作 当U实<U额时，P实<P额 用电器不能正常工作 当U实>U额时，P实>P额 用电器容易被烧坏 |  |  |  |  | 教后札记： |