山东省无棣县第一实验学校九年级物理《15.4电流的测量》导学案

重点：电流的概念、单位及单位换算，电流表的使用及读数

难点：电流的概念、单位及单位换算，电流表的使用及读数

小贴士

█ 锁定目标。

1、知道电流的概念，会进行电流单位的换算；

2、通过实物观察认识电流表，并在实验中能正确使用电流表；

预习巧导航

3、会对电流表正确读数。

阅读课本P45-47内容，完成下列各题：

1、电荷在电路中定向移动形成电流。我们把                      规定为电流的方向。         的移动方向与电流方向正好相反。

2、电流强度用字母        表示，它的单位是         ，符号为      。

3、电流的测量用           ，它的表示符号是           ，它必须        在被测电路中，电流从它的            流进，从             流出， （填“能”或“不能”）把它直接接在电源的两极。

课堂深探究

★学生活动一：电流的强弱

先对下面问题独立探究，然后在组内交流，找出最佳解决方案。

1.电流是表示      ___   的物理量，电流的符号是    ，在国际单位制里，电流的单位是   __  ，简称    ，用符号     表示。电流的单位还有     ___   、   ____    等。

2.电流的单位A、mA、μA的换算关系是怎样的？请写在下面。

__________________________________________________________.

★学生活动二：电流表及其使用

1、                            叫电流表，其元件符号为          。

2、观察电流表

（1）三个接线柱：         、           、           。[来源:学科网]

（2）若接“-”和“0.6”,量程为       ___  , 选用这一量程时，表盘上每大格表示　　　A，每一小格表示　　　　　A，分度值为           。

（3）若接“-”和“ 3 ”,量程    为         , 选用这一量程时，表盘  上每大格表示　A，每一小格表示　A，分度值为      。

3、电流表的读数

如图，甲表的示数            ，乙表的示数            。

4、使用电流表测量电流时应注意：

（1）

（2）                        （3）

（4）                                             （注：电流表的电阻很小，相当于导线。）

5、交流讨论：①为什么要串联？如果并联了后果会是怎样的？

②为什么要进行零点校正？若在测量前电流表的指针偏向“0”刻度的左边，则会使测量值         。

③为什么要“使电流必须从+接线柱流入,从-接线柱流出电流表”？如果使电流从标有“-”接线柱流入,从“+”接线柱流出电流表，后果会怎样？④如果被测电流超过了电流表的量程，会出现什么后果？

对点及时练

⑤为什么绝不允许把电流表直接连到电源的两端？[来源:学科网]

1.电流表是测量    __     的仪器，它的电路符号是      。

2.家用照明灯泡工作电流是0.27安培，手电筒灯泡工作时电流是300毫安，正常工作时  ____   的电流大[来源:学科网ZXXK]

3.电流表应________在电路中，若它并联在电路中将会出现________（“开路”、“短路”、“断路”），在使用电流表时，若被测电流大于电流表量程，会________________________，在不知道待测电流大小的情况下，可采取________的办法选用电流表量程。

4. 图中两只电流表的刻度盘也许是你没有见过的，请试着读出指针所指的示数，左边电流表的示数为      ，右边电流表的示数为

5．如图所示的两个电路中，甲图中的电流表测量的是通过    的电流，乙图中的电流表测量的是通过    的电[来源:学科网ZXXK]

6．现有如图所示的实验器材，要求：两灯并联，开关控制整个电路，电流表A1测干路电流，电流表A2测灯L1的电流，画出电路图，并连接实物图（通过每个灯的电流大约为0.2A）[来源:学科网]