北京市海淀区2014年初三物理《电压 电阻》单元练习题及答案

一、填空题（共30分，每空1.5分）

1．表示电压的字母是   ；在国际单位制中电压的单位是   ，用字母   表示。

2．一节干电池的电压是       V，家庭电路的电压是       V。

2Ω

3Ω

4Ω

5Ω

6Ω

1

2

3

4

5

3．测量一段电路两端的电压时，应当将电压表      联在被测电路两端；并使电流从电压表的      接线柱流入，从电压表的      接线柱流出。

4．插塞式电阻箱如图所示，将1号和5号铜塞拔出时，连入电路的电阻为__________.

5．决定电阻大小的因素有导体的       、       、           ，还有______

6．一固定电阻两端加4V的电压，其电阻为10Ω；若在它两端加12V的电压，其电阻为_______Ω；若没有电流通过时，其电阻是        。

7．滑动变阻器上标有“20Ω，1.5A”，20Ω表示_____________________________;

1.5A表示 ________________________________________。

8．50mV=___________V；22MΩ=___________Ω；15mA=________A.

二、单选题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共30分，每小题3分）

9．如图所示的四个电路图中，电流表和电压表的接法都正确的是

10．电路如图所示，当开关S1闭合，S2断开时，电压表的示数为2.5V；当开关S1 断开，S2闭合时，电压表的示数为6V，则 灯泡L2两端的电压为

A． 2.5V     B． 6V    C． 3.5V    D． 8.5V

V

S2

S1

L1

L2

11．照明电路中的一只灯泡正常工作时的电阻为R1，不工作时的电阻为R2，下列说法正确的是

A．R1> R2 ;   B．R1 <R2;   C．R1 =R2 ;    D．无法确定

12．如图所示为滑动变阻器的结构示意图，要使滑片P向左移动时连入电路的电阻变小，接线柱连接正确的是

13．在收音机等电器中，有一种叫电位器的变阻器。电位器的外形及其内部构造如图所示。图中A、B、C三个焊接点相当于变阻器的三个接线柱。使用电位器时，下列说法正确的是

A．只把A和C接入电路，可以改变通过电位器的电流

A

B

C

A

B

C

滑片

电阻丝

B．只把A和B接入电路，无法改变通过电位器的电流

C．将A、B两点接入电路，当滑片顺时针旋动时，电位器接入电路电阻变大

D．将B、C两点接入电路，当滑片顺时

针旋动时，电位器接入电路电阻变大

14．如右图所示的电路图，某同学做出了以下判断，正确的是

A．R1和R2是并联的关系

B．V2测的是R1两端的电压

C．V1测的是电源电压

D．当开关闭合时电流表会被烧坏

15．如图所示，甲、乙为电压表或电流表，电路连接没有错误，闭合开关后，两灯都发光，甲、乙都有示数，则下面判断正确的是

甲

乙

S

A．甲、乙都是电流表

B．甲、乙都是电压表

C．甲是电流表，乙是电压表

D．甲是电压表，乙是电流表

16．有甲、乙、丙三根用同种材料制成的导线，已知甲和乙一样粗，但甲比乙长；乙和丙一样长，但乙比丙细。则三根导线的电阻最大的是

V

A

S

L1

L2

A. 甲　　　　B. 乙　　　　C. 丙　　　　D. 无法判断

17．电路如图所示，电源电压不变，闭合开关后，灯L1、L2都发光。一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，观察到电压表的示数不变，而电流表的示数变小，产生这一现象的原因是

A．灯L1断路　　　　B　灯L1短路

C．灯L2断路　　　　D　灯L2短路

18．电路如图所示，电源电压不变。开关闭合前，电压表示数为6V；开关闭合后，电流表A1、 A2 和A3的示数依次为0.6A、0.5A和0.9A。下列判断错误的是

A．三个电阻是并联的      B．通过R1的电流为0.3A

C．通过R2的电电流为0.2A  D．干路电流为1.1A

三、实验题、作图题（共28分，每空2分，每图2分）

19．有甲、乙两根导线，1min内通过甲导线的电荷量是12C；4s内通过乙导线的电荷量是0.2C，那么甲、乙导线中的电流大小的关系是I甲________I乙.

20．如图所示电阻箱的示数为        。

P

R2

V2

R1

S

V1

21．小明同学将滑动变阻器R1和定值电阻R2串联在电源电压为6V的电源两端，如图所示，小明多次调节滑动变阻器的滑片改变R1两端的电压U1，记录电压表V2的读数U2，得到如表所示的实验数据，请根据表中数据，归纳出U1和U2的关系是　       　　　。

| U1/V | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2/V | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |

22．张伟同学要测量小灯泡的电流与电压，下图是他尚未连接完成的实验电路, 电源电压6V.

(1)请你用笔画线代替导线，帮助张伟完成电路连接。

(2)开关S闭合前，应将滑动变阻器的滑片P移至___端。（选填“A”或“B”）

(3)检查电路连接正确后，闭合开关S，发现电压表和电流表的示数都比较小，灯泡L不发光。这时应该进行的操作是________________________ _______________________使灯泡L正常发光。

(4)电流表示数为_________。

参考答案

一、填空题（共30分，每空1.5分）

1． U、伏、V      2．1.5、220       3．并、正、负

4．8Ω      5．材料、长度、横截面积、温度      6．10、10Ω

7．滑动变阻器能连入电路的最大阻值为20Ω、

滑动变阻器允许通过的最大电流是1.5A

8．0.05、2.2×107、0.015

二、单选题（共30分，每小题3分）

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | C | A | B | C | C | C | A | C | D |

三、实验题、作图题（共28分，每空2分，每图2分）

19．大于     20．9601

21．电源电压为6V时，U1=6V-U2

22．（1）请画在右图上  （2）B

（3）将滑动变阻器的滑片P向A端滑动，减小其连入电路的电阻值

（4）0.48A

23．在如图所示电路中的“O”中，填入电流表或电压表的符号，并标出各

V2

V1

V

V

A2

A1

A1

A2

A

表的“+”接线柱。

24．根据下图所示的实物连线图，画出相应的电路图。

A

V

3

15

A

A

3

0．6

L1

L2

S1

S2

L2

L1

A

S1

S2

V

25．右图是某同学在练习电压表和电流表使用时所连接的实物图，请根据该实物图画

（1）S1闭合，S2断开时的等效电路图；

（2）S1和S2均闭合时的等效电路图。

（1）电压表测量R2、R3的电压

第24（1）题电路图

第24（2）题电路图

（2）电压表测量R2的电压

R3

R2

R1

R1

R2

+

-

L2

L1

a

b

A

B

C

D

S

c

26．电路如图所示，此电路连接有问题，请在错误的导线上打×，只改动一 根导线，使灯并联发光。

(也可以将导线c接B的一端改接在A点)

四、设计电路（共12分，每小题4分）

27．按照要求设计电路图并连接实物，要求两灯串联，电压表V测灯L1两端的电压。

L1

L2

S

15

3

V

0            5           10          15

0         1         2         3

|||||||||||||||||||||||||||||||

1

L1

V

L2

S

28．按照要求设计电路图并连接下图的实物，要求两灯并联，电压表V测灯L1两端的电压，电流表A测干路的电流，开关只控制灯L2。

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

15

3

V

0            5           10          15

0         1         2         3

|||||||||||||||||||||||||||||||

L1

L2

S

A

V

L2

L1

S

L

S1

S2

29．按照要求设计电路图：楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着会浪费电能。科研人员利用光敏材料制成“光控开关”S1，天黑时自动闭合，天亮时自动断开。并设计制作“声控开关”S2，当有人走动发出声音时，自动闭合；无人走动时，自动断开。若将这两种开关配合使用，就可以使楼道灯变得“智能化”，试画出合理的电路，器材：电源，灯泡一只，S1、S2各一只。