四川省资阳市安岳县永清镇永清责任区2015届九年级上学期第二次月考（半期考试）物理试题及答案

一、选择题：（本大题包括8个小题，共24分，每小题只有一个选项符合题意）

1、关于温度、内能和热量，下列说法正确的是（    ）

A、物体内能增大，一定从外界吸收热量

B、汽油机在做功冲程把机械能转化为内能

C、物体内能减少时，温度可能不变

D、锯条锯木板时，锯条的内能增加，木块的内能减少

2、下列事例中，通过做功改变物体内能的是（    ）

A、用力搓手时，手会发热

B、用液化气烧水做饭

C、夏天在太阳曝晒下，水泥路面发烫

D、冬天把手插在口袋里会感到暖和

3、热机的效率较低，为了提高热机的效率，你认为下列方法目前不可能实现的是（    ）

A、尽量使燃料充分燃烧

B、尽量减少各种热损失

C、尽量减少因克服摩擦力而额外消耗的能量

D、想办法把燃料放出的热量全部用来做有用功

4、如图1所示，电源电压为6V，闭合开关后发现电流表的指针几乎不偏转，电压表的示数为6V，两表接法均正确，可能出现的故障是（    ）[来源:学+科+网Z+X+X+K]

A、灯泡的灯丝熔断

B、开关接触不良

C、灯泡被短路

D、电流表被烧毁

5、家庭卫生间通常装有照明灯和排气扇，使用时，有时需要各自独立工作，有时需要同时工作，下列电路图中符合上述要求的是（    ）

6，一根长1米的铜导线的电阻为10欧姆，把它对折后的电阻为 （  ）

A 10欧姆    B 5欧姆      C 2.5欧姆       D20欧姆

7．下列四组物质中，通常情况下都属于导体的一组是                      （    ）

A．玻璃、陶瓷、人体              B．水银、大地、石墨

C．塑料、空气、橡胶              D．盐水、煤油、蒸馏水

8．如图2所示滑动变阻器的滑片向右移动，使变阻器连入电路部分的电阻增大（    ）

二、图示题（本大题包括4小题，共10分,11题4分，9,10 12题各2分）

9、根据如图4甲所示的电路图，用笔画线代替导线，连接实物电路（要求导线不能交叉）。

10、根据如图5所示的电路，请在虚线框中画出这个电路的电路图。

11、将图6中的各器材连成符合要求的电路，并画出对应的电路图。要求：灯L1和灯L2并联；开关S1只控制灯L1，开关S2控制灯L1和灯L2。

12、火车在车厢后面有两间厕所，只有当两间厕所的门关上时（每扇门的插锁相当于一个开关），车厢中的指示牌内的指示灯才会发光，指示牌就会显示“厕所有人”字样，提醒旅客两间厕所内部都有人，请你把图7中的各元件符号连接成符合上述设计要求的电路图。

三、探究与实验题。（13小题7分，14小题8分）

13．小明设计了如图所示的实验装置来探究水和食用油的吸热本领．

（1）调整实验器材时，应先调整         ，再调整         ．（选填A或B）
（2）依据小明的探究方案，实验探究过程中，除了选用相同规格的烧杯和酒精灯，还需要控制不变的量

有    和    ．

（3）实验探究记录数据如表．

| 加热时间t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4[来源:Zxxk.Com] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水的温度/℃ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 食用油的温度/℃ | 30 | 32.5 | 35[来源:学.科.网Z.X.X.K] | 37.5 | 40 | 42.5 | 47 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 |

在这些数据中，第         组最可能是由于测量或者记录的疏忽而产生了错误，分析实验数据，可以得出的结论是                      ．
（4）实验时，通过加热时间的长短反应         ．[来源:学科网]

14．探究导体的电阻跟导体长度的关系的电路如图12所示，通过移动导线夹可改变接入电路中电阻丝的长度。

（1）请用笔画线代替导线将电路实物图补充完整；

（2）实验采取了如下操作步骤,其合理的顺序是                （填序号）;[来源:学+科+网Z+X+X+K]

A、将导线夹移到某一适当位置；

B、调节滑动变阻器，使电流表和电压表的示数为某一适当值；

C、记录电流表和电压表的示数，并用刻度尺测量接入电路中电阻丝的长度；

D、连接电路；

图14

0

E、将滑动变阻器的滑片移到最左端；

F、闭合开关；

G、改变接入电路中电阻丝的长度，再测量几次；

（3）某次测量时,电压表的示数如图13所示，则

电压为               V;

（4）将所测得的数据进行处理后,作出电阻丝的电阻与长度的关系图象如图14所示。分析图象可得出,导体的电阻与长度的关系是            。

图21

四、计算题（本大题包括3个小题，共21分）

15．王小聪同学的家住于新农村建设示范村里，他父亲年前拉回了一套液化石油气灶具．液化石油气热值为3.5×107J/kg，将体积为5L，初温为20℃的水加热到100℃需完全燃烧液化石油气80g．  （6分）（1）水吸热多少热量？（2）液化石油气灶加热水时的效率？

16 (7分 )如图21所示电路中，闭合开关S后，电流表A1、A2的示数分别为0.3A和0.7A，电压表的示数为4.5V，求：

（1）通过L1、L2的电流I1、I2 （2）电源电压U

17，认真观察分析电路图并解答下面的问题：（8分）

（1）如果要使灯L1、L2串联，则应闭合开关         、断开开关         ．
（2）如果串联时电流表的示数为0.25A，则通过L1的电流I1和通过L2的电流I2是多少？
（3）闭合开关         、断开开关         ，灯L1、L2构成并联．
（4）如果并联时电流表的示数I为0.8A，通过L1的电流I1为0.35A，计算得出通过L2的电流I2．

九年级物理参考答案