人教版九年级物理《15.3串联和并联》教学设计

（一）教学目标：

知识与技能

- 会判断判断两个灯泡是串联还是并联。会连接两个灯光的串联电路和并联电路。

- 会画串联、并联电路的电路图。

过程与方法

- 掌握两个灯泡串联、并联的连接顺序和方法，做到快而准确。

- 尝试用探究的方法连接串联电路和并联电路。

- 通过按照具体要求练习连接电路，掌握解决问题的方法。

情感、态度和价值观

1．通过小灯光串联、并联的特点和连接，体会物理学知识的应用价值，培养学生乐于将所学知识应用于实际的兴趣。

2．通过连接小灯泡串联、并联电路，培养学生严肃认真的科学精神。

（二）教学重点：两个灯泡串联、并联的连接顺序和方法

（三）教具：4.5伏电池组，2.5伏小灯泡2个（带灯座），单刀单掷开关3个，绝缘导线8根。

（四）教学过程

电路的基本连接方法

1、串联电路。

（1）定义：把用电器逐个顺次地连接起来的电路叫串联电路。

（2）电路图：

（3） 电路特点：整个电路没有分叉，电路只有一条通路。

2、并联电路。

（1）定义：把用电器并列地连接起来的电路叫并联电路。

电路图：

(3)电路特点：电流没有分开的部分叫干路，电流分开的部分叫支路，每条支路各

自与干路组成电流的通路。

3、识别电路串联、并联的方法：

方法一：分析电路中元件的连接方法，逐个顺次连接的是串联，并列接在电路两点的是并联。

方法二：看电流的流向。从电源正极开始，沿电路向前移动，如果电路不分叉，电流依次通过所有的用电器，达到电源的负极，这些用电器是串联。如果电流在电路中某点分出几条支路，而在另一点会合，即电流有分有合，并排通过了各支路上的用电器，再回到电源负极，这些支路上用电器是并联。

方法三：假设电路中某用电器不存在，判断是否出现断路，若出现了，则此用电器必然串联在电路中。假若电路中某一用电器不存在时，并不影响其它元件中有电流通过，则此元件必然是并联在电路中

4、由电路图连接实物的方法

（1）串联电路：按电路图摆好元件位置，开关S应断开。从电源正极出发，逐个顺次连接所有元件，然后回到电源负极。

（2）并联电路：按电路图摆好元件位置，开关S应断开。首先任选一条支路与开关、电源等元件按串联方法连成回路，再把与该支路并联的各支路依次并在该支路上。

5、设计电路的方法：设计电路就是按照要求确定电路中各元件的位置。其方法是：先将开关和用电器 对应地连接起来，要能分析出开关是控制哪个用电器的。在电路中起到什么作用（是控制干路还是控制支路），若开关在干路中，应与电源串联。开关在支路中，应与它所控制的用电器串联。然后通过分析、判断出用电器之间是串联还是并联。在分析的基础上正确画出电路图。最后根据题中要求，按照所作出的电路图，逐项检查，看是否符合要求。

课堂训练：

一、填空题

L2

d

F

E

c

a

b

＋

－

L1

1、在串联电路中，当开关连接在电路中的位置不同时，其作用都是              ，在并联电路中，连接在干路上的开关作用是            连接在支路上的开关作用是                               。

2、在家庭电路中，电灯跟开关之间的连接方式是    ，各种用电器之间的连接方式是                  。

3、在两个灯泡串联的电路中，闭合开关后若其中一只灯泡的灯丝断了，另一只灯泡能否发光？在两个灯泡并联的电路中，闭合开关后若其中一只灯泡的灯丝断了，另外一只灯泡能否发光?             。

4、如图所示电路，闭合开关后电路将会出现的现象是   ，若将灯泡L1和L2改成串联，应采取的措施是   若将两灯泡改为并联，应采取的措施是                    。

如图所示,若连接B、C接线柱，则L1 、L2     联，若使灯L1 、L2并联，则接线柱A与B连接，接线柱C 与      连接。

5、下面4个电路中，根据要求填写图号。

（1）、已造成短路的有         图，闭合开关S后会出现短路的有        图。

（2）、组成串联电路的有          图，组成并联电路的有          图。

6.如图2所示，要使灯L1、L2串联应闭合开关________，要使L1、L2

并联,应闭合开关________，为了保护电路，不能同时闭合开关____

二、选择题

1、下列说法中，错误的是（   ）

S2

S1

L1

L2

A、用一只开关同时控制两只灯泡，这两只灯泡可能是并联的

B、在两只灯泡串联的电路中，拧去一只灯泡，另一只灯泡可能发光

C、在两只灯泡并联的电路中，拧去一中灯泡，另一只灯泡一定发光

D、在串联电路中，开关的位置改变后，其控制作用一定不变

2、如图所示电路，开关S1、S2全闭合时出现的现象是（   ）

A、灯泡L1、L2都亮B、只有灯泡L1亮C、只有灯泡L2亮   D、灯泡L1、L2都不亮

3、下列各电路图中，开关只能控制一只灯泡的是（    ）

A                     B               C              D

L2

L1

S

S

L1

L2

L1

S

L2

L1

S

L2

4、如图四个电路图中，与下面实物图对应的是（    ）

L2

L1

S1

S3

S2

5、如图所示的电路 ，下列分析正确的是  （    ）

A．若S1、S2、S3都闭合时，则L1 、L2并联

B．若S1、S2、S3都闭合时，则L1 、L2串联

C．S3断开、S1、S2闭合，L1 、L2并联

D．S1闭合、S2、S3断开，L1 、L2串联

6、如图所示的四个电路中，开关能使L1 、L2两盏灯同时发光和熄灭的是  （    ）

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

A

D

C

B

7.图中，若L2的灯丝断了，而电路其他部分完好， 则开关S闭合后 （     ）

- A．L1发光，L2不发光B．L1不发光，L2发光C． L1 和 L2都发光D．L1 和 L2都不发光

8、在下图中，两灯泡组成并联的电路的电路图是（     ）

9.居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着造成很大浪费。科研人员利用“光敏”材料制“光控开关”——天黑时，自动闭合，天亮时，自动断开；利用“声敏”材料制成“声控开关”——当有人走动发出声音时，自动闭合，无人走动时自动断开。若将这两种开关配合使用，就可以使楼道灯变得“聪明”．则这种“聪明”的电路是（    ）

220V

220V

220V

220V

A

B

C

D

光控

声控

声控

光控

光控

声控

光控

声控

10、下图是理发用电吹风的电路，其中电热丝通电会发热，电动机通电会送风，选择开关S同时与哪两个触点接触时，电吹风送出来的是热风 （    ）

A．1和2   B．2和3C．3和4  D．4和5

11、在图所示的电路中，要使L1发亮(    )

A、只闭合开关S1             B、只闭合开关S2

C、三个开关都闭合      D、只闭合开关S2和S3

12、一种声光报警器的电路如题10图所示．闭合开关S1和S2后，会出现的现象是（      ）

A．灯亮，铃不响    B．灯不亮，铃不响

C．灯亮，铃响      D．灯不亮，铃响

13、某机要室大门是由电动机控制的，钥匙(电路开关)分别由两名工作人员保管，单把钥匙无法打开。图中符合要求的电路是（     ）

14.一般家庭的卫生间都要安装照明灯和换气扇，使用时，有时需要各自独立工作，有时需要它们同时工作，在如图6所示的电路中，你认为符合上述要求的是（     ）

15.小轿车上都装有一个用来提醒司机是否关好车门的指示灯．四个车门中只要有一个门没关好(相当于一个开关断开)，该指示灯就会发光。图2所示的模似电路图符合要求的是（     ）