广西平南县大安四中2014-2015学年上学期九年级物理《电压 电阻》单元检测试题及答案

班别:        姓名:

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

一、选择题（每题3分，共24分）

1、现有4节干电池，有关这些电池的说法中，正确的是（     ）

A、每一节干电池的电压都与电池组总电压相同

B、四节干电池都串联时，总电压跟任何一节电池电压一样大

C、四节干电池并联时，总电压等于四节电池的和

D、这四节干电池可组成6v的电源

2、如图1所示，电源电压为3v，闭合开关S电压表的示数为1v，则灯泡L1和L2两端的电压分别为（      ）

A   1v、2v              B  1v、1v

C   2v、1v              D  无法确定0

3.如下图所示，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时，滑动变阻器连入电路的阻值将： （     ）

A.逐渐变大    B.逐渐变小

C.保持不变    D.无法判断

4、同学们，你家中照明灯、电视机、电饭锅等家用电器的正常工作电压是（     ）

A． 220V       B.   380V     C. 36V     D. 1.5V

5.关于电压，下列说话中不正确的是                            （    ）

A．电压是电路中形成电流的原因

B．只要电路两端有电压，电路中就一定有电流

C．电路中有电流时，电路两端就一定有电压

D．电源是提供电压的装置

6、下列各电路图中，电流表和电压表使用均正确的是图 （　  　）

图3

7．如图4所示的电路中，闭合开关S，能用电压表测量L1两端电压的正确电路是（      ）

图4

8、如图5所示，L是灯泡，且两灯均正常发光，“○”处可以连接电流表、电压表测量电路中的电流、电压，以下说法中正确的是（   ）

A．a为电流表，b为电压表，c为电流表

B．a为电压表，b为电压表，c为电流表

C．a为电流表，b为电流表，c为电压表

D．a为电流表，b为电流表，c为电流表

二、填空题（每空2分，共36分）

9、高压输电线路上的电压为100KV。100KV=______V=______mV。

10、串联电池的总电压等于各串联电池的电压        ，

串联电路两端的电压等于串联的各部分电路          之和；

并联电路中各并联支路的电压           。

11、把一根粗细均匀的细铁丝对折起来，电阻将__________，若剪掉一半，剩余部分的电阻将__________（填"变大"、"变小"或不变）。

12、导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的         、          和               有关，有些导体的电阻与温度有关。它们之间的关系可用公式R=ρL/S表示。滑动变阻器的工作原理是：通过改变接入电路中电阻

线的                来改变电路电阻的。

13、如图8所示电路中，电源电压保持不变，开关S1始终闭合。当开关 S2断开时，灯L1、L2是     联的；当开关S2闭合时，灯L2被       ， 电压表示数        （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

14．在如图7a所示电路中，V1、V2都是有0～3V和0～15V两个量程的电压表。.当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图7b所示，则电阻R1两端的电压分别为          、R2两端的电压分别为            。

15、在图8所示的电路中，电源电压保持不变。

闭合电键S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电压表V的示数将___________（选填“变小”、“不变”或“变大”），电流表A1的变化值___________电流表A的变化值。（选填“大于”、

“等于”或“小于”）

三、作图实验探究题（6分+4分+8分+6分=24分）

16．（6分）在图9所示电路中，有一根导线尚未连接，请以笔画线代替导线补上，要求：当滑动变阻器滑片P向左移动时，灯泡变暗。并在虚线匡内画出对应的电路图。

17．（4分）有一个黑匣子的外面有两个灯泡,用导线在匣内将它们接好. A、B、C是三根引出线的接线柱.当开关S接在A点时,只有一盏灯亮;当开关S接在B点时,两盏灯都亮.试在黑匣子内画出这两盏灯的连接图.

18、（8分）比较电流表与电压表的的使用方法和表面异同，完成下表填空。

图10

(把答案填在空格内)

19．（6分）在探究“导体的电阻跟哪些因索有关”的问题时，老师引导同学们做了如下实验：

（1）实验时，同学们用图11甲的实验装置分别把a、b、c、d四根金属丝接入电路A、B两点之间，探究情况如下表：

| 序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（mm2） | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 铜丝 | 1 | 1 | 较亮 |
| b | 镍铬合金丝 | 1 | 0.5 | 最暗 |
| c | 铜丝 | 1 | 0.5 | 较暗 |
| d | 铜丝 | 0.5 | 1 | 最亮 |

当选用          两根金属丝，可探究导体电阻跟导体横截面积的关系，得到的结论 是：                                                                           。

（2）如图16乙的实验，可探究导体电阻与                 的关系。

电阻丝

＋

－

B

A

＋

－

B

A

甲

乙

图11

四、计算题（每题8分，共16分）

20、有一木块质量是3kg，体积是4dm3，把它放入水中静止时，求:①木块受到的浮力是多大？②木块露出水面的体积是多大？（g=10N/kg）

21、我国有丰富的地热资源——温泉，充分利用温泉，既能节约能源，又能保护环境.某科 研单位需在冬季保持实验室恒温，起初以煤作燃料供热，后改用温泉水供热，经多次试用后 发现每小时用70℃的温泉水0.5t流过散热器后变为50℃，达到以燃煤供热的效果，已知煤的热值q=3×107 J/kg，

求：(1)温泉水向实验室每小时提供多少热量?

(2)该科研单位每月(按30天计)可节约燃煤多少?

2014年秋九年级物理单元辅导卡（四）参考答案

- 选择题（每题3分，共24分）

1、D  2、C  3、B  4、A  5、B  6、D  7、D  8、B

二、填空题（每空2分，共36分）

9、105、 10810、之和；两端电压、相等11、"变小"、变小12、材料、长度、

横截面积、长度。13、串   被短路   变大   14、9.6V，2.4V   15、“不变”、“等于”

三、作图实验探究题（6分+4分+8分+6分=24分）

16、如右图1所示：

17、如右图2所示：

18、并联、能、

图2

图1

0.1伏、0.5伏

19、（1）a和c 、

当导体长度、材料、温度相同时，导体横截面积越小，电阻越大 （2）温度

四、计算题（每题8分，共16分）

20、解：①已知m=3kg   v=4dm3=4×10-3m3 木块的密度为

ρ木=m/v木=3kg/4×10-3m3=0.75×1033kg /m3……(1分)

由于ρ木＜ρ水, ……(1分)

可知木块漂浮，有F浮=G木=mg=3kg×10N/kg=30N……(2分)

②据F浮=ρ水V排g……(1分)

得 V排=F浮/ρ水g=30N/(1.0×1033kg .m-3)×10N/kg=3×10-3 m=3 dm3……(2分)

木块露出水面的体积为：△V= v木- V排=4dm3-3 dm3=1 dm3……(1分)

21、解:(1)   已知m=0.5t=500kg

每小时用70℃的温泉水0.5t流过散热器后变为50℃时，放出的热量为:

Q放= Cm△Vt=4.2×103J/(kg. ℃)×500kg(70℃-50℃)= 4.2×107J……(4分)

(2)

每月温泉水供热放出的热量为:Q月=30×24×4.2×107J=3024×107J……(2分)

如果用煤供暖,所需的煤为:m= Q月/q=3024×107J/3×107 J/kg=1008 kg……(2分)