广西平南县大安四中2014-2015学年上学期九年级物理《生活用电》单元检测试题及答案

班别:        姓名:

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 选择题：（每小题4分，共36分）

1. 下列说法中，不符合安全用电要求的是（    ）

A.三孔插座的中间插孔接地

B.更换或维修用电器时切断电源

C.家中尽量不同时使用多个大功率用电器

D.为了方便，可以抓住导线拉出插座上的插头

2．有几位同学学习了关于“防止雷电造成的危害”以后，提出了以下几种看法，你认为不正确的是（     ）

A.遇到雷雨天，不要到大树下面避雨，在野外时，要尽量降低身高

B.遇到雷雨天，要将门窗关闭，并远离门窗

C.高压输电铁塔最上面的两条导线是用来输送电能的

D.雷电是大气中一种剧烈的放电现象，高大建筑上的避雷针可避免雷电造成的危害

3.如图1，有关测电笔的使用，下列说法正确的是（    ）

A．氖管发光时测电笔接触的是零线

B．使用时手可以接触测电笔的任何部位

C．测电笔不能用来辨别电池的正负极

D．测电笔与手接触的部分都是绝缘体

图1、1

图2

4．下列说法不正确的是………………………………………………(    )

A．我国家庭电路的电压是220V

B．使用验电笔时，手要接触验电笔尾部的金属部分

C．开关必须接在火线上

D．发现有人触电时，应该立即用手将触电人拉开

5．如图2，闭合开关后，发现电灯不亮，用测电笔测试只有d点发光，那么可能发生的故障是（    ）

A. .cd之间某处断路           B.ab之间某处断路

C  电灯灯丝断了              D.开关处短路

6、.家庭电路中的保险丝熔断了，以下原因中不可能的是（    ）

A.家庭中用电器的总功率过大				B.电灯开关中的两根导线相碰

C.保险丝的规格不合适，熔断电流太小		D.插头中的两根导线相碰

7.如图3所示，墙壁上线盒内有三根电线，其中红色为火线、蓝色为零线、黄绿色为地线，现将三孔插座与三根电线连接，图3中接线情况正确的是（    ）

图3

A              B             C              D

8. 对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，

以下说法错误的是（       ）

A.发生如图2甲触电时，漏电保护器不起作用

B.发生如图2乙触电时， 漏电保护器不起作用

C.当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路

. D当插牌中的火线碰到潮湿的墙体时，漏电保护器会立即断开电路

9.某家庭电路的组成如图5所示，下列说法正确的是（    ）

A.图中的三个插座是串联的

B.控制灯泡的开关要接在零线与灯泡之间

C.彩灯接入电路后都不亮，是由于其中的一个小彩灯短路

图5

D.有金属外壳的家用电器必须使用三孔插座，以确保安全

二、填空题：（每空2分，共34分）

10．经验证明：只有_______      的电压对人体才是安全的。

我国照明电路的电压是_______，对人体是有害的。高压触电有两种情形，

一是高压         触电，另一种是             电压触电。

11.	如图6所示的三线插座，“1”应接____ 线，“2”应接____ 线，“3”应接____ 线。三线插头插在三线插座里，在插头连入电路的同时，也把用电器的___      _ 与大地连接起来。

图6

12．保险丝是用          制作的，电阻比较大，     较低。其应____联在电路

中,它的作用是在电流增大到危险程度之前______电路,更换保险丝时,一定要先______电源.

13．家用螺口灯的螺旋套应该接在      上，灯座顶端的弹簧片应该接在       上。

14.  安全用电原则：不接触          带电体, 不靠近         带电体.

三、作图与实验探究题（4分+4分+8分=16分）

15.（4分）在图7中，请用笔画线代替导线将三孔插座、电灯和开关正确连入家庭电路.

16. （4分）请在图8连接家庭电路的电路图。

要求：L1灯、L2灯并联，开关S控制两盏灯。

图7

图8

17．（8分）小英同学在物理实验操作考查中做“测量小灯泡的额定功率”的实验．图9是该实验是电路图．

（1）请依据图9所示的电路图，用笔画线代替导线将如图10所示的实物图补充连接成完整电路．

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于　　（选填“A”或“B”）．

（3）闭合开关后若发现电压表指针向刻度盘左边没有刻度的一侧偏转，如图11所示，其原因是　　．

A．小灯泡L两端电压太低

B．电压表所选量程太小

C．电压表所选量程太大

D．电压表正负接线柱接反了

（4）利用如图1所示电路还可以完成的电学实验有（写出一个即可）：　　                           ．

四、计算题（7分+7分=14分）

18、（7分）如图12所示的电路中，电源电压为24伏且保持不变．开关S闭合，滑动变阻器的滑片P至A端时，电流表示数为1安；当S断开，滑片P滑到变阻器中点O时，电压表示数为12伏．求：

图12

①滑动变阻器的最大阻值和灯泡的电阻；

②若电压表量程为0～15伏，断开关开S，在电压表不超过量程的情况下，灯泡的最小功率。

19. （7分）在物理实验课上，小强用一根阻值为20Ω的电炉丝做成电热器，接上10V电源能正常工作；小强用这个电热器与一个小灯泡串联接人该电源时，电热器消耗的功率是其额定功率的0.64倍。求：

(1)电热器正常工作的电流和额定功率；

(2)小灯泡的电阻值。

2014年秋九年级物理单元辅导卡（七）参考答案

一、选择题：（每小题4分，共36分）

1、D  2、C  3、C  4、D  5、A  6、B  7、C 8、B、9、D

二、填空题：（每空2分，共34分）

10、不高于36V   220V  电弧  跨步11、地   零   火  金属外壳

12、铅锑合金   熔点  串   断开   切断13、零线  火线

14、低压  高压

三、作图与实验探究题（4分+4分+8分=16分）

15、如右图所示

16、

图8

图7

17、（1）如右图10所示

图10

（2）A（3）D（4）测灯泡正常发光时的电阻

- 解：①S闭合，P在A时RL与RAB并联，UL＝U电源＝24伏，…………..（1分）

IL＝1安，RL＝UL/IL＝24伏/1安＝24欧；…………..（1分）

S断开，P在中点O时，RL与0.5RAB串联，UAO＝12伏

UL′＝24伏－12伏＝12伏，…………..（1分）

所以0.5RAB＝RL＝24欧…………..（1分）

故滑动变阻器最大电阻	RAB＝48欧…………..（1分）

②断开开关S，RL与R串联，电压表示数最大为15伏，

UL最小为24伏－15伏＝9伏…………..（1分）

所以PL最小值＝（9伏）2/24欧＝3.4瓦………..（1分）