- 《安全用电》同步测试题及解析

一、选择题

1．下列处理用电事故的措施中，正确的是（ ）

A．有金属外壳的家用电器如果没有接地，其外壳一定要接地

B．电器失火时，先用泡沫灭火器灭火，再切断电源

C．空气开关跳闸时，应立即使空气开关复位，再进行检修

D．遇到有人触电时，先直接将人拉开进行抢救，后切断电源

答案：A

解析：本题考查的是安全用电的原则，以及遇到触电事故如何进行急救，提高联系实际的能力。对于用电器，一般金属外壳都要接地，这样防止用电器漏电导致触电事故的发生。在电路失火施救的时候一般是先切断电源，然后再利用灭火器来救火；空气开关在电路中相当于保险丝，在跳闸时先找出故障的原因，然后排除故障后再复位。遇到有人触电时，首先要让触电的人脱离电源，然后再进行抢救。

2．下列说法中，不符合安全用电要求的是（ ）

A．放风筝时，远离高压电线

B．使用试电笔辨别火线或零线时，手接触笔尾金属体

C．家中尽量不同时使用多个大功率用电器

D．一旦发生家用电器失火，立即用水扑灭

答案：D

解析：安全用电要求不接触低压带电体，不靠近高压带电体。放风筝时，要远离高压线，防止高压电弧触电；使用试电笔时，手要与笔尾的金属体接触，才能使火线、试电笔、人体、大地及供电系统形成回路，试电笔的氖管发光；随着生活水平的提高，家用电器越来越多，用电器的总功率也逐渐增大，但电路能通过的最大电流是有限的，让大功率的用电器错时使用，可以防止电路因电流过大而造成危险；家用电器失火，一般是由于电流的热效应，失火时与电路仍是接通的，如果用水来灭火，水中含杂质后是导体，容易导致触电事故，所以应先切断电源再灭火。

3．在一次“安全教育进校园”活动中，下列关于家庭用电的“对”“错”抢答题，应回答“对”的是（ ）

A．只有高压线路才会发生触电事故

B．家里的空气开关经常“跳闸”，一定是发生了短路

C．用测电笔辨别火线时，手不能接触笔上任何金属

D．电冰箱的金属外壳必须要接地

答案：D

解析：在触电事故中，人接触低压带电体会触电，靠近高压带电体也会造成触电事故。空气开关“跳闸”是由于电路中电流过大造成的，家庭电路中电流过大可能有两个原因：短路和用电器的总功率过大。在使用试电笔时，手要与笔尾的金属体接触，使火线、试电笔、人体、大地与供电系统形成回路，氖管才能发光。有金属外壳的用电器，外壳要接地，防止用电器漏电时，导致触电事故。

4．发现有人触电后，应采取的正确措施是（ ）

A．赶快把触电人拉离电源 B．赶快去喊电工来处理

C．赶快用剪刀剪断电源线 D．赶快用绝缘物体使人脱离电线

答案：D

解析：本题考查了对触电事故的处理及急救。触电对人体造成伤害程度与电流大小、触电时间有很大关系，在遇到触电事故时，应先让人脱离电源，防止人长时间触电，造成更大伤害。可以切断电源或用绝缘体挑开电线等，再进行急救。不能直接用手拉触电的人，防止自己也触电。

5．“庆元旦文艺会演”时，某中学物理组的王老师给大家表演了一个“不怕电”的节目。首先王老师将一标有“PZ220—100”的灯泡接到两导线头M、N之间，灯泡正常发光。随后将灯泡取下，王老师站到干燥的木凳上后，左、右手分别抓住M、N两导线头（如图1）李老师用试电笔分别测试M、N及王老师的皮肤，发现试电笔的氖管都发光，而王老师却谈笑自如。对以上现象的解释，你认为正确的是（ ）

图1

A．王老师有特异功能，确实不怕电

B．王老师的双手戴着绝缘手套

C．在人、灯替换之时，有人将零线断开了

D．在人、灯替换之时，有人将火线断开了

答案：C

解析：一般情况下，人体能承受的电压不高于36 V，不同的人略有不同，但很难达到220 V。把灯泡换成人后，用试电笔检验，发现试电笔的氖管都发光，说明王老师的身体与地之间的电压为220 V，人与火线之间是相通的，不可能是戴着绝缘手套来做这个实验的。人没有触电，说明人体虽然与零线、人体与大地之间有电压，但没有电流，没有形成回路，可能的原因是在人、灯替换时，有人将零线断开了，电流无法经人体、零线、供电系统形成回路。

6．如图2所示，甲、乙两人都站在干燥的木凳上，丙站在地上并与乙手拉手，假设将上、下两条裸露导线分别接在照明电路的火线和零线上，那么一定会触电的是（ ）

图2

A．甲 B．乙、丙 C．甲、丙 D．甲、乙、丙

答案：A

解析：在家庭电路中，火线与地之间的电压为220 V，火线与零线间的电压也为220 V，人只有在火线与零线、火线与大地间时，电流经过人体，才会导致触电事故。本题中甲站在干燥的木凳子上，手分别与火线与零线接触，人就成了火线、零线与供电系统构成的回路中的一部分，电流经过人体，导致触电事故。乙、丙两人只能与零线接触，零线与地之间的电压为零，不会有电流经过人体，不会导致触电事故。

7．下列做法符合安全用电要求的是（ ）

A．不能用湿抹布擦正在工作的微波炉

B．家庭电路中保险丝可用铜丝代替

C．家庭电路中的插座与用电器是串联的

D．只要钓鱼竿碰不到高压线，就可以在高压线钓鱼

答案：A

解析：本题考查了安全用电的基本知识，不能用湿抹布擦正在工作的家用电器，因为水在这些电器的表面易导电，造成触电事故。家庭电路中各用电器是并联的，它们互不影响，插座与其他用电器也是并联的。安全用电原则告诉我们，不能靠近高压带电体，在高压线下钓鱼，钓鱼竿与高压线距离较近，容易引起高压电弧触电。

8．小鸟停在高压线上不会触电，其原因是（ ）

A．小鸟是绝缘体，不会触电

B．小鸟两爪间的电压低，小鸟不会触电

C．小鸟的爪耐高压，小鸟不会触电

D．高压线有橡胶外皮

答案：B

解析：高压线上电压非常高，是指高压线与地之间的电压高，当人处于高压线与地间时，容易产生高压电弧触电，此时相当于高压线、人体、大地与供电系统间形成回路，电流经过人体。而小鸟停留在高压线上，小鸟与两脚间的导线并联，导线的电阻很小，所以小鸟两爪间的电压非常低，不会触电。

9．近年来，电力供应紧张，节约用电尤为重要。下列措施不是用于节约用电的是（ ）

A．电视机不用时切断电源

B．离开教室时随手关灯

C．不用湿手接触用电器的开关

D．尽量少开启电冰箱门

答案：C

解析：我们的生活离不开电能的利用，但在利用电能时要注意节约用电。节约电能的措施很多，本题中A、B、D选项都是很好的节约用电的措施。C选项是安全用电的注意事项，与节约用电无关。

10．如图3所示，符合安全用电原则的做法是（ ）

图3

答案：C

解析：在用电器中与地线相连的是金属外壳，防止用电器漏电导致的触电事故，如果不使用地线，用电器仍能正常工作，但存在安全隐患。触电对人的伤害主要与电流大小、触电时间有关，要尽快地让人脱离电源，缩短触电时间，可以切断电源、用绝缘体挑开电线等，不能用手或其他导体直接接触触电者。在雷雨天气不能在树下躲雨，因为雷电可能会通过高大的树木对地放电，如果人在树下易被雷电击中。

11．户外遇到雷雨天气时，以下做法正确的是（ ）

A．躲在大树下避雨

B．冒雨在运动场上踢球

C．不使用手机通话

D．撑着金属杆的雨伞在户外行走

答案：C

解析：在雷雨天气，云层会对地放电，一些高大的建筑物、树木会成为雷电与地间回路的一部分，易被雷电击中；平地上的人、伞等也易被雷电击中。在雷雨天气时尽量不要使用手机、收音机等，因为雷电发生时会产生较强的电场，容易在这些电子设备上形成感应电流，也会产生较大的危害。

12．小明发现，有些电线杆上装有如图4所示的“小风车”，这些小风车在微风中能不停地旋转，且旋转叶片的一面还装有反光的小镜子。关于这样的“小风车”的作用，下列说法中正确的是（ ）

图4

A．为了警示此处有电

B．为了测定风向

C．为了测量风速大小

D．为了驱赶小鸟，避免小鸟在上面做窝而导致电路短路

答案：D

解析：本题是输电中实际应用的实例，旋转的小风车上装有反光的小镜子，对鸟有警示作用，防止鸟在高压输电塔上做窝，尤其在下雨天，鸟窝易导电，容易引起线路的短路、跳闸等问题。

二、填空题

13．如图5所示的几种情况，会发生触电事故的有_______________（填序号）。

图5

答案：甲、丙

解析：低压触电主要是人接触低压带电体引起的，当人处于火线与零线、火线与大地之间时，人就成了电流回路的一部分，有电流经过人体，造成触电事故。本题中甲图人的手分别与火线和零线接触，人成了火线、零线与供电系统回路的一部分，会导致触电事故。乙图人与火线接触，但干燥的椅子是绝缘体，火线与大地之间不能形成回路，所以不会导致触电事故。丙中的人处于火线、大地与供电系统之间，人成了电流回路的一部分，会导致触电事故。丁图中零线与大地间的电压为零，不会产生触电事故。

14．当人体因出汗或其他因素导致双手潮湿时，人若接触较高的电压，发生危险的可能性__________（变大/变小/不变），这是因为此时人的电阻明显 （变大/变小/不变）。人体出汗或潮湿时的电阻为200～800 Ω；人体中电流超过30 mA时将会造成生命危险。若某人身体潮湿时的电阻为0.55 kΩ，则当他接触电压为220 V的照明电路时，通过他的电流为________mA。

答案：变大 变小 400

解析：人体是导体，当人出汗或身体潮湿会使导电性能增强，电阻减小，根据欧姆定律可知，在电压一定时，流过人体的电流将增大，易导致危险。

15．小明在家看电视，突然断电，发现空气开关跳闸。原来是楼上邻居家水管漏水，水流入小明家的插座中，因为流入插座的水是 （选填“导体”或“绝缘体”），使电路发生 路，导致空气开关跳闸。当有人触电时__________（选填“能”或“不能”）用潮湿的木棒去挑开电线。

答案：导体 短 不能

解析：纯水是绝缘体，如果水中含有杂质，会使水容易导电，所以流入插座的水容易导电，插座中的火线与零线接触，造成短路。有人触电时，可以利用干燥的木棒把电线挑开，因为干燥的木棒是绝缘体，但如果木棒上有水，会使木棒容易导电。

16．如图6是路边的输电设施及宣传画，请你给它配上合适的宣传标语。

图6

______________________ ______________________________

答案：高压危险 不要在高压线下玩耍

解析：我们要掌握一些安全用电的常识，认识一些安全用电的标志牌。如高压危险，不要攀爬高压电塔，不要在高压线下放风筝，不要在高压线下钓鱼等。

三、计算题

17．现代家庭电器化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题。下表提供了一组人体电阻数据。

图7

如图7所示，用电器R接在电压为220 V的电源上时，消耗电功率是1 100 W，电路中还有额定电流为10 A的熔丝（俗称保险丝）。则：

（1）只有用电器R接入电路时，通过熔丝的电流为多少？

（2）一个潮湿的人，赤脚站在地上，由于不小心，手接触火线，发生触电事故，则通过人体的电流是多少（表中的电阻数据适用此人）？分析为什么熔丝不会断（即为什么熔丝不能救人命）。

答案：（1）5A （2）0.025A；保险丝的额定电流比人触电时的电流大得多。

解析：只有电阻R接入电路时，电阻R两端电压为220 V，功率为1 100 W，电阻R中的电流为。

潮湿的人，赤脚站在地上，手接触火线，此时人与电阻R是并联的，根据表格可以读出手与脚之间在出汗或潮湿时的电阻为8.8 kΩ，人体两端电压仍为220 V，则人体中的电流为。

人与电阻R的总电流为I总=5 A+0.025 A=5.025 A，此电流小于保险丝的额定电流，保险丝不熔断。