湖南省益阳市第六中学九年级物理《17.1电流与电压和电阻的关系》教案

主备人：曹光华

●教学目标

一、知识与技能

1、通过实验探究，得出并认识电流、电压和电阻的关系。

2、会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和期中的电流。

3、会使用滑动变阻器来改变部分电路两端的电压。

二、过程与方法

1、通过探究过程，进一步体会科学探究方法。

2、体会用“控制变量”的研究方法研究物理规律的思路，学习用图像研究物理问题。

3、通过实验、分析和探索的过程，提高根据实验数据归纳物理规律的能力。

三、情感、态度与价值观

1、在收集、处理数据的过程中培养学生实事求是的科学态度。

2、通过探究，揭示物理规律，使学生获得探索未知世界的乐趣。

3、重视学生对物理规律的客观性、普遍性和科学性的认识，注意学生科学世界观的形成。

●教学重点、难点

1、根据实验目的，设计实验方案，选择恰当的实验器材，进行实验探究。

2、运用数学方法分析处理实验数据，概括得出物理规律。

●教学过程

一、预学

1、我们知道：加在导体两端的电压越高，流过导体的电流就会         ，导体的电阻越大，流过它的电流就会           。

2、根据“探究电流与电压、电阻的关系”的实验电路图，回答下列问题：

（1）在探究电流跟电压的关系时，应保持          一定，通过         改变电阻R两端电压，根据实验数据讨论可得：在          一定的情况下，导体中的         跟这段导体两端的           成正比。

（2）探究电流跟电阻的关系时，也要移动滑片P，其目的是           ；根据实验数据可得：在          不变的情况下，导体中的电流跟导体的电阻成            比。

（3）以上两个实验，在闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P都应滑至             端，使电路中的           最大，从而电流最小，起到保护电路的作用。

二、探究

教学点一：探究电流以与电压的关系

（二）猜想和假设

引导学生积极猜想，板书学生的猜想。

学生的猜想可能有：若一个用电器的电阻为R，它两端的电压为U，通过它的电流为I，也许是其中两个的乘积和于第三个，也许是其中两个相除等于第三个……

小组讨论：为了研究电阻上的电流与两端电压的关系，应该利用哪些实验器材组成实验电路，进行实验呢？[来源:Z+xx+k.Com]

（三）进行实验

引导学生注意实验中应注意的事项，如电压表、电流表和滑动变阻器的接线等。按照设计方案，分组进行实验，记录实验数据。

（四）分析归纳，得出结论

小组讨论：由实验数据可以得出电阻上的电流与两端的电压有什么关系呢？

（五）评估与交流

实验设计中有没有不合理的地方？操作过程中有没有失误？测量数据和所得的结论是否可靠？

教学点二  探究电流与电阻的关系

小组讨论：应该如何研究“导体中的电流与导体电阻的关系”呢？

三、精导

某中学的物理老师为培养学生的探索精神和实验操作的能力，要求同学们自己完成研究“电流跟电阻的关系”的实验，下表是小明同学设计的记录实验数据的表格，由表格可知此实验主要由四大步骤组成，小明同学已完成了前三大步骤，实验器材的连接情况按设计的实验顺序，现把电路中4Ω的定值电阻取下，再换接上一个1Ω的定值电阻，接下来的实验请你来完成。

| 电压U=2V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R（Ω） | 10 | 5 | 4 |
| 电流I（A） | 0.2 | 0.4 | 0.5 |

小组讨论:

（1）闭合开关S，会观察到：电流表指针偏转          ，电压表示数        2V，应该立即        ，再把           。

（2）再闭合开关S，应该             ，使电压表示数              。

（3）从电流表读取数据并把它记录在表格内，根据实验数据得出的结论是                                                    。

四、提示

1. 一段导体两端电压是4.0V时，导体中的电流是1.0A，如果将其两端的电压减少到2.0V，导体中的电流变为(     )

A.2.0A       B.0.25A         C.3.0A       D.0.50A

2、为探究电流与电压、电阻的关系，小星将实物连接成如图23甲所示。

（1）请你指出图23甲中连接的错误之处：

①_______                               ；②_______                        。

（2）请你将正确的电路图画在答题卡虚线框内。

（3）电路连接正确后，在研究电流与电阻的关系时，更换阻值不同的定值电阻后，应调节_______，使定值电阻两端的电压_______。

（4）图23乙是实验中电流表的某次示数，则电流是_______A。要使电路中的电流增大，根据你所画的电路图，滑动变阻器的滑片应向_______移动。

5. 当某导体两端的电压是6V时，通过该导体的电流是0.6A，如果使该导体两端的电压再增加3V，那么这时该导体的电阻将          (填变大、不变、变小)；通过它的电流是             A。

（2）当滑片P移到某一位置时，电压表和电流表的示数分别如图-3、图-4所示，则电压表的读数为       V,电流表的读数为      A.

(3)移动滑片P，读取了多组电压值和电流值，分析实验数据得出，通过定值电阻的电流与其两端的电压成正比。实验中滑动变阻器的作用是

●教学反思

[来源:学#科