四川博睿特外国语学校《电功率》巩固提高练习题（三）（无答案）

班级           姓名

五、额定功率和实际功率的变换（图像类）

1．标有“6V  3.6W”的小灯泡，若把这种规格的两只灯泡串联接在6V的电源两端，则每只灯泡的实际电阻和实际功率分别为（　　）

A．10Ω  0.9W      B．6Ω  0.9W      C．6Ω  1.5W	D．10Ω  1.8W

【变式1】．标有“6V  3.6W”的小灯泡，通过它的电流随两端电压的变化关系如图所示，若把这种规格的两只灯泡串联接在6V的电源两端，则每只灯泡的实际电阻和实际功率分别为（　　）

A．	10Ω  0.9W    B．  6Ω  0.9W   C．6Ω  1.5W  	D．10Ω  1.8W

2、小明利用标有 “6V  6W”的灯泡L1和“6V  3W”的灯泡L2进行实验。现将两灯串联接入电路，要使其中一盏灯正常发光，电路中的电流是      ，电源电压         ，总功率           。

【变式2】．小明利用标有 “6V  6W”的灯泡L1和“6V  3W”的灯泡L2进行实验。如图甲所示：ＯＡ和ＯＢ分别为通过灯泡L1和L2中的电流随两端电压变化关系的曲线。

（1）当L2单独接在4V的电路中时，请图中读出通过L2的电流     A，此时其电阻        Ω

（2）现将两灯连入图乙所示电路，要使其中一个灯泡正常发光，电路中电流表的示数为      A，电源的电压是         V电路消耗的总功率为           W 。

【变式1】图                   【变式2】图    甲                      乙                        3 题图

3．分别标有“6V 6W”和“6V 3W”的甲、乙两只灯泡，经实验测得其I﹣U特性曲线如右图所示．现将甲、乙两灯并联在电路中，当两只灯泡的总电流为1A时，两只灯泡消耗的总功率是（　　）

A．3W	B．	4W	C．	4.5W     D．6W

4、有两个电路元件A和B,流过元件的电流与其两端电压的关系如图（甲）所示．把它们串联在电路中，如图（乙）所示．闭合开关S, 这时电流表的示数为0.4A,则电源电压和电路消耗的总功率分别是（    ）

A.4.5V    1.8W              B. 2.5V    1.0W

C.4.5V    1.0 W             D. 2.0V    0.8 W

5一小灯泡额定电压为2.5V，小灯泡电流随电压变化的曲线如图甲所示，将它连入如图乙所示电路中，电源电压为6V且保持不变．求：（1）小灯泡的额定功率；

（2）为保证小灯泡正常发光，此时滑动变阻器连入电路的电阻大小；

（3）当电流表的示数为0.15A时，滑动变阻器在1min内消耗的电能．

六、电流、电压、电阻和电功率的范围确定

1、小伟同学用如图所示的电路测小灯泡的功率．电路中电源电压恒为4.5V，电压表的量程为0～3V，电流表的量程为0～0.6A．滑动变阻器的规格为“20Ω lA”，灯泡标有“2.5V  1.25W”字样．若闭合开关，两电表的示数均不超过所选量程，灯泡两端的电压不允许超过额定值，不考虑灯丝电阻的变化，则下列说法中正确的是（　　）

A．	滑动变阻器的电阻允许调节的范围是0～20Ω　	B．	电流表示数的变化范围是0～1A

C．	灯泡的最小功率是1.25W                  　	D．	该电路的最大功率是2.25W

2．把标有“6V  3W”的小灯泡与最大阻值为100Ω的滑动变阻器连接在电源电压恒为18V的电阻中，电压表所选量程为0～15V，电流表所选量程为0～0.6A．要求闭合开关后两电表的示数均不超过所选量程，并且灯泡两端电压不允许超过其额定值（灯丝电阻不变）．下列说法正确的是（　　）

A．	滑动变阻器允许调节的范围为24Ω～60Ω

B．	电路的总功率最大值为10.8W

C．	小灯泡的电功率最小值为0.75W

D．	在滑动变阻器滑片向左移动的过程中，电流表的示数变大，电压表的示数变大

六、加热器功率变换

1、如图1所示，电烙铁A、B、C三个接线柱，电阻丝电阻R1=R2，当在220V电路中使用时，用A、B接线柱接220V，电烙铁消耗的电功率为P1；当在110V电路中使用时，先将A、B连在一起后，再把A（B）和C接线柱接110V，电烙铁消耗的电功率为P2，则

A、P1=P2；B、P1＜P2；C、P1＞P2；条件不足，无法确定

2、家用电熨斗为适应不同衣料的熨烫，设计了调整温度的多档开关，使用时转动旋纽即可使熨斗加热到所需的温度，下面最右端的图是电熨斗的电路图，已知电阻R1=R2=96.8Ω，旋转多档开关可以改变1、2、3、4之间的连接情况，连接后属于高温的图是      。电功率为        W；中温的图是      ，电功率为      W；低温的图是       ，电功率为         W；停止加热的图是          。

3、有两根电热棒甲和乙，单独用甲烧开一壶水需24min，单独用乙烧开同样的一壶水需12min，若将甲、乙并联起来烧开同样一壶水，则需       ；若将甲、乙串联起来烧开同样一壶水；则需       。

A.36min； B.8min；C.6min；D.2min；

4、饮水机是一种常见的家用电器，其工作电路可简化为如图所示的电路，饮水机通常有加热状态和保温状态。饮水机正常工作，将水迅速加热；当水达到一定温度时，开关自动切换到保温状态，图3中S是一个温控开关（1）试简要说明当开关S分别接a或b时，饮水机处于怎样的工作状态。（2）若饮水机正常工作时发热板的功率为550W，而保温时发热板的功率是正常工作时功率的0.01倍，求分压电阻R1的阻值？