【聚焦中考】2015年中考物理复习例题精选21—电与磁（附答案）

一、填空题

1．(2014，重庆)1820年，丹麦科学家__奥斯特__在课堂上做实验时偶然发现：当导线中有电流通过时，它旁边的小磁针发生了偏转，他进而继续研究，终于证实了电流周围存在__磁场__。

2．(2014，山西)如图所示，开关S闭合，通电螺线管的左端是__S__极，要使它的磁性增强，可将滑片P向__左__端移动。

,(第2题图))　　　,(第3题图))

3．(2014，滨州)小滨同学把一根没有磁性的大铁钉弯成马蹄形，做了一个电磁铁，如图所示，根据电流方向可判断钉尖端为__N__极。

4．(2014，曲靖)如图所示是扬声器的构造示意图，当线圈中有电流通过时，线圈受到磁铁力的作用而运动，这与__电动机__的工作原理相同；由于通过线圈的电流是__交变__电流，线圈就不断地来回振动，带动纸盆也来回振动，于是扬声器就发出了声音。

二、选择题

5．(2014，杭州)如图所示，甲乙两小磁针在一根磁铁附近，下列判断正确的是( B )

A．甲小磁针左端是S极，乙小磁针左端是N极

B．甲小磁针左端是N极，乙小磁针左端也是N极

C．甲小磁针左端是S极，乙小磁针左端也是S极

D．甲小磁针左端是N极，乙小磁针左端是 S极

6．(2014，襄阳)下列说法中正确的是( B )

A．磁场和磁感线都是真实存在的

B．在磁体的外部，磁感线都是从磁体的北极出发回到南极

C．西方人最早发现地磁两极和地理两极并不重合

D．扬声器、电磁继电器、电铃都应用了电磁铁

7．(2014，天津)地球是一个巨大的磁体，图中有关地磁体的示意图正确的是( C )

8．(2014，嘉兴)如图所示的四个实验中，能确定钢棒具有磁性的是( D )

A．①②  B．③④  C．①③  D．②④

9．(2014，黄冈)在一次实验中，小宇连接了如图所示的电路，电磁铁的B端有一个小磁针，闭合开关后，下列说法正确的是( A )

A．电磁铁的A端为N极

B．小磁针静止时，S极水平指向左

C．当滑动变阻器的滑片P向左端移动，电磁铁磁性增强

D．利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是发电机

10．(2014，德州)巨磁电阻(GMR)效应是指某些材料的电阻值随外磁场减小而增大的现象。在如图所示的电路中，当闭合开关S1、S2并使滑片P向右滑动时，指示灯亮度及电流表的变化情况是( D )

A．指示灯变亮　电流表示数增大

B．指示灯变暗　电流表示数减小

C．指示灯亮度不变　电流表示数增大

D．指示灯亮度不变　电流表示数减小

11．(2014，广州)如图所示的a表示垂直于纸面的一根导线，它是闭合电路的一部分，它在磁场中按箭头方向运动时，下列哪种情况不会产生感应电流( D )

12．(2014，苏州)如图所示的四个装置可以用来演示物理现象或原理，下列表述正确的是( D )

A．图a可用来演示电磁感应现象

B．图b可用来演示电动机原理

C．图c可用来演示发电机原理

D．图d可用来演示电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系

13．(2014，湖州)如图是科研人员设计的一种“能量收集船”，在船的两侧装有可触及水面的“工作臂”，“工作臂”一端装有浮筒，波浪带动紧贴水面的浮筒上下浮动，引起工作臂上下运动，从而获得电能并储存起来。该“能量收集船”( B )

A．能创生能量

B．利用了电磁感应原理

C．静止在水面时，浮力大于重力

D．浮筒上下浮动是由于受到惯性的作用

三、作图与实验探究题

14．(2014，襄阳)在图中标出通电螺线管磁感线的方向，并标出条形磁体B端的磁极极性。

解：

15．(2014，南昌)探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件，如图所示，实验时，控制磁场方向相同，改变导体ab的运动方向。

步骤一：导体水平左右运动，如图甲所示，灵敏电流计指针__不偏转__，这是因为__开关没有闭合__。

步骤二：导体竖直上下运动，如图乙所示，灵敏电流计指针__不偏转__，这是因为__导线ab没有切割磁感线__。

步骤三：导体水平左右运动，如图丙所示，灵敏电流计指针偏转，电路中有电流产生。

综合上面实验现象，可以得出感应电流产生的条件是__闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动__。

四、综合应用题

16．(2013，云南)如图甲所示为一恒温箱温控电路，包括工作电路和控制电路两部分。R为热敏电阻(置于恒温箱内)，阻值随温度变化的关系如图乙所示。恒温箱温控电路工作原理：加热过程中，恒温箱温度升高到一定值时，控制电路中电流会达到一定值，继电器的衔铁被吸合，工作电路停止加热。

(1)图中所示状态，电路处于加热还是未加热？

(2)恒温箱的温度为100 ℃时，继电器线圈中的电流达到20 mA，衔铁被吸合，此时热敏电阻R消耗的功率是多少？

(3)电阻R′有什么作用？

解：(1)加热　(2)恒温箱温度为100 ℃时，R＝50 Ω，P＝I2R＝(0.02 A)2×50 Ω＝0.02 W　(3)①保护电路　②调节温控箱的控制温度