人教版2015年初中物理中考复习教学《第十六章 电压 电阻》导学案

☆复习目标

1.能连接简单的串并联电路。

2.会使用电压表.

3.知道电阻和滑动变阻器，并能在实验中正确使用。

☆重点：构建知识体系；灵活运用电压 电阻解决电路中的相关问题。
☆难点：电压表滑动变阻器的使用和对电阻的理解
☆复 习 过 程

中考考点清单

考点一  电压

1.定义：电压就是使自由电荷发生定向移动形成电流的原因。通常用字母“U”表示。

2.单位。电压的单位是伏特,简称伏（V），常用的单位还有千伏（KV）、毫伏（mV）和微伏（μV）。它们之间的等量关系：1 KV=103V，1 mV=10−3V,1μV =10−6V。

3.电压表

（1）双量程：分别是0～3V , 0～15V 。（2）分度值分别是0.1V,0.5V。

（3）使用规则

遵循“两个必须”，“一个不能”，“三先三后”原则

两个必须   必须将电压表并联接入被测电路的两端。

必须使电流从电压表的“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出。

一个不能——所测电压不能超过电压表的量程。

先调零后使用。

三先三后   先画图后连接。

先认清分度值后读数。

5.串联、并联电路电压特点

| 电路名称 | 串 联 电 路 | 并 联 电 路 |
| --- | --- | --- |
| 电 压 规 律 | 串联电路两端的电压等于 各支路电压之和,即: U=U1+ U2+……+ Un 。 | 各并联支路两端电压相等， 即：U=U1=U2=……=Un。 |

考点二  电阻

1.定义：导体对电流的阻碍作用叫电阻。

2.单位：国际单位制中电阻的单位是欧姆，简称欧，符号是Ω。比欧大的单位还有

千欧（KΩ）、兆欧（MΩ），它们之间的换算关系是：1Ω=10−3KΩ=10−6 MΩ。

3.决定因素：导体的材料、长度、横截面积。

考点三  滑动变阻器

1.原理：通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻。

2.作用：调节滑动变阻器的滑片可以改变电路中的电阻，从而改变电路中的电流。

3.接法：串联在要改变的电路中，两接线头要“一上一下”。

4.注意：使用前要观察滑动变阻器的铭牌，弄清它的最大阻值和允许通过的最大电流；闭合开关前，滑片应处于阻值最大位置（远离下端接线柱）。

基础检测

1.关于电压的说法正确的是（C）

A.任何导体两端都会有电压           B.只有电源两端才有电压

C.电压的作用是使电路中形成电流     D.以上说法都不正确

2.如图1所示，开关S闭合时，能用电压表测出灯泡L2两端电压的是（D）

3. 在图2所示的电路中，闭合开关S，能用电压表测量L1两端电压的正确电路是（D ）

4.下列关于电阻的说法中正确的是（D）

A.导体中的电流越大，电阻越大

B.导体两端的电压越大，电阻越大

C.导体不接入电路中时，电阻为零

D.电阻是导体的一种属性，与电压、电流的大小无关

5.有一根铜导线, 电阻为4Ω,把它均匀拉长到原来的2倍，则它的电阻变为（D ）

A.2Ω      B.4Ω       C.8Ω     D.16Ω

6.如图3所示电路中，当滑片P向右滑动时，滑动变阻器连入电路的电阻值（A）

A.变大      B.变小   C.不变    D.无法判断

7.如图4所示，是一种调节收音机音量兼开关的调节器，若使音量最小，滑片P应位于图中的（B）

A.a点      B.b点     C.c点      D.d点

8.如图5所示，电压表表盘上的指针示数是  5  V。

9.一根粗细均匀、约为1m长的导线电阻是4Ω，若在中点截断成为两根导线，每根导线的电阻是 2 Ω，若再将这两根导线拧成一股新导线，则新导线的电阻是1 Ω.

10.一滑动变阻器的铭牌上标有“50Ω  1A”的字样，其中“50Ω”的意义是：变阻器接入电路的最大电阻值是50Ω，“1A”的意义是：变阻器允许通过的最大电流是1A。

11.如图6所示电压表V1测量L1两端的电压；V2测量L2两端  的电压；V3测量电源两端的电压，透明的读数分别用U1、U2、U3表示。

（1）当U1=2V,U2=1V时，U3= 3 V

（2）当U3=5.4V,U2=0.8V时，U3= 4.6 V

备考满分挑战

1.一节新干电池的电压是（A  ）

A.1.5 V    B.15 V    C．36 V     D.220 V

2. 如图1所示的电路中，当开关S闭合时，电压表能直接测出灯泡L1两端电压的是（D  ）

图1

3. 在如图2所示的电路中，已知灯L1的电阻比灯L2的电阻大，开关闭合后，关于电路的说法正确的是（ C ）

A.通过灯L1的电流大于通过灯L2的电流

B. 电路是并联电路

C.两灯的电压之和等于电源电压

D.L2灯丝烧断了，灯L1还亮着

4.下列各项与导体电阻大小无关的是（ D  ）

A.导体的材料       B.导体的长度     C.导体的横截面积      D.导体中的电流

5.有一段镍铬合金丝，下列措施中能减小它电阻的是（  B ）

A.减小它的横截面积   B.减小它的长度   C.减小它的两端电压   D.增大通过它的电流

6.如图3所示的电路中，各个元件均能正常工作。当开关闭合后，下列说法正确的是（  D  ）

A．两表指针有明显偏转

B．两表指针几乎不动

C．电流表指针有明显偏转，电压表指针几乎不动

D．电压表指针有明显偏转，电流表指针几乎不动

7.如图4所示电路，当开关S闭合后，L1、L2均能发光，电流表、电压表   均有示数。过一会儿，灯都不发光，电流表、电压表的示数均为零，可能发生的故障是（　A ）

A．L1灯丝断了    B．L1短路     C．L2灯丝断了         D．L2短路

8.一根粗细均匀的铜导线，电阻为R，如果把它截为长度相同的两端，每段的电阻为R1，则

R1＜R；如果原来的导线对折拧成一条使用，其电阻为R2，则R2＜R(选填“＞”、“＜”或“=”)

9. 根据图5所示的实物电路，在虚方框内画出对应的电路图．

10. 海洋中有一种会放电的鱼叫电鳐，它放电时最高电压可高达200V，即为__0.2_kV，游近电鳐的鱼会被电死或电晕，因为海水是__导体______。

11.某同学将完好仪器连接成如图6所示的电路（其中滑动变阻器的连线没有画出），用来探究电阻上的电流跟两端电压的关系．

（1）合上开关进行实验时发现，无论怎样移动滑片P，电压表和电流表的示数都不为零，但始终没有变化．则该同学把滑动变阻器接入电路中的方式可能是   b    （填写代号）

a．G与C相连，F与H相连           b．G与C相连，D与H相连

c．G与E相连，F与H相连           d．G与E相连，D与H相连

U/V

I/A

0.5

0.1

1.0

0.2

1.5

0.3

2.0

0.4

2.5

0.5

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.1

0.2

0.5

0.3

0.4

0

U/V

I/A

（2）该同学发现了（1）中的问题并作了改正。请用笔画线代替导线把滑动变阻器正确接入电路中，要求：滑片P向右移动时电流表示数逐渐增大．

(3)实验测得的数据如表所示．根据这些数据在坐标图中描点并作出U—I图线．

12.如图7所示的是插入式电阻箱的结构示意图。它的最大电阻值是 15 Ω，图中A、B两个接线柱之间的电阻值是  7   Ω。

图7

12.蓝兰在探究"串联电路各部分电路的电压与总电压的关系"的实验中，已选用的器材是：电源一个，电压恒定为6V；开关一个；小灯泡L1、L2，分别标有"2.5V 0.5A"和"3.8V0.5A"；电压表一个；导线若干。

(1)蓝兰按图8甲连好电路，闭合开关S，电压表的示数如图8乙所示，则此时L1两端的电压是  2.5 V。

(2)蓝兰测量L2两端的电压时，只把电压表与A点连接的接线柱改接到C点。这样做不能（选填"能"或"不能"）测量L2两端的电压，原因是电压表正负接线柱接反。

(3)测量AC间的电压UAC时，电压表量程应选用15 V 。

(4)为了方便进行多次实验，还必须添加的一种器材是 ，其作用是： 滑动变阻器改变电路中的电流（电压）。