2015山东省泰安市新城实验中学八下物理《12.3机械效率》导学案(人教版)

教师寄语：当你全神贯注时，你完成工作的速度和效率会相当惊人，就像是一个广角或可调焦距的镜头，只要缩小焦距，你就可以朝着你所想的方向前进。

学习目标：

1、了解什么是有用功、额外功和总功。

2、理解什么是机械效率。

3、通过参与探究斜面机械效率的活动，学习拟订简单的科学探究计划和实验方案。

4、培养学生对任何事情都要注意“效率”的科学态度。

中心任务：对机械效率概念的理解，会进行关于机械效率的计算。

学习过程：

一、自主学习：根据要求，阅读课本相关内容，先对以下问题独立探究，然后在组内交流，找出最佳解决方案。

任务一：认识有用功、额外功和总功

1、观察图12.3—1，并结合生活体验，图中弹簧测力计克服钩码重力做的功，对我们是有用的，我们称为_____功，用字母________表示。乙图中弹簧测力计克服钩码重力、动滑轮重力、克服绳子与滑轮的摩擦，做的功要变大，我们称为______功，用字母_____表示。在总功中除了克服钩码重力做的有用功之外，其余的我们称为______，用字母_____表示。这样总功等于有用功+额外功，用字母表示为_______。

2、若在图中12.3—1乙图，钩码重10N，被拉高20cm，弹簧测力计示数为6N，则有用功为_______J，总功为__________J，额外功为__________。

任务二：认识机械效率

1、______________________________叫做机械效率。机械效率的表达式：_______________。

2、使用滑轮组提起20牛的重物，使它上升0.4米，作用在绳子自由端的拉力为8牛，拉力的作用点上升了1.2米，拉力对滑轮所做的功为____焦，这个功叫_______功。滑轮克服物体重力所做的功为______焦，这个功叫________功。用来克服滑轮重力和摩擦力所做的功是_______焦，这个功叫________功，这个滑轮组的机械效率是______。

3、一台起重机将重3600N的货物提高4m,如果额外功是9600J,起重机做的有用功是多少?总功是多少?机械效率是多少?(要求有必要的文字说明)

二、合作探究：探究滑轮组的机械效率

1.探究滑轮组的机械效率

（1）根据图12.3—2，开展实验。要测滑轮组机械效率，首先要测_______和______计算出有用功，然后测_________和________计算出总功，然后利用公式_____计算出机械效率。

2、如图所示，物体A的质量m=12kg，在拉力F的作用下，物体A以0.1m/s的速度在水平面上做匀速直线运动，弹簧测力计的示数为12N，忽略滑轮与绳子的摩擦力以及滑轮、弹簧测力计和绳子所受的重力，并且绳子足够长．求：

（1）物体A与水平面间摩擦力f的大小；

（2）拉力F的大小；

（3）物体A运动10s的过程中，拉力F所做的功．

3、工人用如图所示的装置将重物提高5m，已知物重为800N，人对绳的拉力为500N。

求此过程中：

（1）做的做功。

（2）做的有用功。

（3）滑轮组的机械效率。

三、梯度训练

A组

1、下列说法中正确的是      (      )

A、爬陡坡要比走盘山公路难，是因为要做更多的功。

B、机械做的有用功越多，机械效率越高。

C、滑轮组中动滑轮个数越多，它的机械效率越高。

D、省力的机械一定多移动距离。

2、用水桶从井中提水，则：提桶做的功、提水做的功、提水和桶做的功分别是：（    ）

A．总功、有用功、额外功           B、额外功、有用功、总功

C、有用功、额外功、总功           D、总功、额外功、有用功

- 3、一个滑轮组经改进后提高了机械效率，用它将同一物体匀速提升同样的高度，改进后与改进前相比（      ）

A.有用功减少，总功减少     B.有用功增加，总功增加

C.有用功不变，总功不变      D.有用功不变，总功减少

图4

甲      乙

4、某机械的效率记录如下，可能正确的是：（   ）

A、100％    B、120％    C、60％    D、20％J

5、甲乙两个滑轮组如图4所示，其中的每一个滑轮都相同，用它们分别将重物G1、G2提高相同的高度，不计滑轮组的摩擦，下列说法中正确的是（     ）

A.若G1 = G2，拉力做的额外功相同

B.若G1 = G2，拉力做的总功相同

C.若G1 = G2，甲的机械效率大于乙的机械效率

D.用甲乙其中的任何一个滑轮组提起不同的重物，机械效率不变

6、使用任何机械都要做额外功，额外功只能______，不能_______，所以机械效率总是______。

7、要提高机械效率，关键在于减小________功。我们可以用__________或_________减小摩擦，还可以通过简化________结构，__________机械自重等方法，来提高机械效率。

8、用动力臂是阻力臂3倍的杠杆，将重600N的物体抬高40cm，手向下压杠杆的力是250N，手下降的高度是_________cm，人做的功是________J，机械效率是___________。

9、　一台起重机将重5.0×104牛的货物匀速提高了4米，起重机做有用功是________焦耳，若起重机的机械效率是80%，起重机所做的额外功是________焦。。

10、如图所示（滑轮组的绕绳未画出），人以600N的力向下拉动绕在滑轮组的绳子一端10秒，使绳端向下移动了1.5m，重物匀速上升了0.5m，已知滑轮组的机械效率为70%（g=10N/kg）．

（1）按题意画出滑轮组的绕绳．

（2）人所做功的功率多大？

（3）被吊起的重物质量多大？

B组

1、关于机械效率,下列说法中正确的是 　（   ）

A．做功越多机械效率越高

B．实际生产中．使用机械比不使用机械做功的效率高

C．使用机械做功时，如不考虑机械本身重力及所引起的摩擦，那么，机械的效率是百分之百

D．有用功与总功的比值越大，机械效率越小。

2、某人用手将一物体竖直举高3米和用机械效率为80％的斜面将它升高3米，比较这两种情况下人所做的功　　（  ）

A．用斜面使物体上升做的功多　　B．用手竖直举高物体做的功多

C．两种情况做的功一样多　      D．无法比较

3、某斜面长为L，高为h，有一重力为G的物体被推力F沿斜面从底端匀速移至顶端。若物体所受阻力为f，则此时的有用功为____，总功为____，额外功为____，机械效率为____。

4、如图是测定机械效率所用的滑轮，A为定滑轮，B为动滑轮。若使绳的拉力沿向上的方向作用

（1）如何组装该滑轮组，请画在图上。

（2）在这个实验中需要测量的物理量是_________，__________，_______和________。

（3）在这个实验中所需要的测量工具是：________和_______。计算效率的公式是：η＝___________。

5. 如图所示，不计摩擦，把重G =16N的物体匀速提起所用的拉力F =10N，则关于该动滑轮的说法中错误的是：

A．动滑轮重4N

B．使该用动滑轮要费距离

C．该动滑轮的机械效率为80%

D．提升物体的速度越快，机械效率越高

6、现有重800N的木箱A，小李同学想把它搬到高为6m、长为10m的斜面上，如图所示，他站在斜面上，沿斜面向上用600N的拉力使木箱A以0.2m／s的速度匀速从斜面底端到达斜面顶端。求：

(1)小李同学拉木箱的功率是多大?

(2)该斜面的机械效率是多少?

(3)木箱A在斜面上匀速运动时受到的摩擦力是多大?

梯度训练参考答案

A组

1.D

2.B

3.D

4.C

5.C

6.  减少  消除  小于100%

7.  额外  添加润滑油   机械  减轻

8.  120    300    80%

9. 2×105   5×104

10.

解：（1）根据n=3，即动滑轮上绳子段数是3股；

则绳子的固定端应从动滑轮上开始缠绕，如图：

（2）∵W总=FS=600N×1.5m=900J；

∴P=W/t=900J/10s=90W．

（3）∵S=nh；∴n=S/h=15m/05m=3；

由η=G/nF得：G=ηnF=70%×3×600N=1260N；

∴m=G/g=1260N/10Nkg=126kg．

B组

1.C

2.A

3.Gh  FL  FL-Gh (或者fL)   η=GhFl

4.（1）略

（2）G物   h   F  s

（3）弹簧测力计    刻度尺  GhFs

5.  D

6.  解：(1)t=sv=10m0.2ms=50s

W总=FL=600N×10m=6000J

P=Wt=6000J50s=120W

(2) W有=Gh=800N×6m=4800J

η=W有W总×100%=4800J6000J×100%=80%

(3)W额=W总−W有=6000J−4800J=1200J

f=W额L=1200J10m=120N

答：略。