辽宁省凌海市石山初级中学中考物理复习配套训练题：第20讲 欧姆定律（2）(附详解)

题一：如图甲是用热敏电阻来探测温度的电路，将热敏电阻R0置于温控箱内，其余都置于箱外。这样既可以通过电流表的示数来表示箱内温度，又可以通过电压表的示数来表示箱内温度。已知该电路中电源电压是12V，定值电阻R的阻值是200Ω。热敏电阻R0的阻值随温度变化的关系如图乙所示。

则：此热敏电阻的阻值随温度升高而       减小；当箱内的温度降低时，电流表的示数         降低（填“升高、降低、不变”）；当箱内的温度为40℃时，电压表的示数是         4V；已知电流表的量程是0~30mA，电压表的量程是0~8V，则此电路能够测量的最高温度为           ℃。

题二：如图甲所示为某型号汽车的自动测定油箱内油量的电路原理图，其中电源两端的电压恒为24V，R0=10Ω，A为油量指示表（一只量程为0~0.6A的电流表），RX为压敏电阻，它的上表面面积为10cm2，其他阻值与所受压力的变化如图乙所示，当油箱加满油时，油量指示表的示数如图丙所示。

⑴当RX所受压力为零时，RX的阻值为多少？

⑵当油箱内汽油用完时，油量指示表的指针指向某一位置，求此位置所对应的电流值是多少？（计算结果保留两位小数）

⑶油箱装满油时，油对RX的压力与压强各为多少？

题三：在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S后，当滑片P向左移动时，电流表示数将         （选填“变大”、“变小”或“不变”）。当滑片P分别在滑动变阻器的两个端点a和d、中点c和图中b位置，电压表的示数从小到大的顺序分别为0V、2V、3V和4V，则在图示b位置时电压表示数应为          V。

题四：如图所示的电路中，电源电压不变，R1=20Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为60Ω，小灯泡L的额定电压为5V，电流表的量程（0~0.6A或0 ~3A）。 只闭合开关S2时，电流表示数为0.4A。只闭合开关S3，且变阻器的滑片P在正中点时，电流表示数为0.3A。（不考虑温度对灯丝电阻的影响）

求：⑴电源电压和灯丝电阻；

⑵只闭合开关S3时，要使小灯泡L正常发光，变阻器R2连入电路的阻值；

⑶闭合开关S1、S2、S3，为保证不损坏电流表，变阻器R2的阻值可调范围和电流表的变化范围。

题五：如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P由B端移动到A端时，测得电阻R1两端的电压与通过电阻R1的电流的变化关系如图所示，则变阻器的最大阻值是           ，电压表V2对应示数的变化范围            。

题六：如图甲所示，电源电压为U保持不变，R0为定值电阻。闭合开关，电流表A的示数为I，压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U2。移动滑动变阻器得到在不同电流下的U1-I图线和U2-I图线，如图乙所示。

⑴随着电路中电流的增大，电压表V1的示数U1    ，电压表V2的示数U2    （选填“减小”或“增大”）；[来源:学§科§网Z§X§X§K]

⑵在U-I坐标中两条图线在Q点相交，此状态滑动变阻连入电路的阻值是         Ω；

⑶请根据图象求电源电压U和定值电阻R0的阻值。

题七：在如图所示的电路中，电源电压U保持不变，定值电阻R=20Ω。闭合开关S，当滑动变阻器R'的滑片P在中点c时，电流表示数为0.4A，当移动滑片P至最右端时，电流表示数为0.3 A。则电源电压U与滑动变阻器的最大阻值（   ）

[来源:Z*xx*k.Com]

A．6V， 10Ω       B．6V， 20Ω

C．12V，20Ω       D．12V， 40Ω

题八：伏安法测电阻RX的实验中，我们用如图所示电路进行测量。测量结果是用电压表读数除以电流表读数来表示，而作为用电器，电压表和电流表是有电阻的，会造成实验误差。

⑴电源接通前，滑动变阻器的滑片应在         （选填“左端”、“右端”或“任意位置”）；

⑵测量值比真实值             （选填“偏大”、“偏小”或“相同”）；

⑶如果电压表和电流表的读数分别为U和I，而它们自身电阻分别为Rv和RA，则Rx更准确的表达式为                   （数学表达式用已知字母表示）。

题九：如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为U1；接着只断开开关S2，此时电压表示数为U2，若已知U1:U2 = 5:3，则电阻R1和R2的阻值之比是（     ）

A．1:2            B．2:3               [来源:Z|xx|k.Com]

C．3:2            D．5:3

[来源:学科网ZXXK]

题十：如图所示的电路，将AB两端接入10V电源，电压表示数为3V，拆去AB两端电源，再将CD两端接入10V电源，电压表示数为7V，则R1:R3的值为（　　）

A．1:1     B．7:3

C．49:9    D．100:21

题十一：如图所示，电源电压保持不变，R1和 R2为定值电阻。下列说法正确的是（    ）

A．只闭合 S1，滑片P向右滑动，电压表示数变大

B．先闭合S1，再闭合S2，电压表示数变大，电流表示数不变

C．先闭合S1和S2，再闭合S3，电压表与电流表示数的比值变小

D．闭合S1、S2和S3，滑片P向右滑动，电压表与电流表示数的比值变大[来源:学§科§网]

题十二：如图所示，电源两端电压保持不变，R0为定值电阻。将滑片P置于中点，只闭合S1时，电压表的示数为U，电流表的示数为I。下列情况中电压表和电流表示数变化正确的是（   ）

A．滑片P不动，断开S1，闭合S2、S3时，电压表示数不变，电流表示数变小

B．滑片P不动，断开S1，闭合S2、S3时，电压表示数变大，电流表示数变大

C．只闭合S1，滑片P从中点向右移动时，电压表示数变大，电流表示数变小

D．只闭合S1，滑片P从中点向右移动时，电压表示数不变，电流表示数变大

参考答案

题一：减小， 降低， 4V，60℃

详解：⑴由图象可以看出：热敏电阻的阻值随温度的升高而减小；当温度降低时，热敏电阻的阻值增大，电路中的总电阻增大，由I=UR 知电路中的电流减小，故电流表的示数降低。⑵从图象中可以看出，温度为40℃时，热敏电阻的阻值为R0=400Ω，电路中的电流为I=U/（R0+ R )=12V/（400Ω+200Ω）=0.02A，电压表的示数为U=IR=0.02A×200Ω=4V。⑶当电压表的示数为U1=8V时，此时电路中的电流为I=U1R =8V×200Ω =0.04A=40mA＞30mA，此时超过电流表的量程；当Im=30mA时，电路的总电阻为R总=UIm =12V×0.03A =400Ω，热敏电阻的阻值为R0=R总-R=400Ω-200Ω=200Ω，由图知R0=200Ω时，t=60℃，此电路能够测量的最高温度为60℃。

题二：⑴300Ω    ⑵ 0.08 A    ⑶2.8N， 2800Pa

详解：⑴当RX所受压力为零时，由乙图读出RX的阻值为300Ω；⑵当油箱内汽油用完时，即RX的阻值为300Ω时，I=URx+R0=24V300Ω+10Ω=0.08A；⑶当油箱加满油时，电流为0.6A，R总=UI=24V0.6A=40Ω，RX=R总-R0=40Ω-10Ω=30Ω，由图可知压力为2.8N，p=FS=2.8N1×10−3m2=2800Pa。

题三：变大， 2

详解：电阻和滑动变阻器是串联，电压表测滑动变阻器的电压，当滑片向左移动时，滑动变阻器连入电路的电阻变小，由欧姆定律知，电路中的电流随电阻的变小而变大，由U=IR知，定值电阻R的电压变大，而串联电路中的总电压等于各用电器的电压之和，故滑动变阻器上的电压变小，即V的示数变小，且在a时示数是最小，在d时的示数最大，故图示b位置时电压表示数应为2V。

题四：⑴12V， 10Ω  ⑵14Ω  ⑶5Ω~60Ω， 0.8A ~3A或3A ~0.8A

详解：⑴设电源电压为U，灯丝电阻为RL，只闭合S2时，R1与L串联U=I1(R1+RL)=0.4A×(20Ω+RL)，只闭合S3时，R2与L串联  U=I2(R22+RL)=0.3A×(30Ω+RL)，解得  U=12V  RL=10Ω；⑵只闭合S3时，若灯L正常发光，IL=ULRL=5V10Ω=0.5A，所以R2=U−ULIL=12V−5V0.5A=14Ω；⑶S1、S2、S3全闭合时，R1、R2并联，L被短路，R2最大时电流表的示数最小：  I=I1+I2=UR1+UR2=12V20Ω+12V60Ω=0.8A，所以电流表选接0~3 A的量程，电流表示数为3 A时，I'2=I−I1=3A−0.6A=2.4A，所以R'2=UI'2=12V2.4A=5Ω，

即R2取值范围为5Ω~60Ω，电流表的示数为0.8A ~3A或3A ~0.8A。

题五：16Ω，  0~8V

详解：⑴由图可知，当滑片P在A端时电源电压加在R1上，U=12V， R1=U1I1=12V× 1.5A =8Ω；当P在B端时：R总=U I2 =12V×0.5A =24Ω，滑动变阻器的最大阻值：

R2=R总-Rl=24Ω-8Ω=16Ω；⑵当P在A端时：电压表V2的示数为0V，由右图可知，当P在B端时：U1′=4V，∴U2′=U-U1′=12V-4V=8V，∴电压表V2示数的变化范围为：0~8V。

题六：⑴减小；增大     ⑵0      ⑶4.5V， 1Ω

详解：电路中定值电阻、灯泡和滑动变阻器串联，其中V1测滑动变阻器和灯泡的总电压，V2测灯泡的电压。根据串联分压，当电路中的电流越大，由于R0电阻不变，则R0两端的电压U0变大，则V1的示数U1=U电源-U0会变小。从而可以确定乙图中的斜线为U1-I图线，则曲线为U2-I图线。⑴根据坐标图可以确定当I变大时，U1减小，U2增大；⑵Q点相交处，表明I=2.0 A时，U1=U2，说明滑动变阻器两端的电压为0，即滑动变阻器连入电路中的阻值为0，滑片移至最右端；⑶从坐标图中获取信息：当电压为4.5V时，电路中的电流为0A，灯泡两端电压为0，表明此时滑动变阻器移到了阻值最大处，且电阻远远大于灯泡的电阻，此时电路相当于在滑动变阻器处开路，V1的示数为电源电压，再根据P点或Q点的相关电流电压，求定值电阻R0的阻值。

题七：C

详解：由电路图可知，当滑动变阻器R＇的滑片P在中点c时，电阻R、R＇组成一个串联电路，电路中的电流为0.4A，有：I=UR+R'2，即0.4A=U20Ω+R'2；当移动滑片P至最右端时，电阻R、R＇组成串联电路，电路中的电流为0.3 A。有：I=UR+R'，即0.3A=U20Ω+R'；根据电源电压不变，所以0.4A×（20Ω+R＇）= 0.3A×（20Ω+ R＇）解得：R=20Ω，所以电源电压U=0.4A×20Ω+×20Ω=12V。故选C。

题八：⑴右端　⑵偏小　⑶URVIRV−U

详解：⑴在伏安法测电阻的实验电路中，为了保护电路，在闭合开关前，滑动变阻器的阻值应调到最大阻值处，即位于滑动变阻器的最右端；⑵若考虑电压表和电流表自身的电阻时，本题电路中，电压表与电阻RX并联，电压表测的是电阻Rx两端的真实电压值Ux，而电流表则是测的电阻Rx与电压表的总电流，故实验中所测的电流值Ix是偏大的，由Rx＝UxIx可知，所测电阻值比真实值偏小；⑶电阻RX两端电压为U，电压表与RX并联，则电压表两端的电压也为U，根据欧姆定律，通过电压表中的电流IV=URV；电流表的示数为I，电流表测量的是电阻RX与电压表的总电流I=IX+IV，通过电阻RX的实际电流为IX＝I－IV＝I−URV，RX的实际电阻为RX=UXIX=UI−URV=URVIRV−U 。

题九：C

详解：电源电压不变，闭合开关S1、S2，R2被短路，电压表所测的是电源电压为U1；只断开开关S2，R1和R2串联连接，电压表在R1两端，U2为R1两端电压。根据串联分压可以知道R1两端电压和R2两端的电压之比等于R1:R2，U1:U2=5:3，则R1:R2=3:2。

题十： C

详解：将AB两端接入10V电源时，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，∵串联电路中总电压等于各分电压之和，∴R1两端的电压U1=U-U2=10V-3V=7V，由欧姆定律可得：R1:R2=(U1/ I1):(U2/I1)=U1:U2=7V:3V=7:3，拆去AB两端电源，再将CD两端接入10V电源，R2与R3串联，电压表测R2两端的电压，R3两端的电压U3=U-U2′=10V-7V=3V，R2:R3=( U2′/I2):( U3/I2) = U2′:U3=7V:3V=7:3，R1:R3=（R1/R2）×（R2/R3）=7/3×7/3=49/9。故选C。

题十一：C

详解：只闭合S1和S2，R1被短路，电路中只有R2有电流通过，电压表与电流表之比为R2的阻值，再闭合S3，R1、R2和变阻器组成并联电路，电流表测量通过R1、R2的总电流，电压表电流表之比为R1、R2并联后的总电阻，根据并联电路的电阻特点：总电阻小于任何一个支路电阻，故电压表和电流表示数的比值变小。

题十二：B

详解：当滑片P置于中点，只闭合S1时，电流表、滑动变阻器、R0串联，电压表与滑动变阻器并联，测滑动变阻器两端的电压；当P不动，断开S1闭合S2、S3时，滑动变阻器与定值电阻R0并联，电流表测干路电流，电流表示数变大，电压表测电源电压，电压表示数变大，A选项错误，B选项正确；当只闭合开关S1，将滑片P从中点向右移动时，变阻器阻值变小，根据欧姆定律可知，电路中电流变大，电流表示数变大，根据U=IR可知，电阻R0两端电压变大，则变阻器两端电压变小，电压表示数变小，C、D两选项错误。

第