辽宁省凌海市石山初级中学中考物理复习配套训练题：第22讲 电功率（1）(附详解)

题一：小明家的电子式电能表盘上标有“3200imp/（Kw·h）”字样，11月底的示数为，12月底的示数为，则他家12月份消耗的电能是        KW·h，为测电暖器实际消耗的功率，小明将标有“220V 1000W”字样的电暖器单独接入自家的电路中，观察到电能表上的指示灯在1min内闪烁48次，则电暖器消耗的实际功率是         W。

题二：电子式电能表表盘上标有“3200imp/kW•h”字样（“imp/kW•h”是电子式电能表的一个重要参数--“脉冲输出”的单位，其数值表示用电1kW•h表盘上耗电指示灯闪烁的次数），将某用电器单独接在该表上工作20min，电能表指示灯闪烁了320次，该用电器在上述时间内消耗的电能为        0.1

kW•h，用电器的电功率是       300

W。该电子式电能表正常工作时的最大功率为        2200

W。

题三：将两只额定电压相同的灯泡串联后接在电源上，它们的亮度不同，下列哪一种说法正确？（　　）

A．较亮灯泡的电阻较小          B．较亮灯泡的额定功率较大

C．较亮灯泡两端的电压较大      D．通过较亮灯泡的电流较大

题四：标有“12V 36W”灯泡L1和“8V 16W”灯泡L2串联在电源上，其中一只灯泡正常发光，另一只比正常发光时偏暗。灯泡的电阻不受温度影响，下列说法正确的是（　　）

A．该电源的电压为20V            B．电路中的电流为2A

C．L1两端的实际电压比灯L2高     D．两灯泡的总功率为24W

题五：如图所示电路，电源电压保持不变。只闭合开关S，电流表的示数为0.2A，再闭合开关S1，电流表的示数变化了0.3A。那么闭合S、S1后，R1与R2的电功率之比是（   ）

A．2:3    B．3:2      C．5:2    D．1:2

[来源:Zxxk.Com]

题六：已知电阻R1:R2=3:4，当电阻R1、R2串联在电路中时，R1、R2两端的电压之比U1:U2=      ；当电阻R1、R2并联在电路中时，在相同的时间内电流通过R1、R2所做的电功之比W1:W2=        。[来源:Z.xx.k.Com]

题七：灯L标有“6V 3W”字样，滑动变阻器R2的最大电阻为12Ω，R1=12Ω，当开关S1闭合，S2、S3断开，滑片P滑至滑动变阻器a端时，灯L恰好正常发光。试求：

⑴电源电压是多少？

⑵灯L正常发光时的电流和电阻各是多少？

⑶当S1、S2、S3都闭合且滑动变阻器滑片P滑到R2 中点时，电流表的示数和此时电路消耗的总功率各是多少？

题八：如图所示，电源电压恒定，R1=10Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω,当S1、S2均断开，滑片P置于最下端B点时。电流表的示数为0.6A，求：

⑴电源电压；

⑵当S1、S2均断开，滑片P置于最上端A点时，在5min内通过R2的电流所产生的热量；

⑶当S1、S2均闭合，滑片P在A、B两端点间移动时，该电路所消耗的最小功率。

题九：如图所示，电源电压为6V，滑动变阻器R＇的最大阻值为30Ω，当滑动变阻器R＇的滑片P在最右端时，电压表的示数为1.5V，则小灯泡L的电阻是______Ω。当滑动变阻器的滑片P移到a点时，电压表的示数为Ua，滑动变阻器的功率为Pa；再移动滑片P到b点时，电压表的示数为Ub，滑动变阻器的功率为Pb。若Ua:Ub=2:3、Pa:Pb=8:9，则滑动变阻器的滑片P在a、b两点时连入电路的电阻变化了_________Ω(不计灯丝电阻随温度的变化)。

题十：如图是某电器设备内的一部分电路，电源电压恒为12V，R1为定值电阻，R2为标有“100Ω 0.5A”字样的滑动变阻器。R3为标有“3V 0.9W”字样的定值电阻。

⑴当开关同时闭合时，电流表的示数为0.3A，求R1的阻值及这种情况下整个电路可能消耗的最小功率；

⑵当闭合S，断开S1、S2时，为保证整个电路安全，求滑动变阻器接入电路的阻值范围。

题十一：如图所示是某简易电加热器的电路图。电源电压是36V保持不变，R1、R2是发热电阻丝，R2的电阻是42Ω,滑动变阻器的最大电阻是12Ω。开关S接“1”时为高温挡、接“2”时为低温挡，且每个挡内的温度是可调的。试求：

⑴开关S接“1”时，变阻器的滑片在a端，R1的功率是72W，R1的电阻是多少？

⑵开关S接“2”时，变阻器的滑片在a端，电路中的电流是多少？

⑶开关S接“1”时，变阻器的滑片在b端，R1的功率是多少？

题十二：小刚设计了一种小鸡孵化器的电路模型，如图所示，在一般情况下，只需灯光照明，温度较低时，则需要加热。电源电压为72V，R1为定值电阻，R2为发热电阻丝改成的滑动变阻器，其上标有“200Ω 3A”的字样，电流表A1的量程为0～0.6A，电流表A2的量程为0～3A，灯泡上标有“12V 3W”的字样。

⑴灯泡正常工作时的电流；

⑵闭合S，断开S1、S2，灯泡正常工作，求R1的阻值；[来源:学科网]

⑶S、S1、S2均闭合时，求R2上消耗电功率的最小值和最大值。

题十三：如图所示，小灯泡的额定电压为10V，当滑动变阻器的滑片P移至最左端时，小灯泡L泡正常发光，电流表的示数为0.5A；当滑片P移至中点时，电流表的示数变为0.2A。

求：⑴电源电压；

⑵小灯泡的额定功率；

⑶滑动变阻器的最大阻值。

题十四：如图所示，电源电压保持12V不变，L是标有“12V 6W”的小灯泡，其电阻不随温度变化，R=20Ω。

求：⑴当S、S1闭合、S2断开，且P位于滑动变阻器R0的中点时，电流表示数为0.4A。求滑动变阻器R0的最大阻值；

⑵当S、S1、S2都闭合，且P位于a端时，求电流表的示数；

⑶要使电路中的总功率最小，请指出开关S、S1、S2的开闭情况和滑片P的位置，并求出此时的最小功率。

题十五：如图所示，小明设计了一个调光灯的电路。灯泡L标有“6V 3W”，R为滑动变阻器，电源电压U=9V。闭合开关S，调节滑动变阻器滑片，使灯正常发光。求：

⑴电路中的电流？

⑵整个电路在1min内消耗的电能？

题十六：如图所示，电源电压为3V保持不变，灯泡L标有"3V 1.2W"的字样，R为阻值未知的定值电阻。

⑴求灯泡正常发光时的电流和电阻；

⑵开关S闭合、S1断开，电流表示数为0.3A，求1min内电路消耗的电能；

⑶开关S、S1均闭合，滑动变阻器的滑片P滑至最右端，电流表的示数为1A，求R的阻值。

参考答案

题一：108，900

详解：本月份电能表上显示的用电量减去上月份电能表上显示的用电量，就是本月消耗的用电量；电能表闪烁48次消耗的电能为，。

题二： 0.1，300，2200

详解：因为电路中每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁3200次，所以当指示灯闪烁320次时，消耗的电能为：W=0.1kw•h，又∵t=20min=h，∴用电器的额定功率为：P=Wt==0.3kW=300W；而“220V”表示这个电能表的额定电压，“10A”表示电能表的标定电流，∴电能表正常工作时的最大功率为：P=UI=220V×10A=2200W。

题三： C

详解：根据公式P=I2R可知，两灯串联时电流相等，电阻越大，灯泡的实际功率越大，灯泡越亮，故A、B、D项错误；根据公式U=IR可知，电流相等时，电阻越大灯泡两端的电压越大，故C项正确。

题四：B

详解：两灯泡的额定电流为：I1===3A；I2===2A；两灯泡的电阻为：R1=U1I1==4Ω   R2=U2I2==4Ω；两灯泡串联时，所以电路中的电流等于较小的额定电流，即电路中的最大电流为I=2A，故B正确；电源的电压为U=I（R1+R2）=2A×（4Ω+4Ω）=16V，故A错误；因串联电路通过两灯泡的电流相等，且两灯泡的电阻相等，由U=IR知两电灯泡的实际电压相等，都等于灯泡L2的额定电压，故C错误；两盏灯的总功率：P=UI=16V×2A=32W；故D错误；本题应选B。

题五：A

详解：由题和图可知，闭合开关S后，且闭合开关S1前后通过R1的电流不变，当闭合S、S1后，R1与R2并联，电流表测通过R1与R2的总电流，通过R1与R2的电流分别为0.2A和0.3A，根据P=UI得，电压一定，电功率跟电流成正比，故R1与R2的电功率之比等于电流之比，故选A。

题六： 3︰4， 4︰3

详解：当电阻R1、R2串联在电路中时，两电阻中通过的电流相等。又因为，所以其两端的电压之比为：；当电阻R1、R2并联在电路中时，两电阻两端的电压相等。又因为，所以，在相同时间内电流通过R1、R2所做的电功之比W1:W2=。

题七：⑴6V   ⑵0.5A；12Ω   ⑶9W

详解：⑴当开关S1闭合、S2、S3断开，且滑片滑到a时,电路中只有灯L连入电路， L正常发光，U=U额=6V，即电源电压为6V；⑵L正常发光时，I额===0.5A，

I实=I额=0.5A，根据欧姆定律（I=UR）得：RL===12Ω；⑶当开关S1、S2、S3都闭合且滑片滑到中点时,电阻R1、R2并联。依题意：R2＇=R2 =×12Ω=6Ω，I1=、I2==，I=I1＋I2=0.5A+1A=1.5A，即为电流表的示数；P总=UI=6V×1.5A=9W。

题八：⑴6V    ⑵240J   ⑶7.2W

详解：⑴当开关S1、S2均断开，滑片P置于最下端时，电流中只连入了R1一个电阻，所以电源电压为：U电源=I1R1=0.6A×10Ω=6V；⑵当开关S1、S2均断开，滑片P置于最上端时，R1与R2串联，电路中的电流为：，5min内R2产生的热量为：；⑶当开关S1、S2均闭合，R1被短接，滑片P在A、B间移动时，电路为滑片P两边部分变阻器的电阻并联，故当P在A端和B端时总电阻最小（阻值为0），所以当滑片向变阻器中间滑动时电阻变大，当滑片在变阻器中间时电路中的电阻最大，该电路消耗的电功率最小。此时，该电路的总电阻为：，解得：R并=5Ω，电路消耗的最小电功率为：。

题九：10Ω，10Ω[来源:Zxxk.Com]

详解：由电路图可知，两电阻串联，电压表测小灯泡L的电压；设当滑动变阻器的滑片P最右端时，小灯泡L的电压为1.5V，滑动变阻器两端的电压。根据串联电路电压与电阻的关系，得：=，即=，解得：RL=10Ω；（2）由于同一电阻，通过它的电流跟这个电阻两端的电压成正比，因此在本题中通过小灯泡L电流之比Ia:Ib=Ua:Ub=2:3，在串联电路中，每个电阻（或用电器）消耗的电功率P=UI=I2R，，由此可得：Ra=2Rb，又由于串联电路具有分压原理，有：，即；，即，结合Ua:Ub，=2:3，解得：Ua=2V，Ub=3V，Ra=20Ω，Rb=10Ω。因此，滑动变阻器的滑片P在a、b两点时连入电路的电阻变化了Ra-Rb=20Ω-10Ω=10Ω。

题十：⑴40Ω， 5.04W    ⑵30Ω～100Ω

详解：⑴当闭合S、S1、S2时，R1、R2并联，电流表测R1支路的电流。 R1的阻值：R1=UI1=12V/0.3A=40Ω，当滑动变阻器接入电路的电阻最大时整个电路消耗的最小功率，R1消耗的电功率P1=UI1=12V×0.3A=3.6W，R2消耗的最小为P2=U2/R2 =(12V)2 /100Ω =1.44W，电路的总功率P=P1+P2=3.6W+1.44W=5.04W；

⑵当闭合S，断开S1、S2时，R3允许通过的最大电流I=P3/U3=0.9W/3V=0.3A，R2允许通过的最大电流为0.5A，所以为保证整个电路安全，电路中的电流为0.3A，R3=U3/I3=3V/0.3A=10Ω，电路的最小电阻，R总=U/I3=12V/0.3A=40Ω，滑动变阻器接入的最小阻值相等时，R2=R总-R3=40Ω-10Ω=30Ω，所以滑动变阻器接入电路的阻值范围30Ω～100Ω。

题十一：⑴18Ω     ⑵0.6A    ⑶25.92W

详解：⑴S接1，P置于a时，只有R1接入电路，则由P=U2/R得R1的阻值为：；

⑵S接2，P置于a时，R1与R2串联接入电路，则由I=U/R得电路中的电流为：；

⑶S接1，P置于b时，R1与Rab串联接入电路，则R1的功率为：。

题十二：⑴0.25A   ⑵240Ω   ⑶25.92W，194.4W

详解：⑴灯泡正常工作就是在额定电压下工作，功率就是额定功率根据P=UI推导公式求出电流，即；

⑵闭合S，断开S1、S2，R1与灯泡串联，并且灯泡正常发光，根据⑴问结果可知电路中的电流是0.25A，小灯泡两端的电压是12V，根据串联电路电压的规律可以求出U1=U-UL=72V-12V=60V ，根据欧姆定律求出R1的阻值，即；⑶S、S1、S2均闭合时，R1与R2并联，U1=U2=72V，滑片在最右端时，R2的功率最小，P2小=；电流表A1测通过电阻R1的电流，电流表A2测干路中的总电流，电流表A1的量程为0～0.6A，电流表A2的量程为0～3A，所以通过R2的最大电流为I2=3A-0.3A=2.7A，P2大=U2I2=72V×2.7A=194.4W。

题十三：⑴10V   ⑵5W     ⑶60Ω

详解：本题考查滑动变阻器的移动给电路带来的变化问题，属于动态电路分析问题，解题的关键是要会画出滑动变阻器在不同位置时的等效电路图。⑴滑片P滑到最左端，灯L接在电源两端且正常发光，则：

U电源=UL=10V，IL=0.5A；⑵PL=ULIL=10V×0.5A=5W ；⑶滑片P滑到中点时，R中=12R，且R中与灯L串联；，U总=10V，I总=0.2A，，

所以R中=50Ω−20Ω=30Ω，R=2R中=60Ω。

题十四：⑴12Ω   ⑵1.1A   ⑶开关S、S1闭合，S2断开，滑片P位于b，4W

详解：⑴S、S1闭合，S2断开，P位于R0中点时，灯L和R0串联。RL===24Ω，由I=，得R0=12Ω；

⑵S、S1、S2都闭合，且P位于a时，L和R并联。IL===0.5A，IR===0.6A，电流表示数I=IL+IR=0.5A+0.6A=1.1A；

⑶当S、S1闭合，S2断开，P位于b时，总功率最小。I最小，

P最小=UI最小=12V×=4W。

题十五：0.5A，270Ｊ

详解：⑴灯正常发光：I=IL=PL/UL=3W/6V=0.5A；⑵W＝UIt＝9V×0.5A×60s=270J。

题十六：⑴0.4A，7.5Ω     ⑵54J   ⑶5Ω

详解：⑴灯泡正常工作时的电流：，灯泡的电阻：；⑵t=1min=60s，W=UIt=3V×0.3A×60s=54J；⑶灯泡与电阻R并联，灯泡正常工作，电流表测量干路电流I=1A。通过电阻R的电流：IR=I-IL=1A-0.4A=0.6A；R的阻值：。