人教版九年级物理《18.2电功率》导学案(附达标检测)

【学习目标】  1、知道电功率的定义、定义式、单位。

2、理解额定电压与额定功率。

3、会用电功率的公式P=UI进行简单的计算。

4、能综合运用学过的知识解决简单的电功率问题。

5、认识千瓦时的由来和意义、认识常见电器的电功率。

【独   学】

■知识链接  活

■自学指导：阅读课本

■自学反馈：

1、电功率表示           的快慢。用字母     表示，它的单位是     ，简称      ，符号是     。更大的电功率单位是   ，符号是     ，它等于       W

2、电功率的大小等于                    ，计算公式是                  .

3、一千瓦时是                                                  。

4、                   叫做额定电压，                     叫做额定功率。

5、电功率P和电流I、电压U之间的关系满足公式             。

【对学、群学】

（一）电功率

演  示：分别打开教室的两盏灯和多盏灯，比较发现电能表铝盘走的快慢不一样，

表明：用电器消耗电能的快慢不一样。

1、电功率

(1)在物理学中，电功率是表示                 的物理量。用字母     表示。

(2)电功率的单位是     ，简称      ，符号是     。更大的电功率单是      ，符号是     。换算：1kw=         w

(3)了解常见家用电器的电功率。

(4)电功率的大小等于                                           。

(5) 电功率的计算公式是                  .公式中符号的意义及单位：W-      -          T-      -           P-      -

(二）“千瓦时”的来历

1、1千瓦时是

2、结合公式P=W/t推导千瓦时与焦耳换算关系的由来。

3、某电视机的电功率是250W，明天使用3h，一个月用电多少千瓦时？合多少焦耳？（按30天计算）

(三)额定功率

1、                           叫做额定电压，一般认为是用电器能承受的最高电压。                                  叫做额定功率

2、电灯泡上标着“PZ220 25”字样，其中PZ是                             ，

220是指                           ,25是指                       。 [来源:Z_xx_k.Com]

3.当实际电压等于额定电压时，实际功率才等于额定功率，当实际电压小于额定电压时，实际功率      额定功率，当实际电压大于额定电压时，实际功率     额定功率。

【整理学案、达标测评】

〖整理学案〗

知识盘点：

心得感悟：

〖达标检测〗

1．决定电灯泡工作时亮暗程度的物理量是：（     ）

A． 电流强度     B．电功率     C． 电压          D． 电功

2．一定值电阻两端的电压为4V时，电功率是1W；当加在这个电阻两端的电压为2V时，它的电功率为：（     ）

A．1W        B．2W        C．0.5W        D．0.25W

3．把“220V40W”和“220V60W”的两个电灯串联后接在220V的电路中，结果是：（     ）

A．每只灯泡的额定电压都变小了   B．每只灯泡的实际功率都小于其额定功率

C．每只灯泡的额定功率都变小了   D．每只灯泡的额定电压都小于其实际电压

4．电灯灯丝断了再搭上，则(    )．[来源:学,科,网Z,X,X,K]

A．电灯变暗，因为阻值增大而电流减小

B．灯泡变亮，因为阻值增大，产生的热量增大[来源:学.科.网]

C．灯泡变亮，因为断了的灯丝搭起来，其阻值减小，根据公式“P=UI”可知，其电功率增大       D．灯泡亮度不变，因为电源电压不变

5．三盏灯“220V  100W”’、“220V  60W”、“220V 40W”都正常工作，则三灯中最亮的是(    )

A．“220V  100W”   B．“220V  60W”   C．“220V  40W”    D．一样亮

6．一度电可以供“220V  20W’的电灯正常工作(    )．

A．50h          B． 100h   C． 30h      D． 220h

7．某家庭用电器的总功率不超过2100W,可选择的合适的电能表是: (    )

A.380V  5A      B.380V  10A     C.220V  5A       D.220V  10A

8．斌斌家最近买了一个微波炉，他发现，当微波炉工作时，家里的电能表转得飞快，他想了想最近学过的物理知识，明白了其中的道理（    ）

A．微波炉消耗的电能很多                    B．微波炉的电功率很大

C．微波炉里有很多食物                      D．微波炉消耗的电能很少

9．一只电能表上标有“220V 3A”字样，则此电能表最多可接“220V 60W”的电灯数是（    ）

A．5盏       B.11盏     C.22盏      D.25盏

10．一只灯泡上标着“9V  3W”字样，把它跟滑动变阻器R (20Ω、2A)和安培表(0-0.6A)串联组成如图8-3所示电路。电源的电压为15V。

(1)S1闭合，S2断开，调节滑动变阻器，当L正常发光时，安培表的示数是多少？

(2)滑片P的位置不变，再将S2闭合，此时安培表的示数是多少？此时滑动变阻器消耗的电功率是多少？