人教版九年级物理《18.4焦耳定律》导学案(附达标检测)

【学习目标】  1、知道电流的热效应。

- 知道焦耳定律、会探究电流的热效应与哪些因素有关。

- 知道电热的利用和防止。

【重点】焦耳定律内容  [来源:学科网]

【难点】电功和电热之间的联系和区别

【独   学】

■知识链接

1、电功（W）：

（1）表达式：电流在一段电路中所做的功等于这段电路         、电路中的           、               和                三者的乘积，即W =           。

（2）单位：国际单位制中：           ；常用单位：            。

（3）物理意义：反应了          转化为               的多少。

2、电功率（P ）

（1）定义：             内电流所做的功叫做电功率。即P =              。

（2）表达式：电流在一段电路上做功的功率等于           与                的乘积。即P =               。

（3）单位：国际单位制中：         。

（4）物理意义：表示电流做功的                        。

■自学指导：阅读课本

■自学反馈：

1、                                    ，这个现象叫做电流的热效应。

2、电流通过导体产生的热量跟                 成正比，                   成正比，

成正比，这个规律叫做焦耳定律。

3、焦耳定律的表达式是：                       。

【对学、群学】

（一）思考

电炉丝工作时，电炉丝与它的连接导线通过的电流相同，为什么电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热？电流通过导体产生的热的多少跟什么因素有关？

（二）探究电热大小的影响因素

1.猜想：电流通过导体产生的热可能与                              有关；

2、大家猜想电热的多少跟几个因素有关，那么我们实验研究时就要采取             。

3、实验时怎样来反映电流产生的热的多少？

方法：

4、实验参考电路图。

5、按照设计好的实验方案进行实验。

实验现象：(1)闭合开关后发现，甲瓶中的温度计升温快些，而甲、乙两瓶             和                  相等，表明：

。

(2)观察同一个煤油瓶，通过                   改变通入的电流，通电相同时间后，观察温度计的示数升高情况。实验表明

。

(3)观察同一个煤油瓶，改变通电时间，发现电流和电阻相同时，通电时间越长，电流产生的热             。

6、综合得到焦耳定律：

(1)

这个规律叫做焦耳定律。

(2)表达式为：                        其中

Q ------      -----                    R ------      -----

I ------      -----                    t ------      -----

例题：一根60欧的电阻丝接在36V的电源上，在5分钟内产生多少热量？

（三）电热的利用和防止[来源:学+科+网]

1、学生列举生活中利用电热的例子

2、学生列举生活中我们是通过那些措施防止电热带来的危害的。

【整理学案、达标测评】

〖整理学案〗

知识盘点：

心得感悟：

〖达标检测〗

1、标有“220V   40W”电热器安装在220V的电路中，工作100s后，所消耗的电能是     J，通过电热器的电流是       A，产生的热量是         J。

2、下列电器中，不属于电热器的是        （   ）

A．电饭锅    　　  B.电熨斗　　　　　C.电风扇      　　 D.电烤炉

3、家庭电路使用的电炉，电炉丝与导线是串联的，当电炉丝发热发红时，连接导线却不热，这是因为  （   ）

A.通过电炉丝电流比通过连接导线的电流大　B.通过电炉丝电流比通过连接导线的电流小        C.电炉丝两端电压比连接导线两端电压小

D.电炉丝的电阻比两节导线的电阻大

4、下列情况中防止电热危害的是  （   ）

A.电视机背后有散热窗　　      B.家电长时期不使用，隔一段时间要通电一次

C.家庭电路一般安装的漏电保护器 D.大型爆破工程用电热引发炸药