新人教版九年级物理《16.3电阻》三栏式精品教案(附教学反思和达标检测)

【教学目标】

知识与技能

1．认识电阻的概念、知道电阻是导体本身的一种性质。

2．能画出电阻在电路中的符号，知道电阻的单位及单位换算。

3．能在实验研究的基础上理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积及温度有关。

过程与方法

1．体会用控制变量法探究电阻与那些因素有关，积极动手进行实验。

2．通过实验，养成学生初步的观察、实验能力，初步的分析、概括能力以及应用物理知识解决实际问题的能力。

情感态度与价值观

1．通过实验，激发学生学习电学，的兴趣。

2．在学习知识与技能的同时，体验科学探究的乐趣和方法，领悟科学的思想和精神。

3．在同学们共同的探究活动中养成同学之间的协作意识。

【教学重点】

1.电阻概念的建立。

2.决定电阻大小的因素

【教学难点】

探究决定电阻大小的因素。

【教学准备】

教师准备：自制多媒体课件、干电池2节（1.5V）、电流表1块、小灯泡（2.5V）1个、开关1个、铅笔芯、铜导线、镍镉合金线。

学生分组：电流表1块、小灯泡一个、金属丝、各种导体、酒精灯、电阻丝、导线、开关。

【教学过程】

| 主要教学过程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教学环节及内容 | 教师活动 | 学生活动 |
| 一、激趣导入 | 【情境创设】播放视频。 李元芳跑遍了所有五金店，只买到了“铜导线”和“铝导线”，就是买不到便宜的“铁导线”。为什么买不到“铁导线”呢？ 元芳，你怎么看？ 大人，此事必有蹊跷！ 【提出问题】 大多数导线都是用什么材料做的？铁又多又便宜，为什么不用铁来做导线呢?同学们，你们怎么看? 【引入新课】 同学们的说法是否正确呢？通过对《第三节 电阻》的探究，我们会找到答案。 | 有兴趣的观看。 交流热议。 学生竞相回答： 导线多数是铜和铝做的，铁 的电阻大。 此类回答虽不严密，也不急于纠正，待了解电阻后再做纠正。 （设计意图：联系实际,设置疑问,创设物理情境,激发学生兴趣,使学生认真观察、思考。） |
| 二、探究新知 1.认识电阻 （1）概念建立 （2）电阻器 | 【问题过渡】 这里有两根长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入同一电路，闭合开关，小灯泡的亮度会相同吗？ 【实验演示1】 把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。 【实验电路】 【实验演示2】 在上述实验中，接入电流表，观察电流表的示数变化，并继续观察小灯泡的亮度。 【实验电路】 【提出问题】 在相同的电压下，通过铜丝的电流比镍铬合金丝的大，为什么会有这种差别呢？ 【实验结论】 导体虽然容易导电，但对电流也有一定的阻碍作用。不同导体对电流的阻碍作用不同。在相同的电压下，通过铜丝的电流比较大，表明铜丝对电流的阻碍作用比较小；通过镍铬合金丝的电流比较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。 【引导自学】带着问题学生自主学习教材P63—64电阻板块。 【问题驱动】 1.物理学中用电阻来表示 。导体对电流的阻碍作用越大，导体的电阻就 。电阻通常用字母 表示。 2.电阻的单位是 ，简称 ，符号是 。比较大的单位有 、 ，它们的换算关系是: 1KΩ= Ω,1MΩ= Ω。 3.小灯泡的灯丝电阻约为 ；日常用的电炉丝的电阻约为 ；实验室用的1m长的铜导线，电阻约 。 4.具有一定电阻的原件叫 。电阻在电路图中的符号是 。 【拓展说明】 导线的电阻是很小的，一般忽略不计，R=0Ω； 电流表的电阻是很小的，与导线接近； 电压表的电阻是很大的。 【走向社会】多媒体展示常用的电阻器。 【想想议议】 在李元芳与大人的对话中提到，买不到“铁导线”，同学们想一想，为什么不用铁来做导线呢？ 【反馈练习】 1.有两段导线A和B，在相同的电压下，通过导线A的电流较大，通过导线B的电流较小，哪段导线的电阻大？ 2.24000Ω= KΩ= MΩ。 | 思考、交流、讨论 回答预设： 不同。 学生观察实验现象： 接不同的导体，小灯泡的亮度发生了变化。 学生观察实验现象： 把铜丝接入电路时，电流表的示数较大，小灯泡较明亮；把镍铬合金丝接入电路时，电流表的示数较小，小灯泡较暗。 学生思考交流后发表见解： 导体对电流有阻碍作用，在相同的电压下，通过铜丝的电流比较大，表明铜丝对电流的阻碍作用比较小；通过镍铬合金丝的电流比较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。 学生自学后回答： 1.导体对电流阻碍作用的大小；越大；R。 2.欧姆；欧；Ω；KΩ；MΩ；103；106。 3.几欧到十几欧；几欧；百分之几欧。 4.电阻器；电阻； 。 学生观看图片，了解常见的电阻器。 学生思考讨论后回答： 同样规格的铁导线电阻比铜线的要高6倍左右，所以一般不用“铁导线”。 （设计意图：通过实验增加感性认识，步步设疑，引导学生结合自学，从而完成电阻概念的建立。） 学生独立完成练习后展示答案： 1. B导体的电阻大。 2. 24；2.4×10-2。 |
| 2.影响电阻大小的因素 （1）提出问题 （2）猜想假设 （3）设计实验 （4）进行实验 （5）得出结论 （6）电阻与温度 | 【问题过渡】 在前面的实验中，铜丝和镍镉合金丝是用不同材料制成的，虽然长度和横街面积相同，但电阻不同，这说明什么呢？ 【启发诱导】 观察图片，图中铜线和铝线的电阻不同，是两段导线在什么方面存在差异造成的呢？ 【顺势追问】 在材料一定的情况下，电阻还与什么因素有关呢？ 【猜想假设】 教师引导学生对猜想的因素进行筛选。 铜丝与铁丝的颜色不同，是由它们的材料不同引起的，因此可以忽略颜色，保留材料。其他因素又怎样筛选呢？ 猜想：导体的电阻是由导体的长度、横截面积、材料决定的。 【设计实验】 (一)实验方法 1.探究过程中涉及到多个因素时,应采用什么探究方法? 2.电压相同时，通过比较什么来确定电阻的大小? (二)设计电路 选两组同学设计的电路图进行展示。 1.探究电阻与导体材料的关系，需要控制不变的量是 、 ，改变的量是 。 2.探究电阻与导体长度的关系，需要控制不变的量是 、 ，改变的量是 。 3.探究电阻与横截面积的关系，需要控制不变的量是 、 ，改变的量是 。 【进行实验】 教师引导学生连接电路，分别探究电阻与材料、长度、横截面积的关系，把数据记录在表格中。 表一 材料; 长度 （m）; 横截面积 （mm2）; 电流 （A）; 电阻. 镍铬合金; 1; 0.5. 锰铜合金; 1; 0.5. 表二 材料; 长度 （m）; 横截面积 （mm2）; 电流 （A）; 电阻. 镍铬 合金; 0.5; 0.5. 镍铬 合金; 1; 0.5. 表三 材料; 长度 （m）; 横截面积 （mm2）; 电流 （A）; 电阻. 镍铬合金; 1; 0.5. 镍铬合金; 1; 1. 【视频展示】 实验结论1：导体的电阻与材料有关。长度、横截面积相同，镍铬合金比锰铜合金的电阻大。 实验结论2：导体的电阻与长度有关。材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大。 实验结论3：导体的电阻与横截面积关。材料、长度相同，横截面积越大，电阻越小。 【小资料】 在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大，导电性能较弱。右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。 【问题过渡】 除了以上导体自身因素外，你认为电阻还与哪些外界因素有关？ 【启发诱导】 家用电灯泡经常是在刚开灯时因电流大而烧坏，灯丝烧热后却很少损坏，这是为什么？ （四）探究电阻与温度的关系 各小组把事先准备好的灯丝接入电路，闭合开关后，用打火机对灯丝加热，观察灯泡的亮度及电流表的示数变化。 【提出问题】 通过实验现象，你能得出什么结论？ 【顺势追问】 这能说明所有导体的电阻都会在温度升高时变大吗？ 实验结论4：对大多数导体来说，温度越高，电阻越大。但也有少数导体，电阻随温度的升高而减小。 注意：在初中阶段，若无特殊说明，皆不考虑电阻值随温度变化的情况。 【归纳总结】 导体电阻的大小与材料、长度和横截面积都有关；同种导体的长度越长、横截面积越小，其电阻值越大。电阻还与导体的温度有关,大多数导体温度越高,电阻越大。 所以，导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。对于定值电阻 ，其阻值与外加电压和通过的电流没有关系。 【反馈练习】 1．一个导体接在3伏的电源上，电阻大小为10欧，若从电路中取下这个导体，导体的电阻值为_______欧。 2．一段导体被均匀拉长后，它的电阻将 ，这是因为其他条件不变时 变大，且 变小的原故。 | 学生思考回答： 电阻大小与导体的材料有关。 学生在教师的启发下猜想假设。 猜想预设： 长度、颜色、材料、粗细（横截面积）、硬度、体积、质量。 学生思考交流后进行筛选： 1.硬度也与材料有关，保留了材料，可将硬度也忽略。 2.质量是由材料和体积决定的，保留材料和体积，可忽略质量。 3.长度和横截面积又决定着体积的大小，保留长度和横截面积，可忽略体积。 学生思考讨论回答: 1.控制变量法。 2.比较电流表的示数。 学生根据实验方案设计电路图： 学生思考后回答： 1.长度、横截面积，材料。 2.材料、横截面积，长度 3.材料、长度，横截面积。 按照电路图连接实物电路，把实验数据记录到表格中。 材料; 长度 （m）; 横截面积 （mm2）; 电流 （A）; 电阻. 镍铬合金; 1; 0.5; 0.2; 较大. 锰铜合金; 1; 0.5; 0.9; 较小. 材料; 长度 （m）; 横截面积 （mm2）; 电流 （A）; 电阻. 镍铬 合金; 0.5; 0.5; 0.32; 较小. 镍铬 合金; 1; 0.5; 0.2; 较大. 材料; 长度 （m）; 横截面积 （mm2）; 电流 （A）; 电阻. 镍铬合金; 1; 0.5; 0.2; 较大. 镍铬合金; 1; 1; 0.32; 较小. 学生分析数据，思考后总结实验结论。 学生思考、讨论、猜想。 学生思考后回答： 灯丝电阻受温度影响。 学生动手操作并观察现象： 随着温度的升高，灯的亮度变暗，电流表的示数变小。 学生思考后回答： 导体电阻受温度影响，温度越高，电阻越大。 不能。 （设计意图：通过分组实验体会用控制变量法探究电阻，突破难点。） 学生完成反馈练习回答： 1. 10 2.变大；长度；电阻。 |
| 3.半导体、超导现象 （1）半导体 （2）超导现象 | 【引导自学】 引导学生自学P66科学世界半导体和超导现象。 【问题驱动】 1.什么是半导体? 2.半导体有哪些应用？ 【展示课件】播放超导现象。 某些材料在超低温的情况下电阻突然减小到零，这种现象称为超导现象。 具有超导性质的物体称为超导体。 | 阅读教材、思考、交流。 回答预设： 1.像硅、锗，导电能力介于导体和绝缘体之间的材料叫半导体。 2.半导体材料可以制作二极管、三极管、集成电路。 观看、了解。 （设计意图：了解科技前沿，开拓眼界，培养物理兴趣。） |
| 三、课堂小结 | 回顾本节课“你学到了什么？” | 学生讨论发言，梳理本节知识要点，见附件1。 |
| 四、课堂检测 | 教师巡视、讲评。 | 完成同步训练见附件2。 |
| 五、布置作业 | 动手动脑学物理1、2、5。 | 课后完成 |

【板书设计】

第3节 电阻

1.认识电阻             2.探究影响电阻大小的因素

（1）定义：            （1）探究方法：

（2）符号及画法        （2）实验结论：

（3）单位：             3.半导体和超导现象

【教学反思】

一、案例的“亮点”

1.由一段剪辑的视频导入，能够激发学生兴趣，提高注意力，同时建立愉悦的课堂气氛。

2.在探究影响电阻的因素时采用控制变量的方法研究物理问题,引导学生通过所做的实验来体会控制变量，实现物理方法的教学。

3.分组实验时，给学生提供了多种器材，实行开放性的教学。倾听学生的思路，并适时加以点拨，培养学生的创新思维和创新意识。

二、教学中易出现的问题：

实验中要及时对注意事项进行温馨提示，否则会走弯路。在探究温度对电阻的影响时，要注意灯丝在温度升高时电阻变大，只代表部分导体的特点，有些半导体会随温度的升高电阻变小。

附件1

附件2

检测题

1．A、B是两根材料相同，长度相同的导体，如果A导体的横截面积是0.5cm2，B导体的横截面积是5mm2，则导体A的电阻			导体B的电阻。

2．有三根相同材料制成的导体A、B、C，在相同的温度下，A比B长，粗细相同；C与B长度一样，C粗些．这三根导体的电阻由大到小的排列顺序为　　　　　　　　　　　。

3．关于导体的电阻，下列说法中正确的是（    ）

A．导体中有电流，导体才能有电阻

B．导体电阻的大小取决于通过它的电流的大小

C．导体电阻是导体本身的一种性质，与通过的电流无关

D．导体的电阻只与导体的长度有关

4．下列说法正确的是（     ）

A．铁导线的电阻一定比铜导线的电阻大

B．两根长度相同的镍铬合金导线，横截面积较小的电阻一定大

C．长度相同的两根导线，细的导线电阻一定大

D．长度相同，材料相同，横截面积也相同的导线，在任何情况下，电阻都一样大

5．小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：

猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；

猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；

猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横被面积有关．

供她选择的导体如下表所示：

| 序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（mm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
| C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
| D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |

她画出了实验电路图，并按要求正确地连接了电路。请完成下列填空（只填序号）：

(1)要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体是      和       ；

(2)要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体是       和      ；

(3)要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体是        和      ；

（4）这种物理研究方法，通常叫做                  。

参考答案

1.小于

2.RA>RB>RC

3.C

4.B

5.(1)A、C

(2)C、D

(3)B、C

(4)控制变量