蒙阴四中九年级物理教案：15.2科学探究：欧姆定律(共2课时)(沪科版，附教学札记)

| 课题 | 欧姆定律（一） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | （一）知识与技能 1．通过实验探究电流、电压和电阻的关系。 2．会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流。 3．会用滑动变阻器改变部分电路两端的电压或使电阻两端电压不变。 （二）过程和方法 1．通过实验探究得出电流与电压的关系。 2．学习用图象的方法来表示和研究物理规律。 3．使学生感悟用“控制变量”来研究物理问题的科学方法。 （三）情感态度与价值观 重视学生对物理规律客观性、普遍性和科学性的认识，注意学生科学世界观的形成。 |  |  |
| 教学重点 | 教学重点：电路中电流与电压的关系、电流与电阻的关系。 |  |  |
| 教学难点 | 教学难点：运用控制变量的方法进行实验，并分析得出结论。 |  |  |
| 教材分析与 教法设想 | 实验、归纳、对比。可做学生分组实验。 |  |  |
| 教学准备 | 学生（或教师）：不同阻值的定值电阻或电阻箱、电流表、电压表、滑动变阻器、电源（可用学生电源）、开关、导线若干。 |  |  |
| 教学环节 | 导学过程 | 学习过程 | 备注 |
| 创 设 情 境 | 二、学生分组实验 （或教师演示实验） 实验探究1 电流与电压的关系 【设计实验】 测电阻两端电压，选择什么器材？如何改变电阻两端电压？怎么操作？ 测通过电阻的电流，选择什么器材？ 实验过程中的不变量是什么，如何控制其不变？ 滑动变阻器在实验中都起到什么作用？ 实验电路图 V R＇ R A S 实物图 实验表格的设计 【进行实验】 电阻一定，研究电流与电压的定量关系。 【表格设计】 R=10 Ω不变 U/V. I/A. 【实验步骤】 1．电流表、电压表调节到零刻度，按电路图连接电路，调节滑动变阻器的滑片至阻值最大端； 2．闭合开关，调节滑动变阻器至适当位置，将电压表示数U，电流表示数I记录到表格中； 3．分别调节滑动变阻器在不同位置，仿照步骤2再做5次实验，分别记录电压表示数U，电流表示数I。 【巡视指导】 重点指导： 1．学生的分工协作是否合理。 2．实验电路连接完要检查电路连接无误，然后用开关试触，没有问题后再闭合开关。 3．实验的有序性，如：电压表示数从小到大。 4．实验时间不宜过长，最好做完一次实验要断开开关一次，避免电阻的温度升高，阻值发生变化。 5．针对学生在不同的问题中出现的错误进行纠正。 【实验分析与结论】 R=10 Ω不变 U/V; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0. I/A; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6. 当电压成比例增大时，电流也成比例增大。 结论1 当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比。 根据实验数据描点作图。 在教学中要注意渗透： 1．自变量是谁？自变量怎么改变？自变量怎么测量？ 2．因变量是谁？因变量怎么测量？ 3．控制变量是谁？如何控制？ 实验探究2 电流与电阻的关系 【设计实验】 在电路中如何改变电阻，选用什么器材？怎么操作？ 如何使电阻两端电压不变，如何控制其不变？ 滑动变阻器在实验中都起到什么作用？ 【进行实验】 电压一定，研究电流与电阻的定量关系。 【表格设计】 U=5 V不变 R/Ω. I/A. 【实验步骤】 1．电流表、电压表调节到零刻度，按电路图连接电路，调节滑动变阻器的滑片移至阻值最大端； 2．闭合开关，调节滑动变阻器至适当位置，电压表示数为U，将定值电阻的阻值R和电流表示数I记录到表格中； 3．断开开关，改变连入电路中定值电阻的阻值，闭合开关，调节滑动变阻器使电压表的示数为U不变，将定值电阻的阻值R和电流表示数I记入表格。 4．仿照步骤3再做4次实验，分别记录定值电阻的阻值R和电流表示数I。 【巡视指导】 【实验分析与结论】 U=5V不变 R/Ω; 5; 10; 15.; 20; 25; 30. I/A; 1; 0.5; 0.33; 0.25; 0.2; 0.17. 当电阻成比例增大时，电流成比例减小。 结论2 当导体两端电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。 例题分析 某同学按如图所示的电路研究通过导体的电流跟导体电阻的关系。电源电压保持不变，他不断改变电阻箱R1（符号用 表示）的阻值，测得相应的电流如下表。分析表中数据可知：电流跟电阻__________，这与其他同学的结论不一样，其原因是_____________________。 V A S R1 R2 P 次数; R1/Ω; I/A. 1; 2; 0.40. 2; 4; 0.32. 3; 8; 0.25. 解析 分析三组数据，电阻变化为1：2：4，电流没有减小为1/2，1/4，不成反比。在研究多个物理量之间的关系时，应使用控制变量的方法，研究通过导体的电流跟导体电阻的关系，应保持电压一定。 答案 不成反比，没有保持电压一定。 内容小结 这节课我们学习了电路中的电流与电压和电阻的知识，总结如下。 1．实验电路 2．实验过程 | 学生观察、思考。 生活中几个常用电器的电流大小问题，引起学生对物理问题的关注。 引发学生的思考。 学生活动 学生通过实例进行思考。 学生预设回答： 若电阻一定，电压越大，电流越大； 若电压一定，电阻越大，电流越小。 由学生回答。 【需要器材】 电阻、电源、滑动变阻器、开关、电流表、电压表、导线。 选择实验器材。 画电路图。 连接实物。 - 连接电路前电流 表和电压表的调节。 - 连接电路过程中 开关要断开。 （3）闭合开关前调节滑动变阻器的滑片至阻值最大端。 根据实验要求设计实验记录表格。 【进行实验】 按实验步骤进行实验，进行实验测量、记录实验数据。 各组自评互评。 分析实验数据，讨论交流，得出结论。 根据实验过程中采集的数据描点作图。 分组实验。 选择实验器材。 设计表格。 实验测量并记录数据。 各组自评互评。 分析实验数据。 讨论交流，得出结论。 分析已知条件，运用电流与电压和电阻的定量关系，分析解答问题，注意比例关系。 | 从生活中的实际问题引入课题，引起学生的研究兴趣。 引发学生的深入思考。为引入新课教学进行铺垫。 设计意图 引导学生从具体实例分析得出，当电压和电阻发生变化时，会使得电路中的电流发生变化。 由实例出发，使学生能比较顺利得出有效的猜想。 进一步引导学生了解实验过程中所需要用的器材及测量工具。 培养学生根据实验目的选择实验器材设计实验的能力。 进行规范实验操作的训练。 使学生学会实验表格的设计。 控制变量进行实验，规范实验操作、正确读取及记录数据。 渗透科学研究方法——控制变量的方法。 培养学生科学严谨的态度，形成尊重事实的科学态度，提倡学习方式的多样化。 培养学生分析实验数据并得出结论的能力。 训练学生用图象表示物理规律的能力。 培养学生设计实验、设计表格、规范操作的能力。 培养学生分析实验数据，用表格和图象的方法研究分析数据并得出实验结论的能力。 培养学生分析问题和解决问题的能力。 回忆巩固本节课知识。 对当堂的所学知识进行反馈，落实巩固基础。 |
| 自 主 学 习 |  |  |  |
| 合 作 共 建 |  |  |  |
| 知 能 应 用 |  |  |  |
| 巩 固 小 结 |  |  |  |
| 诊 断 评 价 |  |  |  |
| 作业布置 与 预习提纲 |  |  |  |
| 板 书 设 计 | 板书设计 V R＇ R A S 实验电路图 实物图 实验探究1：电流与电压的关系 电阻一定，研究电流与电压的定量关系。 |  |  |
| 教 学 札 记 | 培养学生分析实验数据，用表格和图象的方法研究分析数据并得出实验结论的能力。 |  |  |

| 课题 | 欧姆定律（二） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 1、理解欧姆定律，能运用定律进行简单电路计算 2、培养学生初步分析、概括能力 |  |  |
| 教学重点 | 欧姆定律 |  |  |
| 教学难点 | 正确理解欧姆定律 |  |  |
| 教材分析与 教法设想 | 通过例题总结，加强练习，加深对欧姆定律的理解。 |  |  |
| 教学准备 | 多媒体课件 |  |  |
| 教学环节 | 导学过程 | 学习过程 | 备注 |
| 创 设 情 境 | 一．复习提问 电流与电压、电阻有何关系？ 引入新课： 由实验我们已知道了在电阻一定时，导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比，在电压不变的情况下，导体中的电流跟导体的电阻成反比。把以上实验结果综合起来得出结论，即欧姆定律。 1．欧姆定律（1）内容：导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比 （2）公式： I = U/R。 公式中I、U、R的单位分别是安、伏和欧。 （3）公式的物理意义：当导体的电阻R一定时，导体两端的电压增加几倍，通过这段导体的电流就增加几倍。这反映导体的电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比例关系(I∝U)。当电压一定时，导体的电阻增加到原来的几倍，则导体中的电流就减小为原来的几分之一。反映了电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻成反比例的关系(I∝U/R)。公式I=U/R完整地表达了欧姆定律的内容。 说明： 欧姆定律中的电流、电压和电阻这三个量是对同一段导体而言的。 2．应用欧姆定律计算有关电流、电压和电阻的简单问题。 课本中例题1、例题2、例题3 (使用投影片) 要求：画好电路图(如课本中的图8-2)。说明某导体两端所加电压的图示法。在图上标明已知量的符号、数值和未知量的符号。组织全体学生讨论、分析正误。教师小结。 ①电路图及解题过程是否符合规范要求。 ②答题叙述要完整。本题答：要使小灯泡正常发光，在它两端应加2.8伏的电压。 ③解释R=U/I的意义：导体的电阻在数值上等于导体两端的电压跟通过导体电流的比值。不能认为"电阻跟电压成正比，跟电流成反比。“因为电阻的大小只与电阻的材料、长度、横截面积和温度有关，与电压和电流无关”。④介绍伏安法测电阻 | 思考并回答电流与电压、电阻关系 理解欧姆定律 掌握欧姆定律得使用条件 利用欧姆定律公式及变形公式计算简单的电学题目 理解R=U/I的意义 1．一个定值电阻R两端电压从5V增大到10V，通过电阻R的电流增大了0.2A，则该电阻的阻值为（ ） A、25Ω B、50Ω C、12.5Ω D 、100Ω 2、一个阻值为10Ω的电阻，它两端的电压为3V时，通过它的电流 是 A。当通过它的电流为1.5A时，它两端的电压是 V。当没有电流通过时，它的电阻是 Ω。 3．两个电阻值完全相等的电阻，若并联后的总电阻是10欧姆，则将它们串联的总电阻是（ ） A．5欧 B．10欧 C．20欧 D．40欧 4．4个电阻，电阻值都是R，把它们并联起来，总电阻是（ ） A．4R B．R/4 C．4/R D．2R 5．两条长度相等、截面积不等的同种材料制成的电阻丝，串联在电路中，则粗电阻丝（ ） A．电流强度较大 B．电流强度较小 C．电压较大 D．电压较小 6．下面四对并联电阻，总电阻最小的是（ ） A．两个4Ω B．一个4Ω，一个6Ω C．一个1Ω，一个8Ω D．一个2Ω，一个7Ω 7．今有三个电阻，它们的电阻值分别是a欧、b欧、c欧，其中a>b>c，当把它们并联相接，总电阻为R，它们的大小关系，下列哪个判断是正确的（ ） A．c<R<b B．b<R<a C．R可能等于b D．R<c 8．有一条电阻线，在其两端加1伏特电压时，测得电阻值0.5欧姆，如果在其两端加10伏特电压时，其电阻值应为（ ） A．0.5欧 B．5欧 C．0.05欧 D．20欧 9．导体两端的电压是4伏特，通过的电流强度是0.8安培，如果使导体两端的电压增加到6伏特，那么导体的电阻和电流强度分别是（ ） A．5欧，1.2安 B．5欧，2安 C．7.5欧，0.8安 D．12.5欧，0.8安 |  |
| 自 主 学 习 |  |  |  |
| 合 作 共 建 |  |  |  |
| 知 能 应 用 |  |  |  |
| 巩 固 小 结 |  |  |  |
| 诊 断 评 价 |  |  |  |
| 作业布置 与 预习提纲 |  |  |  |
| 板 书 设 计 | - 欧姆定律内容 - 公式 - 例题 |  |  |
| 教 学 札 记 | 通过对课本例题处理，简单的题目让学生自己看会，通过其他题目练习，多给学生练习机会 |  |  |