2015年中考母题题源汇编：12滑轮组的机械效率（含解析）

【中考母题再现】

【湖北省孝感市2015年中考物理试题】（8分）如下图所示，是一辆汽车通过滑轮组将深井中的物体拉至井口的装置图。已知井深12m，物体重V排=F浮ρg=80N1.0×103kgm3×10Nkg=8×10−3m3，ρ=mv=Ggv=640N10Nkg×8×10−3m3=8.0×103kgm3汽车重G车=3×104N，汽车匀速拉绳子时的拉力，汽车受到的阻力为车重的0.1倍。求：

（1）将物体从井底拉至井口的过程中，汽车拉绳子的拉力对滑轮组做了多少功？

（2）滑轮组的机械效率为多少？（保留一位小数）

（3）若汽车运动的速度为3m/s，则将物体由井底拉至井口需要多长时间？

（4）汽车牵引力为多少？牵引力的功率为多少？

【难点中心】本题考察滑轮组的机械效率的计算，涉及考点有对绳的拉力与物体重力的关系、绳子移动的距离与物体移动距离的关系、有用功额外功以及总功的计算；涉及物理量较多，公式较多，考试中失分较多，是中考的一难点。

【考点难点突破】

【知识链节】

１、有用功：定义：对人们有用的功= 直接用手对重物所做的功（Gh）

公式：W有用＝Gh（提升重物）=W总－W额=ηW总

斜面：W有用= Gh

2、额外功：定义：并非我们需要但又不得不做的功

公式：W额= W总－W有用=G动h（忽略轮轴摩擦的动滑轮、滑轮组）

斜面：W额=f L

3、总功： 定义：有用功加额外功或动力所做的功

公式：W总=W有用＋W额=Fs= W有用／η

斜面：W总= fL+Gh=FL

由于有用功总小于总功，所以机械效率总小于1 。通常用 百分数 表示。某滑轮机械效率为60%表示有用功占总功的60% 。

【技能方法】

| 简单机械 | 有用功 | 总功 | 额外功 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杠杆 | W有用= Gh | W总=Fs | W额= W总－W有用 | η=W有W总=GhFs |
| 滑轮组 | W有用= Gh | W总=Fs W总= Gh+ G动h （不计绳重和摩擦） | W额= W总－W有用[来源:学#科#网Z#X#X#K] W额= G动h（不计绳重和摩擦） | η=W有W总=GhFs=GhFnh=GFn η=W有W总=GhGh+G动h=GG+G动 |
| 斜面 | W有用= Gh | W总=Fl W总= Gh+ fl （f为摩擦力） | W额= W总－W有用 W额= fl （f为摩擦力） | η=W有W总=GhFl η=GhGh+fl[ |

【热身训练】

1【湛江市2015年中考物理模拟试卷】如图所示，不计绳重和摩擦，把重G=16N的物体匀速提起所用的拉力F=10N，则关于该动滑轮的说法中正确的是：（      ）

A．动滑轮重4N

B．该动滑轮的机械效率为62.5％

C．提升物体的速度越快，机械效率越高[来源:Zxxk.Com]

D．使该用动滑轮要既省力又省距离

2. 【广东省湛江市2015年中考物理模拟试卷】如图所示，不计绳重和摩擦，把重G=16N的物体匀速提起所用的拉力F=10N，则关于该动滑轮的说法中正确的是：(      )

A．动滑轮重4N

B．该动滑轮的机械效率为62.5％

C．提升物体的速度越快，机械效率越高

D．使该用动滑轮要既省力又省距离

3. 如图所示，在20N的水平拉力F作用下，重200N的物体沿水平地面向左做匀速直线运动，物体与地面间的滑动摩擦力为48N。试求：

（1）滑轮组的机械效率为多少？

（2）若物体的速度为0.2m／s，则拉力做功的功率是多少？

【冲关演练】

1. 【山东省泰安市肥城市2015届九年级中考第三次模拟】甲、乙两个滑轮组如图所示，其中每一个滑轮的重量都相同，用它们分别将重物G1、G2提高相同的高度，不计绳重和摩擦，下列说法中正确的是

A．若G1＞G2，则拉力做的有用功相同

B．用甲、乙中的任何一个滑轮组提起不同的重物，机械效率不变

C．若G1＝G2，则拉力做的总功相同

D．若G1＝G2，则甲的机械效率大于乙的机械效率

2. 【重庆市南开中学2015届九年级下学期期中考试】如图所示，建筑工人用一个滑轮组将重为600N的物体匀速提升2m，所用的时间为40s，人所用的拉力是400N，不计绳重与摩擦，则 (  )

A、此滑轮组的机械效率为50%

B、动滑轮的重力为100N[来源:学科网ZXXK]

C、拉力所做的总功为800J

D、工人的功率为40W

3. 【重庆市巴蜀中学2015届九年级下学期期中考试】如图20，某施工现场的一台起重机正将一箱箱设备吊装到3m高的施工台上。其中起重臂下的钢绳是绕在一个动滑轮上的。若每箱设备均重4000N，施工台距离地面的高度为3m。如果起重机沿竖直方向匀速提升一箱设备时，动滑轮上每段钢绳的拉力为2500N，在忽略钢绳重和摩擦的情况下。

图20

（1）起重机提升一箱设备时，对箱子做的有用功是多少？

（2）动滑轮在提升这箱设备时的机械效率是多大？

（3）在安全操作的前提下，为了节省时间，加快施工进度，起重机同时将两箱设备以0.1m/s的速度匀速提升到施工台。求这种情况下，动滑轮上钢绳自由端拉力的功率为多大？

；

二、2015中考考题

1、【福建省福州市2015年中考物理试题】用一个动滑轮将重为4N物体匀速提升1m，拉力大小如图所示，则

A．拉力是2.2N     B有用功是2.2J

C．总功是4.8J      D机械效率是120%

2、【湖北省武汉市2015年中考物理试题】如图所示，利用轻质滑轮组匀速拉动水平地面上重为G的物体，若拉力的大小为F，物体和地面之间的摩擦力大小为f，A点的拉力为FA，则下列滑轮组的机械效率表达式正确的是（   ）

A．f/2FA

B．f/3F

C．FA/2F

D．G/2F

3. 【山东省滨州市2015中考物理试题】如图所示，如图所示，用滑轮组提升重物时，重800N的物体在10s内匀速上升1m．已知拉绳子的力F为500N，则提升重物的过程中（　　）

A．绳子自由端被拉下3m

B．做的有用功是800J

C．拉力F的功率是80W

D． 滑轮组的机械效率是60%

[来源:学科网ZXXK]

4. 【江苏省泰州市2015年初中毕业 、升学统一考试】（7分）质量为20kg、底面积100cm2的物体静止在水平地面上．用如图所示的滑轮组在5s内将物体匀速竖直提升3m，已知动滑轮重50N，不计绳重和摩擦．（g=10N/kg）求：

（1）提升前，物体静止在水平地面上时对地面的压强；

（2）拉力F的功率；

（3）滑轮组的机械效率．

G

F

5. 【四川省广安市2015年中考物理试题】如图所示，小明用滑轮组提升重为640N的物体A，当物体A完全在水面下被匀速提升的过程中，物体A所受浮力为80N，已知小明自身的重为600N，动滑轮重为120N，不计绳重、滑轮与轴的摩擦以及水的阻力，求：（g取l0N/kg）

(1)物体A密度为多少？[来源:学#科#网]

(2)小明对绳子竖直向下的拉力大小为多少？

(3)小明对地面的压力大小为多少？

【中考母题再现】

【湖北省孝感市2015年中考物理试题】（8分）如下图所示，是一辆汽车通过滑轮组将深井中的物体拉至井口的装置图。已知井深12m，物体重V排=F浮ρg=80N1.0×103kgm3×10Nkg=8×10−3m3，ρ=mv=Ggv=640N10Nkg×8×10−3m3=8.0×103kgm3汽车重G车=3×104N，汽车匀速拉绳子时的拉力，汽车受到的阻力为车重的0.1倍。求：

（1）将物体从井底拉至井口的过程中，汽车拉绳子的拉力对滑轮组做了多少功？

（2）滑轮组的机械效率为多少？（保留一位小数）

（3）若汽车运动的速度为3m/s，则将物体由井底拉至井口需要多长时间？

（4）汽车牵引力为多少？牵引力的功率为多少？

【答案】（1）7.92×104J（2）90.9％（3）12s（4）1.56×104W

【难点中心】本题考察滑轮组的机械效率的计算，涉及考点有对绳的拉力与物体重力的关系、绳子移动的距离与物体移动距离的关系、有用功额外功以及总功的计算；涉及物理量较多，公式较多，考试中失分较多，是中考的一难点。

【考点难点突破】

【知识链节】

１、有用功：定义：对人们有用的功= 直接用手对重物所做的功（Gh）

公式：W有用＝Gh（提升重物）=W总－W额=ηW总

斜面：W有用= Gh

2、额外功：定义：并非我们需要但又不得不做的功

公式：W额= W总－W有用=G动h（忽略轮轴摩擦的动滑轮、滑轮组）

斜面：W额=f L

3、总功： 定义：有用功加额外功或动力所做的功

公式：W总=W有用＋W额=Fs= W有用／η

斜面：W总= fL+Gh=FL

由于有用功总小于总功，所以机械效率总小于1 。通常用 百分数 表示。某滑轮机械效率为60%表示有用功占总功的60% 。

【技能方法】

| 简单机械 | 有用功 | 总功 | 额外功 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杠杆 | W有用= Gh | W总=Fs | W额= W总－W有用 | η=W有W总=GhFs |
| 滑轮组 | W有用= Gh | W总=Fs W总= Gh+ G动h （不计绳重和摩擦） | W额= W总－W有用 W额= G动h（不计绳重和摩擦） | η=W有W总=GhFs=GhFnh=GFn η=W有W总=GhGh+G动h=GG+G动 |
| 斜面 | W有用= Gh | W总=Fl W总= Gh+ fl （f为摩擦力） | W额= W总－W有用 W额= fl （f为摩擦力） | η=W有W总=GhFl η=GhGh+fl |

【热身训练】

1【湛江市2015年中考物理模拟试卷】如图所示，不计绳重和摩擦，把重G=16N的物体匀速提起所用的拉力F=10N，则关于该动滑轮的说法中正确的是：（      ）

A．动滑轮重4N

B．该动滑轮的机械效率为62.5％

C．提升物体的速度越快，机械效率越高

D．使该用动滑轮要既省力又省距离

1.A

解析：滑轮重等于2F-G=4N，所以A正确；动滑轮的机械效率为G/2F=80%，所以B错误；机械效率与提升物体的快慢无关，与物体的重力大小有关，所以C错误；根据功的原理可知，省力就不能省距离，所以D错误；故应选A。[来源:Z,xx,k.Com]

2. 【广东省湛江市2015年中考物理模拟试卷】如图所示，不计绳重和摩擦，把重G=16N的物体匀速提起所用的拉力F=10N，则关于该动滑轮的说法中正确的是：(      )

A．动滑轮重4N

B．该动滑轮的机械效率为62.5％

C．提升物体的速度越快，机械效率越高

D．使该用动滑轮要既省力又省距离

2.A

解析：动滑轮重，A对；

该动滑轮的机械效率为，B错；

滑轮组的机械效率与提升物体的速度无关，C错；使用动滑轮能省力，但是费一倍的距离，D错。[来源:学§科§网]

3. 如图所示，在20N的水平拉力F作用下，重200N的物体沿水平地面向左做匀速直线运动，物体与地面间的滑动摩擦力为48N。试求：

（1）滑轮组的机械效率为多少？

（2）若物体的速度为0.2m／s，则拉力做功的功率是多少？[来源:学科网ZXXK]

3.80%  12W

【冲关演练】

1. 【山东省泰安市肥城市2015届九年级中考第三次模拟】甲、乙两个滑轮组如图所示，其中每一个滑轮的重量都相同，用它们分别将重物G1、G2提高相同的高度，不计绳重和摩擦，下列说法中正确的是

A．若G1＞G2，则拉力做的有用功相同

B．用甲、乙中的任何一个滑轮组提起不同的重物，机械效率不变

C．若G1＝G2，则拉力做的总功相同

D．若G1＝G2，则甲的机械效率大于乙的机械效率

1.D

解析：解决此题的关键是搞清有用功、额外功、总功之间的关系，并能比较出甲乙两图中所做额外功的大小关系，并能根据公式η=W有用 / W总，W总=W有用+W额分析机械效率大小关系。A、若G1＞G2，物体提升相同的高度，则根据W=Gh可知：甲所做的有用功大于乙所做的有用功，故A错误；B、用同一个滑轮组提起不同的重物，所做的额外功不变，有用功发生变化，所以有用功在总功中的比值发生变化，所以机械效率变，所以B错误；C、甲滑轮组中有一个动滑轮，乙滑轮组中有两个动滑轮，所以若把物体提升相同的高度，乙滑轮组做的额外功多，若G1=G2，把物体提升相同的高度，则根据W=Gh可知甲乙所做的有用功相同，总功=有用功+额外功，故C错误；D、若G1=G2，甲乙所做的有用功相同，乙做的总功大于甲做的总功，根据η=W有用/W总，甲的机械效率大于乙的机械效率，故D正确。

2. 【重庆市南开中学2015届九年级下学期期中考试】如图所示，建筑工人用一个滑轮组将重为600N的物体匀速提升2m，所用的时间为40s，人所用的拉力是400N，不计绳重与摩擦，则 (  )

A、此滑轮组的机械效率为50%

B、动滑轮的重力为100N

C、拉力所做的总功为800J

D、工人的功率为40W

2.D

3. 【重庆市巴蜀中学2015届九年级下学期期中考试】如图20，某施工现场的一台起重机正将一箱箱设备吊装到3m高的施工台上。其中起重臂下的钢绳是绕在一个动滑轮上的。若每箱设备均重4000N，施工台距离地面的高度为3m。如果起重机沿竖直方向匀速提升一箱设备时，动滑轮上每段钢绳的拉力为2500N，在忽略钢绳重和摩擦的情况下。

图20

（1）起重机提升一箱设备时，对箱子做的有用功是多少？

（2）动滑轮在提升这箱设备时的机械效率是多大？

（3）在安全操作的前提下，为了节省时间，加快施工进度，起重机同时将两箱设备以0.1m/s的速度匀速提升到施工台。求这种情况下，动滑轮上钢绳自由端拉力的功率为多大？

3.（1）1.2×104J     （2）80%    （3）900W

解析：（1）；

（2）；

（3）由第一次提起一箱设备可以求出动滑轮的重力：，

两箱设备的重力为，

则提起两箱设备时钢丝绳的拉力为：，

当设备以0.1m/s的速度上升时，绳子自由端移动的速度为0.2m/s，

拉力的功率为：

二、2015中考考题

【福建省福州市2015年中考物理试题】用一个动滑轮将重为4N物体匀速提升1m，拉力大小如图所示，则

A．拉力是2.2N     B有用功是2.2J

C．总功是4.8J      D机械效率是120%

【答案】C

【解析】

试题分析：该同弹簧测力计的分度值为0.2N，拉力是2.4N；对物体做的有用功为W有用=Gh=4N×1m=4J；做的总功为W总=Fs=2.4N×2m=4.8J；滑轮组的机械效率η=（W有用/W总） ×100%=（4J /4.8J）×100%=83%。故选C

2、【湖北省武汉市2015年中考物理试题】如图所示，利用轻质滑轮组匀速拉动水平地面上重为G的物体，若拉力的大小为F，物体和地面之间的摩擦力大小为f，A点的拉力为FA，则下列滑轮组的机械效率表达式正确的是（   ）

A．f/2FA

B．f/3F

C．FA/2F

D．G/2F

【答案】C

【解析】

试题分析：如图所示，A点的拉力为FA，而物体在拉力F的作用下匀速直线运动，所以物体在水平方向上受到平衡力的作用，即摩擦力的大小等于FA，由于有两股绳子拉动物体，所以拉力F的大小等于FA的一半，而F移动距离是物体移动距离的2倍，根据机械效率公式η=W有/W总=(FA×S)/(F×2S)=FA/2F；故答案选C。

[来源:Zxxk.Com]

3. 【山东省滨州市2015中考物理试题】如图所示，如图所示，用滑轮组提升重物时，重800N的物体在10s内匀速上升1m．已知拉绳子的力F为500N，则提升重物的过程中（　　）

A．绳子自由端被拉下3m

B．做的有用功是800J

C．拉力F的功率是80W

D． 滑轮组的机械效率是60%

【答案】B

4. 【江苏省泰州市2015年初中毕业 、升学统一考试】（7分）质量为20kg、底面积100cm2的物体静止在水平地面上．用如图所示的滑轮组在5s内将物体匀速竖直提升3m，已知动滑轮重50N，不计绳重和摩擦．（g=10N/kg）求：

（1）提升前，物体静止在水平地面上时对地面的压强；

（2）拉力F的功率；

（3）滑轮组的机械效率．

G

F

【答案】（1）2×104pa；（2）150W；（3）80％

【解析】

试题分析：（1）提升前，物体静止在水平地面上，物体对地面的压力大小等于其重力大小，即F=G=mg=20kg×10N/kg=200N；物体的底面积等于100cm2；即物体对水平面的压力的受力面积S=100cm2=10-2m2；故物体静止在水平地面上时对地面的压强p=F/S=200N/10-2m2=2×104pa；（2）不计绳重及摩擦时，绳子股数为2，则F=（G物+G动）/2=（200N+50N）/2=125N；物体上升的速度v=S/t=3m/5s=0.6m/s；滑轮组有两股绳子，所以绳子自由端运动速度v’=2v=2×0.6m/s=1.2m/s；拉力F的功率P=W/t=FS/t=Fv=125N×1.2m/s=150W；（3）滑轮组的机械效率η=W有/W总；不计绳重及摩擦时，W有=G物h；W总=（G物+G动）h；故η= G物h/（G物+G动）h= G物/（G物+G动）=200N/(200N+50N)=80％。

5. 【四川省广安市2015年中考物理试题】如图所示，小明用滑轮组提升重为640N的物体A，当物体A完全在水面下被匀速提升的过程中，物体A所受浮力为80N，已知小明自身的重为600N，动滑轮重为120N，不计绳重、滑轮与轴的摩擦以及水的阻力，求：（g取l0N/kg）

(1)物体A密度为多少？[来源:学#科#网]

(2)小明对绳子竖直向下的拉力大小为多少？

(3)小明对地面的压力大小为多少？

【答案】（1）8×103kg/m3   （2）340N   （3） 260N

【解析】

试题分析：（1）当物体A完全在水面下受浮力为80N，由阿基米德原理得[来源:Zxxk.Com]

V排=F浮ρg=80N1.0×103kgm3×10Nkg=8×10−3m3，

A的密度为ρ=mv=Ggv=640N10Nkg×8×10−3m3=8.0×103kgm3；

（2）以A为研究对象，受到竖直向下的重力，竖直向上的浮力，竖直向上的拉力FA=G-F浮=640N-80N=560N；

以动滑轮为研究对象，受到自身重力，A对它竖直向下拉力，两段绳子对它的竖直向上的拉力2F上=G滑+FA’=120N+560N=680N，则一段绳子的拉力F上=340N，则小明对绳子竖直向下的拉力为340N。

（3）以小明为研究对象受到竖直向下的重力，竖直向上的拉力，地面的支持力，支持力F支=G-F上=600N-340N=260N，小明对地面的压力与地面对他的支持力是一对相互作用力，大小相等为260N。