江苏省张家港市第一中学九年级物理上册《13.4电压和电压表的使用》教案(苏科版)

教学目标：

- 通过与水流的类比了解电压的概念，知道电压的单位

- 学会正确使用电压表

- 通过探究，知道串联电路和并联电路中电压的规律

重点：认识电压和电源的作用及学会正确使用电压表

难点：从说明书中学习电压表的使用，会正确使用电压表

教学过程：

- 引入新课

检查学生课前准备的电池情况，表扬收集电池多的。

夏日的夜晚，闷得令人难受。天空中乌云似浓烟，远处阵阵雷鸣，一场暴风雨就要来临。由此，你能想到什么？

学生展开讨论

根据学生的回答，联系一些因闪电而发生的事故，这是因为电流太大造成的，那电流是如何而来的呢？电压是产生电流的原因，这就是我们今天要学习的内容，引出新课，板书课题——电压

二、新课教学

那电压是如何形成的呢？引导学生分析教材中P85，13-26，说明水压是水管中形成水流的原因，电压是电流形成的原因，总结出下表内容

|  | 水路 | 电路 |
| --- | --- | --- |
| 组成 | 水泵（保持一定水压） 水管（传输水流） 水轮机（利用水能的设备） 阀门（控制水流通断） | 电源（保持一定电压） 导线（传输电流） 灯泡（用电器） 开关（控制电流通断） |
| 要点 | 水泵保持水压形成水流 | 电源保持电压形成电流 |

电压的符号：U，单位伏特，简称伏，符号V

1KV=103V ，     1mV=10-3V

让学生观察带来的各种型号的电池的电压，除了电源两端有电压之外，其它的也有电压，如生活在海中的电鳐，它产生的电压约200V左右，用来自卫。你还能知道其它什么动物带电吗？

学生讨论

了解常见的电压值，生活中常见干电池的电压，家中用的电灯的电压，阅读书上的小数据

电压的大小可以用电压表来测量。出示电压表，让学生观察桌子上的电压表，并与电流表进行比较，电压表的电路图符号和实物如下图所示

学生根据要求观察电压表，观察、讨论、交流电压表的标志，它的接线柱，它的刻度和电流表的相同与不同。

对学生的讨论进行归纳总结

阅读教材P86《读一读》，并回答下列问题：

①电压表应跟被测用电器怎样连接？

②电压表的“+”“—”接线柱应接在什么位置？

③什么情况下使用“3”字样的接线柱，什么情况使用“15”字样的接线柱。

④从说明书上你还看懂了什么？

学生交流，讨论

想一想：电压表，电流表在使用规则上有哪些相同点和不同点？

设计电路，用电压表测量小灯泡两端的电压（交流所设计的电路图）

- 将课桌上的实物照自己的设计连接起来，巡回指导

- 根据学生的实验总结情况，点拨电压表的使用方法：①电压表应与被测用电器并联。②电流要从电压表的“+”接线柱流出，流向电压表的“—”接线柱。③被测的电压不能超过电压表的量程。④对于未知电压的测量，应预先估计。

和学生一起学习电压表的读数方法。

（1）投影出示电压表的刻度盘，让学生对比电流表刻度，相同与不同。

（2）引导学生读出前面实验时小灯泡两端的电压值。

- 下图中电压表的读数为多少伏？

- 如果图中电压表的指针位置不变，只改变了电压表连线柱的位置，那此时的电压值又为多少？

三、巩固小结本课内容

随堂练习：

1.要在一段电路中产生电流，它两端就要有      。电源的作用就是给用电器的两端提供         。

2．下面是一些常见的电压，请填上它的数值

一节干电池的电压为      V；

手持移动电话（手机）电池的电压为     V。

对人体安全电压（不高于）     V；家庭电路的电压为   V

3.日常生活中，常把电池串联起来使用，比如手电筒，就是把两节干电池串联起来使用的，试想：电池串联时，是把一个电池的    极与另一个电池的    极连接在一起。余下来的两个极就是电池组的两个极，两节干电池串联，电池组的电压可能是      V

个性练习设计：

- 在电路图中填入电表

L

2

L

1

- 将实物连接起来，用电压表测灯泡L两端的电压。

板书设计：

四、电压和电压表的使用

|  | 水路 | 电路 |
| --- | --- | --- |
| 组成 | 水泵（保持一定水压） 水管（传输水流） 水轮机（利用水能的设备） 阀门（控制水流通断）[来源:学¦科¦网] | 电源（保持一定电压）[来源:学&科&网] 导线（传输电流） 灯泡（用电器） 开关（控制电流通断） |
| 要点 | 水泵保持水压形成水流 | 电源保持电压形成电流 |

1.电压是产生电流的原因

2.电压的符号：U，单位：伏特   简称伏，1KV=103V ，  1mV=10-3V

3.电压表的使用方法

①电压表应与被测用电器并联。②电流要从电压表的“+”接线柱流出，流向电压表的“—”接线柱。③被测的电压不能超过电压表的量程。④对于未知电压的测量，应预先估计。

[来源:学科网]