江苏省张家港市第一中学九年级物理下册《15.3电热器 电流的热效应》教案(苏科版)

张家港市第一中学初三物理备课组

教学目标

知识与技能：

1．知道电流的热效应

2．理解焦耳定律的内容、公式及其应用

3．知道电热器的原理及构造

过程与方法：

要求学生能从感知事物        提出问题       自己设计       动手动脑探究科学规律体会科学研究的方法，学会科学探究知识迁移的方法，培养学生的科学研究能力

情感、态度与价值观：

激发和培养学生的科学探究与创新的思想和精神，培养学生的辨证唯物主义精神，渗透实事求是和科学献身教育，激励学生努力学习

教学重点与难点：

如何引导学生进行科学探究；如何使学生在科学探究中掌握科学研究的方法，培养科学研究的能力

教法与学法：实验、探究启发式综合教学法

实验器材：各种电热器、学生电源、开关、焦耳定律演示器、火柴

探究实验：

研究通电导体产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系

教学过程：

师：（1）出示几种不同的电热器请学生说出各自的名称及功能

（2）讨论：以上电器虽然各自的功能不同，但在他们接入电路使用时，有没有共同点？

生：它们工作时都会发热

师：对，其实电流通过一切导体都会发热，这种现象叫电流的热效应。

板书：

1．电流的热效应：电流通过导体时，导体发热的现象

师:从能的转化角度，它们有什么共同点？

生：它们都是将消耗的电能转化为内能

师：我们把这些利用电流做功将电能全部转化为内能的装置，统称为电热器

板书：

2．电热器：利用电流做功将电能全部转化为内能的装置

师：请学生联系生活、生产实际想想，你还见过属于电热器的其他电器吗？

生：电热毯、电饭锅、电烙铁、电烤箱、电炒锅……

（如有人讲微波炉，分析：工作原理是以电与磁的快速转换，使得物质分子快速旋转产生摩擦生热，物体内部和外部是同时受热升温的。如有人讲电磁炉，则分析：）

师：很好，说明同学们对生活、社会非常关注，从生活走向物理，从物理走向社会是我们学习物理的途径、方法和归宿。这些电热器名称和用途、规格都不同，但是都有一个功效相同的部件——由电阻组成的发热体，发热体是由电阻率大，熔点高的合金制成。同学们已经认识了电热器，你们是知识型的一代，你们还想知道什么呢？合理的猜想，是形成物理理论的基础。请你们猜想一下，电流通过电热器所产生热量的多少与哪些因素有关？

生：电流、电阻、通电时间……

师：那么，如何来验证大家的猜想是否正确呢？

生：用实验验证  理论推导

师：我们先用实验的方法探究电热器通电时产生的热量与电流、电阻、通电时间的关系

师：热量的多少如何用实验显示出来？

生：火柴、温度计、用手摸（感觉器感可靠吗？）------

下面，就请同学以小组为单位，讨论、设计实验方案（给学生讨论时间）

下面，请同学汇总一下你们的设计思路

生：（1）首先我们要采用控制变量法

- 保持电流、通电时间不变，研究电热器通电时产生的热量与电阻的关系

师：那么，具体地如何来研究呢？

生：取两个不同电阻的电热器组成一个串联电路，在电热器上插上火柴，然后接通电路，观察火柴着火的先后次序，即可比较热量的多少

- 保持电阻、通电时间不变，研究电热器通电时产生的热量与电流的关系

师：同样，说出你们的具体做法

生：将两个相同的电热器通以不同的电流，比较火柴着火的先后次序

- 保持电流、电阻不变，研究电热器通电时产生的热量与通电时间的关系

以上三步你认为重点研究几步？为什么？

（2）按思路设计好电路并实验

师：综合大家的意见，我们要做两次实验，能否适当增加器材将上述两个实验合并到一个实验装置上完成？下面请小组继续探讨，发挥集体的智慧，相信你们的成功设计能展示你们的风采。①请设计出电路图

②并简单叙述原理。（电流通过导体时，产生的热量时火柴燃烧起来。）

③演示：

改装后的实验电路，板画在黑板上分析

R1=R2＞R3，现象火柴着火的顺序是ⅠⅡⅢ

（1）由R2和R3部分串联电路来研究，现象：火柴Ⅱ比Ⅲ先着火

分析：因为   I2=I3  t1=t2   R2＞R3

所以   Q2＞Q3

结论：当电流大小和通电时间相同时，电阻大的导体产生的热量多。

（2）由R1和R2研究，现象：火柴Ⅰ比Ⅱ（Ⅲ）先着火

分析：因为    R1=R2   t1=t2   I1＞I2

所以    Q1＞Q2

结论：当电阻和通电时间相同时，电流大时，产生的热量多，

（3）分析：当电阻、电流相同时，通电时间越长，产生的热量越多。综上，通电导体放出的热量跟电流、电阻、通电时间有关。

师：从实验可以看出其中规律。哪名同学能总结出其中的规律？

生：（大体概括一下）通过导体的电流越大、电阻越大、通电时间越长，则电流通过导体产生的热量就越多。

英国物理学家焦耳经过多年的研究，做了大量的实验，最先精确的确定了电流通过导体产生的热量跟电流、电阻和通电时间之间的定量关系式，我们把它叫焦耳定律。

投影：焦耳定律内容，公式，单位

1、内容：电流通过导体时产生的热量，与电流的平方成正比，与导体的电阻成正比，与通电时间成正比。

2、数学表达式：Q=I2Rt

单位：I---A   R---- Ω   t—s   Q----J

理论推导：电流通过电炉、电烙铁、电饭锅等电热器时，电能几乎全部转化为内能，这是电流所做的功可以看作等于所产生的热量

即：Q=W=UIt    将 U=IR代入得   Q=I2Rt

3、 推导公式： Q=W=U2t/R

Q=W=UIt        （仅适用于纯电阻电路）

Q=W=Pt

通常情况下，电流所产生的热量Q仅是电流所做的功W中的一部分。例如，电流通过电动机做功时，大部分电能被转化为电动机的机械能，仅有少量的电能转化为内能。因此通常情况下电热小于电功

师：有的同学会问，我们这节课就把这个规律探究出来，虽然不是很全面、很完美，并且我们只是花 了一节课的时间就得出来了；而焦耳经过了多年的坚持不懈的努力，并做了大量的实验才能研究出来，是不是他有点问题？这是确有几个方面的原因：第一、当时的实验条件不够好，第二、缺少必要的指导，也没有人能指导，第三、缺少与其他科学家的合作与交流，基本上是一个人关门在家研究，要走很多弯路，所以我们同学要分外珍惜现在的学习机会，把握自己，把握未来，

三、应用（从物理走向社会，应用所学的物理知识，解决实际问题）

电流通过一切导体都为发热。我们生活中使电风扇工作时，输送电能时不需要热量，如何减小这些无用的热量，节约电能？只能减小电阻，我们希望这些电气在用电的时候电阻越小越好，直至为零。那就是超导，超导时，电阻为零，也就不会产生热量，在发电时、输电时、电动机工作时，储存电能时就不会产生热量，就不会白白损失电能。

我们弄懂了电流产生的热量与哪些因素有关，如果要在相同时间内产生更多的热量，应该怎么办？

答：应增加电流、增加电阻，这意味着提高电源的电压；若电压与通电时间一定，要产生更多的热量，应怎样做？

投影片：

- 电炉工作时，它的电阻丝热得发红，可是跟电阻丝连接的导线却不怎么热，这是什么道理？[来源:Zxxk.Com]

（因为电阻丝和导线是串联的，通过的电流相等、通电时间也相等，而电阻丝的电阻远远的大于导线的电阻，根据公式Q=I2Rt，所以电阻丝产生的热量远远大于导线产生的热量；另外，电阻丝绕成螺旋状不易散热，所以温度高。）

2、有三个用电器“220V 60W”的电风扇、“220V 60W”的白炽灯、“220V  60W”的电烙铁，都在额定电压下工作相同的时间，比较电流通过三个用电器做的功W1、W2、W3和三个用电器产生的热量Q1、Q2、Q3之间的关系。

（因为它们都在额定电压下工作，所以它们的实际功率等于额定功率，它们的额定功率相等，所以实际功率也相等，且工作时间相等，根据公式W=Pt，所以电功相等,即W1=W2=W3

因为电风扇消耗的电能大部分转化为机械能，少部分转化为内能，即产生热量；白炽灯消耗的电能大部分转化为内能，即产生热量；电炉铁消耗的电能全部转化为内能，即产生热量，所以Q1＜Q2＜Q3

3、一只“220V 800W”的电饭锅接在照明电路中，求：

（1）电饭锅正常工作时的电流

（2）电饭锅工作时的电阻

（3）该电饭锅工作1小时消耗的电能是多少千瓦时？

（4）它1小时放出的热量是多少焦？

小结：电热    现象：电流热效应  电流通过导体时，导体发热的现象

应用：电热器      利用电流做功将电能全部转化为内能的装置

规律：焦耳定律     内容：电流通过导体时产生的热量，与电流的平方成正比，与导体的电阻成正比，与通电时间成正比

数学表达式：Q=I2Rt

单位：焦耳（J）

作业：另行布置

教后小记：