湖北省宜昌二十六中2015-2016学年九年级（上）期中物理试题（解析版）

一、选择题（共18题36分，每小题2分）：

1．关于电阻，下列说法正确的是(     )

A．导体的电阻与电流大小有关

B．电阻是导体的一种性质，与电流与电压都无关

C．导体接入电路之后才有电阻

D．导体的电阻在任何时候都不会改变

2．关于热机，下列说法错误的是(     )

A．热机性能好坏的重要标志之一是热机效率

B．在四冲程内燃机中减少废气带走的大量热量可以大大提高热机效率

C．柴油机的效率比汽油机的高，这是因为柴油的热值比汽油的大

D．在压缩冲程中内燃机将机械能转化为内能

3．下列说法中正确的是(     )

A．升高相同温度时，吸收热量越多的物体比热容越大

B．燃料不完全燃烧时，热值变小

C．物体吸收热量，温度不一定升高

D．扫地时尘土飞扬，是分子不停地无规则运动造成的

4．关于物体的内能，下列说法正确的是(     )

A．在相同物态下，同一物体温度降低，它的内能会减少

B．物体内能增加，一定要从外界吸收热量

C．温度为0℃的物体没有内能

D．温度相等的1kg水和100g水内能相同

5．节日彩灯上串联着20个小灯泡，如果插头处电流为200mA，那么每个小灯泡中的电流是(     )

A．小于200 mA	B．等于200 mA	C．大于200 mA	D．无法确定

6．两盏灯与电源、开关组成一个电路，闭合开关后，用电流表测得通过两灯的电流相等，则两盏灯的连接方式(     )

A．一定串联	B．一定并联	C．可能并联	D．一定不是并联

7．如图所示电路，当开关闭合时，两灯都发光的是(     )

A．	B．	C．	D．

8．如图，A、B是同种材料制成的电阻，它们的长度相等，A的横截面积是B的两倍，将它们串联在电路中，则A、B的电阻RA、RB和通过的电流IA、IB间的关系正确的是(     )

A．IA=IB	B．IA＞IB	C．RA=RB	D．RA＞RB

9．某电路中的电流大约为0.4A，小明同学要准确测量这个电路中的电流值，他选用的电流表有两个量程：0﹣0.6A及0﹣3A，则他(     )

A．只能选0﹣3A的量程，但测出的结果是错误的

B．只能选0﹣3A的量程，但测出的结果误差大的

C．应选0﹣0.6A的量程，这样测出的结果才准确

D．若选0﹣0.6A的量程，电流表的指针会被打弯

10．如图所示是一个有两个量程的电流表接入电路的示意图，此时电流表所用的量程、每一小格代表电流数数值、指针所指的示数分别是(     )

A．0～0.6A、0.02A、0.43A	B．0～3A、0.1A、2.3A

C．0～0.6A、0.02A、0.46A	D．0～3A、0.02A、2.3A

11．小明家中装有一台电视机、一台洗衣机、两盏照明灯，正常工作时的电流分别为200mA、1A和250mA．如果电路中的电流不允许超过3A，他家最多还能再装300mA的照明灯(     )

A．12盏	B．10盏	C．4盏	D．5盏

12．关于验电器，以下说法不正确的是(     )

A．验电器是根据“异种电荷相互吸引”的性质制成的

B．通过观察验电器金属箔张角的大小，可以比较带电体所带电荷量的多少

C．带电体接触不带电的验电器金属球时，金属球也能带上与它同种的电荷

D．验电器是检验物体是否带电的仪器

13．如图电路中，要L1、L2并联则应(     )

A．同时闭合S1、S2	B．同时闭合S1、S3

C．同时闭合S2、S3	D．同时闭合S1，S2、S3

14．将L1、L2、L3三盏灯串联在电路中，发现L1最暗，L2较亮，发现L3最亮，则通过三盏灯的电流(     )

A．I1＞I2＞I3	B．I1=I2=I3	C．I1＜I2＜I3	D．无法判断

15．下列图中，灯L1、L2并联，用电流表测干路和支路的电流，其中正确的是(     )

A．	B．C．D．

16．甲、乙两个办公室为了互相传呼方便，在两个办公室各装了一个电铃，要使两个办公室的任何一方按开关都能使对方的电铃发声，正确的电路图是（图中的虚线表示房间的墙壁）(     )

A．	B．	C．	D．

17．如图所示电路中，当开关S闭合后，要使电阻R1、R2串联，甲、乙应该接入的是(     )

A．甲接电压表，乙接电流表	B．甲接电流表，乙接电压表

C．甲、乙都接电压表	D．甲、乙都接电流表

18．在如图所示的电路中，a、b、c、d为四个接线柱，闭合开关S后，灯泡L不亮；若用电压表接在b、d间，闭合开关S，电压表有明显示数；若将电流表接在b、c间，无论闭合还是断开开关S，电流表都有明显示数，且灯泡L发光．则故障一定是(     )

A．灯泡断路	B．灯泡短路	C．电阻R短路	D．电阻R断路

二、填空题（共7小题，每空1分，计14分）

19．下列物质中：①金属；②玻璃；③橡胶；④人体；⑤陶瓷；⑥纯水；⑦食盐水；⑧大地；⑨干燥的空气中，一般情况下属于导体的是__________，属于绝缘体的是__________．（填序号）

20．教室里的日光灯之间是__________联连接的；马路两旁的路灯总是同时亮同时灭，则这些灯之间是__________联连接的．

21．生活中我们看到司机往发动机里面灌水，只是因为水的__________大，在相同条件下可以带走较多的__________．

22．滑动变阻器的铭牌上标有“10Ω，2A”，“10Ω”的意思是__________．在如图所示的电路中，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，小灯泡的亮度会变__________．

23．复读机的音量旋钮开关，实际上是一个__________，它是通过改变导体的__________来改变电路中的电流的．

24．冬天搓手可以使手变暖和，是通过__________改变手的内能，而我们对着手哈气是通过__________改变手的内能，使手的温度升高．

25．语言复读机工作时需要6V的电源，这可以由__________节干电池__________联提供．

三、实验探究题（第26小题4分，第27题2分、28小题5分，第29小题4分，计15分）

26．用铅笔画线将如图中的元件连成一个并联电路，要求每个开关控制一盏灯，并在右边画出对应的电路图．

27．如图1所示，电流表A1示数约为0.1～0.4A，电流表A2的示数为1～1.5A，根据电路图，用笔画线作导线把图2的实物连接起来．（导线不要交叉）

28．（1）在探究“影响电阻大小的因素”实验时，需要选择不同的导线，下表是给出的几种不同的导线，则

A、为研究电阻与导体的材料是否有关，应在上表中选用__________两种导线．

B、为研究电阻与导体的长度是否有关，应在上表中选用__________两种导线

| 导线代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬 |
| 长度（m） | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 横截面积（mm）2 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

（2）物理课后，小明和小雄将一块铜片和一块锌片插入不同水果，做成了“水果电池”．他们找来了电压表，连成了如图所示的电路，并保持两块极板之间的距离、极板与水果的接触面积不变，测量出下列数据：

| 水果种类 | 苹果 | 梨 | 菠萝 | 橙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水果电池电压/V | 0.55 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |

A、分析测量数据可知，水果电池电压与__________有关；

B、若研究水果电池电压跟极板与水果接触面积之间的关系，应控制__________不变；

C、关于影响水果电池电压大小的因素，你还可以研究的问题是__________．

29．如图是研究串联电路电压关系时，用电压表测电阻R1两端电压的电路图，这个电路中有两处错误．

（1）请在错处画上“×“，并用笔画线在图上改正过来；

（2）按改正后的实物图画出电路图．

四、应用与实践题（共3小题，第30小题4分，第31题5分，第32题6分，计15分）

30．请你设计一个实验验证导体的电阻大小与温度高低有关．请写出实验器材、实验的步骤、实验电路图及实验结论．

31．为了测量某种液体的比热容，把质量为100克的铜块从100沸水中取出（标准大气压下）迅速投入到质量为100克，温度为10℃的待测液体中，混合后的共同温度为25℃，若不计热量损失．

（1）求这种待测液体的比热容为多少？（铜的比热容为c=0.4×103J/（kg•℃）

（2）这种待测液体吸收的热量，从理论上讲相当于燃烧多少千克干木柴放出的热量？（木柴的热值热值为q=1.2×107J/kg）

32．天然气灶烧水，燃烧0.5m3的天然气，使100kg的水从20℃升高到70℃．已知水的比热容为C=4.2×103J/（kg•℃），天然气的热值为q=7.0×107J/m3．求：

（1）0.5m3天然气完全燃烧放出的热量Q放．

（2）水吸收的热量Q吸．

（3）燃气灶的效率η．

2015-2016学年湖北省宜昌二十六中九年级（上）期中物理试卷

一、选择题（共18题36分，每小题2分）：

1．关于电阻，下列说法正确的是(     )

A．导体的电阻与电流大小有关

B．电阻是导体的一种性质，与电流与电压都无关

C．导体接入电路之后才有电阻

D．导体的电阻在任何时候都不会改变

【考点】电阻．

【专题】应用题；电压和电阻．

【分析】导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关；还受温度的影响；与导体中的电流、导体两端的电压大小无关．

【解答】解：

导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；导体的电阻由导体的长度、横截面积和材料决定；导体的电阻与导体两端电压和电流无关；故ACD错误，B正确．

故选B．

【点评】深入理解电阻的概念及影响电阻大小的因素是解答此题的关键．

2．关于热机，下列说法错误的是(     )

A．热机性能好坏的重要标志之一是热机效率

B．在四冲程内燃机中减少废气带走的大量热量可以大大提高热机效率

C．柴油机的效率比汽油机的高，这是因为柴油的热值比汽油的大

D．在压缩冲程中内燃机将机械能转化为内能

【考点】热机的效率；能量的转化．

【专题】压轴题．

【分析】解决此题要正确理解热机效率的概念及其物理意义，以及热机效率低的原因．掌握内燃机的四冲程中能量转化情况．柴油机的效率比汽油机的效率高，说明能量损失少．

【解答】解：柴油机的效率比汽油机的效率高，是因为柴油机损失的能量较少，并不是因为柴油的热值高．

故选C．

【点评】此题考查了跟热机有关的一些知识，热机的效率的概念及物理意义，同时也考查了工作过程中的能量转化情况．

3．下列说法中正确的是(     )

A．升高相同温度时，吸收热量越多的物体比热容越大

B．燃料不完全燃烧时，热值变小

C．物体吸收热量，温度不一定升高

D．扫地时尘土飞扬，是分子不停地无规则运动造成的

【考点】比热容的概念；温度、热量与内能的关系；燃料的热值；扩散现象．

【专题】应用题．

【分析】（1）由热量的计算公式Q=cm△t可以看出，物质吸收的热量与物质的比热容、物质的质量、升高的温度有关，如果仅知道一个条件，不能准确判断．

（2）热值是燃料的一种特性，只与燃料的种类有关．

（3）晶体熔化和水沸腾时吸热，但温度不变．

（4）物体位置间的变化是机械运动．分子在不停地做无规则运动，分子的运动速度与温度有关．

【解答】解：A、两个物体，升高相同的温度，根据公式Q=cm△t可得：△t=，可知物体吸收的热量与比热容和质量有关，仅知一个量不能准确判断，故A错；

B、燃料的热值只与燃料种类有关，与是否完全燃烧无关．因此燃料不完全燃烧时，热值也不变，故B错．

C、晶体熔化时要继续吸热，但温度保持不变．故C正确．

D、尘土飞扬这些都是物体的运动，是机械运动，不是分子运动，故D错．

故选C．

【点评】此题考查了吸热公式的运用、热值的特性、分子热运动和机械运动的区别以及温度、热量与内能间关系，是一道基础题．

4．关于物体的内能，下列说法正确的是(     )

A．在相同物态下，同一物体温度降低，它的内能会减少

B．物体内能增加，一定要从外界吸收热量

C．温度为0℃的物体没有内能

D．温度相等的1kg水和100g水内能相同

【考点】内能的概念．

【专题】应用题．

【分析】任何物体在任何温度下都具有内能，同一物体的内能与温度有关，做功和热传递都能改变内能；结合这些知识可解答此题．

【解答】解：A、物体的内能与温度有关，温度越高内能越大；同一物体温度降低时，内能将减小；故A正确；

B、改变内能的方法有两种，做功和热传递；物体内能增加，可能是从外界吸收热量，也可能外界对它做功；故B错误；

C、物体的内能是由于物体内部大量分子无规则运动而产生的能量，物体在任何温度下都有内能；故C错误；

D、水的内能不仅与温度有关，还和水的质量有关；故温度相等的1kg水和100g水的内能不同；故D错误；

故选A．

【点评】此题考查了物体内能方面的知识，包括内能的概念、改变内能的方法（做功、热传递）等；温度影响物体的内能，运用所学的内能方面知识可解决此题．

5．节日彩灯上串联着20个小灯泡，如果插头处电流为200mA，那么每个小灯泡中的电流是(     )

A．小于200 mA	B．等于200 mA	C．大于200 mA	D．无法确定

【考点】串联电路的电流规律．

【专题】应用题；电流和电路．

【分析】根据串联电路的电流规律判断，串联电路中各点的电流相等，或者说串联电路中电流处处相等．

【解答】解：因为节日小彩灯20个灯泡和插头都是串联的，所以各点的电流相等．插头处的电流是200mA，其他各点的电流也都是200mA．

故选B．

【点评】本题考查串联电路的电流规律，知道串联电路的电流规律是各点的电流相等；并联电路的电流规律是干路电流等于各支路电流之和．

6．两盏灯与电源、开关组成一个电路，闭合开关后，用电流表测得通过两灯的电流相等，则两盏灯的连接方式(     )

A．一定串联	B．一定并联	C．可能并联	D．一定不是并联

【考点】串联电路的电流规律；并联电路的电流规律．

【专题】应用题；推理法；电流和电路．

【分析】（1）在串联电路中各处电流都相等；

（2）在并联电路中，各支路两端的电压相等，根据I=，若两支路的电阻相等，则两支路的电流相等．

【解答】解：由题意知，用电流表测得两盏灯中的电流相等，若串联，电流相等；

若规格相同的两灯泡并联，则根据I=可知通过两灯泡的电流也相等，所以灯泡可能串联，也可能并联，ABD错误，C正确．

故选C．

【点评】本题考查串并联电路电流的规律，同时涉及了并联电路电压的关系及欧姆定律的应用，此题很容易误选为A．

7．如图所示电路，当开关闭合时，两灯都发光的是(     )

A．	B．	C．	D．

【考点】电路的三种状态．

【专题】应用题；图析法；电流和电路．

【分析】电流不经过用电器，直接从电源的正极回到负极的过程称为短路，用电器要想工作，据短路的知识分析即可判断．

【解答】解：A、开关闭合后，形成短路，两灯泡都不发光，A错误；

B、开关闭合后，两灯泡并联，都能各自形成回路，两灯泡都发光，B正确；

C、电路中没有电源，开关闭合，两灯泡都不发光，C错误；

D、开关闭合后，左边灯泡被短路，不发光，只有上面灯泡发光，D错误．

故选B．

【点评】本题考查了对电路的分析，能正确的分析电路中的短路情况是解决该题的关键．

8．如图，A、B是同种材料制成的电阻，它们的长度相等，A的横截面积是B的两倍，将它们串联在电路中，则A、B的电阻RA、RB和通过的电流IA、IB间的关系正确的是(     )

A．IA=IB	B．IA＞IB	C．RA=RB	D．RA＞RB

【考点】串联电路的电流规律．

【专题】应用题；电流和电路．

【分析】根据电阻大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关的知识进行分析即可判断；

因两电阻串联，则由串联电路的电流规律可知两导体中的电流关系．

【解答】解：因为A，B是同种材料制成的电阻，它们的长度相等，A的横截面积是B的两倍，显然RA＜RB．故CD错误．

由于它们串联在电路中，根据串联电路电流处处相等的特点可知：通过电阻A、B的电流相等，即IA=IB．故A正确、B错误．

故选A．

【点评】本题考查串联电路的电流规律及影响电阻大小的因素，应熟记电阻大小与导体的长度成正比与导体的横截面积成反比．

9．某电路中的电流大约为0.4A，小明同学要准确测量这个电路中的电流值，他选用的电流表有两个量程：0﹣0.6A及0﹣3A，则他(     )

A．只能选0﹣3A的量程，但测出的结果是错误的

B．只能选0﹣3A的量程，但测出的结果误差大的

C．应选0﹣0.6A的量程，这样测出的结果才准确

D．若选0﹣0.6A的量程，电流表的指针会被打弯

【考点】电流表的使用．

【专题】应用题；电流和电路．

【分析】①电流表的正确使用方法是：与被测用电器串联；电流必须从电流表的正接线柱流入，负接线柱流出；所测量的电流不能超过电流表的量程；绝对不允许不经过用电器把电流表直接接在电源两极上；

②应该用小量程时而用了大量程，则指针偏转角度变小，读数将不准确．

【解答】解：某电路中的电流大约为0.4A，估计待测电路中的电流应选用0～0.6A的量程，若用0～3A的量程来测量，则分度值变大了，读数就不太准确了，且指针摆动角度小．

故选C．

【点评】本题考查了电流表的使用规则．注意选择量程要适当，太大会读数不准确，太小会损坏电表．

10．如图所示是一个有两个量程的电流表接入电路的示意图，此时电流表所用的量程、每一小格代表电流数数值、指针所指的示数分别是(     )

A．0～0.6A、0.02A、0.43A	B．0～3A、0.1A、2.3A

C．0～0.6A、0.02A、0.46A	D．0～3A、0.02A、2.3A

【考点】电流表的读数方法．

【专题】应用题；电流和电路．

【分析】根据电流表选取的接线柱可以确定电流表的量程；根据量程可以确定电流表的分度值，进而结合指针的位置确定电流表的示数．

【解答】解：

（1）电流表选用了“0.6”和“﹣”接线柱，所以电流表选用的量程是0～0.6A；

（2）根据电流表的量程可知，每一个大格之间代表0.2A，每一个大格之间有10格小格，所以电流表的分度值为0.02A；

（3）此时电流表的指针所在位置比0.4A多了3个小格，故示数为0.46A．

故选C．

【点评】本题考查了电流表的读数，根据电流表接线柱的选取确定电流表的量程是正确读取数据的关键．

11．小明家中装有一台电视机、一台洗衣机、两盏照明灯，正常工作时的电流分别为200mA、1A和250mA．如果电路中的电流不允许超过3A，他家最多还能再装300mA的照明灯(     )

A．12盏	B．10盏	C．4盏	D．5盏

【考点】并联电路的电流规律．

【专题】计算题；应用题；电流和电路．

【分析】设他家最多还能再装300mA的照明灯n盏，而家用电器的连接方式都是并联，知道电路中的电流不允许超过3A，根据并联电路电流规律算出盏数n．

【解答】解：

设他家最多还能再装300mA的照明灯n盏，

如果它们同时工作，则干路中的总电流I=0.2A+1A+2×0.25A+n×0.3A≤3A，

解得：

n≤4.3，

所以他家最多还能再装300mA的照明灯4盏．

故选C．

【点评】解答本题需要清楚家用电器的连接方式（并联），计算时要将mA换算成A，1mA=0.001A．

12．关于验电器，以下说法不正确的是(     )

A．验电器是根据“异种电荷相互吸引”的性质制成的

B．通过观察验电器金属箔张角的大小，可以比较带电体所带电荷量的多少

C．带电体接触不带电的验电器金属球时，金属球也能带上与它同种的电荷

D．验电器是检验物体是否带电的仪器

【考点】验电器的原理及使用．

【专题】应用题；比较思想；归纳法；电流和电路．

【分析】验电器的工作原理是同种电荷相互排斥，验电器的张角越大，说明物体上带的电荷越多，验电器只能检验物体是否带电，不能检验物体带那种电荷．

【解答】解：A、验电器是根据“同种电荷相互排斥”的性质制成的，故A错误；

B、通过观察验电器金属箔张角的大小，可以比较带电体所带电荷量的多少，张角越大，所带电荷量越多，故B正确；

C、带电体接触不带电的验电器金属球时，金属球也能带上与它同种的电荷，故C正确；

D、验电器是检验物体是否带电的仪器，故D正确．

故选A．

【点评】本题考查验电器的有关问题，相对比较简单，属于基础题．

13．如图电路中，要L1、L2并联则应(     )

A．同时闭合S1、S2	B．同时闭合S1、S3

C．同时闭合S2、S3	D．同时闭合S1，S2、S3

【考点】串联电路和并联电路的辨别．

【专题】应用题；图析法；电路和欧姆定律．

【分析】电路元件首尾顺次连接的连接方式是串联，串联电路只有一条电流路径；电路元件首首相连、尾尾相连的连接方式是并联，并联电路有多条电流路径；

分析电路结构，根据各开关的状态确定灯泡的连接情况，然后找出符合题意的选项．

【解答】解：A、由电路可知，同时闭合S1、S2时，两灯泡首首相连、尾尾相连，电路有两条电流路径，

两灯泡并联，符合题意；

B、由电路图可知，同时闭合S1、S3时，灯L1被短路，只有灯L2接入电路，不符合题意；

C、由电路图可知，同时闭合S2、S3时，灯L2被短路，只有灯L1接入电路，不符合题意；

D、由电路图可知，同时闭合S1，S2、S3时，导线把电源两极直接连接起来，两灯泡被短路，不符合题意；

故选A．

【点评】本题考查了灯泡连接方式的判断，知道串并联的概念及特点、分析清楚电路结构即可正确解题．

14．将L1、L2、L3三盏灯串联在电路中，发现L1最暗，L2较亮，发现L3最亮，则通过三盏灯的电流(     )

A．I1＞I2＞I3	B．I1=I2=I3	C．I1＜I2＜I3	D．无法判断

【考点】串联电路的电流规律．

【专题】应用题；电流和电路．

【分析】根据串联电路的电流特点进行解答，即串联电路中各处的电流相等．

【解答】解：∵串联电路中各处的电流相等，

∴灯L1、L2、L3串联时，通过它们的电流相等．

故选B．

【点评】本题考查了串联电路的电流特点，解题时要抓住关键“三盏灯串联”，是一道基础题目．

15．下列图中，灯L1、L2并联，用电流表测干路和支路的电流，其中正确的是(     )

A．	B．C．D．

【考点】探究串并联电路中的电流特点实验；电流表的连接．

【专题】应用题；图析法．

【分析】（1）电流表的测量电流的仪表，使用时应该串联在电路中，并且电流从“+”接线柱流入，从“﹣”接线柱流出；

（2）并联电路电流有多条路径，测量干路电流时串联在干路中，测量支路电流时串联在支路中．

【解答】解：A、由图可见，电流表A的“+”、“﹣”接线柱接反了，故该选项不正确；

B、由图可见，电流表A1和A2的“+”、“﹣”接线柱接反了，故该选项不正确；

C、三个电流表的“+”、“﹣”接线柱都正确，并且A测干路总电流，A1测通过灯L1的电流，A2测灯L2的电流，故该选项正确；

D、由图可见，电流表A的“+”、“﹣”接线柱接反了，故该选项不正确．[来源:Zxxk.Com]

故选C．

【点评】明确电流表的使用方法，知道电流必须从“+”接线柱流入，从“﹣”接线柱流出是解题的关键．

16．甲、乙两个办公室为了互相传呼方便，在两个办公室各装了一个电铃，要使两个办公室的任何一方按开关都能使对方的电铃发声，正确的电路图是（图中的虚线表示房间的墙壁）(     )

A．	B．	C．	D．

【考点】电路图设计．

【专题】设计与制作题．

【分析】任何一方按开关都能使对方的电铃发声，说明两个用电器工作时互不影响，则该电路为并联电路，支路电铃由支路的开关控制．

【解答】解：因为该电路为并联电路，且支路有各自的开关控制，故选项C正确．

故选C．

【点评】会根据要求设计串联电路和并联电路．

17．如图所示电路中，当开关S闭合后，要使电阻R1、R2串联，甲、乙应该接入的是(     )

A．甲接电压表，乙接电流表	B．甲接电流表，乙接电压表

C．甲、乙都接电压表	D．甲、乙都接电流表

【考点】串联电路和并联电路的辨别；电流表的使用；电压表的使用．

【专题】压轴题．

【分析】本题可采用“跟电流法”来进行判断．

【解答】解：因为串联电路只有一条电流路径，要使电阻R1、R2串联，那么流过R1的电流必定也流过R2，即电流通过Rl～R2～开关S构成通路，故甲、乙两表都是电压表，答案C正确．

故选C．

【点评】本题考查了串联电路的特点和电压表的使用．电压表是与用电器并联使用的．

18．在如图所示的电路中，a、b、c、d为四个接线柱，闭合开关S后，灯泡L不亮；若用电压表接在b、d间，闭合开关S，电压表有明显示数；若将电流表接在b、c间，无论闭合还是断开开关S，电流表都有明显示数，且灯泡L发光．则故障一定是(     )

A．灯泡断路	B．灯泡短路	C．电阻R短路	D．电阻R断路

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【专题】压轴题；推理法；图析法．

【分析】灯泡不亮说明某处断路或灯被短路；

若用电压表接在b、d间，闭合开关S，电压表有明显示数，说明从b、d到电源正负极之间是连通的，灯没有断路；

若将电流表接在b、c间，无论闭合还是断开开关S，电流表都有明显示数，且灯泡L发光，说明灯没有被短路．据此综合分析．

【解答】解：A、灯泡断路，用电压表接在b、d间，闭合开关S，电压表不能接到电源上、无示数，不符合题意，故A错；

B、灯泡短路，将电流表接在b、c间，电流表直接接在电源上，灯泡不发光，不符合题意，故B错；

C、电阻R短路，若将电流表接在b、c间，闭合开关S，电流表被短路无示数，不符合题意，故C错；

D、电阻R断路，灯不亮，用电压表接在b、d间，闭合开关S，电压表的正负接线柱接到电源的两极上，有示数；若将电流表接在b、c间，无论闭合还是断开开关S，电流表与灯串联接在电源上，有示数，且灯泡L发光，符合题意，故D正确．

故选D．

【点评】本题考查了学生利用电流表、电压表判断电路故障的分析能力，平时做实验时试一试，多积累这方面的经验．

二、填空题（共7小题，每空1分，计14分）

19．下列物质中：①金属；②玻璃；③橡胶；④人体；⑤陶瓷；⑥纯水；⑦食盐水；⑧大地；⑨干燥的空气中，一般情况下属于导体的是①④⑦⑧，属于绝缘体的是②③⑤⑥⑨．（填序号）

【考点】导体；绝缘体．

【专题】应用题；比较思想；归纳法；电流和电路．

【分析】常见的导体包括：人体、大地、各种金属、酸碱盐的溶液等．常见的绝缘体有陶瓷、玻璃、橡胶、油等；导体和绝缘体没有绝对的界限．

【解答】解：在通常情况下，金属、人体、食盐水、大地是容易导电的物体，是导体；玻璃、橡胶、陶瓷、纯水、干燥的空气是不容易导电的物体，是绝缘体．

故答案为：①④⑦⑧；②③⑤⑥⑨．

【点评】此题考查了导体与绝缘体的概念以及生活中常见的实例；生活中哪些物体为导体，哪些物体为绝缘体，属于识记的内容，比较简单．

20．教室里的日光灯之间是并联连接的；马路两旁的路灯总是同时亮同时灭，则这些灯之间是并联连接的．

【考点】串联电路和并联电路的辨别．

【专题】定性思想；电流和电路．

【分析】在并联电路中，各用电器之间是互不影响的，而串联电路中各用电器互相影响．

【解答】解：教室里的日光灯虽然同时亮同时灭，但当其中任意一盏坏掉后，其它日光灯仍能正常发光，即它们之间的工作互不影响，所以它们之间一定是并联的．

马路两旁的路灯总是同时亮同时灭，但一灯坏时，其它灯能亮，由并联电路的特点独立工作互不影响可知，路灯是并联连接的；

故答案为：并；并．

【点评】本题考查家庭电路中各用电器的连接方法，知道并联电路中用电器之间工作时互不影响．

21．生活中我们看到司机往发动机里面灌水，只是因为水的比热容大，在相同条件下可以带走较多的热量．

【考点】水的比热容的特点及应用．

【专题】应用题；比热容、热机、热值．

【分析】对水的比热容大的理解：相同质量的水和其它物质比较，吸收或放出相同的热量，水的温度升高或降低的少；升高或降低相同的温度，水吸收或放出的热量多．

【解答】解：因为水的比热容较大，相同质量的水和其它物质比较，升高相同的温度，水吸收的热量多，水能带走较多的热量，冷却效果好，所以用水做汽车发动机的冷却剂．

故答案为：比热容，热量．

【点评】本题主要考查学生对比热容的概念及水的比热容大的特点在生活中的应用的了解和掌握，难度不大．

22．滑动变阻器的铭牌上标有“10Ω，2A”，“10Ω”的意思是总电阻为10Ω．在如图所示的电路中，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，小灯泡的亮度会变暗．

【考点】滑动变阻器的使用；欧姆定律的应用；实际功率．

【分析】滑动变阻器的铭牌信息分别为总电阻和允许通过的最大电流；由滑动变阻器的接法可知滑片右移时滑动变阻器的接入电阻，则由欧姆定律可知通过灯泡的电流，则可知灯泡亮度的变化．

【解答】解：滑动变阻器上的10Ω是指当滑动变阻器全部接入时的总电阻为10Ω；

由图可知，滑动变阻器接的是左下右上，则接入电路部分为滑片左侧部分，则滑片右移时，滑动变阻器接入电阻将变大，则由欧姆定律可知，通过小灯泡的电流将减小；则灯泡的亮度将变暗．

故答案为：总电阻为10Ω；暗．

【点评】分析灯泡的亮暗变化关键是找出滑动变阻器的接法，明确是哪一部分接入了电路，再由欧姆定律求解．

23．复读机的音量旋钮开关，实际上是一个滑动变阻器，它是通过改变导体的长度来改变电路中的电流的．

【考点】变阻器．

【专题】应用题；电压和电阻．

【分析】滑动变阻器的原理是靠改变连入电路中电阻的长度来改变电阻的，滑动变阻器的作用是通过改变电阻从而改变电路中的电流．

【解答】解：复读机上调节音量的旋钮实际上是一个滑动变阻器，它是通过改变连入电路的导体的长度来改变电路中的电阻，进而改变电路中的电流．

故答案为：滑动变阻器；长度．

【点评】本题主要考查学生对滑动变阻器的原理的了解和滑动变阻器在电路中的作用，是一道基础题．

24．冬天搓手可以使手变暖和，是通过做功改变手的内能，而我们对着手哈气是通过热传递改变手的内能，使手的温度升高．

【考点】做功改变物体内能；热传递改变物体内能．

【专题】应用题；分子热运动、内能．

【分析】改变物体内能的方式有两种：做功和热传递，热传递过程是能量的转移过程；做功过程是能量的转化过程，即机械能与内能之间相互转化．

【解答】解：

搓手时两手克服摩擦做功，机械能转化为手的内能，手的温度升高，是用做功方式改变内能的，属于能的转化；

对手哈气取暖是通过热传递的方式改变手的内能，属于能的转移．

故答案为：做功；热传递．

【点评】本题考查改变物体内能的两种方法是做功和热传递，它们在改变物体的内能上是等效的．

25．语言复读机工作时需要6V的电源，这可以由4节干电池串联提供．

【考点】电阻的串联；电源及其能量转化．

【分析】根据干电池串联后的电压与每节干电池的关系进行分析，即总电压等于每节干电池电压之和．

【解答】解：因为需要6V的电压，而每节干电池的电压为1.5V，所以4节干电池串联后的总电压为6V．

故答案为：4，串．

【点评】知道干电池串联后的电压与每节干电池电压的关系．

三、实验探究题（第26小题4分，第27题2分、28小题5分，第29小题4分，计15分）

26．用铅笔画线将如图中的元件连成一个并联电路，要求每个开关控制一盏灯，并在右边画出对应的电路图．

【考点】实物的电路连接．

【专题】作图题；电流和电路．

【分析】并联的各电路元件互不影响，能独立工作；根据题目要求确定各电路元件的连接方式，然后连接电路图，最后根据实物电路图作出电路图．

【解答】解：开关与它所控制的电路串联，一个开关控制一盏灯，两灯泡应并联，

实物电路图如图甲所示；电路图如图乙所示．

故答案为：电路图如图所示．

【点评】本题考查了连接实物电路图，作电路图，根据题目要求确定各电路元件的连接方式是正确解题的关键．[来源:学+科+网]

27．如图1所示，电流表A1示数约为0.1～0.4A，电流表A2的示数为1～1.5A，根据电路图，用笔画线作导线把图2的实物连接起来．（导线不要交叉）

【考点】实物的电路连接．

【专题】电流和电路．

【分析】根据电路图连接实物图时，可以根据电流流向法进行连接，先从电源的正极出发依次串联电路元件最多的支路，再把并联的部分串联到相应的位置，注意电流表的量程选择及电流方向．

【解答】解：

根据电流流向法，先从正极出发依次串联电流表A2、灯泡L2、电流表A1、开关S回到负极，然后灯泡L1并联在灯泡L2和电流表A1的两端，其中电流表A2选择大量程，A1采用小量程．如下图所示：

．

【点评】本题考查了根据电路图连接实物图，实物连接图的关键在于看懂电路图，在连接过程中，注意各元件的次序及电流表的接法，导线不能交叉．

28．（1）在探究“影响电阻大小的因素”实验时，需要选择不同的导线，下表是给出的几种不同的导线，则

A、为研究电阻与导体的材料是否有关，应在上表中选用C和F两种导线．

B、为研究电阻与导体的长度是否有关，应在上表中选用C和G两种导线

| 导线代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬 |
| 长度（m） | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 横截面积（mm）2 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

（2）物理课后，小明和小雄将一块铜片和一块锌片插入不同水果，做成了“水果电池”．他们找来了电压表，连成了如图所示的电路，并保持两块极板之间的距离、极板与水果的接触面积不变，测量出下列数据：

| 水果种类 | 苹果 | 梨 | 菠萝 | 橙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水果电池电压/V | 0.55 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |

A、分析测量数据可知，水果电池电压与水果种类有关；

B、若研究水果电池电压跟极板与水果接触面积之间的关系，应控制水果的种类、两块极板之间的距离不变；

C、关于影响水果电池电压大小的因素，你还可以研究的问题是电压与金属极板距离之间的关系．

【考点】影响电阻大小的因素．

【专题】探究题；探究型实验综合题．

【分析】（1）影响电阻大小的因素有：材料、长度、横截面积．要研究电阻与某个决定因素的关系，就要根据控制变量法的思路，来选取合适符合条件的金属丝：即只有要研究的那个因素不同，其余的其他的几个因素相同．

（2）分析实验数据，找出实验中改变的因素，根据电压值的不同得出结论；

本实验中是控制了两块极板之间的距离、极板与水果的接触面积不变，研究的是电压与水果种类和极板与水果接触面积之间的关系，因此还可以探究电压与金属极板距离之间的关系．

【解答】解：

（1）A、为研究电阻与导体的材料是否有关，根据控制变量法：应选取长度、横截面积都相同，材料不同的导线．表中F与C长度和横截面积都相同；

B、为研究电阻与导体的长度是否有关，根据控制变量法：应选取材料、横截面积都相同，长度不同的导线．表中G与C材料和横截面积都相同．

（2）A、分析数据可以看出：在保持两块极板之间的距离、极板与水果的接触面积不变时，水果的种类不同，电压值也不同，因此水果电池的电压与水果的种类有关；

B、若研究水果电池电压跟极板与水果接触面积之间的关系，应控制水果的种类、两块极板之间的距离不变；

C、表格中的数据是在保持两块极板之间的距离、极板与水果的接触面积不变的前提下记录的，因此还可以研究电压与金属极板距离之间的关系．

故答案为：（1）C和F；C和G；（2）A、水果种类；B、水果的种类、两块极板之间的距离；C、电压与金属极板距离之间的关系．

【点评】（1）本题是探究影响电阻大小的因素，要用控制变量法的思路去分析，控制变量法是物理探究实验中经常采用的方法．

（2）此题考查的是水果电池的电压与什么因素有关，锻炼了学生分析问题解决问题的能力，注重了科学探究的过程，是考试的热点．

29．如图是研究串联电路电压关系时，用电压表测电阻R1两端电压的电路图，这个电路中有两处错误．

（1）请在错处画上“×“，并用笔画线在图上改正过来；

（2）按改正后的实物图画出电路图．

【考点】电压表的使用；根据实物图画电路图．

【专题】作图题；错解分析题．

【分析】从电源的正极开始，沿电流的方向，根据电压表和各用电器的使用规则，逐个分析判断；按实物图画出电路图时也是应按电流的流向去作图，注意应先串后并的原则．

【解答】解：（1）从电源的正极开始，沿电流的方向分析，电压表测电阻R1两端电压，

应仅与电阻R1并联，所以电压表的负接线柱应与电阻R1的右端相连；

滑动变阻器的连接没有按照“一上一下”接法，因滑片在右边，故右边的导线应接D接线柱；如图：

（2）改正后的实物图的电路图如下图：

【点评】在实物连接图中找错误，要从电压表、滑动变阻器的正确使用上逐条对照，防止遗漏，并且叙述要具体准确，不能太概括．

四、应用与实践题（共3小题，第30小题4分，第31题5分，第32题6分，计15分）

30．请你设计一个实验验证导体的电阻大小与温度高低有关．请写出实验器材、实验的步骤、实验电路图及实验结论．

【考点】控制变量法与探究性实验方案．

【专题】设计与制作题；探究型实验综合题．

【分析】研究“导体电阻与温度有关”，根据控制变量法的思想，应该控制导体的材料、长度和横截面积相同，改变导体的温度，记录电流表的示数，分析电阻与温度的关系．

【解答】解：

研究“导体电阻导体温度的关系”，需要不断改变电阻的温度，可以通过电流表测量电路中的电流，或通过小灯泡亮度反映导体电阻的变化；

实验材料：电源、开关、导线、小灯泡、日光灯灯丝、酒精灯、火柴；

实验步骤：将电源、开关、导线、小灯泡、日光灯灯丝串联，观察小灯泡的亮度，用酒精灯加热日光灯灯丝，观察小灯泡亮度的变化，灯泡变亮，说明日光灯灯丝的电阻随温度的升高变小；

电路图如图所示：

实验结论：

小灯泡的亮度随日光灯灯丝温度的升高而变暗，说明电阻变大，由此可得到以下结论：在材料、横截面积和长度不变的情况下，导体的温度越高，电阻越大．

【点评】本题考查控制变量法，需要注意的是探究“导体电阻与温度的关系”的条件是：保持导体的材料、长度和横截面积不变，改变导体的温度．

31．为了测量某种液体的比热容，把质量为100克的铜块从100沸水中取出（标准大气压下）迅速投入到质量为100克，温度为10℃的待测液体中，混合后的共同温度为25℃，若不计热量损失．

（1）求这种待测液体的比热容为多少？（铜的比热容为c=0.4×103J/（kg•℃）

（2）这种待测液体吸收的热量，从理论上讲相当于燃烧多少千克干木柴放出的热量？（木柴的热值热值为q=1.2×107J/kg）

【考点】热平衡方程的应用．

【专题】计算题；比热容、热机、热值．

【分析】（1）知道铜块的质量、铜的比热容、铜块的初温和末温，利用放热公式Q放=cm△t求铜块放出的热量；若不计热量损失，这些热量被液体吸收，即Q吸=Q放，而Q吸=c液m液△t液，据此求液体的比热容；

（2）木柴燃烧放出热量与液体吸收热量相等，利用Q放=mq计算木柴的质量．

【解答】解：

（1）铜块的质量：m铜=100g=0.1kg，

铜块放出的热量：

Q放=c铜m铜△t铜=0.4×103J/（kg•℃）×0.1kg×（100℃﹣25℃）=3000J，

若不计热量损失，这些热量被液体吸收，即Q吸=Q放，

由Q吸=c液m液△t液得，

即：c液×0.1kg×（25℃﹣10℃）=3000J，

解得：c液=2×103J/（kg•℃）；

（2））由题意可知：Q吸=Q放=mq

需要干木柴的质量为m木===0.00025kg．

答：（1）这种液体的比热容为2×103J/（kg•℃）；

（2）待测液体吸收的热量，相当于燃烧0.00025千克干木柴放出的热量．

【点评】本题考查了学生对吸热公式Q吸=cm（t﹣t0）和放热公式Q放=cm（t0﹣t）、燃料燃烧放出热量公式Q放=mq的掌握和运用，利用好“若不计热量损失Q吸=Q放”是本题的关键．

32．天然气灶烧水，燃烧0.5m3的天然气，使100kg的水从20℃升高到70℃．已知水的比热容为C=4.2×103J/（kg•℃），天然气的热值为q=7.0×107J/m3．求：

（1）0.5m3天然气完全燃烧放出的热量Q放．

（2）水吸收的热量Q吸．

（3）燃气灶的效率η．

【考点】热量的计算；能量利用效率；燃料的热值．

【专题】计算题；压轴题．

【分析】（1）由Q放=Vq可求出天然气完全燃烧放出的热量．

（2）由公式Q吸=cm（t﹣t0）可求出水吸收的热量．

（3）由水吸收的热量跟天然气完全燃烧放出的热量之比可算出燃气灶的效率．

【解答】解：（1）天然气完全燃烧放出的热量：

Q放=Vq=0.5m3×7.0×107J/m3=3.5×107J．

（2）水吸收的热量：Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×100kg×（70℃﹣20℃）=2.1×107J．

（3）燃气灶的效率：η=×100%=×100%=60%．

答：（1）0.5m3天然气完全燃烧放出的热量是3.5×107J；

（2）水吸收的热量是2.1×107J；

（3）燃气灶的效率是60%．

【点评】本题主要考查了公式Q放=Vq和Q吸=cm（t﹣t0）的运用，及燃气灶效率的含义．此题中要注意温度“升高到”和“升高了”的区别，要审好题．