沧州市献县垒头中学2016年中考物理知识梳理：第十二章 简单机械

考点知识梳理

（一）杠杆

1.杠杆概念：一根硬棒，在力的作用下能绕着固定的点O转动，这根硬棒就是杠杆。

2.杠杆的五要素：

⑴支点：杠杆可以绕着其转动的点，通常用点O表示。支点可以在杠杆的任意位置，在杠杆转动是，支点是相对固定的。

⑵动力：使杠杆转动的力，用F1表示。

⑶阻力：阻碍杠杆转动的力，用F2表示。

⑷动力臂;从支点O到动力F1作用线的距离，用L1表示。

⑸	阻力臂：从支点O到阻力F2作用线的距离，用L2表示。

- 力臂的画法：

⑴找出支点并用O表示。提示：支点一定在杠杆上，可以在杠杆的某的端点，也可以在杠杆中间的某处。在杠杆转动时这个点是相对固定的。

⑵通过力的作用点画出力的作用线。

⑶从支点O向力的作用线作垂线。

⑷标力臂;用大括号或背向双箭头。

练习：

- 杠杆平衡条件：

动力×动力臂＝阻力×阻力臂

公式：F1×L1=F2×L2        F1F2=L2L1

5、杠杆的分类及应用

| 杠杆类型 | 杠杆特点 | 杠杆优点 | 杠杆缺点 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省力杠杆 | L1>L2 F1<F2 (动力<阻力) | 省力 | 费距离 | 撬棒、铡刀、动滑轮、羊角锤、手推车 |
| 费力杠杆 | L1<L2 F1>F2 (动力>阻力) | 费力 | 省距离 | 起重机的前臂、理发剪刀、钓鱼竿 |
| 等臂杠杆 | L1<L2 F1>F2 (动力>阻力) | 既不省力也不费力 |  | 天平、定滑轮 |

- 、滑轮

1、滑轮：a、定义：滑轮是个周边有槽，能绕轴转运的小轮。

b、实质：滑轮实质上是一种变形的杠杆。

2、定滑轮：a、定义：轴固定不动的滑轮叫做定滑轮

b、实质：是一个等臂杠杆

C、特点：使用定滑轮不省力也不省距离，但可以改变力的方向。

练习：一杆红旗重10N，绳子重和摩擦不计，问红旗手要用多大的力升旗？拉力方向和重力方向相同吗？如果不用定滑轮会怎么样？

点拨：旗杆顶部是一个定滑轮，旗手向下拉，红旗就向上升，根据：定滑轮特点：使用定滑轮不省力也不省距离，但可以改变力的方向。可得：红旗手要用10N的拉力升旗。拉力方向和重力方向相反。如果不用定滑轮就必须搭一个高台，红旗手扛着红旗爬上去。可见改变力的方向是一个很大的优点。

3、动滑轮：a、定义：轴可以随物体一起运动的滑轮叫动滑轮

b、实质：动力臂为阻力臂两倍的杠杆。

C、特点：使用动滑轮可以省一半力，但不能改变力的方向，且要花费双倍的距离。

练习：已知物体G重20N，动滑轮重2N，不计绳重和摩擦，求拉力的大小。若物体上升了1m,则绳子向上移动了几m？

解析：根据动滑轮特点：使用动滑轮可以省一半力，但不能改变力的方向，且要花费双倍的距离。物体G重20N，动滑轮重2N，总重为22N，则拉力F为22N的一半，即11N。

物体上升了1m,则绳子向上移动了2m。

解：F＝12×（G物+G动）＝12×（20N+2N）=11N

S=2h=2×1m=2m

答：拉力F为11N，绳子向上移动了2m

4、滑轮组：a、定义:定滑轮和动滑轮组合在一起使用

b、特点：使用滑轮组既可以省力又可以改变力的方向，但要多移动距离。

c、滑轮组的计算：有几股绳子吊在动油轮上，拉力就是物体重（包括动滑轮重）的几分之一（不计绳重和摩擦）。

d、公式：F=G/n(G=G物+G动)

绳子自由端移动距离：s=nh

点拨：组装滑轮组时，吊在动滑轮上绳子股数为n，若n为奇数时，则绳子的固定端挂在动滑轮上，若n为偶数时，绳子的固定端挂在定滑轮上。口诀:奇动偶定

练习：已知动滑轮重5N，每一个钩码重5N，不计绳重和摩擦，问拉力是多少N，物体上升1m,弹簧测力计向上移动了几m?

解析：根据“滑轮组的计算：有几股绳子吊在动油轮上，拉力就是物体重（包括动滑轮重）的几分之一（不计绳重和摩擦）。”物体重为5N×4=20N,物体与动滑轮总重为20N+5N=25N.则拉力为25N的1/5  ,即为5N,拉力移动的距离为1m的5倍。即5m.

解：拉力：F＝15×（G物+G动）＝15×（5N+25N）=5N

绳子自由端移动距离：S=nh=5×1m=5m.

答：拉力是5N，弹簧测力计向上移动了5m.

5、轮轴：由一个轴和一个大轮组成，能绕共同的轴转动的简章机械，它实质上是一个可以连续转动的杠杆，使用轮轴右以省力。

6、斜面：是一种费距离但能省力的简单机械

公式：FL=Gh

- 机械效率

1、有用功、额外功、总功

a、有用功:为了达到目的人们必须要做的，对人们有用的功，用W有表示。

b、额外功：为了达到目的人们不需要但以不得不额外做的功，用W额表示。

c、总功：有用功与额外功之和。

2、机械效率

a、概念：有用功跟总功的比值。

b、公式：η=W有W总×100%       η总是小于1

c、影响机械效率的因素;⑴物体重，⑵机械自身重力，绳子重，摩擦力等。机械效率与是否省力无。同一滑轮组所挂物体越重，有用功越多，机械效率越高，不同滑轮组挂同一物体，动滑轮越重额外功越多，机械效率越低。

d、提高机械效率的方法：

⑴增大有用功：表现为在机械可承受范围内，增大提升物体的重力。

⑵减小额外功：表现为 a、改进机械结构，减小机械自身重力。 b、定时润滑，减小摩擦

e、滑轮组提升物体是的机械效率： η＝W有W总＝GhFs＝GnF（因为s=nh）

f、斜面机械效率：η＝GhFl