山东省枣庄市薛城区2015-2016学年度九年级期末考试物理模拟试题（解析版）

一、选择题（每题3分，共48分．每小题给出的四个选项只有一项是正确答案，请将正确答案填写在下面的表格中）

1．下列说法不正确的是（　　）

A．水和酒精混合后体积减小说明分子间有空隙

B．裂开的橡胶鞋可以用10l胶水将其粘起来说明分子间有引力

C．进人化学实验室时闻到浓浓的氯气味说明分子是运动的

D．铁块很难压缩说明分子间只存在斥力

2．下列关于温度、热量和内能的说法正确的是（　　）

A．0℃的冰可从0℃的水中吸热

B．100℃水的内能比0℃水的内能大

C．水的温度越高，所含热量越多

D．物体的内能不会为零

3．如图所示是汽油机的四个冲程，下列说法正确的是：（　　）

A．甲乙丙三个冲程要靠飞轮的惯性来完成

B．乙是做功冲程

C．丁冲程是把内能转化为机械能

D．丙是排气冲程

4．用一根与毛皮摩擦过的橡胶棒靠近一轻质小球，发现两者互相吸引，由此可断定（　　）

A．小球一定带正电

B．小球一定带负电

C．小球可能带负电，也可能带正电

D．小球可能不带电

5．如图所示，L1和L2是两只相同的小灯泡，a、b是电流表或电压表．闭合开关S后，若两灯都能发光，则（　　）

A．a、b均为电流表	B．a、b均为电压表

C．a为电流表，b为电压表	D．a为电压表，b为电流表

6．家用电吹风由电动机和电热丝等组成．为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝不发热时，电动机仍能工作．下列电路中符合要求的是（　　）

A．	B．	C．	D．

7．一只10Ω的电阻与一只0.1Ω的电阻并联，并联后的总电阻（　　）

A．等于1Ω	B．小于0.1Ω

C．等于10.1Ω	D．大于0.1Ω小于10Ω

8．如图所示，R1=5Ω，R2=10Ω，则电压表V1、V2示数之比是（　　）

A．1：2	B．2：1	C．1：3	D．3：1

9．如图所示，电路中R1的阻值为6Ω，闭合开关S，电流表A1的示数为1.2A，电流表A2的示数为0.3A．则R2的阻值是（　　）

A．18Ω	B．24Ω	C．6Ω	D．3Ω

10．如图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，滑片向左移动时（　　）

A．电流表示数变大，电压表与电流表示数之比变大

B．电压表示数变小，电压表与电流表示数之比变大

C．电流表示数变小，电压表与电流表示数之比不变

D．电压表示数变大，电压表与电流表示数之比不变

11．某家用电器正常工作时，通过的电流大约为5A，该用电器可能是（　　）

A．电视机	B．白炽灯	C．洗衣机	D．空调

12．甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（　　）

A．两灯均正常发光时，乙灯消耗的电能较多

B．两灯均正常发光时，甲灯的电阻小于乙灯的电阻

C．将乙灯接入110V的电路中，它的实际功率为50W

D．两灯串联在220V的电路中，甲灯比乙灯亮

13．用粗细均匀的电热丝加热烧水，通电10min可烧开一壶水，若将电热丝对折起来接在原来的电路中，则烧开同样一壶水的时间是（不计热量损失）（　　）

A．2.5min	B．5min	C．20min	D．40min

14．如图中是一些人在生活用电中的几种做法，其中正确的是（　　）

A．试电笔的握法B．带金属外壳的用电器使用三孔

C．多个大功率用电器同时使用一个插座D．使用绝缘皮破损的导线

15．小明刚学完初中的电学知识，恰逢家中电灯不亮，他兴冲冲地拿起测电笔测试如图中的a、b、c、d四点时，只有b点不发光，请你帮他分析可能发生的故障是（　　）

A．火线与零线短路	B．a、d之间某处短路

C．b、c之间某处断路	D．电灯的灯丝断了

16．如图是有关电磁现象实验的装置图，其中用来研究电磁感应现象的是（　　）

A．	B．	C．	D．

二、填空题（每空1分，共20分）

17．汽车散热器常用水作为冷却剂，这是利用水的　　　　　　较大的性质．已知天然气的热值是7.5×107J/m3，若某家庭一个月用8m3的天然气，则这些天然气完全燃烧时放出的热量是　　　　　　J．

18．甲、乙两台柴油机做同样多的有用功，甲柴油机消耗柴油3kg，乙柴油机消耗柴油4kg．则两台柴油机热机效率较大的是　　　　　　（选填“甲”或“乙”）．

19．在干燥的天气里，用塑料梳子梳头发时，头发会随着梳子飘起来，这是因为梳子和头发摩擦时分别带上　　　　　　电荷，互相　　　　　　的缘故．

20．有A、B、C三根导线，其中A、B是铜导线，C是镍铬合金线．A、B两根导线的长短相同，A比B粗；B、C两根导线的长短、粗细都相同，则三根导线中电阻最大的是　　　　　　，电阻最小的是　　　　　　．

21．当电阻两端的电压由8V变为10V时，通过电阻的电流增加了0.1A，该电阻的阻值为　　　　　　Ω；若它两端电压变为0V，此时电阻为　　　　　　Ω．

22．铭牌上标有“220V  11W”的节能灯，正常工作时的电流为　　　　　　A，它每天正常工作2小时，那么一个月消耗　　　　　　kW•h的电能（一个月按30天计算）．

23．某家用电能表上标有“220V  10A”的字样，则正常工作时用电器总功率不能超过　　　　　　kW．小丽家电能表的视窗在月初和月底显示的数字如图所示，她家这一个月消耗电能　　　　　　kW•h，若1度电的电费按0.6元计算，则她家这个月的电费是　　　　　　元．

24．如图所示的电路中，电源电压恒为3V，闭合开关S，电流表的示数为0.3A；再闭合开关S1，电流表的示数为0.5A，此时R1的电功率为　　　　　　W，电路的总电阻为　　　　　　Ω．

25．某电饭锅设有“加热”和“保温”两档，其内部简化电路如图所示，当开关S置于“1”档时，电饭锅处于　　　　　　（选填“加热”或“保温”）状态；若电饭锅保温相加热时总功率之比为1：50，则电阻R0和R1的比值为　　　　　　．

26．如图所示是电阻甲和乙的U﹣I图象，若甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电源电压为　　　　　　V．若甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总功率为　　　　　　W．

27．动圈式话筒的结构如图，它工作时：①线圈运动能产生随着声音的变化而变化的电流；②与膜片相连的线圈随之一起振动；③人唱歌或说话产生的声音使膜片振动；④变化的电流经过放大后，由扬声器还原为声音．关于它的原理，正确的排序是　　　　　　．

28．电动机主要是由定子和　　　　　　子组成，它是利用通电线圈在　　　　　　中受力而转动的原理制成的．

三、作图题（每题2分，共4分）

29．根据图中所画磁感线的方向，标出通电螺线管的N、S极和电源的“+”、“﹣”极．

30．如图所示，请将下列元件连接成符合安全用电要求的家庭电路．

四、实验探究题（除电路连接2分外，其余每空1分，共16分）

31．小红做“测量未知电阻Rx的阻值”实验时，所用器材有：电源、未知电阻Rx、电流表、电压表、开关、滑动变阻器各一个，导线若干．

（1）在连接电路的过程中，开关应处于　　　　　　（选填“断开”或“闭合”）状态．

电路连接好后，小红进行实验，记录的数据如下表，其中第3次实验电流表的示数如图所示，读数为　　　　　　A，第3次实验所测的电阻值为　　　　　　Ω．

（3）由实验数据可知，Rx的阻值为　　　　　　Ω．

| 实验次数 | U/V | I/A | R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.26 | 11.5 |
| 2 | 2.4 | 0.2 | 12 |
| 3 | 2 |  |  |

32．小明在进行“测量小灯泡的功率”的实验时，实验台上提供的器材有：6V蓄电池、电流表（0﹣0.6A，0﹣3A）、电压表（0﹣3V，0﹣15V）、滑动变阻器（50Ω 1.5A）、额定电压为2.5V的小电灯（正常发光时的电阻约为7Ω）、开关各一个，导线若干．

（1）小明在实验中电流表应该选择　　　　　　的量程，电压表应该选择　　　　　　的量程；

请用铅笔画线代替导线，将实物图连接完整．

（3）若闭合开关后，发现灯泡不发光，电流表的示数为零，电压表的示数为6V，产生此故障的原因可能是下列情况中的　　　　　　和　　　　　　（填写序号）

A．小电灯短路 B．小电灯的灯丝断了 C．小电灯的灯座接触不良

D．电压表的正、负接线柱反接 E．变阻器滑片接触不良

（4）排除故障后，调节滑动变阻器测得如表中所示的三组数据，则小电灯的额定功率为　　　　　　W．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.30 | 0.36 | 0.38 |

33．在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，实验室准备的器材有：电源、开关、滑动变阻器、两根完全相同的铁钉、表面绝缘的铜线、大头针若干．小明利用上述器材，制成简易电磁铁甲、乙，并设计了如图所示的电路．

（1）实验中通过观察电磁铁　　　　　　的不同，可以判断电磁铁的磁性强弱不同．

当滑动变阻器滑片向左移动时，电磁铁甲、乙吸引大头针的个数　　　　　　（填“增加”或“减少”），说明电流越　　　　　　，电磁铁磁性越强．

（3）根据图示的情境可知，　　　　　　（填“甲”或“乙”）的磁性强，说明电流一定时，　　　　　　，电磁铁磁性越强．

五、计算题（每题6分，共12分）

34．在如图所示的电路中，电源电压U=8V，且保持不变，R1=10Ω，R2=40Ω．试问：

（1）若开关S1闭合，S2断开，当滑片P滑到a端时，电流表的示数为0.2A，此时滑动变阻器R的电阻值为多大？

若开关S1、S2均闭合，当滑片P滑到b端时，电流表的示数是多少？

35．在一次课外活动中，小悦同学对家用电水壶进行了相关的观察和研究，并记录了电水壶及她家电能表的有关数据，如下表：

| 观察对象 | 有关记录 | 研究活动 |
| --- | --- | --- |
| 电水壶的铭牌 | 额定电压：220V 额定功率：800W 容量：2L | （1）用点水壶加热一壶水；（壶中装水量：1.5kg，通电前水温：30℃） 关闭家里其它用电器，只将该电水壶接入电路烧水，观察电能表，表盘在2min内转了30r，此时用温度计测得水的温度为40℃． |
| 电能表的铭牌 | 220V 10A 50Hz 1200r/kW•h |  |

请你根据小悦同学在活动中获得的有关资料，求解在这段时间内：

（1）水所吸收的热量；

电水壶的实际功率；

（3）电水壶烧水的效率．

山东省枣庄市薛城区2016届九年级上学期期末物理模拟试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（每题3分，共48分．每小题给出的四个选项只有一项是正确答案，请将正确答案填写在下面的表格中）

1．下列说法不正确的是（　　）

A．水和酒精混合后体积减小说明分子间有空隙

B．裂开的橡胶鞋可以用10l胶水将其粘起来说明分子间有引力

C．进人化学实验室时闻到浓浓的氯气味说明分子是运动的

D．铁块很难压缩说明分子间只存在斥力

【考点】分子间的作用力；分子的运动．

【专题】应用题；比较思想；归纳法；分子热运动、内能．

【分析】分子永不停息的做无规则运动；分子间存在相互的引力和斥力，分子间有间隙．

【解答】解：A、水和酒精混合后体积减小，说明分子间有空隙，故A正确，不符合题意；

B、裂开的橡胶鞋可以用10l胶水将其粘起来说明分子间有引力，故B正确，不符合题意；

C、进人化学实验室时闻到浓浓的氯气味说明分子是运动的，故C正确，不符合题意；

D、铁块很难压缩说明分子间存在斥力，但分子间的引力和斥力是同时存在的，故D错误，符合题意．

故选D．

【点评】本题考查了分子动理论的知识；学生容易在C、D两个选项上出错，这是对基础知识把握不牢造成的，平时一定要注意易错的内容．

2．下列关于温度、热量和内能的说法正确的是（　　）

A．0℃的冰可从0℃的水中吸热

B．100℃水的内能比0℃水的内能大

C．水的温度越高，所含热量越多

D．物体的内能不会为零

【考点】温度、热量与内能的关系．

【分析】从分析内能和温度、状态的关系，内能和热量的区别，发生热传递的条件去判断．

【解答】解：A、物体发生热传递的条件是必须存在温度差，则0℃的冰不能从同温度0℃的水中吸热．

B、内能的多少与物体的质量、温度、状态有关，单比较物质的温度不能判断内能的大小，则100℃水的内能比0℃水的内能大，说法错误，不符合题意．

C、热量是发生热传递时，物体吸收或放出的能量，不是物体含有的；则水的温度越高，所含热量越多，说法错误，不符合题意．

D、因物体的分子永不停息地做无规则的运动，所以任何物体都有内能，则物体的内能不会为零，说法正确，符合题意．

故选D．

【点评】本题主要考查学生对温度、内能、热量的关系的了解和掌握，特别注意热量是发生热传递时，物体吸收或放出的能量，不是物体含有的．

3．如图所示是汽油机的四个冲程，下列说法正确的是：（　　）

A．甲乙丙三个冲程要靠飞轮的惯性来完成

B．乙是做功冲程

C．丁冲程是把内能转化为机械能

D．丙是排气冲程

【考点】内燃机的四个冲程．

【专题】应用题；比热容、热机、热值．

【分析】汽油机的一个工作循环由四个冲程组成：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程．

内燃机的四个冲程中有两个冲程发生能量转化，一是压缩冲程中机械能转化为内能，压缩冲程是依靠飞轮的惯性完成的；二是做功冲程中内能转化为机械能．判断出是哪个冲程，再判断能量是怎样转化的．

【解答】解：

A、由图可知，甲图中的进气门关闭，排气门打开，活塞上行，所以是排气冲程；乙图中的气门关闭，活塞下行，所以是做功冲程，不是依靠飞轮的惯性完成的冲程；丙图中的进气门打开，排气门关闭，活塞下行，所以是吸气冲程；丁图中的气门关闭，活塞上行，所以是压缩冲程，甲丙丁三个冲程要靠飞轮的惯性来完成，故A错误；

B、乙图中的气门关闭，活塞下行，所以是做功冲程，做功冲程是将内能转化为机械能的过程，故B正确；

C、丁图中的气门关闭，活塞上行，所以是压缩冲程，压缩冲程是将机械能转化为内能的过程，故C错误；

D、丙图中的进气门打开，排气门关闭，活塞下行，所以是吸气冲程，故D错误．

故选B．

【点评】解决此类问题关键是看气阀门的开关情况和活塞运动情况，结合规律总结进行判断内燃机的冲程；并熟练掌握做功冲程和压缩冲程中的能量转化．

4．用一根与毛皮摩擦过的橡胶棒靠近一轻质小球，发现两者互相吸引，由此可断定（　　）

A．小球一定带正电

B．小球一定带负电

C．小球可能带负电，也可能带正电

D．小球可能不带电

【考点】物体带电情况的判断．

【专题】应用题；比较思想；归纳法；电流和电路．

【分析】（1）人们规定，用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电；

电荷间的相互作用规律是：同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引．

【解答】解：毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，棒与小球吸引，说明小球与棒带异种电荷或不带电，若带异种电荷则带正电．

故选项ABC错误，D正确．

故选D．

【点评】注意：如果棒与小球相吸引，则有两种可能性，因为异种电荷相吸引，小球可能带电，与棒是不同种的电荷；又因为带电体可以吸引轻小物体，小球可能不带电，被带电的棒所吸引了．

5．如图所示，L1和L2是两只相同的小灯泡，a、b是电流表或电压表．闭合开关S后，若两灯都能发光，则（　　）

A．a、b均为电流表	B．a、b均为电压表

C．a为电流表，b为电压表	D．a为电压表，b为电流表

【考点】电流表的使用；电压表的使用．

【专题】压轴题．

【分析】分两种情况对电路进行分析，即串联电路或并联电路，然后根据电流表与被测用电器串联，并且在电路中相当于导线；电压表与被测用电器并联，在电路中相当于开路分析a、b的类别．

【解答】解：如果两个灯泡串联，无论a、b是什么仪表，L2都会被短路，故电路不可能为串联；那么两个灯泡的连接方式一定为并联，所以为了使灯L1、L2正确发光，a处相当于导线，即电流表；b处不能形成通路，否则会形成电源短路，故b处为电压表．

故选 C．

【点评】解答本题需要掌握：压表和电流表的正确使用方法；电压表和电流表的在电路中的作用；本题根据电压表和电流表在电路中的作用进行分析更简单些．

6．家用电吹风由电动机和电热丝等组成．为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝不发热时，电动机仍能工作．下列电路中符合要求的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】串、并联电路的设计．

【专题】压轴题．

【分析】串联电路中各用电器同时工作，因此电动机和电热丝为并联电路；又因为电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝不发热时，电动机仍能工作，因此电路中有总开关控制，电热也有相应的开关控制．

【解答】解：A、电热丝和电动机串联，而电动机不能够独立工作，故A选项不合题意；

B、电动机和电热丝并联连接，电路中只有一个总开关控制，开关闭合，电热丝和电动机同时工作，而电动机无法独立工作，故B选项不合题意；

C、电动机和电热丝并联连接，S1控制整个电路，S2控制电动机；S1闭合，S2断开，只有电热丝工作，而电动机不工作；故C选项不合题意；

D、电动机和电热丝并联连接，S1控制整个电路，S2控制电热丝；S1闭合，S2断开，只有电动机工作，电热丝不工作；S1闭合，S2闭合，电动机和电热丝同时工作；S1断开，电动机和电热丝都不工作，故D选项符合要求．

故选 D．

【点评】会根据要求设计串并联电路，同时会根据已知电路分析出符合要求的电路．

7．一只10Ω的电阻与一只0.1Ω的电阻并联，并联后的总电阻（　　）

A．等于1Ω	B．小于0.1Ω

C．等于10.1Ω	D．大于0.1Ω小于10Ω

【考点】电阻的并联．

【专题】推理法．

【分析】并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和，电阻越并越小，小于其中任一个．据此求解．

【解答】解：∵两电阻并联，

∴=+，

∴并联电路的总电阻小于任一支路电阻，故总电阻小于0.1Ω．

故选B．

【点评】理解电阻越并越小，并联电路的总电阻小于任一支路电阻，即小于最小的电阻，这是本题的关键．

8．如图所示，R1=5Ω，R2=10Ω，则电压表V1、V2示数之比是（　　）

A．1：2	B．2：1	C．1：3	D．3：1

【考点】欧姆定律的应用；串联电路的电压规律．

【专题】电压和电阻．

【分析】由电路图可知，两电阻串联，电压表V1测电阻R1两端电压，电压表V2测两电阻的串联总电压，由串联电路特点及欧姆定律可以求出两电压表示数之比．

【解答】解：由电路图可知，两电阻串联，电压表V1测电阻R1两端电压，

电压表V2测两电阻的串联总电压；串联电路电流I处处相等，

∵I=，

∴===；

故选C．

【点评】本题考查了求电压表的示数之比，分析清楚电路结构、明确各电路元件的连接方式，应用串联电路特点及欧姆定律即可正确解题．

9．如图所示，电路中R1的阻值为6Ω，闭合开关S，电流表A1的示数为1.2A，电流表A2的示数为0.3A．则R2的阻值是（　　）

A．18Ω	B．24Ω	C．6Ω	D．3Ω

【考点】欧姆定律的应用；并联电路的电流规律；并联电路的电压规律．

【专题】计算题；应用题．

【分析】由电路图可知，两电阻并联，电流表A1测干路电流，A2测通过R2的电流；根据并联电路的电流特点求出通过R1的电流，根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出电源的电压，再根据欧姆定律求出R2的阻值．

【解答】解：由电路图可知，两电阻并联，电流表A1测干路电流，A2测通过R2的电流，

通过R1的电流I1=I﹣I2=1.2A﹣0.3A=0.9A，

电源的电压U=U2=U1=I1R1=0.9A×6Ω=5.4V，

所以R2===18Ω．

故选A．

【点评】本题考查了并联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是公式和规律的灵活运用，是一道较为简单的计算题．

10．如图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，滑片向左移动时（　　）

A．电流表示数变大，电压表与电流表示数之比变大

B．电压表示数变小，电压表与电流表示数之比变大

C．电流表示数变小，电压表与电流表示数之比不变

D．电压表示数变大，电压表与电流表示数之比不变

【考点】电路的动态分析．

【专题】应用题；电路变化分析综合题．

【分析】闭合开关S后，滑动变阻器与电阻R1串联，电流表测量电路总电流，电压表测量R1两端的电压；根据滑片的移动确定接入电路电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流和R1两端的电压的变化．

【解答】解：

由电路图可知，滑动变阻器R2与电阻R1串联，电流表测量电路中的电流，电压表V测量R1两端的电压；

当开关S闭合，滑片向左移动的过程中，接入电路的电阻变小，电路的总电阻变小，电路中总电压等于电源电压不变，根据公式I=可知，电路电流变大，即电流表示数变大；

电压表测电阻R1两端的电压，电路中电流变大，R1为定值电阻，根据U=IR可知，电阻R1两端的电压变大，即电压表示数变大．

根据欧姆定律可知：电压表与电流表示数的比值为电阻R1，R1为定值电阻，则电压表与电流表示数的比值不变．故ABC错误，D正确．

故选D．

【点评】本题考查了滑动变阻器的变阻原理、欧姆定律公式的灵活运用，会根据欧姆定律分析电压表和电流表示数的关系是关键．

11．某家用电器正常工作时，通过的电流大约为5A，该用电器可能是（　　）

A．电视机	B．白炽灯	C．洗衣机	D．空调

【考点】电流的大小；电功率的计算；额定功率．

【专题】应用题；估算法．

【分析】解答本题可根据电功率公式将电流转变为电功率，以便分析．

【解答】解：家用电器的额定电压都是220V，根据P=UI得，工作电流为5A的用电器的电功率是1100W．

A、电视机的电功率约为100W；

B、白炽灯的电功率约为60W；

C、洗衣机的电功率约为200W；

D、空调的电功率约为1000W；

所以空调正常工作时，通过的电流大约为5A．

故选 D．

【点评】对于每个用电器的电流大小是多少，我们是比较陌生的，不过我们可以借助我们比较熟悉的电功率来进行分析．

12．甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（　　）

A．两灯均正常发光时，乙灯消耗的电能较多

B．两灯均正常发光时，甲灯的电阻小于乙灯的电阻

C．将乙灯接入110V的电路中，它的实际功率为50W

D．两灯串联在220V的电路中，甲灯比乙灯亮

【考点】电功率与电能、时间的关系；电功率与电压、电流的关系．

【专题】电能和电功率．

【分析】由灯的铭牌知道灯的额定电压和额定功率，可以求出①灯丝的电阻，②正常发光一段时间消耗的电能，③在实际电压下的实际功率．

【解答】解：A、两灯均正常发光时，乙的电功率大，因为不知道发光时间是否相同，所以不能比较两灯消耗的电能的多少，故A错；

B、两灯均正常发光时，额定电压相同都等于220V，

∵灯丝电阻R=，甲灯额定功率小于乙灯的额定功率，

∴甲灯的电阻大于乙灯的电阻，故B错；

C、将乙灯接在110V的电路中，

∵R乙===484Ω；

∴P乙实===25W，故C错．

D、由R=知道甲灯的电阻大于乙灯的电阻，当两灯串联时，通过的电流相等，

∵P=I2R，

∴甲灯的实际功率比乙灯的大，

∴当两灯串联接在220V电路中，甲灯比乙灯亮，故D正确．

故选D．

【点评】本题考查了电功（消耗电能）的计算、电功率的计算、两灯串联时消耗电能的比较，灵活选用公式是本题的关键．

13．用粗细均匀的电热丝加热烧水，通电10min可烧开一壶水，若将电热丝对折起来接在原来的电路中，则烧开同样一壶水的时间是（不计热量损失）（　　）

A．2.5min	B．5min	C．20min	D．40min

【考点】影响电阻大小的因素；焦耳定律的计算公式及其应用．

【专题】应用题．

【分析】（1）导体的电阻大小与导体的长度、横截面积和材料有关，长度越长、横截面积越小，电阻越大．纯电阻电路电热计算公式：Q=．

【解答】解：影响电阻大小的因素有材料、长度和横截面积．电热丝对折，长度为原来的一半，横截面积是原来的2倍，因此电阻为原来的四分之一．

由Q=可知：当Q和U一定时，t和R成正比，所以加热时间成为原来的四分之一，即10min÷4=2.5min．

故选A．

【点评】纯电阻电路是电能完全转化为热能的，计算电功的公式都可以计算电热．

14．如图中是一些人在生活用电中的几种做法，其中正确的是（　　）

A．

试电笔的握法

B．

带金属外壳的用电器使用三孔

C．

多个大功率用电器同时使用一个插座

D．

使用绝缘皮破损的导线

【考点】安全用电原则；测电笔的使用．

【专题】电与热、生活用电．

【分析】本题根据测电笔的使用方法及安全用电的常识进行分析判断．

【解答】解：A、验电笔要求应用手接触尾部金属片，才能使测电笔正常工作，故A握法错误；

B、带金属外壳的用电器应接地，故应使用三孔插座；故B正确；

C、大功率电器电流较大，若多个电器同时使用同一个插座，会使导线上电流过大，而发生事故，故C做法错误；

D、由于导线绝缘皮老化漏电或短路，电路中的电阻几乎为零，会造成电流过大，引发事故；故D错误；

故选B．

【点评】在用电时，重要的是一定杜绝家庭电路的短路或总功率过大，防止火灾的发生．

15．小明刚学完初中的电学知识，恰逢家中电灯不亮，他兴冲冲地拿起测电笔测试如图中的a、b、c、d四点时，只有b点不发光，请你帮他分析可能发生的故障是（　　）

A．火线与零线短路	B．a、d之间某处短路

C．b、c之间某处断路	D．电灯的灯丝断了

【考点】家庭电路的故障分析；测电笔的使用．

【专题】推理法．

【分析】测电笔是用来辨别火线和零线的：用手接触笔尾的金属体，笔尖接触火线，测电笔的氖管将发光；

用测电笔测试a、c、d三点，氖管都发光，这说明a、c、d与火线是连通的，问题出在bc之间，据此判断．

【解答】解：用测电笔测试a、c、d三点，氖管都发光，这说明从火线到c点之间的电路都是完好的，没有开路；而测电笔测试b点时，氖管不发光，这说明b点到火线之间的导线出现开路，由此可以判断出是b、c之间某处断路．

故选C．

【点评】本题考查了家庭电路故障的判断、测电笔的使用，反应同学学以致用的能力．

16．如图是有关电磁现象实验的装置图，其中用来研究电磁感应现象的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】电磁感应．

【专题】电动机、磁生电．

【分析】逐个分析选择项中的实验装置所反映的物理知识，然后与题目要求相对应，从而可以得出答案．

【解答】解：A、当给导体通电时，原来静止在南北方向的小磁针的指向发生了偏转，说明电流周围存在磁场．故A错误；

B、导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中产生感应电流．这是电磁感应现象．故B正确；

C、给处在磁场中的导体通电时，导体会运动，说明通电导体在磁场中受到力的作用．故C错误．

D、此实验探究的是电磁铁磁性强弱和电流大小的关系．故D错误．

故选B．

【点评】记住典型的实验装置及其实验原理，对于解决此类题目非常方便．

二、填空题（每空1分，共20分）

17．汽车散热器常用水作为冷却剂，这是利用水的　比热容　较大的性质．已知天然气的热值是7.5×107J/m3，若某家庭一个月用8m3的天然气，则这些天然气完全燃烧时放出的热量是　6×108　J．

【考点】水的比热容的特点及应用；热量的计算．

【专题】应用题；比较思想；归纳法；比热容、热机、热值．

【分析】水的比热容最大，与其它物质相比，在质量和升高的温度相同时，水吸收的热量最多；根据公式Q=Vq求出天然气完全燃烧放出的热量．

【解答】解：（1）汽车发动机上的散热器用水作为冷却剂，这是利用了水比热容大的性质，与其它物质相比，在质量和升高的温度相同时，水吸收的热量最多，致冷效果最好；

天然气的体积V=8m3，

天然气完全燃烧放出的热量Q=Vq=8m3×7.5×107J/m3=6×108J．

故答案为：比热容；6×108．

【点评】本题考查水的比热容大的应用和热量的计算；水的比热容大表现在两个方面：与其它物质相比，在质量一定时，升高相同的温度，水温变化最小；升高相同的温度，水需要的热量最多．

18．甲、乙两台柴油机做同样多的有用功，甲柴油机消耗柴油3kg，乙柴油机消耗柴油4kg．则两台柴油机热机效率较大的是　甲　（选填“甲”或“乙”）．

【考点】热机的效率．

【专题】应用题．

【分析】有用功相同，通过消耗的柴油的多少可以确定消耗的总能量的多少．利用能量利用效率的计算公式可以确定两台热机效率的高低．

【解答】解：甲乙两台热机消耗的总能量分别为：W甲=m甲q，W乙=m乙q，由于m甲＜m乙，所以W甲＜W乙；

利用能量的利用效率的计算公式：η=可知，在有用功相同的情况下，消耗的总能量越少，效率就越高，所以甲柴油机的效率高．

故答案为：甲．

【点评】效率的高低的比较，在有用功相同的情况下，比较总功的多少；在总功相同的情况下，比较有用功的多少．

19．在干燥的天气里，用塑料梳子梳头发时，头发会随着梳子飘起来，这是因为梳子和头发摩擦时分别带上　异种　电荷，互相　吸引　的缘故．

【考点】摩擦起电；电荷间的相互作用规律．

【专题】简答题．

【分析】（1）摩擦现象生活中很常见，晚上睡觉前脱衣服时有火花；衣服上易沾有灰尘；梳子梳头发，头发随梳子飘起来等；

电荷间的相互作用规律是：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．

【解答】解：用塑料梳子梳头发时，塑料梳子与头发相互摩擦，发生了电荷的转移，从而使梳子和头发分别带上异种电荷而互相吸引；

故答案为：异种；吸引．

【点评】对生活中的一些摩擦起电现象要了解，并会分析摩擦起电现象．

20．有A、B、C三根导线，其中A、B是铜导线，C是镍铬合金线．A、B两根导线的长短相同，A比B粗；B、C两根导线的长短、粗细都相同，则三根导线中电阻最大的是　C　，电阻最小的是　A　．

【考点】影响电阻大小的因素．

【专题】应用题；控制变量法．

【分析】电阻是导体自身的一种特性，它由导体的材料、长度和横截面积决定．比较电阻大小与长度的关系时，就得在另外两个因素相同的条件下来进行．同样比较电阻大小与粗细或材料关系时，也要求另外两个因素相同．

【解答】解：（1）由于A、B都是铜线且长度相同，A比B粗，∴RB＞RA；

∵B、C两根导线的长短、粗细都相同，但C是镍鉻合金线，B是铜线，∴RC＞RB，

所以由以上分析可知这三根导线的电阻关系是RC＞RB＞RA．

故答案为：C；A．

【点评】比较电阻的大小，要从长度和横截面积及材料入手来分析，由于导体电阻跟多个因素有关，所以在分析时应注意控制变量．

21．当电阻两端的电压由8V变为10V时，通过电阻的电流增加了0.1A，该电阻的阻值为　20　Ω；若它两端电压变为0V，此时电阻为　20　Ω．

【考点】欧姆定律的应用．

【专题】计算题；应用题．

【分析】本题可设开始时的电流为I，由欧姆定律分别列出方程求解得出阻值；

电阻是导体本身的一种性质，与通过它的电流大小无关、与导体的两端电压无关．

【解答】解：设电压为8V时，电流为I，则电压为10V时电流为I+0.1A，由欧姆定律可得：

U1=IR0

即：8V=IR0﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

U2=（I+0.1A）R0﹣

即：10=（I+0.1A）R0﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

由①②解得：I=0.4A，R0=20Ω．

因电阻是导体本身的一种性质．电阻两端的电压变为零时它的电阻仍是20Ω；

故答案为：20；20．

【点评】本题考查了欧姆定律的简单计算，关键是知道电阻与两端的电压和通过的电流无关，是一道基础题目．

22．铭牌上标有“220V  11W”的节能灯，正常工作时的电流为　0.05　A，它每天正常工作2小时，那么一个月消耗　0.66　kW•h的电能（一个月按30天计算）．

【考点】电功率的计算；电功的计算．

【专题】电能和电功率．

【分析】（1）由铭牌信息可知灯泡的额定电压与额定功率，由功率的变形公式I=可求出灯正常工作时的电流；

已知功率与做功时间由公式W=Pt可以求出灯消耗的电能．

【解答】解：（1）节能灯正常工作时的电流I===0.05A；

灯每天正常工作2h，一月消耗的电能：

W=Pt=0.011kW×2h×30=0.66kW•h；

故答案为：0.05；0.66．

【点评】本题考查了求节能灯正常工作时的电流、节能灯消耗的电能，由灯的铭牌找出灯的额定电压与额定功率是正确解题的前提，熟练应用功率的变形公式是正确解题的关键．

23．某家用电能表上标有“220V  10A”的字样，则正常工作时用电器总功率不能超过　4.4　kW．小丽家电能表的视窗在月初和月底显示的数字如图所示，她家这一个月消耗电能　88.6　kW•h，若1度电的电费按0.6元计算，则她家这个月的电费是　53.16　元．

【考点】电能表参数的理解与电能的求法．

【专题】计算题；应用题；电能和电功率．

【分析】本题首先要清楚电能表参数的意义：

（1）220V指电能表工作在电压为220V的电路中．

10A是指电能表工作时允许通过的最大电流．20A是指电能表工作是短时间内允许通过的最大电流是20A．

电能表的读数方法：月末的减去月初的示数；最后一位是小数；单位kW•h；根据1度电的电费按0.6元计算，可求得她家这个月的电费

【解答】解：（1）某电能表上标有“220V 10A”字样，它表明该电能表在电流不大于10A时，可以稳定精确地工作，该电能表短时间内允许通过的最大电流是20A；

正常工作时用电器总功率不能超过P=UI=220V×20A=4400W=4.4kW；

小丽家消耗电能W=W1﹣W2=840.2kW•h﹣751.6kW•h=88.6kW•h．

她家这个月的电费为88.6kW•h×0.6元/kW•h=53.16元．

故答案为：4.4；88.6；53.16．

【点评】本题考查了电能表的读数和电功的计算，关键是电能表参数含义的理解与掌握，要注意两个电流的含义．

24．如图所示的电路中，电源电压恒为3V，闭合开关S，电流表的示数为0.3A；再闭合开关S1，电流表的示数为0.5A，此时R1的电功率为　0.6　W，电路的总电阻为　6　Ω．

【考点】电功率的计算；欧姆定律的应用．

【专题】计算题；欧姆定律；电能和电功率．

【分析】闭合开关S，电路中只有R2一个用电器，电流表测量的是通过R2的电流，再闭合开关S1，R1和R2组成一个并联电路，电流表测量的是通过R1和R2的电流，从而利用公式P=UI求R1的电功率；求电路的总电阻，已知电压和电流，可利用公式R=求．

【解答】解：①求R1的电功率：∵闭合开关S时，I2=0.3A，再闭合开关S1，R1和R2并联，I=0.5A，U1=U2=U=3V，

∴I1=I﹣I2=0.5A﹣0.3A=0.2A，P1=U1I1=3V×0.2A=0.6W，

故答案为：0.6W．

②求电路的总电阻：R===6Ω，

故答案为：6Ω．

【点评】本题考查的知识点是，开关断开闭合对电路的影响，以及对电功率和电阻公式的选择，特别需要注意的是对电路串联和并联的判定．

25．某电饭锅设有“加热”和“保温”两档，其内部简化电路如图所示，当开关S置于“1”档时，电饭锅处于　保温　（选填“加热”或“保温”）状态；若电饭锅保温相加热时总功率之比为1：50，则电阻R0和R1的比值为　1：49　．

【考点】电功率的计算．

【专题】应用题；压轴题；动态预测题；图析法．

【分析】根据P=可知，当电饭锅“加热”时，电路只有电阻R0工作，此时电路中电功率最大，并用电源电压和电阻表示出电路的总功率；

当电饭锅“保温”时，电阻R1、R0串联，此时电路中电功率最小，同理，用电源电压和电阻表示出电路的总功率；

再根据P与P′的关系求出R0、R1的比值．

【解答】解：当开关S置于“1”档时，等效电路图如下图所示：

电饭锅处于“保温”状态，电阻R1、R0串联，

此时的电功率：P=，

当开关S置于“2”档时，等效电路图如下图所示：

电饭锅处于“加热”状态，电路只有电阻R0工作，

此时的功率：P′=，

∵P′：P=50：1

∴：=50：1

解得R0：R1=1：49．

故答案为：保温；1：49．

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的计算；关键是电功率公式的灵活应用和电饭锅状态的判断，以及电路图串并联的分析．

26．如图所示是电阻甲和乙的U﹣I图象，若甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电源电压为　3　V．若甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总功率为　1.2　W．

【考点】欧姆定律的应用；电功率的计算．

【专题】应用题；欧姆定律；电能和电功率．

【分析】电阻甲、乙串联在电路中，因此通过它们的电流相等，从U﹣I图象中读出当电流为0.1A时，电阻甲和乙对应的电压值，再根据串联电路电压的特点，计算出电源电压．

电阻甲、乙并联在电路中，因此它们两端的电压等于电源电压，从U﹣I图象中读出当电压为1.5V时，电阻甲和乙对应的电流值，再根据并联电路电流的特点，计算出电路中的总电流，再根据P=UI即可求出电路消耗的总功率．

【解答】解：

电阻甲、乙串联在电路中，

因为串联电路中电流处处相等，所以通过它们的电流都为0.2A，

从U﹣I图象可知，当I=0.1A时，

电阻甲和乙两端的电压分别为：U甲=1V，U乙=2V，

串联电路中总电压等于各部分电路两端电压之和，

所以电源电压为：U=U甲+U乙=1V+2V=3V；

当电阻甲、乙并联在电路中，

因为并联电路中各支路两端电压与电源电压都相等，所以它们两端的电压等于电源电压为2V，

从U﹣I图象可知，当U=2V时，

通过电阻甲、乙的电流分别为：I甲=0.4A，I乙=0.2A，

并联电路的总电流等于各支路电流之和，

所以电路中的总电流：I=I甲+I乙=0.4A+0.2A=0.6A，

则电路消耗的总功率为：P=UI=2V×0.6A=1.2W．

故答案为：3；1.2．

【点评】本题考查了串、并联电路电压和电流的特点，以及对欧姆定律的理解和应用，本题的难点为：电阻两端的电压和通过电阻的电流，要找出电阻的电压和电流，就需要根据我们所学的串联电路的特点去分析，而不能一味的只盯着图象去分析．

27．动圈式话筒的结构如图，它工作时：①线圈运动能产生随着声音的变化而变化的电流；②与膜片相连的线圈随之一起振动；③人唱歌或说话产生的声音使膜片振动；④变化的电流经过放大后，由扬声器还原为声音．关于它的原理，正确的排序是　③②①④　．

【考点】动圈式话筒的构造和原理．

【专题】应用题；电动机、磁生电．

【分析】动圈式话筒的工作原理是：电磁感应现象的应用．工作过程是：声波振动→引起膜片振动→带动线圈振动→线圈切割永久磁体的磁场产生感应电流→经放大传给扬声器．

【解答】解：声波引起膜片振动，线圈和膜片是连在一起的，连在膜片上的线圈就一起振动，线圈在永久磁体的磁场里振动，切割磁感线产生感应电流，这就是电信号．线圈振动的快慢、强弱代表了声音振动的特征，产生感应电流的大小和方向就随着这个特征而变化，这个记载声音信号的感应电流经放大后传给扬声器，就发出声音．根据对动圈式话筒这样的理解来排序，答案为③②①④．

故答案为：③②①④．

【点评】记住动圈式话筒的工作原理、工作过程、机械能转化为电能．作为了解性内容，不会有更多的拓展题型．

28．电动机主要是由定子和　转　子组成，它是利用通电线圈在　磁场　中受力而转动的原理制成的．

【考点】直流电动机的构造和工作过程；直流电动机的原理．

【专题】简答题．

【分析】根据电动机的构造和原理即可填空．

【解答】解：在电动机里，能够转动的部分叫转子，固定不动的部分叫定子．

通电线圈必须在磁场里才会受到力的作用而发生转动．

所以电动机主要是由定子和转子两部分组成，它是利用通电线圈在磁场中受力而转动的原理制成的．

故答案为 转，磁场．

【点评】本题综合考查了电动机的构造和原理，属于识记性内容，一定要牢记．

三、作图题（每题2分，共4分）

29．根据图中所画磁感线的方向，标出通电螺线管的N、S极和电源的“+”、“﹣”极．

【考点】磁感线及其特点；通电螺线管的极性和电流方向的判断．

【专题】作图题；磁现象、电生磁．

【分析】①根据图中磁感线方向，先判断螺线管的两个磁极．

②根据安培定则判断螺线管中电流的方向，标出电源的正负极．

【解答】解：在磁体外部，磁感线总是从磁体的N极发出，最后回到S极．所以螺线管的左端为N极，右端为S极．根据安培定则：伸出右手，使右手大拇指指示通电螺线管的N极，则四指弯曲所指的方向为电流的方向，即电流是从螺线管的右端流入的．所以电源的右端为正极，左端为负极．

故答案为：

【点评】安培定则涉及三个方向：磁场方向；电流方向；线圈绕向．告诉其中的两个方向可以确定第三个方向．

30．如图所示，请将下列元件连接成符合安全用电要求的家庭电路．

【考点】家庭电路的连接；安全用电原则．

【专题】作图题；电与热、生活用电．

【分析】（1）开关和灯泡的连接方法：火线首先过开关，再入灯座顶端的金属点；零线直接入灯座的螺旋套．在更换灯泡时，断开开关，切断火线，操作更安全．

三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

【解答】解：（1）开关和灯泡的连接方法：火线首先过开关，再入灯座顶端的金属点；零线直接入灯座的螺旋套．

三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

如下图所示：

【点评】掌握家庭电路中灯泡、开关、三孔插座、两孔插座、电能表、保险丝的接法．

四、实验探究题（除电路连接2分外，其余每空1分，共16分）

31．小红做“测量未知电阻Rx的阻值”实验时，所用器材有：电源、未知电阻Rx、电流表、电压表、开关、滑动变阻器各一个，导线若干．

（1）在连接电路的过程中，开关应处于　断开　（选填“断开”或“闭合”）状态．

电路连接好后，小红进行实验，记录的数据如下表，其中第3次实验电流表的示数如图所示，读数为　0.16　A，第3次实验所测的电阻值为　12.5　Ω．

（3）由实验数据可知，Rx的阻值为　12　Ω．

| 实验次数 | U/V | I/A | R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.26 | 11.5 |
| 2 | 2.4 | 0.2 | 12 |
| 3 | 2 |  |  |

【考点】伏安法测电阻的探究实验．

【专题】实验题；欧姆定律；测量型实验综合题．

【分析】（1）为保护电路，连接电路过程中，应断开开关；

根据电流表的指针位置读数，由R=求得电阻值；

（3）求出三次电阻值的平均值得出结论．

【解答】解：（1）为防止连接电路过程中，出现短路，开关应处于断开状态；

由图知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.16A；

此时电阻值为：R3===12.5Ω；

（3）第一次电阻值为：R1==≈11.5Ω；

第二次的电阻值为：R2===12Ω；

所以电阻R==12Ω．

故答案为：（1）断开；0.16；12.5；（3）12．

【点评】本题是伏安法测电阻的实验，考查了电流表的读数、电阻的计算等，注意最后电阻值的计算，即求出三次电阻值的平均值．

32．小明在进行“测量小灯泡的功率”的实验时，实验台上提供的器材有：6V蓄电池、电流表（0﹣0.6A，0﹣3A）、电压表（0﹣3V，0﹣15V）、滑动变阻器（50Ω 1.5A）、额定电压为2.5V的小电灯（正常发光时的电阻约为7Ω）、开关各一个，导线若干．

（1）小明在实验中电流表应该选择　0～0.6A　的量程，电压表应该选择　0～3V　的量程；

请用铅笔画线代替导线，将实物图连接完整．

（3）若闭合开关后，发现灯泡不发光，电流表的示数为零，电压表的示数为6V，产生此故障的原因可能是下列情况中的　B　和　C　（填写序号）

A．小电灯短路 B．小电灯的灯丝断了 C．小电灯的灯座接触不良

D．电压表的正、负接线柱反接 E．变阻器滑片接触不良

（4）排除故障后，调节滑动变阻器测得如表中所示的三组数据，则小电灯的额定功率为　0.9　W．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.30 | 0.36 | 0.38 |

【考点】电功率的测量．

【专题】实验题；测量型实验综合题．

【分析】（1）根据灯泡额定电压确定电压表量程，根据灯泡正常发光时的电流确定电流表量程．

根据电路图画实物图，从电源正极开始，依次串联各元件，最后把电压表并联在灯泡两端；连接过程中，注意电压表、电流表的量程，正负接线柱，连接方式；注意滑动变阻器选择一上一下串联在电路中．

（3）常见的电路故障有；断路与短路；根据电路现象分析电路故障原因．

（4）灯泡在额定电压下的功率是额定功率，由表中实验数据求出灯泡额定电压对应的电流，然后由P=UI求出灯泡额定功率．

【解答】解：（1）灯泡额定电压为2.5V，电压表应选0～3V量程；

灯泡正常发光时的电流约为I==≈0.36A，电流表应选0～0.6A量程．

从电源正极出发，依次经灯泡、电流表、滑动变阻器、开关回到电源负极，电压表与灯泡并联．如下图：

（3）闭合开关，灯泡不发光，可能是灯泡短路或电路存在断路；电流表示数为零，

说明电路存在断路；电压表示数等于电源电压6V，说明电压表与电源两极相连，

测电源电压，电压表并联电路之外不存在断路，则电路的断路位置在小灯泡处，

可能是：小电灯的灯丝断了或小电灯的灯座接触不良造成的，故BC正确．

（4）由表中实验数据可知，灯泡额定电压2.5V对应的电流为0.36A，灯泡额定功率P=UI=2.5V×0.36A=0.9W．

故答案为：（1）0～0.6A；0～3V；

见上图；

（3）B；C；

（4）0.9．

【点评】本题考查了电表量程的选择、电路故障分析、求灯泡额定功率等问题；电表要选择适当的量程，量程太小可能会损坏电表，量程太大，读数误差太大．

33．在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，实验室准备的器材有：电源、开关、滑动变阻器、两根完全相同的铁钉、表面绝缘的铜线、大头针若干．小明利用上述器材，制成简易电磁铁甲、乙，并设计了如图所示的电路．

（1）实验中通过观察电磁铁　吸引大头针的数量　的不同，可以判断电磁铁的磁性强弱不同．

当滑动变阻器滑片向左移动时，电磁铁甲、乙吸引大头针的个数　增加　（填“增加”或“减少”），说明电流越　大　，电磁铁磁性越强．

（3）根据图示的情境可知，　甲　（填“甲”或“乙”）的磁性强，说明电流一定时，　线圈匝数越多　，电磁铁磁性越强．

【考点】欧姆定律的应用；探究影响电磁铁磁性强弱的因素的实验；串联电路的电流规律．

【专题】压轴题；探究题；控制变量法；转换法．

【分析】①影响电磁铁磁性强弱的因素：电流的大小和线圈的匝数．电流越大、线圈匝数越多，电磁铁的磁性越强．

②利用转换法，通过电磁铁吸引大头针的多少来认识其磁性强弱．

③探究电磁铁磁性跟电流大小的关系，保持匝数相同，改变滑动变阻器滑片的位置来改变电流的大小，通过比较甲或乙前后两次吸引小铁钉的多少来探究磁性强弱跟电流大小的关系．

④探究电磁铁磁性跟匝数的关系时，保持电流相同，甲乙的匝数不同，通过比较甲乙吸引小铁钉的多少来比较磁性的强弱．

【解答】解：（1）磁性的强弱是直接看不出来的，可以通过电磁铁吸引大头针的多少来认识其磁性强弱，电磁铁吸引的大头针越多说明磁性越强．

当滑动变阻器滑片向左移动时，接入电路中的总电阻变小，根据欧姆定律可知电路中的电流变大，发现电磁铁甲、乙吸引大头针的个数增加，说明电流越大，电磁铁磁性越强．

（3）根据图示的情境可知，甲电磁铁吸引的大头针多，说明甲的磁性强．究其原因，电流相同，甲缠绕的线圈的匝数多，便得出：电流一定时，线圈匝数越多，电磁铁磁性越强．

故答案为：

（1）吸引大头针的数量；

增加，大；

（3）甲，线圈匝数越多．

【点评】此题是一道探究性实验题目，考查了转换法的应用，知道在此实验中通过电磁铁吸引大头针的多少来判断电磁铁磁性的强弱，同时页考查了控制变量法的应用．

五、计算题（每题6分，共12分）

34．在如图所示的电路中，电源电压U=8V，且保持不变，R1=10Ω，R2=40Ω．试问：

（1）若开关S1闭合，S2断开，当滑片P滑到a端时，电流表的示数为0.2A，此时滑动变阻器R的电阻值为多大？

若开关S1、S2均闭合，当滑片P滑到b端时，电流表的示数是多少？

【考点】欧姆定律的应用；并联电路的电流规律；电阻的串联．

【专题】计算题；压轴题．

【分析】（1）当开关S1闭合，S2断开，当滑片P滑到a端时，滑动变阻器R和定值电阻R1串联，根据公式R=可求电路总电阻，进一步求出滑动变阻器接入电路的电阻．

开关S1、S2均闭合，当滑片P滑到b端时，电阻R1、R2并联，电流表测量的是干路电流，根据公式I=分别求出通过两电阻的电流，两电流之和就是电流表的示数．

【解答】解：（1）若开关S1闭合，S2断开，当滑片P滑到a端时，分析电路图得，滑动变阻器R和定值电阻R1串联，

R总===40Ω，

此时滑动变阻器R的电阻值为R=R总﹣R1=40Ω﹣10Ω=30Ω．

答：此时滑动变阻器R的电阻值为30Ω．

若开关S1、S2均闭合，当滑片P滑到b端时，分析题意得，电阻R1、R2并联，电流表测量的是干路电流

I1===0.8A，

I2===0.2A，

电流表示数：I干=I1+I2=0.8A+0.2A=1A．

答：电流表的示数是1A．

【点评】本题考查电阻、电流的计算，关键是欧姆定律及其变形的灵活运用，要熟记串联电路电阻和并联电路电流的规律，难点是能正确分析开关断开与闭合时电路的连接情况．

35．在一次课外活动中，小悦同学对家用电水壶进行了相关的观察和研究，并记录了电水壶及她家电能表的有关数据，如下表：

| 观察对象 | 有关记录 | 研究活动 |
| --- | --- | --- |
| 电水壶的铭牌 | 额定电压：220V 额定功率：800W 容量：2L | （1）用点水壶加热一壶水；（壶中装水量：1.5kg，通电前水温：30℃） 关闭家里其它用电器，只将该电水壶接入电路烧水，观察电能表，表盘在2min内转了30r，此时用温度计测得水的温度为40℃． |
| 电能表的铭牌 | 220V 10A 50Hz 1200r/kW•h |  |

请你根据小悦同学在活动中获得的有关资料，求解在这段时间内：

（1）水所吸收的热量；

电水壶的实际功率；

（3）电水壶烧水的效率．

【考点】热量的计算；能量利用效率；电功率的计算．

【专题】计算题；信息给予题．

【分析】（1）知道水壶内水的质量、水的密度、水温度的变化，利用吸热公式求水吸收的热量；

知道只将电热水壶接入电路烧水观察电能表，表盘在2min内转了30r，利用电能表的参数“1200r/kW•h”求电热水壶工作2min消耗的电能；利用P=求电热水壶的实际功率；

（3）水吸收的热量与实际消耗的电能的比值为电热水壶的效率．

【解答】解：

（1）Q吸=c水m（t﹣t0）

=4.2×103J/（kg•℃）×1.5kg×（40℃﹣30℃）

=6.3×104J；

电热水壶工作2min消耗的电能：

W==0.025kW•h=0.025×3.6×106J=9×104J，；

电热水壶的实际功率：

P===0.75kW=750W，

（3）电热水壶烧水的效率：

η===70%．

答：（1）水所吸收的热量为6.3×104J；

电热水壶的实际功率为750W；

（4）电热水壶的效率为70%．

【点评】本题是一道电学与热学的综合应用题，与生活相联系，涉及到了实际电压、实际功率、额定电压、额定功率、消耗电能的计算，对电能表参数的理解、电功率的计算、热量公式的运用，属于难题．