江苏省徐州市邳州市2016届九年级上学期期末模拟物理试题(解析版)

一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个符合题意．）

1．三峡工程举世嘱目，其水电站的年设计发电量在8亿千瓦时以上，“千瓦时”是下列哪一个物理量的单位（　　）

A．时间	B．电流	C．电能	D．电功率

2．分析下列几种现象中温度变化的原因，其中有一种与其它三种不同，它应该是（　　）

A．夏天，用嘴向手背快速吹气，会感到凉意

B．化妆品或杀虫剂之类的自动喷剂，当喷了一会儿，罐身温度会降低

C．开啤酒瓶盖瞬间，瓶口的二氧化碳气体温度会降低

D．用打气筒打气，过了一会儿就感到筒身发热

3．下列说法中正确的是（　　）

A．导体的电阻跟它的长度无关

B．导体的电阻跟它的横截面积无关

C．导体的电阻跟它的材料无关

D．导体的电阻跟它两端的电压无关

4．当将滑动变阻器的滑片P向右移动时．图中的哪一种连接方法可使变阻器连入电路部分的电阻增大？（　　）

A．	B．	C．	D．

5．标有“220V 100W”字样的家用电器正常工作时的电功率（　　）

A．大于100瓦	B．小于100瓦	C．等于100瓦	D．无法确定

6．如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有（　　）

A．UAB＞UBC，IAB＜IBC	B．UAB＜UBC，IAB=IBC

C．UAB=UBC，IAB＜IBC	D．UAB＞UBC，IAB=IBC

7．一台单缸四冲程汽油机的飞轮转速是1200r/min，则该汽油机每秒钟内完成的冲程数和做功的次数分别是（　　）

A．40和10	B．20和20	C．10和10	D．40和20

8．小明利用电能表测量某一家用电器的电功率．当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内，消耗的电能为1.2kW•h，那么这个用电器是（　　）

A．电冰箱	B．挂壁式空调	C．彩色电视机	D．普通白炽灯

9．关于热量、温度、内能之间的关系，下列说法正确的是（　　）

A．一个物体温度升高，一定吸收热量

B．一个物体吸收热量，温度一定升高

C．一个物体温度不变，一定没有吸热

D．一个物体温度升高，内能一定增加

10．如图所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到的现象是（　　）

A．灯泡变暗，电压表示数变大

B．灯泡变亮，电压表示数不变

C．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变

D．电路消耗的总功率变大，电压表示数变大

11．有两个电路元件A和B，流过元件的电流与其两端电压的关系如图（甲）所示．把它们串联接在电路中，如图（乙）所示，闭合开关S，这时电流表的示数为0.4A，则电源电压和元件B的电功率分别是（　　）

A．2.0V、0.8 W	B．2.5V、1.0W	C．4.5V、1.0 W	D．4.5V、1.8W

12．一根直杆可以绕O点转动，在直杆的中点挂一个重为G的重物，在杆的另一端施加一个力F，如图所示，在力F从水平方向缓慢转动到沿竖直向上的方向过程中，为使直杆保持在图示位置平衡，则拉力F的变化情况是（　　）

A．一直变大	B．一直变小

C．先变大，后变小	D．先变小，后变大

二、填空题（每空1分，共29分）

13．当某导体两端的电压是6V时，通过它的电流是0.3A，则该导体的电阻是　　　　　　Ω；当它两端电压减小1V时，通过它的电流变为　　　　　　A；当它两端电压为0时，该导体的电阻为　　　　　　Ω．

14．有两个电阻之比R1：R2=2：5，把它们串联在电路中，通过它们的电流强度之比I1：I2=　　　　　　，加在它们的两端电压之比U1：U2=　　　　　　；如果把它们并联在电路中，通过它们的电流之比I1：I2=　　　　　　，加在它们两端的电压之比是U1：U2=　　　　　　．

15．在图（甲）所示的电路中，若电源电压为3V，电流表A1、A2的示数如图（乙）所示，则通过R1的电流是　　　　　　A，R2的阻值是　　　　　　Ω．

16．小明家电能表9月底的示数如图A，10月底的示数如图B，则小明家10月份消耗的电能　　　　　　kW•h，若按每度电0.5元计算，应付电费　　　　　　元．

17．通常所说的“夏天天气热”中的热，指的是　　　　　　；“做功可以生热，消耗热也可以做功”中的热，指的是　　　　　　；沸水温度降低时，向外放热，这个“热”字表示　　　　　　．

18．1911年，荷兰物理学家昂内斯发现，当水银的温度下降到负269℃时，其电阻就会完全消失，这种现象叫做“超导现象”，人们把具有这种现象的物体叫做超导体．在超导状态下，导体的电阻R=　　　　　　Ω，利用超导材料可以制成　　　　　　．（选填“输电线”或“电阻丝”）

19．“PZ220 40”的灯泡接在220伏的电路上工作　　　　　　小时消耗1度电，改接在110伏的电路是，功率为　　　　　　瓦，额定功率为　　　　　　瓦．

20．现有一个标有“5V  2.5W“的电铃，欲使它在8V的电压下正常工作，则应给它　　　　　　联一个　　　　　　Ω的电阻．

21．如图所示，AB间的弹簧中间有可收缩的导线将滑动变阻器接入电路，R1为定值电阻．当闭合开关S，A板上受到的压力F增大时．

（1）电流表示数将　　　　　　，电压表示数将　　　　　　（减少、增大、不变）．

此装置可做为压力计使用，为使压力增大时，压力计的示数随指针向右摆动而增大，应把　　　　　　（填“电流表”或“电压表”）改装为压力计．

22．如图所示，在透明塑料盒的底部钻一个孔，把电子式火花发生器的放电针管紧紧地塞进孔中，打开塑料盒盖，向盒中滴入数滴酒精，再将盒盖盖紧，然后揿动电火花发生器的按钮．你观察到现象是　　　　　　．图中情景演示的是“四冲程”汽油机工作过程中的　　　　　　冲程，这个情景中是　　　　　　能转化为　　　　　　能．

23．如图所示，一根粗细均匀的硬棒AB被悬挂起来，已知AB=6AO，当在A处悬挂一重为100牛的重物时，杠杆恰好平衡，杠杆自身的重力为　　　　　　牛．

三、解答题

24．如图所示，轻质杠杆的A点挂一重物G，绳受的拉力为F2，O为杠杆的支点．请在杠杆的端点B处画出使杠杆保持静止的最小的力Fl的示意图，并作出Fl和F2的力臂l1和l2．

25．如图所示，一轻质杠杆OA在力F1、F2的作用下处于静止状态．l2是力F2的力臂，请在图中画出F1的力臂l1和力F2的示意图．

26．用滑轮组将陷在泥中汽车拉出来，试在图中画出最省力的绕绳方法．

27．把如图中的拉线开关、螺口灯泡和三孔插座正确地连入家庭电路中（要求用拉线开关控制螺口灯泡）．

28．在探究“斜面的机械效率高低与斜面的倾斜程度有什么关系”的实验中，用沿斜面向上的力F拉动小车，使小车从斜面底端匀速运动到斜面顶端，如图所示．多次改变斜面倾斜程度，部分实验数据记录在下面的表格中，根据表格中数据回答下列问题：

| 斜面倾斜度 | 小车重量G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面长s/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 斜面的机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 较缓 | 10 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% |
| 较陡 | 10 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50% |
| 最陡 | 10 | 0.4 |  | 1 |  | 6 |  |

（1）当斜面“最陡”时，沿斜面拉力为　　　　　　N；做的有用功为　　　　　　J；斜面的机械效率为　　　　　　%．

通过对上述实验数据的分析，你认为斜面省力情况与斜面倾斜程度的关系是：斜面越陡，需要的拉力越　　　　　　．

（3）根据上面实验数据，你可以获得该实验探究的初步结论是：　　　　　　．

29．小华总结两年来所做的物理探究实验发现

（1）当要研究的物理量不易直接测量时，都要想办法把它们的大小间接表示出来．这种研究物理问题的方法叫转换法．

如：甲实验中小球动能的大小是通过观察比较木物块B　　　　　　反映出来的．

乙实验中水和沙子吸收热量的多少是用　　　　　　来表示．

当要研究的物理量与多个因素有关时，都要采用　　　　　　法．

如：甲实验研究小球动能的大小与速度的关系就要多次改变　　　　　　的大小，同时控制小球的　　　　　　不变．

乙实验中只有物质的　　　　　　不同，其他因素必须控制相同（例如烧杯的规格相同、水和沙的　　　　　　相等、酒精灯加热方式相同等）．

30．在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω．

（1）连接电路时开关应　　　　　　，电流表的量程应选　　　　　　A．

请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整．

（3）闭合开关前，图1中滑动变阻器的滑片P应位于　　　　　　（选填“A”或“B”）端．

（4）小叶同学闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数（如图2所示）为　　　　　　V若他想测量小灯泡的额定功率，应将图1中滑片P向　　　　　　（选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V．

（5）小向同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图3所示的，I﹣U图象，根据图象信息，可计算出小灯泡的额定功率是　　　　　　W．

（6）小勇同学在实验中连接好电路，闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表无示数，原因可能是　　　　　　（写出一种即可）．

31．在如图所示的电路中，闭合开关S灯L不亮，电压表V的示数接近电源电压．已知电路中各处均接触良好，除灯L和电阻R两者中的某个元件故障外，其余元件均完好．

（1）请判断该电路中存在的故障可能是灯泡L短路或　　　　　　．

为进一步确定故障，小明同学将一个电流表正确串联在如图所示的电路中，闭合开关S，观察电流表的示数情况．若电流表有示数，说明故障是　　　　　　；若电流表无示数，说明故障是　　　　　　．

（3）为进一步确定故障，小华同学将图中的电压表V正确并联在灯L两端，请判断他能否查找出电路的故障，并说明理由．

32．将R1=4Ω的电阻和R2=6Ω的电阻串联，接在12V的电源上，求：

①总电阻R；②电路中的电流I；③R1两端的电压Ul．

33．工人利用图示的滑轮组将重400N的物体向上匀速提起2m．所用拉力为250N

（1）滑轮组的机械效率是多少？

不计绳重和摩擦，则动滑轮重为多少？

（3）若用此滑轮组将重900N的物体竖直向上匀速提升2m，拉力在这一过程中所做的功是多少？（不计绳重和摩擦力）

34．小张同学家安装了一台太阳能热水器，晴天可利用太阳能集热，阴雨天可用电辅助加热，铭牌如右表所示．求：（其中 m=ρV）

| 额定电压220V | 容积100L |
| --- | --- |
| 额定功率1650W | 频率50HZ |

（1）太阳能热水器贮满水，水温从20℃升高到50℃时，需要吸收多少热量？

用电加热时，热水器正常工作的电流有多大？

（3）贮满水的热水器，阴天里要使水温从20℃升高到50℃，其中55%的热量是由电来辅助提供的，则热水器正常工作时需加热多长时间？（不计热量损失）

（4）我国出台了一系列有关“家电下乡”的政策，其中对购买高能效、低能耗的家电产品实行政府财政补贴，就国家这一政策对能源与社会发展带来的影响，发表你的看法．

江苏省徐州市邳州市2016届九年级上学期期末物理模拟试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个符合题意．）

1．三峡工程举世嘱目，其水电站的年设计发电量在8亿千瓦时以上，“千瓦时”是下列哪一个物理量的单位（　　）

A．时间	B．电流	C．电能	D．电功率

【考点】电功．

【专题】电能和电功率．

【分析】根据我们对于时间、电荷量、电功率和电功单位的了解来作答．

【解答】解：A、时间的单位有：小时、分、秒，千瓦时不是时间的单位，故A错误；

B、电流的单位是安培，常用的还有毫安与微安，千瓦时不是电流单位，故B错误；

C、电能的单位是焦耳，还有千瓦时，故C正确；

D、电功率的单位是瓦特，常用的还有千瓦，千瓦时不是电功率的单位，故D错误；

故选C．

【点评】此题考查的是我们对于时间、电流、电能、电功率单位的掌握，是一道基础题．

2．分析下列几种现象中温度变化的原因，其中有一种与其它三种不同，它应该是（　　）

A．夏天，用嘴向手背快速吹气，会感到凉意

B．化妆品或杀虫剂之类的自动喷剂，当喷了一会儿，罐身温度会降低

C．开啤酒瓶盖瞬间，瓶口的二氧化碳气体温度会降低

D．用打气筒打气，过了一会儿就感到筒身发热

【考点】蒸发及其现象；做功改变物体内能．

【分析】温度变化的原因有蒸发吸热，对外做功，对物体做功温度升高．

【解答】解：A、用嘴向手背快速吹气，加快了手上水分的蒸发，蒸发吸热，所以会感到有凉意．

B、C是因为气体膨胀向外做功，内能减小，温度降低．

D、用打气筒打气时，压缩气体对气体做功，所以气体内能增加，温度升高．

B、C、D都是采用做功的方法改变物体内能改变温度的，A与他们不同．

故选A．

【点评】改变物体内能的方法有做功和热传递两类，分析问题时要根据具体情况具体分析．

3．下列说法中正确的是（　　）

A．导体的电阻跟它的长度无关

B．导体的电阻跟它的横截面积无关

C．导体的电阻跟它的材料无关

D．导体的电阻跟它两端的电压无关

【考点】影响电阻大小的因素．

【分析】电阻是导体自身的一种特性，电阻大小只与导体的长度、材料、横截面积和温度有关，与导体两端的电压及通过导体中的电流大小无关．

【解答】解：A、导体的电阻跟它的长度有关，所以该选项不正确．

B、导体的电阻跟它的横截面积有关，所以该选项不正确．

C、导体的电阻跟它的材料有关，所以该选项不正确．

D、导体的电阻跟它两端的电压无关，所以该选项正确．

故选D．

【点评】本题主要考查对影响电阻大小的各种因素的了解．

4．当将滑动变阻器的滑片P向右移动时．图中的哪一种连接方法可使变阻器连入电路部分的电阻增大？（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】滑动变阻器的使用．

【专题】电压和电阻．

【分析】滑动变阻器的原理是靠改变连入电路中的电阻丝的长度来改变电阻的，它的正确接法是“一上一下”．哪一段电阻丝被接入电路中是由下面的接线柱决定的．若接左下接线柱，滑片向右移动，电阻变大；若接右下接线柱，滑片向左移动，电阻变大．

【解答】解：A、连接下面两个接线柱，连入电路中的是一个定值电阻（最大电阻），这种接法是不能变阻的，不符合题意；

B、这种连接方式接入电路的是左半部分，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路的电阻丝长度变大，电阻变大，符合题意；

C、这种连接方式接入电路的是右半部分，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路的电阻丝长度变小，电阻变小，不符合题意；

D、这种连接方式接入电路的是右半部分，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路的电阻丝长度变小，电阻变小，不符合题意；

故选B．

【点评】本题考查了滑动变阻器的原理和作用，能够正确判断哪一段电阻丝被连入电路中是本题的解题关键所在．

5．标有“220V 100W”字样的家用电器正常工作时的电功率（　　）

A．大于100瓦	B．小于100瓦	C．等于100瓦	D．无法确定

【考点】额定功率．

【分析】已知灯泡的额定电压和额定功率，正常工作时的电功率等于额定功率．

【解答】解：灯泡正常工作时的功率就是灯泡的额定功率，灯泡的额定功率为100W．

故选C．

【点评】本题考查电功率的计算，关键知道正常工作时的电功率就是额定功率．

6．如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有（　　）

A．UAB＞UBC，IAB＜IBC	B．UAB＜UBC，IAB=IBC

C．UAB=UBC，IAB＜IBC	D．UAB＞UBC，IAB=IBC

【考点】串联电路的电流规律；欧姆定律的变形公式．

【专题】电流和电路；欧姆定律．

【分析】（1）AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，横截面积越大，电阻越小；

根据串联电路的电流特点可知通过两段导体的电流关系；

（3）根据U=IR可知两段导体两端的电压关系．

【解答】解：（1）∵导体AB和BC由同种材料制成、长度相同，由图可知导体AB横截面积比BC的小，

∴RAB＞RBC；

∵两段导体串联，

∴通过两导体的电流相等，即IAB=IBC；

（3）∵I=，

∴由U=IR可得，UAB＞UBC．

故选D．

【点评】本题考查了串联电路的电流特点和欧姆定律的应用，关键是根据影响电阻的大小因素确定两段导体电阻的大小．

7．一台单缸四冲程汽油机的飞轮转速是1200r/min，则该汽油机每秒钟内完成的冲程数和做功的次数分别是（　　）

A．40和10	B．20和20	C．10和10	D．40和20

【考点】内燃机的四个冲程．

【分析】内燃机完成四个冲程，即1个工作循环，飞轮转2转，对外做功1次．

【解答】解：内燃机完成四个冲程，飞轮转2转，对外做功1次，1200r/min=20r/s，即每秒完成10个工作循环，40个冲程，做功10次，所以B、C、D不符合题意；

故选A．

【点评】此题考查了内燃机完成一个工作循环的做功次数．

8．小明利用电能表测量某一家用电器的电功率．当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内，消耗的电能为1.2kW•h，那么这个用电器是（　　）

A．电冰箱	B．挂壁式空调	C．彩色电视机	D．普通白炽灯

【考点】电功率．

【专题】电能和电功率．

【分析】根据用电器在测得在1h内，消耗的电能，结合公式P=，求出电功率，再与题目中给出的用电器的功率比较，解答此题．

【解答】解：用电器在测得在t=1h内，消耗的电能为W=1.2kW•h，用电器的电功率P===1.2kW=1200W；

电冰箱的功率约为100W，挂壁式空调的电功率约为1000W，彩色电视机的电功率约为100W，普通白炽灯的电功率约为40W；所以电功率是1200W的用电器是壁挂式空调．

故选B．

【点评】本题考查了电功率公式P=的应用，同时考查了学生的常见用电器电功率的了解情况，是基础性题目．

9．关于热量、温度、内能之间的关系，下列说法正确的是（　　）

A．一个物体温度升高，一定吸收热量

B．一个物体吸收热量，温度一定升高

C．一个物体温度不变，一定没有吸热

D．一个物体温度升高，内能一定增加

【考点】温度、热量与内能的关系．

【专题】应用题．

【分析】物体的内能与温度有关，物体的温度升高标志着其内能增大；改变物体内能的方法有做功和热传递，且两种方法在改变内能上是等效的；物体吸收热量其温度可能不变．结合这些知识可解答此题．

【解答】解：A、一个物体温度升高，可能是吸收了热量，也可能是外界对它做了功；因为做功和热传递都可以改变物体的内能；故A错误；

B、一个物体吸收热量，温度可能升高，也可能不变，如晶体在熔化时，不断吸收热量但温度保持不变；故B错误；

C、一个物体温度不变，也可能吸收热量，如晶体熔化过程中，温度不变，但在不断吸收热量；故C错误；

D、物体的内能与温度有关，温度越高，内能越大，故一个物体温度升高，内能一定增加；D正确；

故选D．

【点评】此题考查了热学中几个常见概念及物理量的联系；抓住概念间的内涵联系，并从实质角度加以区分，可解答．

10．如图所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到的现象是（　　）

A．灯泡变暗，电压表示数变大

B．灯泡变亮，电压表示数不变

C．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变

D．电路消耗的总功率变大，电压表示数变大

【考点】电功率的计算；电压表的使用；欧姆定律的应用．

【专题】压轴题；电流和电路．

【分析】据公式P=UI以及U=IR可得P灯=I2R灯分析通过灯泡的电流大小即可得到灯泡的实际功率，知道其明暗程度；该电路中电压表测的是总电压，即电源电压，所以示数不变，据此可以排除A和D答案；电路消耗的总功率也可以根据P=UI，I=得出P=得出总功率的变化情况．

【解答】解：这个电路为串联电路，滑动变阻器的滑片向上滑动，其阻值增大，电路总阻值R总=R滑+R灯，R总阻值也增大，根据欧姆定律I=可以知道I减小，据公式P=UI以及U=IR可得P灯=I2R灯，若I减小则灯泡实际功率P灯减小，灯泡变暗据此可以排除答案B，该电路中电压表测的是总电压，即电源电压，所以示数不变，据此可以排除A和D．

故选：C．

【点评】本题用排除法比较简洁，根据电压表测总电压示数不变排除A和D，根据灯的实际功率P灯=I2R灯，滑动变阻器的滑片向上滑动，其阻值增大，电路总阻值R总=R滑+R灯，R总阻值也增大，I减小，可以知道P灯减小，灯泡变暗，排除B，从而轻松选择出C来．

11．有两个电路元件A和B，流过元件的电流与其两端电压的关系如图（甲）所示．把它们串联接在电路中，如图（乙）所示，闭合开关S，这时电流表的示数为0.4A，则电源电压和元件B的电功率分别是（　　）

A．2.0V、0.8 W	B．2.5V、1.0W	C．4.5V、1.0 W	D．4.5V、1.8W

【考点】欧姆定律的应用；电功率的计算．

【专题】计算题；压轴题；图析法．

【分析】由图（甲）找出电流I=0.4A时，电路元件A与B两端的电压，由串联电路的特点求出电源电压；由公式P=UI求出元件B的电功率．

【解答】解：（1）由图（甲）可知，I=0.4A时，UA=2.0V，UB=2.5V，

由图（乙）电路元件A与B串联，电源电压U=UA+UB=2.0V+2.5V=4.5V；

电路元件B的电功率PB=UBI=2.5V×0.4A=1W．

故选C．

【点评】由图（甲）所示I﹣U图象找出电流I=0.4A对应的电压、熟练应用串联电路电压特点、功率公式是正确解题的关键．

12．一根直杆可以绕O点转动，在直杆的中点挂一个重为G的重物，在杆的另一端施加一个力F，如图所示，在力F从水平方向缓慢转动到沿竖直向上的方向过程中，为使直杆保持在图示位置平衡，则拉力F的变化情况是（　　）

A．一直变大	B．一直变小

C．先变大，后变小	D．先变小，后变大

【考点】杠杆的动态平衡分析．

【专题】简单机械．

【分析】转动中F的力矩与重物的力矩可认为力矩动态平衡，由几何关系求出力臂变化来求解．

【解答】解：在转动过程中F力矩与重物的重力的力矩动态平衡，在转动过程中，由几何关系知：F的力臂先变大后变小（力的方向与杠杆垂直时最大），所以力F先变小，后变大（在水平时最大）．

故选D．

【点评】本题几何关系是关键，拉力F先是在水平方向，再到与杠杆垂直，后又到竖直方向，分析出这一变化中，力臂与力的变化，便可正确解答此题．

二、填空题（每空1分，共29分）

13．当某导体两端的电压是6V时，通过它的电流是0.3A，则该导体的电阻是　20　Ω；当它两端电压减小1V时，通过它的电流变为　0.25　A；当它两端电压为0时，该导体的电阻为　20　Ω．

【考点】电阻；欧姆定律的变形公式．

【分析】导体的电阻是本身的属性，它跟导体的长度、横截面积和材料有关，与导体的电流和两端电压无关，结合欧姆定律可以求解电阻的大小．

【解答】解：已知导体两端的电压是6V时，通过它的电流是0.3A，

由R===20Ω；

当它两端电压减小l V时，即电压变为5V时，通过它的电流I===0.25A；

电阻与导体的两端电压无关，所以当它两端电压为0时，该导体的电阻仍为20Ω；

故答案为：20，0.25，20．

【点评】解决此类问题的关键是知道影响导体电阻的因素，知道导体的电阻是本身的属性．

14．有两个电阻之比R1：R2=2：5，把它们串联在电路中，通过它们的电流强度之比I1：I2=　1：1　，加在它们的两端电压之比U1：U2=　2：5　；如果把它们并联在电路中，通过它们的电流之比I1：I2=　5：2　，加在它们两端的电压之比是U1：U2=　1：1　．

【考点】串联电路的电压规律；串联电路的电流规律；并联电路的电流规律；并联电路的电压规律．

【分析】串联电路中的电流处处相等，各用电器两端电压与电阻成正比；在并联电路中，各支路电压相同，电流与电阻成反比．

【解答】解：已知两个电阻之比R1：R2=2：5，

（1）如果把它们串联在电路中，因电流相等，所以通过它们的电流强度之比I1：I2=1：1，电压与电阻成正比，所以加在它们的两端电压之比U1：U2=2：5，

如果把它们并联在电路中，各支路电压相同，所以加在它们两端的电压之比是U1：U2=1：1，电流与电阻成反比，所以通过它们的电流之比I1：I2=5：2；

故答案为：1：1，2：5，5：2，1：1．

【点评】此题型综合的考查了串并联电路的电流和电压关系，要熟练掌握．

15．在图（甲）所示的电路中，若电源电压为3V，电流表A1、A2的示数如图（乙）所示，则通过R1的电流是　0.6　A，R2的阻值是　15　Ω．

【考点】电流表的读数方法；并联电路的电流规律．

【专题】计算题；压轴题．

【分析】根据电流表的正确读数方法读出电流表的示数，然后根据并联电路的电流和电压的规律进行分析，再利用R=即可求出电阻的大小．

【解答】解：根据电流表示数可以得出：干路电流A1的示数为0.8A，R2中的电流为0.2A；

因为并联电路干路中的电流等于各支路电流之和，所以通过R1的电流为0.8A﹣0.2A=0.6A；

故答案为：0.6，15．

【点评】知道电流表的正确读数方法，知道并联电路中的电压和电流的规律，会灵活应用欧姆定律进行计算．

16．小明家电能表9月底的示数如图A，10月底的示数如图B，则小明家10月份消耗的电能　40　kW•h，若按每度电0.5元计算，应付电费　20　元．

【考点】电能表参数的理解与电能的求法．

【分析】本题抓住电能表的读数方法：（1）月末的减去月初的示数．最后一位是小数．（3）单位kW•h．

【解答】解：如图所示，消耗的电能W=2178.2kW•h﹣2138.2kW•h=40kW•h．

应付电费40kW•h×0.5元/kW•h=20元

故答案为：40；20．

【点评】本题考查了电能表的读数方法和家用电器的连接方式．

17．通常所说的“夏天天气热”中的热，指的是　温度高　；“做功可以生热，消耗热也可以做功”中的热，指的是　内能　；沸水温度降低时，向外放热，这个“热”字表示　热量　．

【考点】温度、热量与内能的关系．

【专题】应用题．

【分析】物体的冷热程度叫做温度，夏天天气温度高，让人感到热．

改变物体内能的方法有两种做功和热传递．对物体做功，物体温度升高，内能增大；物体对外做功，温度降低，内能减小．

热传递的过程中，转移能量的多少，叫做热量．

【解答】解：第一空：物体的冷热程度叫做温度，夏天天气热，是由于夏天的气温高，故此处的热是指温度高．

第二空：做功可以生热，消耗热也可以做功是改变内能的一种方法即做功可以改变物体的内能．做功可以生热是对物体做功物体温度升高，内能增大；消耗热也可以做功是物体对外做功温度降低，内能减小．

第三空：沸水温度降低时，向外放热，内能减小，减小的能量转移给其它的物体，其中转移的能量的多少叫做热量．

故答案是：温度高、内能、热量．

【点评】此题考查温度、内能的概念及温度、热量与内能的关系．需同学们很好的把握温度的概念、内能的概念及温度、热量与内能的关系．对第三空同学们一定要注意热量的概念，在热传递中只有转移的能量才能称为热量．

18．1911年，荷兰物理学家昂内斯发现，当水银的温度下降到负269℃时，其电阻就会完全消失，这种现象叫做“超导现象”，人们把具有这种现象的物体叫做超导体．在超导状态下，导体的电阻R=　0　Ω，利用超导材料可以制成　输电线　．（选填“输电线”或“电阻丝”）

【考点】超导体的特点．

【专题】粒子与宇宙、材料世界．

【分析】（1）超导现象是指当温度降到某一值时，导体的电阻会完全消失，即为零电阻；

由于超导体的电阻为零，电流流过超导体时，导体不会发热，不会由于焦耳热而损失电能，只要不是靠电流的热效应工作的用电器，都可以用超导体制作．

【解答】解：在超导状态下，导体的电阻R=0Ω，如果利用超导线进行远距离输电，根据焦耳定律可知导线不会发热，因此利用超导材料可以制成输电线．

故答案为：0；输电线．

【点评】本题考查了超导体的应用，是一道基础题，凡是不利用电流热效应的用电器、电路元件，都可以用超导体制作．

19．“PZ220 40”的灯泡接在220伏的电路上工作　25　小时消耗1度电，改接在110伏的电路是，功率为　10　瓦，额定功率为　40　瓦．

【考点】电功率的计算．

【专题】计算题．

【分析】1、已知消耗的电能和额定电压，可求工作时间，

2、灯泡电阻不变，已知实际电压，根据公式计算可得实际功率．

【解答】解：．

．

．

额定功率已知，为40W．

故答案为25；10；40．

【点评】本题考查电功率的计算以及公式的变形，关键是求出灯泡电阻．

20．现有一个标有“5V  2.5W“的电铃，欲使它在8V的电压下正常工作，则应给它　串　联一个　6　Ω的电阻．

【考点】欧姆定律的应用；电阻的串联；电功率的计算．

【专题】计算题．

【分析】要使电铃正常工作需串联一个电阻分压（8V﹣5V=3V），再利用串联电路的分压关系求待串电阻．

【解答】解：要使电铃正常工作，U1=5V；需串联的电阻分压：U2=U﹣U1=8V﹣5V=3V

∵

∴

故答案为：串，6

【点评】当提供电源电压高于用电器的额定电压时，不能直接接入，需要串联一个电阻去分担那部分电压，利用串联电路分压关系可以求要串联的电阻．

21．如图所示，AB间的弹簧中间有可收缩的导线将滑动变阻器接入电路，R1为定值电阻．当闭合开关S，A板上受到的压力F增大时．

（1）电流表示数将　变小　，电压表示数将　变大　（减少、增大、不变）．

此装置可做为压力计使用，为使压力增大时，压力计的示数随指针向右摆动而增大，应把　电压表　（填“电流表”或“电压表”）改装为压力计．

【考点】欧姆定律的应用．

【专题】欧姆定律．

【分析】由电路图可知，R1、R2串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流．

（1）根据压力的变化判断滑动变阻器接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和定值电阻两端的电压变化，根据串联电路的电压特点可知滑动变阻器两端的电压变化；

电压表和电流表中随压力变大其示数变大的可改装为压力计．

【解答】解：由电路图可知，R1、R2串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流；

（1）当闭合开关S，A板上受到的压力F增大时，滑片下移，R2接入电路的电阻变大，电路中的总电阻变大，

由I=可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小；

由U=IR可知，定值电阻R1两端的电压变小，

因串联电路总电压等于各部分电压之和，

所以，滑动变阻器两端的电压变大，即电压表的示数变大；

电压表的示数随压力变大而变大所以可改装为压力计．

故答案为：（1）变小；变大；电压表．

【点评】本题考查了学生对滑动变阻器的变阻原理、欧姆定律的掌握和运用，分析电路图，确认电路的连接方式是突破口，确认电压表的测量对象是关键．

22．如图所示，在透明塑料盒的底部钻一个孔，把电子式火花发生器的放电针管紧紧地塞进孔中，打开塑料盒盖，向盒中滴入数滴酒精，再将盒盖盖紧，然后揿动电火花发生器的按钮．你观察到现象是　盒盖被弹飞，塑料盒口有白雾出现　．图中情景演示的是“四冲程”汽油机工作过程中的　做功　冲程，这个情景中是　内　能转化为　机械　能．

【考点】内燃机的四个冲程；液化及液化现象．

【专题】实验题；简答题．

【分析】热机是燃料在气缸内燃烧，产生高温高压的燃气，燃气对活塞做功，内能转化为机械能．

【解答】解：透明的塑料盒相当于一个气缸，塑料盒的盖相当于活塞，酒精在塑料盒内燃烧，产生高温高压的燃气，推动塑料盒盖运动，把内能转化为机械能，内能减小，温度降低，水蒸气液化成小水滴，此过程类似于内燃机中的做功冲程．

故答案为：盒盖被弹飞，塑料盒口有白雾出现、做功、内、机械．

【点评】掌握热机的工作原理，能够将知识融会贯通，能用所学物理知识解释实际问题，做到学以致用．

23．如图所示，一根粗细均匀的硬棒AB被悬挂起来，已知AB=6AO，当在A处悬挂一重为100牛的重物时，杠杆恰好平衡，杠杆自身的重力为　50　牛．

【考点】杠杆的平衡条件．

【专题】简单机械．

【分析】本题由硬棒自身的重力与重物的力和力臂的乘积相等，找出力臂的大小关系，根据杠杆平衡条件列出平衡方程即可求解．

【解答】解：设硬棒重为G，棒的重心在AB中点处，故AB重力的力臂为L﹣L=L，重物的力臂为L，

由杠杆平衡条件得：G•L=L•G′，

G=G′=×100N=50N．

故答案为：50．

【点评】本题考查学生对杠杆平衡条件的理解和掌握，正确找出重心和力臂是解决此题的关键．

三、解答题

24．如图所示，轻质杠杆的A点挂一重物G，绳受的拉力为F2，O为杠杆的支点．请在杠杆的端点B处画出使杠杆保持静止的最小的力Fl的示意图，并作出Fl和F2的力臂l1和l2．

【考点】力臂的画法．

【专题】作图题．

【分析】因为OB的力臂最长，所以过B点作垂直于OB的力，即为最小的作用力；再根据力臂的画法，过支点作垂直于动力作用线和阻力作用线的垂线段，即动力臂和阻力臂．

【解答】解：如图所示

【点评】会根据力臂越长越省力，作出最小的力，会根据力臂的画法，作出动力臂和阻力臂．

25．如图所示，一轻质杠杆OA在力F1、F2的作用下处于静止状态．l2是力F2的力臂，请在图中画出F1的力臂l1和力F2的示意图．

【考点】力臂的画法．

【专题】简单机械．

【分析】力臂是支点到力的作用线的距离，作图时把握住力和力臂的垂直关系即可做出阻力．

【解答】解：过力臂L2的右端，作垂直于L2的直线，与杠杆OA的交点为力F2的作用点，方向斜向左上方，即为F2；

作F1的反向延长线，过支点O作F1的垂线，即为F1的力臂L1，如图所示：

【点评】本题考查了力和力臂的作法．当杠杆平衡时，动力和阻力对杠杆的影响是：使杠杆的运动趋势是相反的．

26．用滑轮组将陷在泥中汽车拉出来，试在图中画出最省力的绕绳方法．

【考点】滑轮组的设计与组装．

【专题】作图题．

【分析】滑轮组绳子的绕法，有两种：

一是绳子先系在定滑轮的固定挂钩上，绕过动滑轮，再绕过定滑轮，这样反复，共有两段绳子承担阻力；

二是绳子先系在动滑轮的固定挂钩上，绕过定滑轮，然后再绕过动滑轮，这样反复，共有三段绳子承担阻力．

本题中，要求最省力，即承担阻力的绳子数最多的一种，即第二种．

【解答】解：只有一个动滑轮，要求最省力，绳子先系在动滑轮的固定挂钩上，然后绕过左边的定滑轮，再绕过动滑轮，如图所示．

【点评】本题画最省力的绕绳方法：绳子先系在动滑轮的固定挂钩上，绕过左边定滑轮，再绕过动滑轮．

27．把如图中的拉线开关、螺口灯泡和三孔插座正确地连入家庭电路中（要求用拉线开关控制螺口灯泡）．

【考点】家庭电路的连接．

【专题】作图题；压轴题．

【分析】电灯接线操作的基本要求是：“火线零线并排走，零线直接进灯头，火线接在开关上，通过开关进灯头．”而对于插座的接线方法是要求“左零右火”，三孔插座还要求中接地．

【解答】解：

【点评】本题考查了家庭电路中电灯、开关、插座的连接．

28．在探究“斜面的机械效率高低与斜面的倾斜程度有什么关系”的实验中，用沿斜面向上的力F拉动小车，使小车从斜面底端匀速运动到斜面顶端，如图所示．多次改变斜面倾斜程度，部分实验数据记录在下面的表格中，根据表格中数据回答下列问题：

| 斜面倾斜度 | 小车重量G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面长s/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 斜面的机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 较缓 | 10 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% |
| 较陡 | 10 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50% |
| 最陡 | 10 | 0.4 |  | 1 |  | 6 |  |

（1）当斜面“最陡”时，沿斜面拉力为　6　N；做的有用功为　4　J；斜面的机械效率为　66.7　%．

通过对上述实验数据的分析，你认为斜面省力情况与斜面倾斜程度的关系是：斜面越陡，需要的拉力越　大　．

（3）根据上面实验数据，你可以获得该实验探究的初步结论是：　斜面的机械效率随斜面的倾斜程度增大而增大　．

【考点】斜面机械效率的测量实验．

【专题】实验探究题；控制变量法；实验分析法．

【分析】（1）克服物体重力所做的功为有用功W有=Gh；拉力所做的功为总功W总=Fs；有用功与总功的比值是机械效率；

根据表中的第一列与第四列知：斜面越陡需要的拉力越大，斜面越缓需要的拉力越小；

（3）实验目的是探究“斜面的机械效率高低与斜面的倾斜程度有什么关系”，从表中第一列与第八列的数据可知，斜面的机械效率随斜面的倾斜程度增大而增大．

【解答】解：（1）W有=Gh=10N×0.4m=4J；

由W总=Fs得F=；

η=；

分析表中数据得：斜面越陡需要的拉力越大；

（3）分析表中第一列与第八列的数据可知，斜面的机械效率随斜面的倾斜程度增大而增大．

故答案为：

（1）6；4；66.7；

大；

（3）斜面的机械效率随斜面的倾斜程度增大而增大．

【点评】本题的难点在于回答斜面机械效率与斜面倾斜程度的关系、斜面省力情况与斜面倾斜程度的关系，两者不要混淆．

29．小华总结两年来所做的物理探究实验发现

（1）当要研究的物理量不易直接测量时，都要想办法把它们的大小间接表示出来．这种研究物理问题的方法叫转换法．

如：甲实验中小球动能的大小是通过观察比较木物块B　运动距离　反映出来的．

乙实验中水和沙子吸收热量的多少是用　加热时间的长短　来表示．

当要研究的物理量与多个因素有关时，都要采用　控制变量　法．

如：甲实验研究小球动能的大小与速度的关系就要多次改变　速度　的大小，同时控制小球的　质量　不变．

乙实验中只有物质的　种类　不同，其他因素必须控制相同（例如烧杯的规格相同、水和沙的　质量　相等、酒精灯加热方式相同等）．

【考点】物理学方法；探究影响物体动能大小的因素．

【专题】实验题；控制变量法．

【分析】球的动能越大，就可以推动木块做更多的功．利用控制变量法研究问题时，要把握需要控制两方面：相同的量，不同的量．

【解答】解：（1）运动的小球具有动能会推动木块做功，因此，可通过木块运动的距离来间接反映其动能的大小．

沙子和水吸收热量的多少不便直接测量，可以通过测量加热时间的长短来比较吸热的多少．

动能大小的决定因素有两个：物体质量、速度．要研究动能大小与质量关系时，必须控制速度不变，改变质量的大小．实验已中要保持规格相同、水和沙的质量相等、酒精灯加热方式相同等，要使物质种类不相同；

故答案是：

（1）运动距离；加热时间的长短．

控制变量法；速度；质量；种类；质量．

【点评】物理学中将不易观察的现象或不易测量的量，通过一定的方式转化为容易观察的现象和易测量的量的方法叫做转化法，这是一种常用的物理研究方法，值得我们学习．

30．在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω．

（1）连接电路时开关应　断开　，电流表的量程应选　0～0.6　A．

请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整．

（3）闭合开关前，图1中滑动变阻器的滑片P应位于　A　（选填“A”或“B”）端．

（4）小叶同学闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数（如图2所示）为　2.2　V若他想测量小灯泡的额定功率，应将图1中滑片P向　B　（选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V．

（5）小向同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图3所示的，I﹣U图象，根据图象信息，可计算出小灯泡的额定功率是　0.5　W．

（6）小勇同学在实验中连接好电路，闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表无示数，原因可能是　小灯泡断路　（写出一种即可）．

【考点】电功率的测量．

【专题】测量型实验综合题．

【分析】（1）连接电路过程中开关应该断开；

计算出灯泡正常发光时的大约电流值，判断电流表的量程；

将电流表与灯泡串联；

（3）为保护电路，在闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移至最大阻值处；

（4）根据图2，确定电压表的量程和分度值，读出示数；

根据串分压的知识，若要增大灯泡两端的电压，则应减小滑动变阻器的阻值；

（5）根据图象确定灯泡的额定电压和额定电流，根据P=UI计算出灯泡的额定功率；

（6）小灯泡始终不亮，电流表无示数，则电路断路，电压表有示数，则与电压表并联的电路断路．

【解答】解：（1）连接电路时开关应断开；

灯泡正常发光时，电流值大约为I===0.25A，所以电流表应选择0～0.6A的量程；

将电流表与灯泡串联，并选择0～0.6A的量程，如图所示：

（3）由图1知，滑动变阻器的下面接了右边的B接线柱，在闭合开关前，应将滑片移至最左端即A端，使其阻值最大；

（4）由图2知，电压表的量程为0～3V，分度值为0.1V，示数为2.2V；

要使灯泡两端的电压增大，应减小滑动变阻器的阻值，将滑片向右滑动即B端滑动；

（5）由图象知，当U=2.5V，I=0.2A，则P=UI=2.5V×0.2A=0.5W；

（6）小灯泡始终不亮，电流表无示数，则电路断路，电压表有示数，则与电压表并联的小灯泡断路．

故答案为：（1）断开；0～0.6A；见上图；（3）A；（4）2.3；B；（5）0.5；（6）小灯泡断路．

【点评】此题是测定“小灯泡电功率”的实验，考查了电流表量程的选择和连接，考查了电压表的读数及电功率的计算，还考查了滑动变阻器的使用，还涉及到了电路故障的分析，这些都是电学实验中的重点知识，应注意掌握．

31．在如图所示的电路中，闭合开关S灯L不亮，电压表V的示数接近电源电压．已知电路中各处均接触良好，除灯L和电阻R两者中的某个元件故障外，其余元件均完好．

（1）请判断该电路中存在的故障可能是灯泡L短路或　电阻R断路　．

为进一步确定故障，小明同学将一个电流表正确串联在如图所示的电路中，闭合开关S，观察电流表的示数情况．若电流表有示数，说明故障是　灯泡短路　；若电流表无示数，说明故障是　电阻R断路　．

（3）为进一步确定故障，小华同学将图中的电压表V正确并联在灯L两端，请判断他能否查找出电路的故障，并说明理由．

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【专题】应用题；电流和电路．

【分析】（1）在串联电路中灯不亮、电压表有示数的故障所在：

①所测用电器开路，电压表通过灯L、闭合的开关、导线接在电源的正负极上，电压表有示数；

②灯L被短路，电路中只有电阻R，电压表测量R两端的电压，有示数．

上面两种情况，有一个区别：①电压表串联在电路中，相当于开路，无电流，②电路中只有电阻R，电路中有电流．

（3）当把电压表接在灯L两端：灯L被短路，分压为0，电压表的示数为0；电阻R开路，电压表接不到电源上，示数为0．所以不能判断故障所在．

【解答】解：（1）两灯串联，电压表与电阻R并联，并且示数等于电源电压，说明电压表与电源两极连接的部分电路没有断路，即灯泡L没有断路，可能是灯泡L短路；电压表有示数，说明电阻R也没有被短路，可能是开路，由上可见，电路故障可能是灯泡L短路或电阻R开路；

电路中接入电流表，电流表若有示数，说明电阻R没有处于开路，则是灯L被短路；电流表若没有示数，说明电路处于开路状态，即是电阻R开路．

（3）不能，因为将图中的电压表正确并联在灯L两端，灯L短路和电阻R开路都会使灯不亮、电压表的示数为0，所以不能查找出电路的故障．

故答案为：（1）电阻R开路；

灯L短路，电阻R开路；

（3）不能，在灯L短路和电阻R开路两种情况下，电压表均无示数．

【点评】在电压表判断电路故障的题目中，当电压表并联在某处时若有示数，说明此处开路或它处短路；若无示数，说明此处短路或它处开路．

32．将R1=4Ω的电阻和R2=6Ω的电阻串联，接在12V的电源上，求：

①总电阻R；②电路中的电流I；③R1两端的电压Ul．

【考点】欧姆定律的应用．

【专题】计算题．

【分析】根据串联电路总电阻等于各部分电阻之和求出总电阻R；由欧姆定律可求得电路中的总电流，再根据U=IR求得R1两端的电压．

【解答】解：①电路中的总电阻为R=R1+R2=4Ω+6Ω=10Ω；

②电路中的总电流I===1.2A；

③Ul=I1R1=1.2A×4Ω=4.8V．

答：①总电阻为10Ω；②电路中的电流为1.2A；③R1两端的电压为4.8V．

【点评】本题应明确串联电路的电阻及分别对整体及部分电路应用欧姆定律，明确公式中各量应是对应同一电阻的．

33．工人利用图示的滑轮组将重400N的物体向上匀速提起2m．所用拉力为250N

（1）滑轮组的机械效率是多少？

不计绳重和摩擦，则动滑轮重为多少？

（3）若用此滑轮组将重900N的物体竖直向上匀速提升2m，拉力在这一过程中所做的功是多少？（不计绳重和摩擦力）

【考点】滑轮（组）的机械效率；滑轮组绳子拉力的计算；功的计算．

【专题】计算题．

【分析】由图知，承担物重的绳子股数n=2，S=2h，

（1）从题可知，提起货物做的功是有用功，可利用公式W有用=Gh计算有用功，拉力做的功是总功，可利用公式W总=FS计算总功，利用公式η=×100%计算机械效率；

不计绳重和摩擦，知道拉力和物重、n=2，利用F=（G物+G轮）求动滑轮重；

（3）不计绳重和摩擦，知道动滑轮重和另一物重，利用F=（G物+G轮）求拉力，求出拉力移动的距离，利用W=FS求拉力做功．

【解答】解：从图可知，n=2，

S=2h=2×2m=4m，

（1）∵F=250N，G=400N，

∴拉力做的总功为：W总=FS=250N×4m=1000J，

对物体做的有用功为：W有用=Gh=400N×2m=800J，

该滑轮组的机械效率为：

η=×100%=×100%=80%；

∵不计绳重和摩擦，

∴F=（G物+G轮）

即：250N=（400N+G轮）

∴G轮=100N，

（3）∵不计绳重和摩擦，

F′=（G物′+G轮）=（900N+100N）=500N，

W总′=F′S=500N×4m=2000J．

答：（1）滑轮组的机械效率是80%；

不计绳重和摩擦，则动滑轮重为100N；

（3）拉力在这一过程中所做的功是2000J．

【点评】本题考查了使用滑轮组有用功、总功、机械效率的计算，用好不计绳重和摩擦时拉力F=（G物+G轮）是本题的关键．

34．小张同学家安装了一台太阳能热水器，晴天可利用太阳能集热，阴雨天可用电辅助加热，铭牌如右表所示．求：（其中 m=ρV）

| 额定电压220V | 容积100L |
| --- | --- |
| 额定功率1650W | 频率50HZ |

（1）太阳能热水器贮满水，水温从20℃升高到50℃时，需要吸收多少热量？

用电加热时，热水器正常工作的电流有多大？

（3）贮满水的热水器，阴天里要使水温从20℃升高到50℃，其中55%的热量是由电来辅助提供的，则热水器正常工作时需加热多长时间？（不计热量损失）

（4）我国出台了一系列有关“家电下乡”的政策，其中对购买高能效、低能耗的家电产品实行政府财政补贴，就国家这一政策对能源与社会发展带来的影响，发表你的看法．

【考点】太阳能热水器中的热量计算；热量的计算；能源的利用和对环境的危害．

【专题】应用题；学科综合题．

【分析】（1）利用公式m=ρv计算出水的质量，再根据公式Q吸=cm（t﹣t0），带入相关数据，求出吸收热量的多少；

在正常工作时，电压为额定电压U=220V，功率为额定功率P=1650W，因此根据公式I=P/U计算出正常工作时的电流；

（3）水吸收热量的55%由电做功来提供，即W=55%Q吸=Pt，由此计算出加热的时间；

（4）我国的能源消耗以化石能源为主，鼓励使用高效家电产品，可有效提高能源利用率，实现节能减排，保护环境，促进社会可持续发展．

【解答】解：（1）热水器中水的质量为：

m=ρV=1.0×103kg/m3×100×10﹣3m3=100kg

水吸收的热量为：

Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg・℃）×100kg×（50℃﹣20℃）=1.26×107J

从表中可以看出，正常工作时的电压为：U=220V，功率为：P=1650W，

所以正常工作时的电流为：

I===7.5A

（3）加热时间为：

t====4.2×103s

（4）我国的能源消耗以化石能源为主，鼓励使用高效家电产品，可有效提高能源利用率，

实现节能减排，保护环境，促进社会可持续发展．

答：（1）太阳能热水器贮满水，水温从20℃升高到50℃时，需要吸收的热量为1.26×107J；

用电加热时，热水器正常工作的电流为7.5A；

（3）用电来加热，热水器正常工作时需加热的时间为4.2×103s；

（4）我国的能源消耗以化石能源为主，鼓励使用高效家电产品，可有效提高能源利用率，实现节能减排，保护环境，促进社会可持续发展．

【点评】此题主要考查学生对公式的综合利用，吸收热量的公式Q吸=cm（t﹣t0）；计算电流的公式I=P/U；计算功的公式W=Pt的综合应用，以及让学生说出国家实行家电下乡政策对社会发展带来的积极影响，对学生进行爱国主义教育．