人教版九年级物理《19.2家庭电路电流过大原因》同步练习及答案3

1.家庭电路中保险丝被烧断，可能的原因是(   )

A.电路中出现断路

B.电路中某盏灯的开关接触不良

C.保险丝选用的太粗

D.电路中同时使用的用电器的总功率过大

2.教室内亮着四盏日光灯，刚走进教室的小宇又打开了其余四盏，以下说法正确的是(   )

A.线路的总电阻变大B.进户线的电流变小

C.线路的总功率变大D.日光灯两端电压变小

3.根据表中所提供的数据，可以确定适宜制作保险丝的是(   )

| 金属 | 铅 | 铜 | 铁 | 钨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长1 m，横切面积1 mm2的导线在20 ℃时的电阻/Ω | 0.206 | 0.017 | 0.096 | 0.053 |
| 在标准大气压下的熔点/℃ | 328 | 1 083 | 1 535 | 3 410 |

A.铅   B.铜   C.铁   D.钨

4.关于保险丝，下面说法正确的是(   )

A.只要电路里装了保险丝就能起到保险作用

B.选用额定电流越小的保险丝就越好

C.只有用适当的保险丝，才能既不妨碍用电，又能起到保险的作用

D.保险丝熔断时可用同样粗细的铜丝暂时代替

5.某家用电能表上标有“220 V10(20)A”字样.当家中部分用电器工作时，15 min内耗电0.2 kW·h，则这些工作的用电器总功率是_______W；该家庭最多还可以再增加________W的用电器同时工作.

6.家庭电路中常发生保险丝熔断现象，若更换上同规格保险丝后约5分钟，保险丝再次熔断，则以下判断合理的是(   )

A.可能是电路中插头内的两根导线相碰

B.可能是开关中的线头相碰

C.这可能是电路中用电器总功率过大

D.以上都有可能

7.(菏泽)某家庭电路的部分电路如图所示，其中甲、乙两处分别装用电器和开关.对此电路，下列说法正确的是(   )[来源:Zxxk.Com]

A.火线上的保险丝应该改装到零线上

B.甲处应装用电器，乙处应装开关

C.当用电器功率增大时，通过保险丝的电流就增大

D.当保险丝熔断后，可以用铜丝代替

8.下列三个现象：①灯头里的两个线头相碰；②插座中的两线头相碰；③照明电路的开关里两线头相碰.其中可能引起保险丝熔断的是(   )

A.①②③    B.①②     C.①③      D.②③

9.同学们发现家庭电路中，常使用一种外壳由塑料制成的“空气开关”，它可以替代闸刀开关和熔断器，如果某同学家安装的“空气开关”的额定电流是10 A，那么，由这个“空气开关”控制的用电器的总功率最好(   )

A.不大于220 W    B.不大于1 200 W

C.不大于2.2 kW   D.不大于1 000 W[来源:学#科#网Z#X#X#K]

10.用电高峰时期，家庭里的白炽灯泡比正常发光要暗一些.这是因为在用电高峰时(    )

A.并联用电器增多，电路的总电阻增大

B.并联用电器增多，电路的总电流减小

C.并联用电器增多，家用电器的实际功率减小

D.并联用电器增多，家用电器的额定功率减小

11.教学楼里安装了40 W的电灯54盏，现在该照明电路的总保险丝熔断了，而备用的只有额定电流为5 A的保险丝，那么比较合适的做法是(    )

A.将两根保险丝并联使用

B.将三根保险丝并联使用

C.将保险丝接长使用

D.将一根保险丝接入电路

12.（威海）家庭电路中有时会出现这样的现象：原来各用电器都在正常工作，当再将一个手机充电器的插头插入插座时，家里所有的用电器全部停止了工作.关于这种现象以及形成的原因，以下说法正确的是(    )

A.可能是这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路

B.可能是这个用电器的插头与插座没有形成良好接触，仍然是断路状态

C.可能是插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路

D.可能同时工作的用电器过多，导致干路中总电流过大，保险装置跳闸

13.在家庭电路中电灯、插座、电视机的连接方式是______(填“串联”或“并联”).用电器越多电路中的总电流_____(填“越大”或“越小”)，为了避免导线过热而烧坏，在电路中要______(填“串联”或“并联”)熔丝，实际线路中发生接触不良也是很危险的，应尽量避免，如图是两种硬导线与螺钉压按式接线柱接法(箭头方向表示拧紧螺钉的方向)，其中不容易造成接触不良的是_____(填“甲”或“乙”).

14.在家庭电路中，所选导线的横截面积应与家用电器的总功率相适应，以确保用电安全.表中是几种常见铜导线的安全载流量(即长时间通电的最大安全电流)，小王家计划安装一台6.6 kW的即热式电热水器，该用电器正常工作时电流为______A,至少应选横截面积为_______mm2的导线与之配套.

| 导线横截面积S/mm2 | 铜芯橡皮绝缘线安全载流量I/A |
| --- | --- |
| 2.5 | 28[来源:学*科*网] |
| 4[来源:Zxxk.Com][来源:Z_xx_k.Com] | 37 |
| 6 | 47 |
| 10 | 68 |

- 动手动脑

15.小明家有100 W的电视机一台，150 W的冰箱一台，1 000 W的电热水器一台，照明灯总功率180 W.现他家又买了一台全自动洗衣机，其铭牌如下表.他家安装的电能表上允许通过的最大电流为10 A.则：[来源:学_科_网]

(1)现在，他家的这些用电器能不能同时使用？

(2)他家新买的洗衣机在额定电压下洗衣时，通过洗衣机的电流是多少？

(3)他家若再购一台1.5 kW的空调，为安全用电，需考虑哪些因素？

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 机身尺寸[ | 600×560×850 |
| 洗涤功率 | 330 W |

参考答案

当堂训练

1.D  2.C  3.A  4.C

5.800   3 600

课后作业

6.C  7.C  8.B  9.C  10.C  11.A  12.C

13.并联  越大  串联  甲

14.30  4

15.(1)所有用电器的总功率P总=100 W+150 W+1 000 W+180 W+330 W=1 760 W.若同时使用，则总电流为I总=P/U=1 760 W/220 V=8 A＜10 A，故他家的用电器能同时使用.

(2)洗衣机正常工作时，通过它的电流I=P/U=330 W/220 V=1.5 A.

(3)需考虑的因素有：电能表的额定功率、保险丝的规格和输电导线的额定电流.