人教版九年级物理《第十九章 生活用电》单元检测练习及答案3

（本试卷共六大题，满分100分。做题要仔细，相信自己。）

一、选择题(每小题3分，共36分)

1.（2015年广东佛山） 有关用电常识的做法正确的是（　）

- 可以在绝缘的电线上晾晒衣物		B、触电时可以用绝缘物将电线拨开

C、雷暴时躲在高大农牧的树下安全		D、更换灯泡时没必要断开电源

2.下列做法，可能造成触电事故的是（　）

A．使用测电笔辨别火线或零线时，手接触笔尾金属体

B．切断电源后，进行电路维修

C．家用电器失火，立即用水扑灭

D．放风筝时，远离高压电线

3. 关于照明电路各组成部分的作用，下列说法中正确的是(    )

A.电能表的作用是测量用户消耗的电功率

B.保险盒的作用是保护人身的安全

C.闸刀开关的作用是保护检修电路人员的安全

D.电灯的作用是电能转化为内能

4. （2015年山西）“珍爱生命，注意安全”是同学们日常生活中必须具有的意识．关于安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．	保险丝熔断后，可以用铜丝代替

B．	发现有人触电，直接用手把他拉开

C．	有金属外壳的用电器，其外壳要接地

D．	家庭电路中，开关连接火线或零线都可以

5. “电路中发生短路”，这里短路是指	（    ）

A．很短的电路；                B．电流没经过用电器而直接构成回路；

C．开关闭合，用电器工作；      D．电路不通，没有电流。

6 . 关于保险丝，下列说法中正确的是	（    ）

A.电路中有了保险丝，就能起到保险作用；

B.选用额定电流越小的保险丝，就越安全；

C.选择适当规格的保险丝，才能够既不妨碍供电，又能起保险作用；

D.以上说法都有问题。

7. 某照明电路中接有符合要求的保险丝，当开关一闭合，保险丝立即熔断，发生此故障的原因可能是(    )

A.电灯的灯丝已烧断

B.电路某处发生开路[来源:Z,xx,k.Com]

C.电路中的火线与零线发生短路

D.开关接在零线上

8.正常用电时家庭电路中的最大电流为2.6安，那么选用的保险丝的额定电流应为(    )

A.2.5安            B.2.6安            C.3安            D.5.2安

9.某家庭有45瓦的灯四盏，90瓦的电视机一台，300瓦的洗衣机一台，150瓦的电冰箱一个，那么应选用额定电流为下面哪一数值的保险丝(    )

A.3.75安            B.3安            C.2.5安            D.2安

10.下图所示的是小明设计的四盏螺丝口白炽灯的安装图，其中正确的是（    ）

11.(2015广西南宁) 在图的做法中，符合安全用电原则的是（    ）

12.关于家庭电路的说法不正确的是（  ）

A.洗衣机使用三孔插座能防止人触电

B.电灯的开关装再火线或零线上都可以

C.使用测电笔可以辨别家庭电路中的火线和零线

D.保险丝被烧断，可能是电路中使用了大功率用电器或出现了短路故障

二、填空题（每空1分，共28分）

13. 某家庭电路的组成如下图所示，图上注明A、B、C、D、E、F字母处的元件名称分别为：A是_________，B是_________，C是_________，D是_________，E是_________，F是_________.

14.家庭电路有两根电线，一根叫_________线，另一根叫_________线，它们之间的电压是_________伏，在低压供电的电源处，_________线是接地的，所以在正常情况下，零线和地线之间_________电压(填“有”、“没有”).家用电器_________联在电路中.

15. 在家庭电路中，开关和电灯是_____联的，插座与电灯是_____联的，保险盒是_____联在电路中的。

16. 用_________可辨别火线和零线，使用时手一定接触笔尾的_________，笔尖接触_________，如果氖管发光表明接触的是_________，如果氖管不发光，表明接触的是_________.

17. 某家装有“220V 40W”的白炽灯3盏，“220V 60W”的电灯2盏，一台“220V 90W”的电视机，如上述用电器每天工作5h，每天消耗电能     ．J，他家月初电度表的数字是2789 3 ，30天后电度表盘的数字是         ，这个月耗电       度。

18.在三孔插座中，除了接火线和零线的两个孔外，另一个孔是跟_________连接的，把三脚插头插在三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也就把_________与____  ____连接起来.

19.近年来有许多重大火灾都是因线路故障造成的。线路故障的一个原因是线路连接处接触不良。当线路连接处接触不良时，与连接完好相比该处的阻值将增大，在该处消耗的电功率将               (填“减小”或“增大”或“不变”)，会产生局部过热，引发火灾。线路故障的另一个原因是线路严重老化。由橡胶或塑料制成的导线线皮是用来绝缘的，但时间长了，线皮会老化变质，绝缘性能变差，甚至龟裂露出线芯，通电时产生火花或导线之间会发生短路。当导线之间发生短路时，导线中电流过         (填“大”或“小”)，酿成火灾。

三、简答题（10分）

20.保险丝为什么能“保险”？ 家庭电路中为什么不能用铜丝、铁丝等金属丝代替保险丝？

四、作图题（5分）

21.如图乙所示，用笔画线代替导线将电灯和开关接到电路中．

五、探究题（11分）

22. 通过学习，小丽知道了避雷针是由金属制成的，并用很粗的金属线与大地相连；雷雨时外出，穿上塑料雨衣、雨鞋可防雷击……根据以上知识，你能提出什么探究课题?并填好探究报告。

（1）探究课题：

（2）实验器材：

（3）实验步骤：

（4）在实验中用到了什么研究方法?

六、计算题（10分）

23.某家安装有额定电流为5安的保险丝，该家有“220V，25W”灯6盏，“220V，500W”电饭煲一个，“220V，1000W”电炒锅1台，能同时使用全部电器吗？用了电炒锅后，最多能用几盏灯？

答案

1．B  2．C   3.C   4.C   5.B    6.C    7.C    8.B   9.A   10.D  11.D   12.B  [来源:学_科_网]

13. 电能表  闸刀开关  保险盒  插座  开关  电灯

14. 火  零  220  零  没有  并

15. 串  并  串

16. 测电笔  金属体  导线  火线  零线

17. 5.94×106J  28388：，49.5度

18. 大地  家用电器的金属外壳  大地

19.增大   大

20.保险丝是由电阻率大，熔点较低的铅锑合金制成的。但要注意，保险丝的电阻率大并不等于保险丝的电阻大，实际上保险丝的电阻还是很小的，保险丝的电阻率大只表示在长度和横截面积相同的情况下，保险丝的电阻比导线的电阻要大得多。由于保险丝与导线中通过的电流相同，根据焦耳定律，电流在保险丝上产生的热就较多，保险丝温度就比导线温度高。当温度达到保险丝的熔点时，保险丝就熔断，电路就会被自动切断，因此保险丝起到“保险”的作用。选作保险丝的材料应具备电阻率较大和熔点较低这两个条件，而铜、铁这类材料，不但电阻率小而且熔点较高，是不适合做保险丝的。如果家庭电路中用铜丝、铁丝代替保险丝，就埋下了事故的隐患。当电路中的电流过大时，铜丝、铁丝不会熔断，不能起到有效的保险作用。据消防人员讲，用铜丝、铁丝代替保险丝是引起用电事故或火灾的一个重要原因。

21.

22.（1）金属与塑料的导电性。

（2）两节干电池，一个小灯泡，导线，两段同样长短、粗细的金属棒、塑料棒、开关。

（3）① 连图所示电路；② 将金属棒接入间，闭合开关，观察灯的亮度；③ 把塑料棒接入间，闭合开关，观察灯的亮度；④ 分析现象，得出结论。

（4）控制变量法、转换法。

23.同时使用全部用电器，电路总功率

此时，电路中实际电流

大于保险丝额定电流，故不能同时使用全部用电器。

电路允许接的最大负载功率

故用了电炒锅后，余下功率为1100W－1000W=100W，它相当于4盏“220V，25W”灯功率之和，即最多还可用4盏灯。