2016《中考王》河北中考命题研究优化训练：第十五讲 电功率（课时3 焦耳定律）

中考考点清单

探究电流的热效应

| 实验探究 | 探究电流通过导体时产生的热量跟电阻的关系 | 探究电流通过导体时产生的热量跟电流的关系 |
| --- | --- | --- |
| 实验 装置 |  |  |
| 探究方法 | ______法、__________法 |  |
| 设计方法 |  |  |
| 通过液面高度的变化判断电阻产生热量的多少 |  |  |
| 电阻串联的目的是控制______和________相同 | 将等大的电阻串联，然后再将第三个电阻与其中一个并联，目的是改变通过______的大小 |  |
| 结论 | 在电流、通电时间相同的情况下，电阻越____，产生的热量越多 | 在电阻、通电时间相同的情况下，通过的电流越____，产生的热量越多 |
| 补充 | 若该实验用温度计和液体来做实验，应选煤油，因为煤油的________较小；两烧瓶中煤油的______和______要相同；通过观察温度计的______来判断电热的多少 |  |

【提示】 电流通过用电器，将电能转化为热能的现象叫电流的热效应，电流的热效应是电流的普遍现象。

焦耳定律

| 内容 | 电流通过导体产生的热量跟__________成正比，跟____________成正比，跟__________成正比 |
| --- | --- |
| 基本公式 | Q＝I2Rt(普遍适用) |
| 导出公式 | Q＝W＝Pt＝UIt＝U2Rt＝I2Rt(纯电阻使用) |

电热的利用和防止

1．电热和利用——电热器

| 原理 | 电流的____效应 |
| --- | --- |
| 组成 | 主要结构：发热体 |
| 优点 |  |
| 清洁卫生，没有环境污染 |  |
| 效率______ |  |
| 可以方便地控制和调节温度 |  |
| 示例 | 电饭煲、电烙铁、电烤箱 |

2.电热危害及防止

| 危害 |  |
| --- | --- |
| 烧坏用电器 |  |
| 加速绝缘材料的老化 |  |
| 造成输送电能过程中电能损失 |  |
| 防止 |  |
| 安装____________ |  |
| 安装散热片 |  |
| 安装__________ |  |

【提示】保险丝利用电热将自身烧断，从而保护电路中的导线不被烧坏，这里利用了“逆向思维”。

中考重难点突破

焦耳定律的理解和应用

【例1】(2015邢台一模)一台线圈电阻为0.3Ω的电动机，接在12V的电源上时，通过电动机的电流为0.5A，在2min内电流产生的热量是________J，转化成的机械能是________J。

【方法技巧】电学计算要分清纯电阻用电器和非纯电阻用电器的计算，纯电阻用电器Q＝W，非纯电阻用电器Q<W，电动机是非纯电阻电路，线圈产生的热量小于电动机正常工作时消耗的总电能。此时热量计算只能使用Q＝I2Rt。

【针对性训练】

1．(2014唐山开滦十中模拟)两个电阻R1和R2，且R1<R2，把它们接到同一电源上，要使相同时间内产生的热量最多，就应该(  )

A．只用R1  B．只用R2

C．R1和R2串联  D．R1和R2并联

2．(2014石家庄中考)一条电热丝，通过的电流为I，在时间t内产生的热量为Q，若将电热丝中通过的电流增加到2I，则在时间t内产生的热量为(  )

A．2Q  B．4Q  C.Q2  D.Q4

电热器多档问题

【例2】(2015沧州14中一模)如图为一台两档式电热水器的内部简化电路，S为温控开关，当S接a时电路中的电流为5A；当S接b时电路消耗的电功率为22W。求：

(1)R1的电阻；

(2)高温档时电路消耗的电功率；

(3)在低温档工作10min，电流通过R2产生的热量。

【方法技巧】多档电功率问题，关键是正确理解和画出高温档和低温档涉及的电路形式。对于家庭电路的电压，一般电压是220V是不变量，据P＝U2R可知，功率与电阻成反比，即电路中的电阻越小，实际功率越大是高温档，反之是低温档，若电阻值居中，则对应中温档。

【针对性训练】

3．(2015唐山模拟)小梦家新买了一口电饭锅，如图甲所示。通过查看说明书，发现电饭锅工作时有两种状态：一种是锅内的水烧干以前的加热状态，另一种是水烧干后的保温状态。图乙是电饭锅的电路图，R1是电阻，R2是加热用的电热丝。

,甲)  ,乙)

(1)自动开关S接通或断开时，电饭锅分别处于哪种状态？说明理由。

(2)要使R2在保温状态下的功率是加热状态下的125，R1与R2应满足什么关系？

(3)“母亲节”到了，小梦想为妈妈准备泡脚水。由于水温较低，小梦先从盛有5kg水的桶中取出2kg水倒入电饭锅中加热4min后，将水倒回水桶中，经过测量桶中水温升高了20℃[整个过程不计能量损失，c水＝4.2×103J/(kg·℃)]，请计算R2的阻值。

中考实验突破

探究电热多少与什么因素有关

【例】(2015保定13中模拟)在做“电流通过导体时产生的热量与什么因素有关”的实验时，小于采用了如图甲所示的实验装置。两个透明的容器中密闭了等量的空气，U形管中液面变化反映了密闭空气温度的变化。

(1)如图甲，若通电时间相同，发现B玻璃管内液面上升较高，这表明：在电流和通电时间相同的情况下，导体的________越大，产生的热量越多。

(2)小刚采用了如图乙所示的实验装置，通电相同时间，发现A玻璃管液面上升较高，这表明：在电阻和通电时间相同的情况下，通过导体的________越大，产生的热量越多。

(3)该实验中用到的研究物理问题的方法是________法和转换法。

,甲)  ,乙)

【实验拓展】

(4)实验现象：当密闭容器中空气温度升高时空气的内能将会________(选填“变大”、“变小”或“不变”)，这是通过热传递的方式改变物体的内能。

(5)按照图甲的实验装置进行实验，发现随着通电时间的延长，玻璃管A、B中液面均逐渐上升，这表明：________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

【方法技巧】(1)被加热的材料选用煤油或空气(利用其比热容小，效果明显且安全)

(2)选择加热物质的要求(物质相同、质量相同、初温相同)

(3)转换法的应用(通过温度计的示数或U形管液面高度的变化反映产生电热的多少)

(4)控制变量法的应用

【针对性训练】

(2011河北25题)小明利用如图所示的实验装置探究“导体产生的热量与电阻大小的关系。”甲、乙两瓶中装有质量与初温相同的煤油，甲瓶中铜丝的电阻比乙瓶中镍铬合金丝的小。

(1)为了在较短的时间内达到明显的实验效果，小明选用煤油而不用水做实验，主要是由于________________________。

(2)实验中，乙瓶中的温度计示数升高得快，由此得出的实验结论是：____________________________________________。

(3)若乙瓶中的温度计示数变化了10℃，镍铬合金丝消耗了3.3×10－3kW·h的电能，烧瓶中煤油的质量是________kg。[已知c煤油＝2.1×103J/(kg·℃)，不计热损失]

优化训练： 焦耳定律

一、选择题

1．(2015盐城中考)下列家用电器，主要利用电流热效应工作的是(  )

A．收音机  B．电视机

C．电风扇  D．电饭锅

2．(2015呼和浩特中考)判断电流通过导体产生的热量，下面公式选用正确的是(  )

A．UIt  B．I2Rt

C．(U2/R)t  D．前面三个都可以

3．(2015宿迁中考)电炉中电阻丝通电一段时间后变得很烫，而连接电炉的导线却不怎么热，主要是因为(  )

A．通过导线的电流小于通过电阻丝的电流

B．导线的绝缘皮隔热

C．导线散热比电阻丝快

D．导线的电阻远小于电阻丝的电阻，导线上产生的热量很少

4．(2015哈尔滨中考)电饭锅是常用的家用电器，下列与之相关的说法错误的是(  )

A．组成材料中既有导体又有绝缘体

B．工作时，利用了电流的热效应

C．工作时，通过热传递使食物温度升高

D．与其他家用电器是串联连接的

5．(2015邢台中考)下图是探究电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关的实验装置，两个透明容器中密封着等量的空气，U形管中液面的高度的变化反应密闭空气温度的变化，下列说法正确的是(  )

A．该实验装置是为了探究电流产生的热量与电阻的关系

B．将左边容器中的电阻丝换成10Ω的电阻丝后，就可以探究电流产生的热量与电阻的关系

C．通电一段时间后，左侧U形管中液面的高度差比右侧的大

D．该实验装置是利用U形管中液体的热胀冷缩来反应电阻丝放出热量的多少

6．(2015自贡中考)将规格都是“220V 100W”的一台电风扇、一台电视机和一把电烙铁分别接入同一家庭电路中，通电时间相同，下列说法正确的是(  )

A．三个用电器产生的热量相同

B．电风扇产生的热量最多

C．电烙铁产生的热量最多

D．电视机产生的热量最多

7．(2016原创预测)将阻值为40Ω的电阻丝接在电源两端，通电10min，电流产生的热量是1.5×103J，若将阻值为10Ω的电阻丝接入同一电源的两端，通电10min，电流产生的热量是(  )

A．1.5×103J  B．3.75×103J

C．7.5×103J  D．6.0×103J

8．(2015唐山模拟)(多选)如图所示，是某电器内部的电路结构图，R1、R2为阻值相同的电热丝。不同的连接方式其发热功率不同，下列说法正确的是(  )

A．甲的发热功率与丙的发热功率相等

B．丁的发热功率是丙的发热功率的2倍

C．丙的发热功率是乙的发热功率的2倍

D．丁的发热功率是乙的发热功率的4倍

二、填空及简答题

9．(2015唐山9中模拟)为了探究“电流产生的热量与电阻大小的关系”，大伟小组采用了如图所示的实验装置，其中R1<R2。

(1)实验中R1、R2采用________(选填“串联”或“并联”)的连接方法使通过它们的电流相等。

(2)在通电时间相同时，观察两温度计，温度上升较高的是________(选填“甲”或“乙”)瓶。由此可知，在通电时间相同，电流一定的情况下，电阻越大，电流产生的热量越________(选填“多”或“少”)。

,(第9题图)) ,(第10题图))

10．(2014张家口模拟)如图所示，探究电流通过导体产生的热量与什么因素有关。已知电阻丝R甲<R乙、R乙＝R丙，闭合开关后，________温度计的示数最高；探究产生的热量与电阻的关系应选择________电阻丝。

11．(2015兰州中考)在做“电流通过导体时产生的热量与什么因素有关”的实验时，采用了如图所示的实验装置，两个透明的容器中密闭了等量的空气。U形管中液面的变化反映了密闭空气温度的变化。此实验是为了探究电流产生的热量与________的关系，将此装置接到电源两端，通电一段时间后，电流在________容器中产生的热量较多。在电路中串联一个滑动变阻器，再接入原电路，还可以探究电流产生的热量与________的关系。该实验中用到的物理研究方法是控制变量法和________。

12．(2015襄阳中考)电热器是利用电流的________工作的；在电饭锅、电熨斗、电风扇中，不属于电热器的是________。

13．(2015上海中考)某导体两端的电压为6伏，10秒内通过该导体横截面的电荷量为6库，通过该导体的电流为________安，这段时间内电流做功为________焦，该导体的电阻为________欧。

14．(2015宿迁中考)某家用电热水壶的额定功率是1.5kW，正常工作3min，该电热水壶消耗的电能是________J，不计热量损失，可将1.5L初温为20℃的水加热到________℃。[ρ水＝1.0×103kg/m3，c水＝4.2×103J(kg·℃)，结果保留一位小数]

15．(2015北京中考)电烙铁的铭牌上标有“220V 25W”字样，它正常工作20s，消耗电能______J。

三、实验探究题

16．(2016原创预测)如图所示，实验桌上有两个完全相同的烧瓶，烧瓶内装有质量相等，初温相同的煤油，完全相同的温度计，烧瓶内还分别装有阻值为10Ω的电阻丝R1和阻值为5Ω的电阻丝R2。实验桌上还有满足实验要求的电源、电阻箱和开关各一个，电流表和停表各一块，导线若干。小新利用上述实验器材证明“电流通过电阻产生的热量跟电阻阻值大小有关”。

小新的主要实验过程如下：

①将电阻箱、电流表及图所示的装置甲等电路元件串联接入电路中，将电阻箱的阻值调为5Ω.

②闭合开关，同时按下停表开始计时，记录电流表的示数为0.3A，通电时间为2min时，停止计时，记录此时温度计的示数40℃，断开开关。

③用图所示的装置乙替换电路中的装置甲，将电阻箱的阻值调为10Ω，闭合开关，同时按下停表开始计时，观察电流表示数仍为0.3A，当温度计示数为40℃时，停止计时，读出通电时间5min，记录数据，断开开关。

于是小新认为“电流表通过电阻产生的热量跟电阻阻值大小有关”。

请根据以上叙述回答下列问题：

(1)小新实验过程中存在的问题：________________________________________________________________________。

(2)请你针对小新实验过程汇总存在的问题，写出改进措施：________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

四、计算应用题

17．(2015广东中考)图中是某款有加热和保温功能的电热饮水机电路原理图，机内有温控开关S0。该饮水机的部分参数已知：额定电压为220V，加热时的总功率为880W，保温时的功率为40W，R1、R2为加热电阻丝。(假设它们的阻值不变)求：(计算结果若不能整除，保留一位小数)

(1)当S和S0闭合时，饮水机处于什么状态？此时电路的总电流是多大？

(2)在加热状态下，电阻丝R1的阻值为多少？

(3)傍晚用电高峰期，若实际电压只有200V时，饮水机加热的实际总功率是多大？