河北省沧州市献县垒头中学2016年中考物理专题能力测试：信息的传递（附答案）

一、填空题(每小题4分，共36分）

1．电话中的话筒把声音变成________．当你对着话筒讲话时，话筒中的膜片________地压迫碳粒，它们的________随之发生变化，流过碳粒的________就会相应改变，于是形成了随声音变化的________信号．

2．电话中的听筒把电流信号变成________．当传入听筒的电流信号流过听筒中的线圈时，由于电流的________，电磁铁对膜片的作用也随之________，使膜片________，在空气中形成________，我们就可以听到对方的讲话了．

3．电话之间互相通话时，一般都是通过________来转接的，这样可以提高________的利用率．两个地区之间的通话，要靠两个地区之间的________来转接．在打长途电话时，有时出现“占线”现象，常常是________之间的电话线不够用了．

4．有一天，小羽同学打开收音机后，又去打开台灯，这时他听到收音机中传来“咔哒”一声．他为了进一步验证这个现象，将收音机旋至没有电台的位置，并开大收音机的音量，又连续使台灯的开关闭合、断开，结果发现只是在闭合或断开开关的瞬间从收音机中才传来“咔哒”声，从他观察到的现象可以说明：导线中电流________会在空间激起电磁波．

5．一天，小香同学所在的实验小组，把一个无线寻呼机放到真空罩中，将罩中的空气抽出后，打电话请寻呼台呼叫，结果没有听到寻呼机的铃声．当他们从真空罩中取出寻呼机后，发现寻呼机上有刚才的呼叫显示，通过对以上现象的分析，他们得出的结论是:声音______________传播，电磁波______________传播．[来源:Zxxk.Com]

6．绿叶同学有一台多波段收音机，经过观察他发现收音机在中波波段接收的波长范围由560．7 m到186．9 m，那么，他这台收音机在中波波段接收的频率范围是________到________．

7．为了减少传输损耗，现在用高纯度的石英玻璃拉制成光导纤维，来传递光信号．打电话时，电话机把________变成强弱变化的电信号，电信号进入激光发射机，经能量转换后，辐射出相应的________光信号;光信号沿着________传输到光接收机，把光信号再转化成相应的________，受话机又把________复原成声音，我们就可以听到对方讲话了．

8．移动电话的体积________，发射功率________;它的天线________，灵敏度________．用移动电话和其他用户通话时，要靠较大的________转接，这种________叫基地台．

9．2000年5月10日，太原卫星发射中心用长征四号乙火箭发射的一箭双星——“风云一号”气象卫星和“实践五号”资源卫星，每天绕地球14圈，距地球表面870 km，运行周期为103．2 min，它发射到地面接收站的电磁波所用的时间是________．

二、选择题（每小题4分，共36分）

10．有几位同学谈论电话，他们有以下几种说法，你认为不正确的是

A．电话之间的导线中传递的是电流信号

B．电话之间是靠电话交换机实现通话的

C．程控电话之间不需要用导线连接

D．听筒和话筒都能进行声、电之间的转换

11．（多选）“五一”期间，小花等几位同学到电信局打长途电话，工作人员热情接待并耐心给她们进行了讲解，以下几种说法中，你认为正确的是

A．程控电话交换机是靠计算机的程序实现自动接通电话机的

B．程控电话中的遇忙回叫，能等对方电话空闲时，自动回叫接通

C．程控电话中的上翻回拨，对方来电话时，你没有接，可以直接回拨对方电话号码

D．现在的程控电话基本上实现了用光缆传输信息

12．（多选）某实验小组的同学，为了检验电磁波的产生，连接的几个电路如图9—1所示，当他们将打开的收音机放到电路附近时，能检验出电磁波产生的是

图9—1

13．有几位同学议论电磁波时，有以下几种说法，你认为不正确的是

A．电磁波是由方向来回变化的电流产生的

B．通常使用的无线电波的频率为数百千赫至数百兆赫的那一部分

C．电磁波的频率等于一秒内电流振荡的次数

D．电磁波的波长就是电流每振荡一次电磁波向前传播的距离

14．某同学有一台收音机，经过观察他发现收音机上标有“FM——88	 93…108 MHz”的字样，经过询问老师，他知道了“FM”表示调频立体声，下面是他关于该波段波长的几种说法，你认为正确的是

A．3．41 m~0．29 m

B．3．41 m~0．28 m

C．0．29 m~0．36 m

D．0．28 m~0．36 m

15．小冬等几位同学，在放学回家的路上，经过广播电视台，看到高高的发射天线，他们有以下几种说法，你认为不正确的是

A．无线电波要通过天线向外发射到空中

B．发射无线电信号时，要将音频电信号加载到高频电磁波上

C．收音机的调谐器可以从电磁波中选出特定频率的信号

D．收音机中的扬声器能把电磁波转换成声音

16．（多选）课外活动时间，小坪等几位同学聚在一起玩耍，他们谈起现代的信息之路，有以下几种说法，你认为正确的是

A．用光纤通信可以在一定时间内传输大量信息

B．光在光导纤维中传播时沿直线从甲地传播到乙地

C．波长在10 m~1 mm之间的电磁波是微波

D．微波传输时要靠微波中继站才能传输较远的距离

17．初二（3）班的同学们上完信息课，从微机室中出来，大家议论纷纷，有以下几种说法，你认为不正确的是

A．利用上网可以查阅所需的各种资料，比资料室中要全多了

B．利用上网可以看到不断更新的新闻，比报纸要快多了

C．利用上网可以发送电子邮件，把人们的空间距离缩短了

D．只有收件人的计算机打开着，我们才能向他发送电子邮件

18．（多选 ）星期天，几位同学在一起看电视节目，他们议论时，有以下几种说法，你认为正确的是

A．音频信号是由声音转换成的电信号，其频率与声音的频率相同

B．视频信号是由图像转换成的电信号，它的频率在几赫到几兆赫之间

C．不论是音频信号还是视频信号发射时都要加载在射频电流上

D．电视频道1的波长范围是6．19 m~5．31 m

三、问答题（19题、20题各5分，21题、22题、23题各6分，共28分）

19．中央人民广播电台发射的无线电波的频率，有981 kHz、9064 kHz、95．6 MHz等，这几个频率的无线电波的波长各是多少？分别属于电磁波的哪个波段？

20．雷达利用天线把电磁波向欲探测的目标发射出去，然后再利用天线接收到反射波，根据反射波的方向和延迟时间判断目标的方位和距离．某地面雷达站向某卫星发射出波长为0．1 m的电磁波，经过0．3 s的时间，接收到了反射波．请你回答：

（1）该雷达向目标发出的电磁波的频率是多少？

（2）该卫星距地面多远？

21．经过科学家的探测，太阳发出的电磁波大约要经过500 s的时间才能到达地面，请问太阳与地球之间的距离大约有多少千米?

22．请你简述无线电广播信号是怎样发射和接收的．

★23．有一天，小利同学用父亲的手机给同学打电话，打完电话后，他观察父亲的手机，发现上面并没有天线，于是心中产生了疑问:我们学习移动电话一节内容时，书上说一个移动电话既是发射台又是接收机，不论是发射还是接收，都要通过天线才能向外发射或接收电磁波，怎么手机上没有天线呢?请你请教有关人员，帮他解释这个问题．

答案

一、填空题

1．变化的电流，时紧时松，电阻，电流，电流

2．声音，不断变化，变化，振动，声波

3．电话交换机，线路，电话交换机，两台交换机

4．的迅速变化

5．不能在真空中，能在真空中

6．535 kHz，1605 kHz

7．声音，强弱变化的，光导纤维，电信号，电信号

8．很小，不大，很简单，不高，固定无线电台，固定的电台

9．0．0029 s

二、选择题

10．C  11．ABCD  12．CD  13．A  14．B	15．D  16．ACD  17．D  18．ABCD

三、问答题[

19．306 m（中波），33 m（短波），3．14 m（微波）

20．（1）3000 MHz．

（2）4．5×104 km．

21．1．5×108 km．

22．发射：话筒把声音信号转换成音频电信号；通过调制器把音频电信号加载到高频电磁波上；通过天线把载有音频电信号的电磁波发射出去．接收：天线接收电磁波；调谐器选出某一频率的电磁波；从高频电磁波中取出音频电信号，放大后送到扬声器；扬声器把音频电信号转换成声音．

23．略