2016届北京中考物理复习高频考点训练（八）（附答案）

[训练范围：第22、23课时]

1．如图C8－1所示，电能表的示数为______kW·h。

图C8－1          　　　图C8－2

2．小明家的电能表月初时的示数为7846.6 kW·h，月末的的示数如图C8－2所示，若1度电的电费按0.49元计算，小明家这个月的电费是________元。

3．(多选)关于家庭电路，下列说法中正确的是(　　)

A．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小

B．家庭电路中总电流过大，是由于电路中用电器的实际功率过大引起的

C．如果家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D．电炉子工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉子的导线并不太热，是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小

4．关于家庭电路和安全用电，下列选项中正确的是(　　)

A．家庭电路中需要安装保险丝或空气开关

B．在未断开电源开关的情况下更换灯泡

C．我国家庭电路的电压值为380 V

D．对人体安全电压是36 V

5．(多选)下列说法中正确的是(　　)

A．家庭电路中电能表直接测量的是家中正在使用的用电器的总电功率

B．家庭电路中保险丝(熔丝)熔断后可以用粗铜丝代替保险丝

C．家庭电路中保险丝(熔丝)熔断的原因可能是由于电路的总电功率过大造成的

D．在家庭电路中原有用电器正常工作的前提下，再增加正常工作的用电器，家庭电路中的总电功率一定会增大

6．小宁设计了一种照明电路图，其设计要求是：用两个开关控制一盏灯，两个开关同时闭合灯才能发光，只闭合其中任意一个开关灯都不能发光。如图C8－3所示的四幅电路图中，既符合上述设计要求，又符合安全用电要求的是(　　)

图C8－3

7．生活中掌握一些安全用电常识很有必要，下列做法中正确的是(　　)

A．更换灯泡时要先切断电源

B．用湿布擦拭插座或用电器的开关

C．发现有人触电时直接用手将触电者拉开

D．用电器失火时，先用水灭火，再切断电源

8．将如图C8－4所示完好的接线板连入家庭电路中，闭合开关S，指示灯发光。再将台灯插入接线板上的插座，台灯与指示灯都能发光。则(　　)

图C8－4

A．该接线板的连接线内只有火线和零线两根导线

B．台灯与指示灯串联，并受开关S控制

C．台灯与指示灯并联，开关S在干路上

D．该接线板上有5个插孔会使检测的试电笔氖管发光

9．解决能源问题的根本出路是提高能源的利用率和积极开发________。

10．(多选)“风光互补”路灯装有风力和太阳能发电装置。白天将获得的电能储存在蓄电池内，夜间蓄电池对灯泡供电。下列关于这种路灯的说法中正确的是(　　)

A．太阳能发电装置可将电能转化为光能

B．风力发电装置利用的是电磁感应的原理

C．若采用LED灯照明，会比白炽灯更节能环保

D．路灯利用的太阳能和风能都属于不可再生能源

11．下列能源中，属于不可再生能源的一组是(　　)

①煤炭　②石油　③水能　④天然气

A．①②③  B．②③④[

C．①③④  D．①②④

12．光是一种电磁波，在真空中传播速度是 ________m/s。

13．收音机、电视机、手机都是利用________波进行远程信息传递的。

14．磁体有________性和________性。同名磁极相互________。

15．(多选)关于电磁现象，下列说法中正确的是(　　)

A．发电机是利用电磁感应现象制成的

B．奥斯特实验说明了电流周围存在磁场

C．电动机是将机械能转化成电能的装置

D．磁场对放入其中的导体有力的作用

16．(多选)下列说法中正确的是(　　)

A．导体周围一定存在着磁场

B．在电磁感应现象中，机械能转化为电能

C．指南针能指南北是由于地磁场对指南针磁极有力的作用

D．磁场中某点的磁场方向是由放在该点的小磁针决定的

17．(多选)关于电磁现象，下列说法中正确的是(　　)

A．如果通电线圈在磁场作用下转动，则线圈的机械能是由电能转化来的

B．磁场对放入其中的小磁针有力的作用

C．导体中的负电荷在做定向移动时一定产生磁场

D．利用撒在磁体周围的铁屑可以判断该磁体周围各点的磁场方向

18．(多选)关于电磁现象，下列说法正确的是(　　)

A．导体中的电流一定会产生磁场

B．导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流

C．电动机能够把电能转化为机械能

D．放在磁场中的导体一定受到磁场力的作用

19．下列四幅图中，反映发电机工作原理的是(　　)

图C8－5

20．通电螺线管中的电流方向如图C8－6所示，由此可以判断出通电螺线管的左端是________极。

图C8－6　　             　图C8－7

21．如图C8－7所示，根据通电螺线管右端小磁针静止时的指向，标出通电螺线管中的电流方向。

22. 如图C8－8所示，把螺线管沿东西方向水平悬挂起来，然后给导线通电，请你想一想会发生的现象是(　　)

A．通电螺线管仍保持静止不动

B．通电螺线管能在任意位置静止[来源:学科网ZXXK]

C．通电螺线管转动，直至A端指向南，B端指向北

D．通电螺线管转动，直至B端指向南，A端指向北

图C8－8                       　图C8－9

23．当扬声器中的线圈通过的电流方向如图C8－9所示时，线圈向左运动，那么当电流方向改变时，线圈将向________运动；如此反复，线圈带动纸盆________而发声。与扬声器原理相似的是________(选填“电动机”或“发电机”)。

参考答案

1．6358.2

2．73.5

3．AD　4.A　5.CD　6.B

7．A　8.C

9．新能源

10. BC　11.D

12．3×108

13．电磁

14．指向　吸铁　排斥

15．AB　16.BC　17.ABC　18.AC

19．A

20．S(南)

21．如图所示

22.D

23．右　振动　电动机