山东省德州市德城区二屯镇中学九年级《16.3电阻》导学案(人教版物理)

【学习目标】

1．认识电阻的概念，知道电阻是导体本身的一种性质。
2. 能画出电阻的符号，知道电阻的单位及单位换算。
3. 能在实验研究的基础上理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积及温度有关。

4．体会用控制变量法探究电阻与哪些因素有关，积极动手进行实验。

【学习重点】电阻概念的建立。

【学习难点】通过实验说明决定电阻大小的因素有哪些。

【自主学习】

1．电阻是表示                           的物理量；用字母         表示。

2．在国际单位制里，电阻的单位是         ，简称        ，符号是       。

比较大的单位还有         、         ，符号分别为          、        。

1kΩ=        Ω	            1MΩ=         kΩ=       Ω

3．电阻器的符号：                     。

4.影响电阻大小的因素有                                                        。

【共同探究】

- 学生活动：了解电阻

（一）阅读课本P63，观察教师演示16.3-1实验，回答下面问题：

1．在相同的电压下，当把铜丝接入电路时，小灯泡明亮，表明铜丝对电流的        作用较小；当把镍铬合金丝接入电路时，小灯泡较暗，表明镍铬合金丝对电流的        作用较大。

2．在物理学中，用电阻来表示                            的大小。导体的电阻越大，表示导体对电流的           越大。电阻用符号      表示。

3．电阻的单位有      、       、         ；符号分别为      、      、

各

种电阻器

单位换算：1kΩ=        Ω    1MΩ=         kΩ=       Ω

4．电阻器就是                        的元件，也叫            ，简称     。符号：             。

- 学生活动：探究影响导体电阻大小的因素

A

B

C

D

A

0

1

2

3

0

0.6

0.4

0.2

0.6

3

（二）影响电阻大小的因素

猜想：影响电阻大小的因素有材料、长度、横截面积（粗细）……

设计实验：

实验电路装置及器材如右图所示。

其中：A为细长的铜丝

B为细长的镍铬合金丝

C为粗长的镍铬合金丝

D为细短的镍铬合金丝

进行实验

由于探究过程中涉及到多个因素,因此实验时采用             的实验方法对各个因素逐个研究。通过比较电流表示数的大小来比较电阻的大小，电流的计数越大，接入电路中的电阻丝的电阻越      。

丝是     和      进行实验。

结论1：导体电阻大小与导体的材料      关。

(2)电阻的大小跟导体横截面积的关系

需要控制的变量是                    ，改变的变量是              ，因此应选择的电阻丝是     和      进行实验。

结论2：导体电阻大小与导体的材料      关。相同情况下，导体的横截面越大电阻越    。

(3)电阻的大小跟导体长短的关系

需要控制的变量是                     ，改变的变量是             ，因此应选择的电阻丝是     和      进行实验。

结论3：                                                                   。

（4）除以上因素外，你们小组认因导体的电阻还与什么因素有关？设计实验并动手探究一下吧。

猜想：影响电阻大小的因素还有

经过探究发现                                                             。

综上所述，导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定与导体的          、

、             、              。

- 半导体和超导体

自主阅读P66页的“科学世界”内容，思考并回答下列问题，

- 导体        好，绝缘体的        比较差。有些材料，例如          导电性能介于        和        之间，称作       。                 等外界因素对半导体的导电性能有很大影响。利用半导体材料可以制作      、      。

- 有些物质在很低的温度时，电阻就变成了0，这种现象被称为超导现象。

【归纳整理】

1．电阻是表示导体                  ，电阻的符号：       ；

2．电阻的单位：         符号：              。

3．电阻器是                            元件，电路符号：

电阻

[来源:Zxxk.Com]

电阻

影响电阻大小的因素

1．实验方法：

2．实验结论：导体的电阻是导体本身的一种      ，它的大小与导体的         、       和         等因素有关。

【达标检测】

1．30Ω=________kΩ；2kΩ=________MΩ.

2.  人在皮肤干燥时电阻约为几千欧至几十千欧，10 kΩ=________ Ω;我们平常说的绝缘体，其电阻一般应在1 MΩ以上，1 MΩ=________Ω.

3．甲、乙两条电阻丝用同种材料做成，若它们粗细相同，甲长1m、乙长0.6m，则_____的电阻小；若它们的长都为1m，甲的横截面积是4mm2，乙的横截面积是2mm2，则_____的电阻大．

4.一段导体，对折起来拧成一股后，它的电阻会_   ____，这是因为它的_______变短，而________变大[来源:学科网]

5．把一段电阻线（粗细均匀）对折后使用，则电阻变为原来的

6．有三根同种材料制成的电阻丝，其中A、B粗细相同，但A长于B，又B、C长短相同，但C粗于B，则电阻值从小到大依次是________．

Ａ

Ｂ

Ｐ

Ｑ

8.1小明用两节干电池和一个灯泡连接了如图所示的电路，用来探究铅笔芯AB的导电性．闭合开关后发现灯泡能发光，这说明铅笔芯是________（选填“导体”或“绝缘体”），发出微弱的光说明有      通过灯泡，当P向右移动时灯泡亮度增大，说明铅笔芯接入电路的电阻        （选填“增大”或“减小”），这个实验说明导体的电阻跟导体的            有关。

9. 如图所示，在M、N之间接入粗铅笔芯 ，若保持N位置不变，当M向左移动时，电流表的示数___，这是因为____________________。

6．如右上图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中．比较通过它们的电流的大小，有（     ）

A． IAB＜IBC       B． IAB＝IBC         C．IAB＞IBC　　　　D．无法确定

7.A、B是长度相同的镍铬合金电阻丝，且A的横截面积大于B的横截面积，则A的电阻值    B的电阻值。若将它们串联后接入电路，流过A的电流     流过B的电流。（填“大于”“等于”或“小于”）

8.人们通常用的铜和铝制作导线，是因为（   ）

A.它们的电阻小                          B.它们的价格低

C.粗细相同时，其它金属比它们的电阻大    D.长度、粗细都相同时，它们的电阻较小

9.超导体可用来制作（    ）

A．电炉丝    B．电灯丝    C．输电线    D．保险丝

10．某电阻线长5m，阻值为2Ω，若将其剪掉一半长度，再拉长至原来长度后的电阻值（  ）

A．2Ω          B．1Ω    C．大于1Ω而小于2Ω          D．大于2Ω

11．关于电阻，下列说法不正确的是（   ）

A．导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于它本身的材料、长度和横截面积

B．电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量

C．导体的电压为零时，电阻也为零

</PGN0174.TXT/PGN>D．导体电阻还跟温度有关

12.家用白炽灯的灯丝烧断后，若把灯丝小心地搭在一起，我们会发现灯泡将比以前更亮，这是因为搭好的灯丝的电阻（　  ）

V

A．变大了 　    B．变小了

C．没有变化 　　D．以上三种情况都有可能

13.如图所示，小平做实验时将电压表串联在电路中了，那么闭合开

关后，会出现的情况为（     ）

A．灯泡的灯丝烧断  B．电压表一定烧坏

C．电源损坏        D．电压表指针有明显偏

14．以下有关电阻的观点中，你认为错误的是（    ）．

A．不同的导体，电阻一般不同

B．导体被加热后，电阻一般会随温度升高而增大

C．一个导体两端的电压越大，电流越大，则它的电阻就越小

D．导体的电阻大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度

15．在如图所示电路中，开关闭合后，电流表的示数是0．6A，当缓慢地给线圈加热一段时间后，观察电流表的示数，可以看到电流表的示数将（   ）

A．小于0.6A            B．等于0.6A

C．大于0.6A            D．无法判断

16．在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，小明设计了如图所示的电路．

（1）在连接电路时发现，还缺少一个元件，他应该在电路中再接入的元件是         ．

a

b

（2）为粗略判断a、b两点间导体电阻的大小，可观察                 ．

（3）另有甲、乙两位同学分别对小明的电路作了如下的改进：甲把灯泡更换为电流表；乙在原电路中串联接入电流表．你认为   同学的改进更好一些，理由是                  ．

17.分析复杂电路时，通常把电路中的电流表和电压表进行理想化处理，正确处理方式是(     )

A．把电流表看作是一个大电阻     B．把电压表看作是一根导线

C．把电流表看作是断开的         D．把电压表看作是断开的

18．小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：

猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；

猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；

猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横被面积有关．

供她选择的导体如下表所示：

| 序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（mm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
| C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
| D | 锰铜[ | 1.2 | 0.5 |

她画出了实验电路图，并按要求正确地连接了电路．请完成下列填空（只填序号）：

(1)要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体是      和       ；

(2)要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体是       和      ；

(3)要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体是        和      ；

（4）这种物理研究方法，通常叫做                  。