山东省德州市德城区二屯镇中学九年级《20.4电动机》导学案(人教版物理)

课前导学

- 通电导线在磁场中要           ，受力的方向跟               、

有关系。

2、 通电线圈在磁场中会            ，利用这个原理制成了           。

3、电动机的构造主要包括两个部分：                叫做           ,

和              叫做       。

另外为了能持续转动，它还有改变电流方向的

课堂导学

1、磁场对通电导线的作用

(1)演示实验：把一段导线放在磁场里，接通电源，让电流通过导线，观察它的情况。

实验表明：                                                  。

(2)演示实验：只改变刚才的实验中的电流的方向，再做一次实验，观察导线的运动方向。

实验表明：                                                  。

(3)演示实验：保持刚才的实验中的电流的方向不变，但把蹄形磁体两极调换一下，使磁场方向与原来相反，观察导线的运动方向。

实验表明：                                                  。

- 总结得出：通电导线在磁场中要         ，受力的方向跟             、

有关。当电流的方向或者磁感线的方向变得相反时，通电导线受 力的方向也               。

该现象中把        能转化成了        能。

(5)想一想：如果电流和磁感线的方向同时都变得相反时，通电导线受力方向会怎样？

答：

(6)那么，通有电流的线圈放在磁场中，它会怎样运动？

演示实验：把线圈放在磁场中，接通电源，观察它的运动情况。

2、电动机的基本构造和工作原理

(1)电动机的构造主要包括两个部分：             叫做 转子和

叫做 定子

(2)结合课本图介绍电动机的工作原理。

(3)当线圈转到与磁场方向垂直的位置时，它的两个边受力            、

所以不能转动，这个位置是线圈的            。

- 直流电动机有让它每转动半周就改变一次电流方向的换向器。

它由两个          和两个        组成。

课堂练习：

1、直流电动机是利用                                 的原理制成的。它工作时将         能转化为           。

2、电动机安装完成后，闭合电路电动机不运转，但轻轻的转一下就转动起来了，出现这种现象的原因是                                                   。

3、探究通电导体在磁场中受到的力与哪些因素有关时，小丽同学做了如下三组实验，如下图所示,其中AB是通电导体的一部分，导线上的箭头表示电流方向，F表示导体受力的方向，N、S表示磁体的两极．

⑴通过实验（a）和（b）说明，通电导体在磁场中的受到力方向

与           的方向有关．

⑵通过实验（a）和（c）说明，通电导体在磁场中的受到力方向

与            的方向有关．

4、一台直流电动机的额定电压是220V，额定功率是5.5kW，它正常工作时的电流是多大？连续工作2小时耗电多少？

20.4电动机（答案）

课前导学

- 通电导线在磁场中要  受到力的作用 ，受力的方向跟 线圈中电流方向 、 磁感线方向  有关系。

2、 通电线圈在磁场中会受到力的作用，利用这个原理制成了 电动机  。

3、电动机的构造主要包括两个部分：  转动的线圈  叫做  转子  ,

和 固定不动的磁体 叫做 定子 。

另外为了能持续转动，它还有改变电流方向的 换向器   [来源:学|科|网Z|X|X|K]

课堂导学

1、磁场对通电导线的作用

(1)演示实验：把一段导线放在磁场里，接通电源，让电流通过导线，观察它的情况。

实验表明：通电导线在磁场中要受到力的作用。

(2)演示实验：只改变刚才的实验中的电流的方向，再做一次实验，观察导线的运动方向。

实验表明：通电导线在磁场中要受到力的方向与线圈中电流方向有关 。

(3)演示实验：保持刚才的实验中的电流的方向不变，但把蹄形磁体两极调换一下，使磁场方向与原来相反，观察导线的运动方向。

实验表明：通电导线在磁场中要受到力的方向与磁感线方向有关。

- 总结得出：通电导线在磁场中要受到力的作用，受力的方向跟线圈中电流方向、磁感线方向有关。当电流的方向或者磁感线的方向变得相反时，通电导线受 力的方向也 相反 。

该现象中把 电能 能转化成了 机械 能。

(5)想一想：如果电流和磁感线的方向同时都变得相反时，通电导线受力方向会怎样？

答：受力不会发生改变

(6)那么，通有电流的线圈放在磁场中，它会怎样运动？

演示实验：把线圈放在磁场中，接通电源，观察它的运动情况。

实验表明：线圈不会发生连续的转动                       。[来源:学科网ZXXK]

利用这个原理我们制作出了 电动机  。

2、电动机的基本构造和工作原理

(1)电动机的构造主要包括两个部分：转动的线圈  叫做 转子和[来源:Z§xx§k.Com]

固定不动的磁体叫做 定子

(2)结合课本图介绍电动机的工作原理。

(3)当线圈转到与磁场方向垂直的位置时，它的两个边受力 平衡 、

线圈 所以不能转动，这个位置是线圈的  平衡位置 。

- 直流电动机有让它每转动半周就改变一次电流方向的换向器。

它由两个 铜半环  和两个 电刷   组成。

课堂练习：

1、直流电动机是利用  通电线圈在磁场中受力转动  的原理制成的。它工作时将  电能 能转化为   机械能        。[来源:学科网]

2、电动机安装完成后，闭合电路电动机不运转，但轻轻的转一下就转动起来了，出现这种现象的原因是   线圈刚好处于平衡位置     。

3、探究通电导体在磁场中受到的力与哪些因素有关时，小丽同学做了如下三组实验，如下图所示,其中AB是通电导体的一部分，导线上的箭头表示电流方向，F表示导体受力的方向，N、S表示磁体的两极．

⑴通过实验（a）和（b）说明，通电导体在磁场中的受到力方向

与  线圈中电流方向  的方向有关．

⑵通过实验（a）和（c）说明，通电导体在磁场中的受到力方向

与  磁感线       的方向有关．

4、一台直流电动机的额定电压是220V，额定功率是5.5kW，它正常工作时的电流是多大？连续工作2小时耗电多少？

解：I=P/U=5.5×103W/220V=25A

W=Pt=5.5KW×2h=11 KW•h

答：。。。