安徽省桐城市嬉子湖中心学校九年级《18.1电能 电功》集体备课教学设计

第    周第     课时

主备人： 汪陈秀                审核人：  汪陈秀                  审批人：

学  科：  物理                班  级：   902                     上课时间：

| 课 题 |  |  | 18.1电能 电功 |  | 授课人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 |  |  | 新授 | 班班通使用 |  |  |
| 教学目标 （知识与能力；过程与方法；情感态度与价值观） |  |  | （一）知识与技能 1、知道电能的单位是焦耳，另一个单位是千瓦时。 2、会使用家庭电能表。 3、能用电功公式W＝UIt进行简单的电学计算。 （二）过程与方法 体验电能可以转化其他形式的能量，知道电流能够做功。 （三）情感态度价值观 1、了解电能在人类社会中的作用。 2、认识节约用电的重要性。 |  |  |  |
| 教材分析[来源: |  | 重 点 | 电功的意义，电功的计算。 |  |  |  |
|  |  | 难 点 | 实验探究电流做功与电流、电压的大小及通电时间的长短的关系。 |  |  |  |
| 教 学 方 法 |  |  |  |  |  |  |
| 教 具 准 备 |  |  | 学生电源一台、电流表、电压表及开关各一个、导线若干、秒表、不同的小马达两个、细线两根（每根约1m）钩码一盒。；多媒体课件 |  |  |  |
| 学 法 指 导 |  |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |  |
| 导入 | 1、提出问题：假如现在生活中没有了电，生活会怎样？ 通过学生的回答电的重要性，从而引入课题。 2、板书课题：18.1电能 电功 |  |  |  |  |  |
| 新 授 | 1、能量和电能： （1）、能量：是物质存在的一种基本形式。 存在方式：热能、光能、电能、机械能、原子能等 学生讨论：能量可以转化吗？ 教师总结：不同形式的能量是可以相互转化的。例举一些其它能→电能的例子 （2）、电能：现代社会中应用最广的一种能量形式。 学生讨论：电能的应用…… 教师总结： 电能的单位：焦耳（J），千瓦时（kW·h）即“度” 能量的国际单位：焦耳（焦）（J） 1kW·h＝3.6×106J 2、电能表：测量电能的常用工具之一。 （1）、电能表的结构： 接线柱、转盘、示数 （对照实物观察） （2）、电能表的使用：介绍各个参数的含义 “220V”…… “10A”…… “50Hz”…… 接线方法…… 演示：将电能表，灯泡开关连接在电路中。 （3）、读数： 例：投影图片……让学生读数，计算使用的电能 练：给出图片……让学生读数，计算使用的电能 （4）、介绍新型的电能表： （5）电能的计量 用电器在一段时间内消耗的电能，可能电能表（也叫电度表）计量出来。 消耗的电能=月末读数—月初读数 3、电功：电能转化为其他形式的能叫电功（做功） 有多少电能发生转化，就说电流做了多少功？ 符号：W 电流做功的计算公式： W＝UIt 单位：与能相同……焦耳。 例：有一只节能灯接在220V的家庭电路中，通过它的电流为0.09A，计算这只灯泡使用5h用电多少千瓦时。 解 W＝UIt＝220V×0.09A×5h =0.099kW·h 即，这只节能灯工作5小时消耗的电能是0.099kW·h （三）学习小结 1、电能：电能做功多少（消耗电能的多少？） 电能的单位：焦耳（J），千瓦时（kW·h）即“度” 能量的国际单位：焦耳（焦）（J） 1kW·h＝3.6×106J 2、电能的计量：消耗的电能=前后两次读数之差。 3、电流做功的计算公式： W＝UIt （四）课堂练习 1、安装在家庭电路中的电能表，测量的是（ ） A 、电流 B、电压 C、 电能（电功） D、电功率 4、0.2KWh= J 7200000J= kw.h 2、若小明家电能表今天的读数是：3 6 4 2 ，一周后的读数是 3 6 8 2 ，则该周小明家用了 度电。 3、电能表上标有的“3000R/ kw.h”，物理意义是 ,这块电能表所测的某用电器工作一段时间内，它的表盘转了600转，那么该用电器在这段时间用电 度，合 J。 4、电流做功的过程中消耗电能，实际就是____能转化为____能的过程；蓄电池充电是把___ _能转变成____能的过程。 5、电流在某段电路上所做的功等于这段电路两端的 与通过该电路中的 以及通电时间的乘积，可用公式W=____ _____ 表示。电功的单位是__________。 6、晚上学习时与我们相伴的台灯正常工作时通过的电流是0.2A，如果我们学习了三个小时，台灯消耗了多少焦的电能？ 7、如果甲、乙、丙三位同学家的电能表上分别标出600 revs/kW·h、1200 revs/kW·h、1500 revs/kW·h.则这三位同学家 （1）用电器均消耗1度电的时候，电能表转过的圈数分别是多少？ （2）电能表均转一圈，消耗的电能分别是多少焦耳？ 8、有一只灯泡接在220V的家庭电路中，发光10h ,消耗了1度电，问：这只灯泡工作时通过它的电流是多大？ 9、R1＝6Ω、R2＝12Ω串联后接到12V的电源上，求：（1）R2两端的电压。（2）5min内电流通过R1所做的功。 |  |  |  |  |  |
| 板书设计 | 18.1 电能 电功 1、电能：电能做功多少（消耗电能的多少？） 电能的单位：焦耳（J），千瓦时（kW·h）即“度” 能量的国际单位：焦耳（焦）（J） 1kW·h＝3.6×106J 2、电能的计量：消耗的电能=前后两次读数之差。 3、电流做功的计算公式： W＝UIt |  |  |  |  |  |
| 作业布置 | 动手动脑学物理3～4题，补充2题 |  |  |  |  |  |
| 教学反思 | 上完这节研讨课，总结一下得与失。1、本节课有两个重点内容：一、电功、电能的概念；二、电功的大小与哪些因素有关。根据教材的安排，首先引入电功概念，然后通过演示实验通过自己的尝试，总结本节课的成功之处就是：恰当的教学方式体现了师生互动、共同发展；具有创新的物理实验突出了本节课的亮点；作为一门科学的物理，电功概念的本身固然很重要，但作为教学中的物理，概念的形成则显得更为重要，因此在教学中，我通过猜想、实验、讨论等方法，尽可能的再现了知识的发展过程。 首先引入电功概念，然后通过演示实验总结出电功的大小与电压、电流和通电时间有关，并得出电功的计算公式，最后是巩固和联系。这样的安排可能最大的优点就是流畅，但缺乏的就是创新和课改所倡导的对学生发展的关注。考虑到以上的因素，我对这节课进行了这样的重新设计：在讲电功、电能的概念分析到电功的实质时我引导学生就生活中的实例思考电流通过用电器时可引起哪些变化：或牵引物体运动；或发光、发热；或发生化学变化等等，让学生知道电流做功的多种表现形式。这样做学生虽然没有完全掌握概念的内涵，却掌握了电功的大部分外延，收到较好的教学效果。在研究电功与哪些因素有关时，改演示实验为学生实验，采用先猜想、再实验、最后总结的探究式教学模式。这样的教学模式强调开放性和学生自主探究的过程，可培养学生积极主动的学习态度和学习能力，让学生的思维得到发展。采用对比机械功，让学生观察实验现象，通过引导他们思考、分析、讨论，自然而然引出电功与哪些因素有关，强调了知识形成的过程和学生的理解。 2、在电能表的教学中，由于实物太小，一两句话很难讲清楚，所以我用电脑设计了一个小动画，使电能表的数字跳动和旋转都一目了然，直观而有效。 本堂课不足之处： 1、由于课堂多次利用多媒体教学使得板书设计过于简单，这种失误，往往只注意了课件的精美，而忽略了板书。这也是以后我应该注意的问题。 2、梳理学生的猜想时显得经验不足，我想这也许不是一朝一夕所能解决的问题，它可能是一种经验和知识积累到一定程度，才能灵活处理的问题，所以我应该把这种教学方式运用到平时的教学中，不断总结，积累经验，增强课堂应变能力。 3、这节课的内容，表面看简单，学生学习也不会有什么困难，但在教学中发现在定性实验后直接给出电功公式，不能用知识拓展的办法来解决，这对学生接受新知识来讲有一定的困难，这需要从现象的分析人手加深学生的印象，拓展知识的外延。这一点本课做得不够。至于更本质的属性，学生将来到了高中和大学将会继续学习，这里不必讲得过多过深。 4、在探究电功的大小与哪些因素有关时过分地强调了过程，由于时间有限而忽略了结论的得出，这样的探究有些变成一种形式主义的表演了。课后我觉得探究前应做好两个工作，首先通过实验创设情景，引导学生猜想，不至于他们杂乱无章，没有边际的乱猜，起不到一定的实际效果。创设情景时，我可以通过两个灯泡的亮度使学生体验到电流做功的大小不同，从而猜想电功可能与哪些因素有关。其次引导学生设计实验，并通过设计实验表格，使学生注意实验记录，得出结论，避免了他们实验时不知道做什么，达不到实验的目的。如果这样的引导，同学就能通过实验成功地测出一些有效的数据，并能通过讨论培养学生用精练的物理语言进行归纳和概括出实验结论，可以说这样既体现了学生的参与过程，培养学生的思考和动手能力，知识的达成度也很高，注意了课堂的时效性。课堂应该是有控制的开放，探究应该是在教师指导下的初步探究，所以根据我们的学生特点怎样做好引导，在有限的时间内，既能达成一定的知识目标，又能体现学生的参与过程。这需要在今后的教学中不断的探索 |  |  |  |  |  |