云南省腾冲市2017届九年级上学期期末考试物理试题及答案

（全卷共四个大题，共25个小题；满分100分，考试用时90分钟）

注意事项：

1.本卷为试题卷。考生必须在答题卡上解题作答。答案应书写在答题卡相应位置上，在试题卷、草稿纸上作答无效。

2.考试结束后，将试题卷和答题卡一并交回。

3.计算结果除不尽的均保留两位小数。

一、选择题（本大题共8个小题，每个小题只有一个正确选项，每小题3分，共24分）

1.下列说法中正确的是（　　）

A．沿海地区昼夜温差小，主要原因是水的比热容较大

B．物体的温度越高，分子运动得越快，物体的动能越大

C．温度高的物体具有的内能多，温度低的物体具有的内能少

D．0℃的冰熔化成0℃的水，由于温度不变，所以它的内能不变

2.下列图形中，属于内能转化为机械能的是（　　）

3.在下列安全提示中与它相应的解释不正确的是（　　）

A．打雷时请勿在大树下躲雨﹣﹣雷击时电流很大，且易经大树流入大地

B．高压危险请勿靠近﹣﹣只有高压电对人体才是不安全的

C．不能用湿抹布擦拭正在工作的用电器﹣﹣一般的生活用水是导体

D．洗衣机的金属外壳要接地﹣﹣防止外壳漏电发生触电事故

4.如图所示，甲图是一手压电筒，通过机械能转化为电能，使灯泡发光。乙图四个实验中与手压电筒产生电流的工作原理相同的是（　　）

5.如图所示，闭合开关S时，小灯泡L1、L2都不亮。用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮；接触b、 c两点时，两灯也不亮；接触c、d两点时，两灯都亮。对此，下列判断中正确的是（　　）

A．灯L1 断路　　 B．灯L2断路     C．灯L2短路　  D．开关S断路

6.如图所示的电路，电源电压保持不变，闭合开关S，将变阻器滑片P向左移动时（　　）

A.灯泡L亮度变亮，电压表示数变大      B.灯泡L亮度不变，电压表示数不变

C.电流表示数变大，电压表示数变大      D.灯泡L亮度不变，电压表示数变大

7.标有“220V 40W”和220V 60W“的两只灯泡L1、L2串联在电路中时,两灯均发光,实际消耗的功率分别为P1和P2,则（　　）

A.P1=P2    B.P1>P2    C.P1<P2    D. 无法确定

8.两盏电灯并联接在同一电源上。甲灯的电阻为500Ω,乙灯的电阻为1200Ω.在相同的时间内（　　）

A. 甲灯消耗的电能多                      B. 乙灯消耗的电能多

C. 甲、乙两灯消耗的电能一样多            D. 无法判断

二、填空题（本大题共10个小题，每小题2分，共20分）

9.端午浓情，粽叶飘香。煮粽子时，小琼闻到了粽子的香味，这是       现象。吃粽子时，粽叶上总是粘有米粒，米粒和粽叶不容易分开，这表明                。

10.汽油的热值为4.6×107J/kg，现有汽油2kg，选其中一半完全燃烧，放出的热量是

J，剩余汽油的热值是        J/kg。

11.如图所示，小王家的电能表表盘上标有“600 r/(kW·h)”字样，他将电视机单独接在该电能表上正常工作30 min，电能表上的转盘转过60转，该电视机在这段时间内消耗的电能为       kW·h；小王家同时工作的用电器总功率不得超过      W。

12.磁悬浮列车是利用同名磁极相互       的原理来实现悬浮的；磁带和磁卡是利用了磁性材料能够被        的原理制成的。

13.标有“220V  100W”的电灯，当接在110V的电源上时，灯泡的阻值是    Ω；灯泡的实际功率是    W。

14.“6V  3W”的小灯泡要接在10V的电源上使它正常发光，应       一个阻值为    Ω的电阻。

15.如图所示的电路，电源电压保持不变，R1的阻值为15 Ω，只闭合开关S，电流表的示数为0.2 A；再闭合开关S1，电流表的示数变为0.5 A，则此时电路的总功率为       W，R2的阻值是       Ω。

16.如图是水位自动报警装置。当水位上升时，浮子a上升,并推动b上升。当水位达到一定高度时，电磁铁电路接通．电磁铁　　　　，吸引衔铁，电灯电路　　　　，电灯发光发出警报，警告水位过高。

17. 手机已经成为我们生活中不可缺少的通信工具，在使用过程中电池将     能转化为电能，它是利用       来传递信息的（选填“电磁波”或“声波”）。

18.如图所示，当S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数比为U甲：U乙=5：3；当S断开，甲、乙两表为电流表时，两表示数比为I甲：I乙=       ，此时R1和R2消耗的功率之比P甲：P乙=       。

三、作图、实验、探究题（本大题共4个小题，共31分）

19.（1）（6分）请用笔画线代替导线在图中连接家庭电路。要求开关控制螺口灯泡，三孔插座直接接入电路。

（2）（3分）如下图中，电路连接正确，通电后小磁针指向如图所示(涂黑端表示N极)。请在图中标出螺线管的磁极、电源的“+”、“―”极，并画出螺线管的绕法。

20.（7分）小红同学在“测小灯泡额定功率”的实验中，电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V。

（1）她在连接如图甲所示电路时，导线M的另一端应接在电压表　     　(填“3”或“15”)V接线柱上。

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到　     　(填“a”或“b”)端。

（3）连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡始终不亮，电流表有示数，电压表示数为零，则出现故障的原因是　     　；

(4)在实验过程中，她根据实验数据绘制了如图乙所示的I－U图像，根据图像可知，小灯泡的额定功率是　     　W。

（5）小灯泡的亮度由灯泡的               决定。

（6）她还注意到，这个实验记录也可以用来计算灯丝的电阻，请完成表格中内容。

| 实验次数 | 电压表示数U/V | 电流表示数I/A | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.23 | 8.70 |
| 2 | 2.5 | 0.25 |  |
| 3 | 3.0 | 0.27 | 11.11 |

这位同学有些纳闷儿：导体的电阻不是与电压、电流无关吗？怎么三次计算的灯丝电阻却不一样呢？

请你对此作出解释：                           。

21.（9分）某班同学为了“探究电流与电阻的关系”，设计了如图甲所示的实验电路。在学校实验室找来了如下一些实验器材：电压恒为3V的电源，电流表、电压表各一只，一个开关，阻值分别为10Ω、20Ω、25Ω的定值电阻各一个，滑动变阻器和导线若干。

（1）连接电路时，应让开关处于     状态，滑动变阻器置于      端（填“A”或“B”）。滑动变阻器的作用是：                      。

（2）小强连接好电路后，闭合开关，移动滑片时，电压表的示数增大，电流表的示数减小，可能出现的错误是：                 。

（3）小辉同学连接好电路，通电时发现电流表有示数但很小，移动滑动变阻器滑片不能改变电流和电压，则原因是：                 。

（4）排除故障后，小华先把10Ω的电阻接入电路，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表示数为    V，读出电流表的示数后，断开开关S，她直接拆下10Ω的电阻，改换成阻值为20Ω的电阻继续做实验，接下来她应向　　端（填“A”或“B”）移动滑动变阻器的滑片P继续做实验。

（5）小华完成了多组实验，利用收集到的数据，作出了如图所示的电流I随电阻R变化的关系图象，分析图象得出结论：                          。

（6）为了能用所选的三只定值电阻完成实验，小华所选滑动变阻器的最大阻值应不小于　　Ω。

22.（6分）如图所示，甲、乙两个完全相同的玻璃瓶内有阻值分别为R甲、R乙的电阻丝，瓶中插入温度计a、b。

(1)利用此装置探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关时，在两瓶中加入质量、初温都相同的煤油。闭合开关一段时间，可以通过       情况，判断电阻丝产生热量的多少，在此采用的方法是       。

（2）此方案是探究       和时间相同时，电流通过电阻丝产生的热量与       大小的关系。

(3)在甲、乙两瓶内换用质量、初温都相同的不同液体，且电阻丝的阻值             时，可以比较不同物质的吸热能力。若温度计a比温度计b温度升高得快，则甲、乙两瓶内液体的比热容关系是C甲          C乙(填“大于”“小于”或“等于”)。

四、综合题（本大题共3个小题，共25分）

要求：（1）语言表述简练、准确；（2）写出必要的运算和推理过程；（3）带单位计算；（4）计算结果若有近似，均保留两位小数。

23.（8分）如图所示的电路中，电源电压恒为6V，小灯泡L上标有“6V，3W”的字样，电阻R1的阻值为8Ω，滑动变阻器R2上标有“10Ω，2A”的字样。求：

（1）小灯泡L正常工作时的电阻；

（2）开关S1与S2都断开，S闭合时，R1在10min内产生的热量；

（3）当开关S1、S2、S都闭合，电流表的示数为1．5A时，R2消耗的电功率。

24.（8分）把质量为1kg、初温为25℃的水加热至75℃的过程中，共消耗了10g液化气，求：

（1）相对于燃烧干木柴来说，液化气有哪些优点？

（2）水吸收的热量；

（3）燃烧液化气放出的热量（q液化气=4.2×107J/kg）；

（4）加热装置的效率。

25.（9分）某型号家用电饭锅有加热和保温两个档位，加热档功率大于保温档功率。其原理如图所示，R1和R2为两个加热电阻。电饭锅在保温档正常工作时的功率P保=22W。已知电阻R2=44Ω，求：

（1）电饭锅在加热档正常工作时的功率是P加；

（2）加热电阻R1的阻值；

（3）电饭锅正常工作时，用加热档给食物加热20min后，换用保温档给食物加热10min，此过程中，电饭锅产生的热量Q。

2016-2017学年上学期九年级物理期末检测答案

一、选择题（本大题共8个小题，每个小题只有一个正确选项，每小题3分，共24分）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A | C | B | C | D | D | B | A |

二、填空题（本大题共10个小题，每小题2分，共20分）

9.      扩散  、分子间有引力

10.    4.6×107、     4.6×107

11.    0.1   、    2200

12.    排斥  、    磁化

13.    484   、     25

14.    串联  、     8Ω

15.     1.5  、     10

16.   有磁性 、    接通

17.    化学  、   电磁波

18.    2:5   、    3:2     [来源:学科网]

三、作图、实验、探究题（本大题共4个小题，共31分）

19.（1）（6分）

（2）（3分）

20.（7分）

（1）     3

（2）     b

（3） 小灯泡短路

（4）   0.625

（5） 实际功率

（6）  10  、温度对电阻有影响

21.（9分）

（1）     断开     、     A      、  保护电路

（2） 电压表接到了滑动变阻器两端

（3） 滑动变阻器都接了下接线柱

（4）      2.5     、     A

（5） 当电压一定时，电流与电阻成反比

（6）     5

22.（6分）

（1）   温度变化   、   转换法

（2）     电流     、    电阻

（3）     相同     、    小于

四、综合题（本大题共3个小题，共25分）

23.（8分）

（1）由P=U2R得灯泡正常工作时的电阻为：R灯=U额2P额=（6V）23W=12Ω

（2）开关S1与S2都断开,S闭合时,灯泡和R1串联，电路中的电流为：I=U总R总=U总R1+R2=6V12Ω+8Ω=0.3A

R1在10min内产生的热量为：Q1=I2R1t=(0.3A)2×8Ω×600s=432J

(3)当开关S1、S2、S都闭合,R1被短路，灯泡和滑动变阻器并联，小灯泡正常工作。

灯泡中的电流为：

I灯=P额U额=3W6V=0.5A

R2的电流为：

I2=I总−I灯=1.5A−0.5A=1A

R2消耗的电功率为：

P2=U2I2=U总I2=6V×1A=6W

24.（8分）

（1）言之有理即可

（2）水吸收的热量：Q吸=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×（75℃-25℃）=2.1×105J

（3）液化气完全燃烧放出的热量：Q放=mq=0.01kg×4.2×107J/kg=4.2×105J

（4）加热装置的效率：η=Q吸Q放=2.1×105J4.2×105J=50%

25.（9分）

（1）加热时功率较大，由P=U2R得加热时电路中电阻较小，即1为加热档。

加热功率为：

P加=U2R2=（220V）244Ω=1100W

（2）当开关处于2档时为保温状态。

电路中的总电阻为：

R总=U2P保=（220V）222W=2200Ω

R1的阻值为：

R1=R总−R2=2200Ω−44Ω=2156Ω

（3）电饭锅产生的热量为：

Q=Q加+Q保=P加t加+P保t保=1100W×1200s+22W×600s≈1.33×106J