格一课堂教学方案

章节：10.5机械效率  课时：1 备课人：李毅 二次备课人：李毅

| 课题名称 | 10.5机械效率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三维目标 | 1. 知道什么是有用功、额外功、总功以及它们的计算公式。 2. 知道什么叫机械效率以及计算公式，知道机械效率总小于1。 3. 会用机械效率的公式进行简单的计算。 |  |  |
| 重点目标 | 用机械效率的公式进行简单的计算 | 难点 目标 | 用机械效率的公式进行简单的计算 |
| 导入示标 | 两台机器消耗相同的油，但是一个做了10货物一个做了12件货物，你会买哪种机器？ |  |  |
| 目标三导 | 学做思一：用弹簧测力计和刻度尺测量功 导学：阅读教材P202，利用所给器材或身边的物品，进行实验探究。 导思导做：：1．如何测出用滑轮组提升物体时拉力所做的功？ 2．如何测出用滑轮组提升物体时克服物体重力所做的功？ 学做思二：有用功、额外功、总功： 导学：阅读教材P202，思考并完成以下问题。 导思导做：：1．什么是有用功、总功、额外功？ 2．用滑轮组提升重物时，绳端拉力做的功叫做 功，计算公式 ；克服物重所做的功叫做 功，计算公式 ；拉力克服滑轮的 和滑轮转动时的 所做的功叫做额外功，用W额表示。 3．当你用水桶从井中把水打上来，对 做的功是有用功，对 做的功是额外功；如果桶掉进井里，从井里捞桶的时候，捞上的桶里带一些水，则这时候你对桶做的是 有用功，对水做的功是 功。 学做思三：导学：阅读教材P202—203，思考并完成以下问题。 导思导做：1．什么叫机械效率？ [来源:学§科§网] 2．机械效率的计算公式是什么？ [ 导做：3．用如图所示的动滑轮，用90N的拉力提起重为140N的物体上升0.5m，求： (1)拉力F做的有用功是多少？ (2)绳子自由端移动的距离是多少？拉力F做的总功是多少？ [来源:学.科.网] (3)动滑轮的机械效率是多大？ |  |  |
| 达标检测 | 导做：1．甲、乙两种机械的效率分别是80%和65%，下列说法正确的是（ ） A．使用甲机械更省力 B．使用甲机械做功更快 C．在相同的时间内，使用甲机械完成的功多 D．乙机械的额外功在总功中占的比例大 *2．用一个定滑轮和一个东滑轮组成的滑轮组把重为150N的物体匀速提升1m。不计摩擦和绳重，滑轮组的机械效率为60％，则下列选项错误的是 A.拉力大小一定是125N B.有用功一定是150J C.总功一定是250J D.动滑轮重一定是100N *3．利用一个动滑轮将重100N的物体匀速提高2m时，绳子自由端的拉力大小为60N，在这个过程中拉力做的有用功是 J，总功是 J，动滑轮的机械效率是 。 *4．如图所示，用竖直向上的拉力F将480N重的物体G以0.1m／s的速度匀速提高0.2m，如果滑轮组的机械效率为80℅，求： （1）人拉绳子做的有用功? （2）人拉绳子做的总功？ （3）拉力F的大小？ （4）拉力F的功率？ |  |  |