第十五章 探究电路

一、复习目标

（1）通过实验探究电流、电压和电阻的关系，理解欧姆定律，并能进行简单计算。

（2）了解家庭电路和安全用电知识，有安全用电的意识。

（3）通过实验，探究影响金属导体电阻的因素。

（4）测量小灯泡工作电阻，画出电阻随电压变化的图线，并进行讨论。

二、课时安排

2课时

三、复习重难点

（1）探究电流、电压和电阻的关系，理解欧姆定律，并能进行简单计算。

（2）通过实验，探究影响金属导体电阻的因素。

四、教学过程

（一）知识梳理

1、通过回顾课本内容，学生能够说出决定导体电阻大小的因素。

2、知道滑动变阻器的原理，能够正确使用滑动变阻器。

3、通过实验探究出欧姆定律的内容。

4、知道“伏安法”测电阻的原理及实验方法。

5、理解并能应用串联电路和并联电路的特点。

6、能按照安全用电的原则连接电路。

（二）题型、方法归纳

选取经典选择题以及问答题形式，给学生讲解，以促进学生对所学知识的充分理解与掌握。采用启发、诱思、讲解和讨论相结合的方法使学生充分掌握这一章节的知识。

（三）典例精讲

例1. 一段1m长的电阻丝，下列做法能使它的电阻增大的是（　　）

A．对折

B．长度拉伸为原来的2倍

C．剪掉一半

D．外表涂上绝缘材料

解析：A、电阻丝对折后，导体的长度减小，横截面积增大，则导体的电阻减小，故A错误；B、电阻丝长度拉伸为原来的2倍后，导体的长度增大、而横截面积减小，导体的电阻增大；故B正确；C、把电阻丝剪掉一半，电阻丝的长度变短，电阻减小，故C错误；D、在电阻丝外表涂上绝缘材料，电阻丝的材料、长度以及横截面积均不变，电阻不变，故D错误．故选B．

例2：下列因素中，对导体电阻大小有决定作用的是（　　）

A．导体是否接入电路

B．导体两端的电压

C．通过导体的电流

D．导体的长度

解：导体电阻大小和导体的长度、横截面积、材料和温度有关，而与导体中的电流、导体两端的电压、导体是否接入电路无关，故D正确．故选：D．

例3：如图是研究并联电路电流特点的实物图，电源电压保持不变，先同时闭合开关S和S1，两灯均发光，观察并记录电流表示数后，断开开关S1，此时（　　）

A．甲表示数不变，乙表示数变大

B．甲表示数变小，乙表示数变大

C．甲表示数变大，乙表示数不变

D．甲表示数变小，乙表示数不变

解：根据电路图可知，同时闭合开关S和S1时，两灯泡并联，电流表甲测量干路电流，电流表乙测量一条之路电流；

因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，因此电流表甲的示数大于电流表乙的示数；

断开开关S1后，电路为一个灯泡的基本电路，电流表甲乙都测量电路电流，此时两电流表示数相同；

由于电流表原来位于支路中，因此电流表乙示数不变，电流表甲示数变小．

故选D．

（四）归纳小结

1.通过回顾课本内容，学生能够说出决定导体电阻大小的因素

学生讨论完成以下问题

1）研究影响电阻大小的因素：

电阻(R)：表示导体对电流的阻碍作用。

2、电阻(R)的单位：国际单位：欧姆(Ω)；常用的单位有：兆欧(MΩ)、千欧(KΩ)。

1MΩ=103KΩ；  1KΩ=103Ω。

3、决定电阻大小的因素：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的：材料、长度、横截面积和温度。（电阻与加在导体两端的电压和通过的电流无关）

2）、一段导体两端的电压是2V时，电阻是5Ω，当它两端的电压是4V时，导体的电阻是5Ω。

变阻器：(滑动变阻器和变阻箱)

2.知道滑动变阻器的原理，能够正确使用滑动变阻器

原理：改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的。

作用：通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压。

铭牌：如一个滑动变阻器标有“50Ω2A”表示的意义是：最大阻值是50Ω，允许通过的最大电流是2A。

正确使用：A应串联在电路中使用；B接线要“一上一下”；C通电（闭合开关）前应把阻值调至最大的地方。

(2)变阻箱：是能够表示出电阻值的变阻器

3.通过实验探究出欧姆定律的内容

欧姆定律：导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。

公式：I=UR  式中单位：I→安(A)；U→伏(V)；R→欧(Ω)。

公式的理解：①公式中的I、U和R必须是在同一段电路中；②I、U和R中已知任意的两个量就可求另一个量；③计算时单位要统一。

电阻的串联有以下几个特点：（指R1，R2串联）

①电流：I=I1=I2（串联电路中各处的电流相等）

②电压：U=U1+U2（总电压等于各处电压之和

③电阻：R=R1+R2（总电阻等于各电阻之和）

如果n个阻值相同的电阻串联，则有R总=nR；

电阻的并联有以下几个特点：（指R1，R2并联）

①电流：I=I1+I2（干路电流等于各支路电流之和）

②电压：U=U1=U2（干路电压等于各支路电压）

③电阻：1R=1R1+1R2（总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和）。    如果n个阻值相同的电阻并联，则有R总=1nR

4.“伏安法”测电阻的原理及实验方法

(1)“伏安法”测电阻：

实验原理：（R=U/I）。（导体的电阻大小与电压、电流无关）

实验电路：

(2)实验步骤：

.画出实验电路图；

②.连接电路；（连接过程中，开关断开；闭合开关前，滑动变阻器滑片滑到电阻最大位置；合理选择电压表和电流表的量程）。

③算出电阻值。

(3)注意事项：

滑动变阻器的作用：

通过改变连入电路的电阻，逐渐改变电路中的电流和部分电路两端的电压，能多测几组数据，从而多次测量求平均值来减小误差。

②保护电路。

测量电阻注意事项：

测定值电阻的阻值要多次测量求平均值来减小误差；

测小灯泡的电阻也要多次测量，但不求平均值。因为多次测量的目的不同。

5.理解并能应用串联电路和并联电路的特点

串、并联电路中的总电阻

⑴串联电路总电阻等于各部分电路电阻之和.

把几个电阻串联起来，就相当于增加了电阻的长度，导体越长，电阻越大，

所以，几个导体串联后的总电阻比任何一个串联电阻都大。

⑵并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和.

把几个导体并联起来，相当于增大了导体的横截面积，所以几个导体并联后的总电阻

比任一个并联导体的电阻都小，即并联的电阻越多，总电阻越小。

6.能按照安全用电的原则连接电路

（1）家庭电路由：进户线→电能表→总开关→保险盒→用电器。

（2）两根进户线是火线和零线，它们之间的电压是220伏，可用测电笔来判别。如果测电笔中氖管发光，则所测的是火线，不发光的是零线。

（3）家庭电路的安装原则：①所有家用电器都并联；②插座相当于可移动的用电器，应该并联的；③开关则要串联在火线与它所控制的用电器之间；④保险丝相当于可自动熔断的开关，应串联在火线与它所保护的用电器之间。

（4）保险丝：是用电阻率大，熔点低的铅锑合金制成。它的作用是当电路中有过大的电流时，保险产生较多的热量，使它的温度达到熔点，从而熔断，自动切断电路，起到保险的作用。

（5）选用保险丝时，应使它的额定电流等于或略大于电路的最大正常工作电流。

（6）引起电路中电流过大的原因有两个：一是电路发生短路；二是过载（用电器总功率过大）。

（7）安全用电的原则是：①不接触低压带电体；②不靠近高压带电体；③不弄湿用电器；④不损绝缘体。

五、板书设计

1.决定导体电阻大小的因素

2.滑动变阻器，正确使用滑动变阻器

3.欧姆定律

4.“伏安法”测电阻的原理及实验方法

6.安全用电，正确连接电路

六、作业布置

完成单元检测

七、教学反思

借助多媒体形式，使同学们能直观感受本章重点内容，以促进学生对所学知识的充分理解与掌握。采用启发、诱思、讲解和讨论相结合的方法使学生充分掌握这一章节的知识。进行多种题型的训练，使同学们能灵活运用本章重点内容。