“欧姆定律及其应用”训练题

（一）

1．(2017·玉林)如图所示是一种自动测定油箱内油量的装置，滑动变阻器R的金属滑片跟滑杆(杠杆)相连，从电流表示数大小就可知道油箱内油量的多少．观察分析图示可知，下列说法错误的是 (D)

A．电流表可以改装成油量表

B．R0在电路中起到保护电路的作用

C．油量增加，R的阻值减小，电流表示数变大

D．油量减少，R的阻值减小，电流表示数变小

2． 如图所示的电路，电源电压保持不变，开关S由断开到闭合，则(C)

A．电压表的示数变大，电流表的示数变小

B．电压表的示数变小，电流表的示数变大

C．电压表和电流表示数都变大

D．电压表和电流表示数都变小

3． 如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电流表示数将减小，电压表示数将减小．

- (2017·河池)如图所示的电路中，电源电压为6 V，R1＝3 Ω，R2＝6 Ω.闭合开关S，下列说法正确的是(C)

A．通过R1的电流为1 A

B．R1两端的电压为2 V

C．干路中的电流为3 A

D．电路的总电阻为9 Ω

- (2017·贺州)如图所示的电路中，闭合开关S，两只电压表的指针偏转角度相同，则R1∶R2等于 (C)

A．5∶1  B．1∶5           C．4∶1  D．1∶4

6．(2017·桂林)已知灯L1的电阻大于灯L2的电阻，按图甲、乙连接时，通过他们的电流大小是__相等__的；按图乙连接时，通过他们的电流大小是__不相等__的．(填“相等”或“不相等”)

甲　　　　　　　乙

7． 一只3 Ω的电阻和一只6 Ω的电阻，它们串联起来后的总电阻为__9__ Ω，它们并联起来后的总电阻为__2__ Ω.

8． 甲、 乙两电阻的电流与电压关系如图所示，由图可知，通过同一电阻的电流与它两端的电压成__正比__(填“正比”或“反比”)，阻值R甲__＜__R乙(填“＞”“＝”或“＜”)．

- 如图所示，已知：R1＝20 Ω，R2＝40 Ω，R3＝60 Ω，电源电压恒为12 V，当开关S闭合时，电阻R1、R2、R3组成__并联__(填“串联”或“并联”)电路，电流表A1的示数和电流表A2的示数之比是__5∶9__．

10． 把R1＝10 Ω和R2＝20 Ω的两个电阻串联在电源电压为6 V的电路中，R1和R2串联的总电阻为__30__Ω，电路中的电流为__0.2__A.

11．(2017·玉林)如图所示，电源电压为3 V且保持不变，滑动变阻器R标有“1 A　15 Ω”的字样．当滑动变阻器的滑片P在最右端时，闭合开关S，通过灯泡的电流为0.4 A，移动滑动变阻器的滑片P，在电路安全工作的情况下，下列说法正确的是(D)

A．向左移动滑动变阻器的滑片P时灯泡变亮

B．滑片P在最右端时通过干路中的电流是0.9 A

C．R接入电路的阻值变化范围是5 ～15 Ω

D．电路总电阻的最大值为5 Ω

12． 如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1＝20 Ω.闭合开关S，移动滑动变阻器R2的滑片P到中点c时，电流表的示数为0.4  A；移动滑片P到最左端a时，电流表示数为0.3 A．则电源电压和滑动变阻器的最大阻值分别为(B)

A．6 V，20 Ω  B．12 V，20 Ω          C．6 V，30 Ω  D．12 V，30 Ω

13． 如图甲所示的电路中，小灯泡两端电压与通过的电流关系如图乙所示．闭合开关，小灯泡发光，变阻器滑片从图示位置往右滑一段距离的过程中，小灯泡的电阻将__变大__(填“变大”“不变”或“变小”)，若过程中变阻器连入电路阻值的变化量大小为ΔR1，小灯泡阻值的变化量大小为ΔR2，则这两个变化量的大小关系为ΔR1__大于__(填“大于”“等于”或“小于”)ΔR2.

甲　　　　　　　　　　　　乙

14． 如图所示电路，已知R1为40 Ω，当S闭合、S1断开时，电压表的读数是4 V，通过R1的电流为__0.1__A；当S、S1均闭合时，电压表的读数是12 V，R2的阻值为__80__Ω.

15.(2017·陕西)如图1所示，电源电压恒为6 V，R为热敏电阻，其阻值随温度变化如图2所示，R0是阻值为10 Ω的定值电阻，闭合开关S，通过分析，下列说法错误的是(D)

图1　　　　　　　　　图2

A．图1中的R0有保护电路的作用

B．温度升高时，电压表的示数会变小

C．温度为40 ℃时，电流表的示数为0.2 A

D．温度降低时，电压表与电流表示数的比值变小

16.(2017·德州)如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片向左移动时．下列判断正确的是(D)

A．电路的总功率不变

B．电压表与电流表示数的比值不变

C．电压表的示数变大

D．电流表的示数变

17.　(2017·河池)如图甲所示电路，电源电压不变．闭合开关后，滑片P由b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图乙所示．则电源电压是__12__V，变阻器的最大阻值是__16__Ω.

甲　　　　　　　　　　乙

18.(2017·淮安)如图所示电路，电源电压恒定，R1＝20 Ω，R2＝10 Ω，当S1闭合，S2、S3断开时，电流表的示数为0.6 A，则电源电压为__6__V；当S2闭合，S1、S3断开时，电流表示数为__0.2__A；当S1、S3闭合，S2断开时，电流表示数为__0.9__A.

19.　(2017·临沂)如图是电阻甲和乙的U－I图象，小明对图象信息作出的判断，正确的是(C)

A．当甲两端电压为0.5 V时，通过它的电流为0.3 A

B．当乙两端电压为2.5 V，其电阻值为10 Ω

C．将甲和乙串联，若电流为0.3 A，则它们两端的电压为2 V

D．当甲和乙并联，若电压为1 V，则它们的干路电流为0.4 A

20.计算机鼠标装有滚轮来反映鼠标的移动情况，它的工作原理的示意图如图所示，滚轮M移动时，可带动与之相连的金属滑片P移动．当滚轮M向右移动时，电流表示数将__不变__，电压表示数将__变大__．(填“变大”或“不变”)

,

（二）

- (2017·威海)如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R是转动式滑动变阻器，它的金属滑片P是杠杆的一端，下列说法正确的是(C)

A．电路中R和R0是并联的

B．油量表是由电流表改装而成的

C．油位越高，流过R的电流越大

D．油位越低，R两端的电压越小

- (2017·福建)如图所示，闭合开关S1、S2，电路正常工作．现只将S2断开，则(A)

A．电流表示数减小，电压表示数不变

B．电流表示数增大，电压表示数不变

C．电流变示数减小，电压表示数减小

D．电流表示数增大，电压表示数增大

3．(2017·襄阳)如图所示，能正确表示通过某定值电阻的电流与它两端电压之间关系的图象是(B)

A　　　　　B　　　　　C　　　　　D

4．(2017·乐山)一个导体分成长度相等但横截面积不同的圆柱体a和b(a和b互相连接)，a比b的横截面积大，将它们接入电路中，如图所示，通过a、b的电流分别为Ia、Ib，a、b两端电压分别为Ua、Ub，则下列说法正确的是(D)

A．Ia>Ib，Ua＝Ub  B．Ia<Ib，Ua＝Ub

C．Ia＝Ib，Ua>Ub  D．Ia＝Ib，Ua<Ub

- (2017·长春)如图所示的电路中，电源两端电压恒定，将滑片置于滑动变阻器的中点，当开关S1闭合、S2断开时，电压表和电流表的示数分别为U1、I1；当开关S1、S2都闭合时，电压表和电流表的示数分别为U2、I2，则(C)

A．U1＞U2  B．U1＝U2     C．I1＜I2  D．I1＞I2

- (2016·通辽)张华同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系”的实验时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象．分析图象得出的下列说法中错误的是(D)

A．通过导体A的电流与其两端的电压成正比

B．导体A和B的电阻之比为1∶2

C．当在导体B的两端加上1 V的电压时，通过导体B的电流为0.1 A

D．将导体A和B串联时通过A的电流为0.4 A，则导体B两端电压为2 V

7．(2017·怀化)某定值电阻两端电压为3 V时，通过的电流为0.2 V，则该定值电阻的阻值为__15____Ω；当两端电压为0时，该定值电阻阻值为__15__Ω.

8．(2017·泰安)如图所示，电源电压恒为12 V，闭合开关后，电压表示数为8 V，则两电阻的阻值的比值R1∶R2＝__1∶2__．

- (2017·江西)如图所示，闭合开关S，两电流表示数之比为5∶3，则R1与R2两端的电压之比U1∶U2＝__1∶1__．电阻之比R1∶R2＝__3∶2__．

10．(2017·贵港)大山同学测量额定电压为3.8 V的小灯泡的额定功率，当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图所示，则通过小灯泡的电流是__0.38__A，小灯泡的电阻是__10__Ω.

- (2017·临沂)在如图所示的电路中，R1＝15 Ω，R2＝10 Ω，闭合开关后电流表的示数为0.3 A，则电源电压为__3__V，通过R1的电流是__0.2__A.

12．(2017·泰安)在相距10 km的甲、乙两地之间有两条输电线，已知每条输电线的电阻是100 Ω.现输电线在某处发生短路，为确定短路位置，检修员利用电压表、电流表和电源接成如图所示电路进行检测，当电压表的示数为2.0 V时，电流表示数为80 mA，则短路位置距离甲地__1.25__km.

13．在图甲所示的电路中，当滑片P由b移到a的过程中，电压表示数U及滑动变阻器接入电路的电阻R2的变化情况如图乙所示．则电源电压为__6__V；电阻R1的阻值为__10__Ω；当滑片P移到中点时，通过R1的电流为__0.3__A.

甲　　　　　　　　　　　　乙

14．(2017·衡阳)小林用一个电流表和一个阻值为10 Ω的电阻R0来测某未知电阻Rx的阻值，设计了如图所示的电路，在只闭合S的情况下，电流表的示数为0.6 A；再同时闭合S、S1时，电流表的示数为0.9 A，电源电压不变，求：

(1)电源电压；

(2)电阻Rx的阻值．

解：(1)只闭合S时，电路为R0的简单电路，电流表测通过R0的电流，由I＝可得，电源电压：

U＝I0R0＝0.6 A×10 Ω＝6 V

(2)同时闭合S、S1时，R0与Rx并联，电流表测干路电流，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以通过Rx的电流：Ix＝I－I0＝0.9 A－0.6 A＝0.3 A

因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，Rx的阻值：Rx＝＝＝20 Ω

15．随着社会的发展和科技的进步，电路元件在各行得到广泛的应用，热敏电阻就是其中之一，热敏电阻的阻值会随温度的改变而改变．如图甲是用热敏电阻测量环境温度的电路，电路中电流表的量程为0～0.02 A，滑动变阻器R的铭牌上标有“150 Ω　0.3 A”字样．Rt为热敏电阻，其阻值随环境温度变化关系如图乙所示，电源电压保持不变．请完成下列小题：

甲　　　　　　　　　　　乙

(1)将此电路放入温度为20 ℃的环境中，闭合开关S，调节滑片P，使滑动变阻器接入电路的电阻R＝100 Ω，此时电流表的读数为0.01 A，求电源电压；

(2)若环境温度为40 ℃时，要保证整个电路元件的安全，求滑动变阻器接入电路中的最小阻值；

(3)此电路能测量的最高环境温度为多少？

解：(1)由图示电路图可知，滑动变阻器与热敏电阻串联，电流表测电路电流，由图乙所示图象可知，温度为20 ℃时，热敏电阻阻值为400 Ω，由I＝可知，电源电压：U＝I(Rt＋R)＝0.01 A×(400 Ω＋100 Ω)＝5 V

(2)由图乙所示图象可知，温度为40 ℃时，热敏电阻阻值为200 Ω，电路最大电流为0.02 A；由I＝可知，电路最小电阻∶R最小＝＝＝250 Ω根据串联电路总电阻等于各电阻之和可知滑动变阻器的最小阻值：R滑最小＝R最小－Rt＝250 Ω－200 Ω＝50 Ω.

(3)环境温度越高，热敏电阻阻值越小，电路电流最大为0.02 A时，由I＝可知，R总＝＝＝250 Ω

根据串联电路总电阻等于各电阻之和可知：Rt小＝R总－R滑最大＝250 Ω－150 Ω＝100 Ω

由图乙可知其工作的最高环境温度50 Ω

- (2017·南充)如图所示，电源电压恒为6 V，R1是定值电阻，A、B是滑动变阻器R2的两端．闭合开关，当滑片P在A端时，电流表的示数为0.6 A；当滑片P移到B端时，电流表的示数为0.2 A．则R1和滑动变阻器R2的最大阻值分别是(B)

A．10 Ω，15 Ω  B．10 Ω，20 Ω      C．10 Ω，30 Ω  D．30 Ω，10 Ω

- 两定值电阻，甲标有“10 Ω　1 A”，乙标有“12 Ω　0.5 A”，把它们串联在同一电路中，总电阻为__22__ Ω；电路两端允许加的最大电压为__11__ V；若把它们并联起来，则干路允许通过的最大电流是__1.1__ A.

- (2017·咸宁)如图所示，电源电压不变，开关S闭合后，电压表V1的示数为4 V，电压表V2的示数为6 V，电流表A的示数为1 A，若将R2与R3互换位置后，三表示数均不变，则电源电压为__7__V，电阻R2的阻值是__3__Ω .

19．如图所示，R1＝25 Ω，小灯泡L的规格为“2.5 V　0.3 A”，电源电压保持不变．(不考虑灯丝电阻变化)

(1)S1、S2都断开时，小灯泡L正常发光，求电源电压；

(2)S1、S2都闭合时，电流表示数变为0.6 A，求R2的阻值．

解：(1)由电路图可知，S1、S2都断开时，R1与L串联，小灯泡L正常发光，所以灯泡两端的电压UL＝2.5 V，电路电流I＝IL＝0.3 A，由I＝可得，R1两端电压：U1＝I1R1＝0.3 A×25 Ω＝7.5 V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电源电压：U＝UL＋U1＝2.5 V＋7.5 V＝10 V

(2)由电路图知，S1、S2都闭合时，R1与R2并联，电流表测干路电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，通过R1的电流：I1′＝＝＝0.4 A

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过R2的电流：I2＝I′－I1′＝0.6 A－0.4 A＝0.2 A

则R2的阻值：R2＝＝＝50 Ω

20．(2017·鄂州)如图所示是探究“电流与电阻的关系”实验电路图，电源电压保持3 V不变，滑动变阻器的规格是“10 Ω　1 A”．实验中，先在a、b两点间接入5 Ω的电阻，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数为2 V，读出并记录下此时电流表的示数．接着需要更换a、b间的电阻再进行两次实验，为了保证实验的顺序进行，应选择下列哪两个电阻(C)

A．10 Ω和40 Ω

B．20 Ω和30 Ω

C. 10 Ω和20 Ω

D．30 Ω和40 Ω